Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova

Štrigova, 2024.god.

SADRŽAJ:

1. UVOD	18

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE	20

2.1. Geografski položaj	20

2.2. Stanovništvo Općine	21

2.3. Gustoća naseljenosti	22

2.4. Razmještaj stanovnika	22

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu	22

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka	23

2.7. Prometna povezanost Općine	25

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine	26

2.8.1. Popis tijela javne vlasti	26

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine	26

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine	26

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine	26

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine	27

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine	28

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	28

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine	29

2.9.3. Proračun Općine	29

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine	30

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture	35

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine	40

2.10.1. Prirodni pokazatelji	40

2.10.2. Kulturni pokazatelji	44

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine	45

2.11.1. Prijašnji događaji	45

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja	45

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	46

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti	47

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine	47

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE	47

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine	48

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine	55

3.3. Kartografski prikaz	55

3.3.1. Karte prijetnji	55

3.3.2. Karte rizika	55

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine	56

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI	56

4.1. Život i zdravlje ljudi	56

4.2. Gospodarstvo	56

4.3. Društvena stabilnost i politika	57

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA	58

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE	59

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije	60

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa	60

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije	60

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)	62

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije	62

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine	65

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije	66

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije	67

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	68

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	68

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo	69

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	69

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije	70

6.1.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Epidemije i pandemije	70

6.1.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	71

6.1.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na gospodarstvo	72

6.1.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	72

6.1.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije	73

6.1.8. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije	74

6.1.9 Izvor podataka	74

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature	75

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine	75

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature	75

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)	75

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature	76

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura	78

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura	78

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura	79

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	79

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	81

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	82

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	82

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura	83

6.2.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	83

6.2.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	83

6.2.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	84

6.2.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	84

6.2.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura	84

6.2.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)	85

6.2.9. Izvor podataka	85

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	86

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine	86

6.3.2. Uvod – Vjetar	86

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)	87

6.3.4. Kontekst – Vjetar	87

6.3.5. Uzrok pojave vjetra	89

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra	89

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra	90

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	90

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi	90

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo	91

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku	91

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra	93

6.3.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	93

6.3.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi	93

6.3.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na gospodarstvo	94

6.3.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku	94

6.3.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra	95

6.3.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)	96

6.3.9. Izvor podataka	96

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	97

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine	97

6.4.2. Uvod – Tuča	97

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)	98

6.4.4. Kontekst – Tuča	98

6.4.5. Uzrok tuče	101

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče	101

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče	101

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	102

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	102

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo	103

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku	103

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče	104

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	104

6.4.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	105

6.4.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na gospodarstvo	105

6.4.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku	105

6.4.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče	106

6.4.8. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)	107

6.4.9. Izvor podataka	107

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)	108

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava kiše na području Općine	108

6.5.2. Uvod – Kiša	108

6.5.3. Prikaz utjecaja kiše na kritičnu infrastrukturu (KI)	109

6.5.4. Kontekst – Kiša	109

6.5.5. Uzrok kiše	110

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed kiše	110

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed kiše	111

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	112

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na život i zdravlje ljudi	112

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na gospodarstvo	112

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku	113

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše	114

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša	114

6.5.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na život i zdravlje ljudi	114

6.5.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na gospodarstvo	115

6.5.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku	115

6.5.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše	116

6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Kiša (padaline)	117

6.5.9. Izvor podataka	117

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	118

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine	118

6.6.2. Uvod – Mraz	118

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)	118

6.6.4. Kontekst – Mraz	118

6.6.5. Uzrok mraza	120

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza	121

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza	121

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	121

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	122

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo	122

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	123

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza	123

6.6.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	123

6.6.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	123

6.6.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na gospodarstvo	124

6.6.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	124

6.6.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza	125

6.6.8. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)	126

6.6.9. Izvor podataka	126

6.7. RIZIK – Suša	127

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša	127

6.7.2. Uvod – Suša	127

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)	128

6.7.4. Kontekst – Suša	128

6.7.5. Uzrok suša	129

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše	130

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše	130

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	130

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi	131

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo	131

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	132

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše	132

6.7.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	132

6.7.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na život i zdravlje ljudi	132

6.7.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na gospodarstvo	133

6.7.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	133

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše	133

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša	134

6.7.9. Izvor podataka	134

6.8. RIZIK – Degradacija tla - Klizišta	135

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Klizišta	135

6.8.2. Uvod – Klizišta	135

6.8.3. Prikaz utjecaja klizišta na kritičnu infrastrukturu (KI)	138

6.8.4. Kontekst – Klizišta	138

6.8.5. Uzrok klizišta	140

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed klizišta	141

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed klizišta	141

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	141

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi	143

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo	143

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku	144

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta	145

6.8.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta	145

6.8.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi	145

6.8.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na gospodarstvo	146

6.8.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku	146

6.8.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed Klizišta	147

6.8.8. Matrica ukupnog rizika – Klizišta (Degradacija tla)	148

6.8.9. Izvor podataka	148

6.9. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)	149

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine	149

6.9.2. Uvod – Poplava	149

6.9.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)	150

6.9.4. Kontekst – Poplava	150

6.9.5. Uzrok poplave	152

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave	153

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave	154

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	154

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi	155

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo	155

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku	156

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave	157

6.9.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	157

6.9.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na život i zdravlje ljudi	157

6.9.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na gospodarstvo	158

6.9.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku	158

6.9.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave	159

6.9.8. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	160

6.9.9. Izvor podataka	160

6.10. RIZIK – Potres	161

6.10.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine	161

6.10.2. Uvod – Potres	161

6.10.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)	168

6.10.4. Kontekst – Potres	168

6.10.5. Uzrok pojave potresa	170

6.10.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa	170

6.10.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potres	171

6.10.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	171

6.10.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	177

6.10.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo	178

6.10.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	178

6.10.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa	179

6.10.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	179

6.10.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	182

6.10.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na gospodarstvo	182

6.10.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	183

6.10.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa	183

6.10.8. Matrica ukupnog rizika – Potres	184

6.10.9. Izvor podataka	184

6.11. RIZIK – Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća	185

6.11.1. NAZIV SCENARIJA – Nesreće s opasnim tvarima	185

6.11.2. Uvod – Industrijska nesreća	185

6.11.3. Prikaz utjecaja industrijske nesreće na kritičnu infrastrukturu (KI)	185

6.11.4. Kontekst – Industrijska nesreća	186

6.11.5. Uzrok industrijske nesreće	190

6.11.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed industrijske nesreće	192

6.11.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed industrijske nesreće	193

6.11.6. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	193

6.11.6.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi	195

6.11.6.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo	196

6.11.6.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku	196

6.11.6.4. Vjerojatnost najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće	197

6.11.7. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	197

6.11.7.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi	198

6.11.7.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo	199

6.11.7.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku	200

6.11.7.4. Vjerojatnost događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće	201

6.11.8. Matrica ukupnog rizika – Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća	202

6.11.9. Izvor podataka	202

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA	203

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE	205

8.1. Analiza na području preventive	205

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	205

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	206

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela	207

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	207

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine	210

8.1.6. Baza podataka	210

8.2. Analiza na području reagiranja	211

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine	211

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine	214

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	220

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova	221

8.2.4.1. Epidemije i pandemije	221

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature	224

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	227

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	231

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)	235

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	239

8.2.4.7. Ekstremne vremenske pojave – Suša	242

8.2.4.8. Degradacija tla - Klizišta	246

8.2.4.9. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	250

8.2.4.10. Potres	254

8.2.4.11. Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća	258

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTRIGOVA	265

9.1. Karta prijetnji – Poplava	265

9.2. Karta prijetnji – Industrijska nesreća	267

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU ŠTRIGOVA	268

POPIS TABLICA:

Tablica 1: Pregled broja stanovnika - usporedba Popisa 2011. i 2021.god.	21

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Popis 2021. godine	22

Tablica 3: Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama	23

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Međimurske županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika	23

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS – ima Međimurske županije	24

Tablica 6: Prometnice na području Općine Štrigova	25

Tablica 7: Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju	26

Tablica 8: Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine	27

Tablica 9: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih	28

Tablica 10: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život	29

Tablica 11: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine	29

Tablica 12: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine	30

Tablica 13: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti	31

Tablica 14: Pregled trafostanica na području Općine	36

Tablica 15: Pregled u duljina 10 kV dalekovoda	37

Tablica 16: Pregled i duljina 35 kV dalekovoda na području Općine	38

Tablica 15: Pregled zaštićenih kulturnih dobara na području Općine	44

Tablica 16: Prikaz šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda na području Općine	46

Tablica 19: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika	50

Tablica 18: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi	56

Tablica 19: Prikaz posljedica na gospodarstvo	57

Tablica 20: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)	57

Tablica 21: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja	57

Tablica 22: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika	58

Tablica 23: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	69

Tablica 24: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	69

Tablica 25: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	70

Tablica 26: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija	72

Tablica 27: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija	72

Tablica 28: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Epidemije i pandemije	73

Tablica 29: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	82

Tablica 30: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	82

Tablica 31: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	83

Tablica 32: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	83

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	84

Tablica 34: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Ekstremne temperature	84

Tablica 35: Prikaz Beaufort ljestvice	87

Tablica 36: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom na području Međimurske županije	88

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	91

Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	91

Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	92

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	92

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	93

Tablica 42: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	93

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	93

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	94

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	94

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	95

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	95

Tablica 48: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Vjetar	95

Tablica 49: Hod broja dana s tučom na području Međimurske županije	100

Tablica 50: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom	100

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	102

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	103

Tablica 53: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	104

Tablica 54: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	104

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	104

Tablica 56: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	104

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	105

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	105

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča	106

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča	106

Tablica 61: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Tuča	106

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	112

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	113

Tablica 64: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	113

Tablica 65: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	114

Tablica 66: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	114

Tablica 67: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	114

Tablica 68: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša	115

Tablica 69: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša	115

Tablica 70: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša	116

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša	116

Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša	116

Tablica 73: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Kiša	116

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	122

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	122

Tablica 76: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza	123

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	124

Tablica 78: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	124

Tablica 79: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Mraza	125

Tablica 80: Prikaz broja dana bez oborina	129

Tablica 81: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	131

Tablica 82: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	131

Tablica 83: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša	132

Tablica 84: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	133

Tablica 85: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	133

Tablica 86: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Suša	133

Tablica 87: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	143

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	144

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta	144

Tablica 90: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta	145

Tablica 91: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta	145

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta	145

Tablica 93: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta	146

Tablica 94: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Klizišta	146

Tablica 95: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Klizišta	146

Tablica 96: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Klizišta	147

Tablica 97: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	155

Tablica 98: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	155

Tablica 99: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	156

Tablica 100: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	156

Tablica 101: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	157

Tablica 102: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	157

Tablica 103: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	158

Tablica 104: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	158

Tablica 105: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Poplava	159

Tablica 106: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Međimurske županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)	162

Tablica 107: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja	165

Tablica 108: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice	166

Tablica 109: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa	172

Tablica 110: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS	174

Tablica 111: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina	177

Tablica 112: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	177

Tablica 113: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	178

Tablica 114: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	179

Tablica 115: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	179

Tablica 116: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	179

Tablica 117: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa	179

Tablica 118: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VI° MCS	181

Tablica 119: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	182

Tablica 120: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	182

Tablica 121: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	183

Tablica 122: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	183

Tablica 123: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	183

Tablica 124: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Potres	183

Tablica 125: Prikaz maksimalnih količina opasnih tvari prisutnih na predmetnom MPM i graničnih količina opasnih tvari iz Priloga 1., dijela 2. (imenovane opasne tvari) Uredbe	188

Tablica 126: Prikaz vrsta opasnih tvari koje se skladište na predmetnom MPM	190

Tablica 127: Utjecaj graničnih vrijednosti izloženosti toplinskom zračenju i udarnom valu eksplozije sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne Novine" broj 44/14, 31/17, 45/17):	192

Tablica 128: Ishlapljena masa goriva stvara u zraku oblak koji šireći se poprima sljedeće karakteristike:	193

Tablica 129: Scenarij ranog požara opisuje zapaljenje lokve koje se događa na početku ispuštanja zapaljive tvari, tijekom širenja lokve. Kasni požar je modeliran za vrijeme u kojem je lokva dosegla najveći promjer:	194

Tablica 130: Intenzitet toplinskog zračenja za rani požar lokve	194

Tablica 131: Intenzitet toplinskog zračenja za kasni požar lokve	194

Tablica 132: Intenzitet toplinskog zračenja mlaznog plamena	195

Tablica 133: Intenzitet udarnog vala ka kasnu eksploziju	195

Tablica 134: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	195

Tablica 135: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	196

Tablica 136: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	197

Tablica 137: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	197

Tablica 138: Vjerojatnost najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Industrijska nesreća	197

Tablica 139: Intenzitet udarnog vala za kasnu eksploziju	197

Tablica 140: Najgori mogući slučaj kasne eksplozije s mogućim posljedicama izvan područja postrojenja	198

Tablica 141: Maksimalan doseg nesreće u slučaju najgoreg mogućeg slučaja za kasnu eksploziju za scenarija autocisterne (AC) i za scenarij ukapljenog naftnog plina (UNP) za kasnu eksploziju	198

Tablica 142: Djelovanje različitih snaga udarnih valova na objekte i ljude	198

Tablica 143: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	199

Tablica 144: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	200

Tablica 145: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	200

Tablica 146: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	200

Tablica 147: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	201

Tablica 148: Vjerojatnost događaja s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	201

Tablica 149: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive	211

Tablica 150: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite	212

Tablica 151: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite	213

Tablica 152: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite	213

Tablica 153: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva	214

Tablica 154: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite	215

Tablica 155: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite	216

Tablica 156: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta civilnih udruga s područja Općine	217

Tablica 157: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Čakovec	218

Tablica 158: Pregled podataka GDCK Čakovec	219

Tablica 159: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Čakovec	220

Tablica 160: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	220

Tablica 161: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije	221

Tablica 162: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature	224

Tablica 163: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar	227

Tablica 164: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča	231

Tablica 165: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Kiša	235

Tablica 166: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Mraz	239

Tablica 167: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša	242

Tablica 168: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Klizišta	246

Tablica 169: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	250

Tablica 170: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres	254

Tablica 171: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Industrijska nesreća	258

Tablica 172: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja	263

Tablica 173: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)	263

Tablica 174: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika	265

POPIS SLIKA:

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima	19

Slika 2: Položaj Općine Štrigova u odnosu na Međimursku županiju	21

Slika 3: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine	31

Slika 4: Azijske platane u Svetom Urbanu - spomenik parkovne arhitekture	41

Slika 5: Kartografski prikaz Regionalnog parka Mura - Drava	43

Slika 6: Prikaz šumskih površina na području Općine	44

Slika 7: Odstupanje srednje temperature zraka u 2023. godini	77

Slika 8: Odstupanje srednje sezonske temperature zraka za jesen 2023.god.	77

Slika 9: Vjetrulja	86

Slika 10: Godišnja ruža vjetra Čakovec 1981.-2000. godine	89

Slika 11: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.	99

Slika 12: Prostorna raspodjela srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče, Međimurska županija, 1981.–2000.	100

Slika 13: Karta srednje godišnje količine oborine (mm), Podaci: 1971. - 2000.	110

Slika 14: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH	120

Slika 15: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2021.god.	129

Slika 16: Prikaz nagiba terena za RH	136

Slika 17: Prikaz osnovnih elemenata klizišta	137

Slika 18: Prikaz osnovnih tipova klizanja prema mehanizmu kretanja	137

Slika 19: Prikaz pokazatelja nastanka klizanja	138

Slika 20: Prikaz srednjih godišnjih količina oborina Međimurske županije za razdoblje 1961. - 1990.god.	152

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa	162

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina	163

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina	164

Slika 24: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem od 95 godina za područje Općine	169

Slika 25: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem za 475 godina za područje Općine	169

Slika 26: Prikaz položaje INA benzinske postaje	187

Slika 27: Vrednovanje rizika - ALARP načela	264

POPIS GRAFIKONA:

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.	63

Grafikon 2: Stope prijava oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u HR u sezoni 2023./2024.	63

Grafikon 3: Tjedno kretanje gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona	64

Grafikon 4: Otisak oblaka para benzina ta zonama GGE, DGE, i 50DGE	194

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

Kartografski prikaz 1: Satelitska karta - grafički prikaz zona ugroženosti za kasnu eksploziju najgoreg mogućeg slučaja	267

1. UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova (u daljnjem tekstu Općina) temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- pojednostavljenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata

- jačanje dosljednosti radi lakše uporabe rezultata različitih područja i/ili prijetnji

- standardiziranje procjenjivanja rizika   na svim razinama i od strane svih sektora

- unapređenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova izrađena je sukladno:

- Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16),

- Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god.

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2024.god.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Općinu, procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš i sl. na području.

Procjena rizika je cjelokupni proces koji se sastoji od:

- Identifikacije rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika.

- Analize rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

- Vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Postupak izrade Procjene u skladu je s HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, prikazanog na slici 1., te služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima

Izvor: Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE

Za područje Općine opisuju se osnovne karakteristike i podaci koji se odnose na sljedeće grupe pokazatelja: geografski pokazatelji, društveno – politički  pokazatelji, ekonomsko - gospodarski pokazatelji, prirodno – kulturni pokazatelji, povijesni pokazatelji, pokazatelji operativne sposobnosti te pokazatelji. Primjerice: broj stanovnika, zdravstvene ustanove, broj zaposlenih i mjesta zaposlenja, zaštićena područja, popis operativnih snaga  i dr.

2.1. Geografski položaj

Općina SE nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije. Površina Općine iznosi 44,97 km2 i po površini je 4. općina u županiji, a na području živi 2.374 prema zadnjem popisu iz 2021. godine.

Susjedne jedinice lokalne samouprave su općine Sv. Martin na Muri, Selnica, Gornji Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu, a 19,5 km općinske granice poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni cestovni granični prijelazi Banfi i Bukovje.

Općina obuhvaća 10 naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Robadje i Leskovec.

Općina je udaljena 31 km od autoceste A3 Zagreb - Goričan te 21 km od autoceste u Republici Sloveniji (kod Lendave), a povezana je javnim prijevozom s okolnim naseljima i sa središtem županije Čakovcem.

Općina prema zemljopisnim obilježjima pripada rubnom sjevernom dijelu Gornjeg Međimurja i ima sva obilježja tog kraja. Osnovna prepoznatljiva karakteristika prostora Općine je reljef koji određuje sve ostale elemente u prostoru – tipologija naselja, hidrologiju, biljni pokrov, način korištenja prostora i drugo. Visinske kote prostora kreću se od 200 do 320 m/nm, s višim predjelima na sjeveru općine, a blagim nagibom prema jugu i jugoistoku. Brežuljkasti predio kojeg čine krajnji obronci Alpa, čine gotovo 100 % djela Općine, dok malen dio naselja Jalšovca je posve različit prelazi u dolinu rijeke Mure krajobraznih i prirodnih obilježja bliskih nizinskom krajoliku rijeke Mure. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u sjeveroistočnom dijelu Općine prema Sv. Martinu na Muri, dok je preostali dio općine brežuljkast kao i ostali dijelovi Gornjeg Međimurja. U udolinama i usjecima nalaze se povremeni ili stalni vodotoci, a južnih padina sliva Trnave, Šantovec, a najznačajniji su potoci sliva Mure Jalšovečki potok, Jurovečki potok. Klimatske pojave Općine ne prate se i ne bilježe, stoga se one približno mogu poistovjetiti s klimatskim obilježjima Županije koje se bilježe u meteorološkoj stanici Pušćine.

Slika 2: Položaj Općine Štrigova u odnosu na Međimursku županiju

Izvor podloge: Prostorni plan uređenja Međimurske županije

2.2. Stanovništvo Općine

Sukladno rezultatima Popisa 2021. godine na području Općine živi ukupno 2.357 stanovnika, što u 2021. godini predstavlja 2,24% od ukupnog broja stanovnika Međimurske županije (105.250 st.).

Tablica 1: Pregled broja stanovnika - usporedba Popisa 2011. i 2021.god.

| Naselje | Broj stanovnika 2011.god. | Broj stanovnika 2021.god. |
| --- | --- | --- |
| BANFI | 262 | 209 |
| GRABROVNIK | 274 | 240 |
| JALŠOVEC | 144 | 111 |
| LESKOVEC | 109 | 83 |
| PREKOPA | 234 | 224 |
| ROBADJE | 159 | 126 |
| STANETINEC | 195 | 175 |
| SVETI URBAN | 481 | 374 |
| ŠTRIGOVA | 443 | 436 |
| ŽELEZNA GORA | 465 | 379 |
| Ukupno: | 2.766 | 2.357 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine, Popis 2021. godine

2.3. Gustoća naseljenosti

Međimurska županija s ukupnom površinom od 730 km², svrstana je u najgušće naseljenu županiju Republike Hrvatske, na čijem području živi ukupno 105.250 stanovnika.

Prosječna gustoća naseljenosti na području Međimurske županije iznosi 144,18 st./km2, a na području Općine gustoća naseljenosti iznosi  52,41st./km2.

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Popis 2021. godine

| Naselje | Broj stanovnika | Površina (km2) | Gustoća naseljenosti (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| BANFI | 209 | 4,4 | 47,5 |
| GRABROVNIK | 240 | 5,1 | 47,06 |
| JALŠOVEC | 111 | 2,3 | 48,26 |
| LESKOVEC | 83 | 1,2 | 69,17 |
| PREKOPA | 224 | 3,1 | 72,26 |
| ROBADJE | 126 | 5,1 | 24,71 |
| STANETINEC | 175 | 3,0 | 58,33 |
| SVETI URBAN | 374 | 7,2 | 51,94 |
| ŠTRIGOVA | 436 | 2,1 | 207,62 |
| ŽELEZNA GORA | 379 | 5,8 | 65,35 |
| Ukupno: | 2.357 | 44,97 | 52,41 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.4. Razmještaj stanovnika

Najveći broj stanovnika Općine živi u naseljima Sveti Urban (374 st.), Štrigova (436 st.), te Železna Gora (379 st.), što znači da je najgušće naseljen jugozapadni i središnji dio Općine Štrigova. U naselju Leskovec (83 st.), te Jalšovec (111 st.), živi najmanji broj stanovnika. Naselja su smještena na obodnim dijelovima Općine, točnije naselje Leskovec na zapadnome dijelu, a naselje Jalšovec na sjevernome dijelu Općine. Najviše osoba starije životne dobi živi u naselju Štrigova u samom središtu Općine, dok se najviše mladog stanovništva smjestilo na istoku Općine, odnosno u naselju Železna Gora.

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu

Najzastupljenije dobne skupine na području Općine su: 50 – 54 godina starosti s 7,85%, 55 – 59 godina starosti s 9,72% te 60 – 64 godina starosti s 7,85%. Udio mladog stanovništva (0-29 godina starosti) u ukupnom broju stanovnika Općine iznosi 26,69%, odnosno 629 stanovnika. Udio radno aktivnog stanovništva (30 – 64 godina starosti) iznosi  48,88%, odnosno 1.152 stanovnika. Udio osoba starije životne dobi (više od 65 godina starosti) iznosi 24,44%, odnosno 576 stanovnika. Udio muškog i ženskog stanovništva je podjednak: 49,3% muškog i 50,7% ženskog stanovništva.

Tablica 3: Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama

| Stanovništvo na području Općine Štrigova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starost-godine | Ukupno | Muški | Ženski |
| 0-4 | 96 | 50 | 46 |
| 5-9 | 86 | 51 | 35 |
| 10-14 | 99 | 53 | 46 |
| 15-19 | 120 | 70 | 50 |
| 20-24 | 118 | 63 | 55 |
| 25-29 | 110 | 64 | 46 |
| 30-34 | 113 | 53 | 60 |
| 35-39 | 158 | 71 | 87 |
| 40-44 | 136 | 73 | 63 |
| 45-49 | 146 | 73 | 73 |
| 50-54 | 185 | 94 | 91 |
| 55-59 | 229 | 109 | 120 |
| 60-64 | 185 | 107 | 78 |
| 65-69 | 163 | 88 | 75 |
| 70-74 | 124 | 56 | 68 |
| 75-79 | 111 | 41 | 70 |
| 80-84 | 89 | 29 | 60 |
| 85-89 | 63 | 11 | 52 |
| 90-94 | 23 | 5 | 18 |
| 95 < | 3 | 1 | 2 |
| Ukupan broj stanovništva | 2.357 | 1.162 | 1.195 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka

U Međimurskoj županiji, po stanju na dan 04.09.2023., žive 16.463 osobe s invaliditetom od čega je 8.600 muškog spola (52,2%) i 7.863 ženskog spola (47,8%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 15,6% ukupnog stanovništva Međimurske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 7.717 (46,9%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 15,3% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Međimurska županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi i za radno - aktivnu dobnu skupinu, a ispod prosjeka za dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju.

Iz Međimurske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.620 osoba s većim brojem muških osoba (59%). Oštećenja govorno - glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja.

U Međimurskoj županiji živi 361 branitelj s invaliditetom te 56 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Međimurske županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika

| JLS | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH | Prevalencija / 10.000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| ČAKOVEC | 4.088 | 0,6 | 11 |
| NEDELIŠĆE | 1.884 | 0,3 | 5 |
| PRELOG | 991 | 0,2 | 3 |
| MURSKO SREDIŠĆE | 907 | 0,1 | 2 |
| MALA SUBOTICA | 891 | 0,1 | 2 |
| SVETI JURAJ NA BREGU | 723 | 0,1 | 2 |
| PRIBISLAVEC | 667 | 0,1 | 2 |
| DONJI KRALJEVEC | 605 | 0,1 | 2 |
| PODTUREN | 528 | 0,1 | 1 |
| OREHOVICA | 481 | 0,1 | 1 |
| KOTORIBA | 465 | 0,1 | 1 |
| BELICA | 437 | 0,1 | 1 |
| STRAHONINEC | 416 | 0,1 | 1 |
| SELNICA | 389 | 0,1 | 1 |
| ŠENKOVEC | 367 | 0,1 | 1 |
| GORIČAN | 363 | 0,1 | 1 |
| DOMAŠINEC | 341 | 0,1 | 1 |
| SVETI MARTIN NA MURI | 339 | 0,1 | 1 |
| SVETA MARIJA | 293 | 0 | 1 |
| ŠTRIGOVA | 281 | 0 | 1 |
| DONJA DUBRAVA | 253 | 0 | 1 |
| VRATIŠINEC | 250 | 0 | 1 |
| GORNJI MIHALJEVEC | 225 | 0 | 1 |
| DONJI VIDOVEC | 186 | 0 | 0,5 |
| DEKANOVEC | 93 | 0 | 0,2 |
| Ukupno: | 16.463 |  |  |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS – ima Međimurske županije

| JLS | Dobne skupine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 19 |  | 20 - 64 |  | 65 i više |  |
|  | m | ž | m | ž | m | ž |
| BELICA | 37 | 28 | 86 | 90 | 91 | 106 |
| ČAKOVEC | 396 | 275 | 922 | 884 | 726 | 885 |
| DEKANOVEC | 8 | 3 | 25 | 20 | 13 | 24 |
| DOMAŠINEC | 21 | 20 | 100 | 63 | 68 | 69 |
| DONJA DUBRAVA | 14 | 8 | 68 | 58 | 54 | 5 |
| DONJI KRALJEVEC | 38 | 26 | 139 | 141 | 137 | 134 |
| DONJI VIDOVEC | 18 | 7 | 52 | 34 | 39 | 37 |
| GORIČAN | 31 | 12 | 102 | 89 | 61 | 68 |
| GORNJI MIHALJEVEC | 12 | 13 | 56 | 40 | 59 | 45 |
| KOTORIBA | 52 | 27 | 128 | 92 | 91 | 75 |
| MALA SUBOTICA | 106 | 84 | 215 | 217 | 144 | 125 |
| MURSKO SREDIŠĆE | 65 | 74 | 245 | 205 | 165 | 154 |
| NEDELIŠĆE | 187 | 137 | 449 | 454 | 312 | 345 |
| OREHOVICA | 55 | 43 | 138 | 122 | 78 | 45 |
| PODTUREN | 43 | 40 | 147 | 115 | 104 | 79 |
| PRELOG | 74 | 51 | 244 | 229 | 211 | 181 |
| PRIBISLAVEC | 77 | 70 | 196 | 130 | 98 | 96 |
| SELNICA | 21 | 14 | 127 | 98 | 77 | 52 |
| STRAHONINEC | 28 | 20 | 81 | 84 | 89 | 114 |
| SVETA MARIJA | 26 | 10 | 70 | 55 | 61 | 71 |
| SVETI JURAJ NA BREGU | 51 | 39 | 178 | 171 | 148 | 136 |
| SVETI MARTIN NA MURI | 22 | 16 | 102 | 71 | 62 | 66 |
| ŠENKOVEC | 25 | 18 | 84 | 68 | 72 | 100 |
| ŠTRIGOVA | 29 | 21 | 64 | 59 | 58 | 50 |
| VRATIŠINEC | 14 | 9 | 66 | 55 | 60 | 46 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

2.7. Prometna povezanost Općine

- Cestovni promet

Mreža cestovne infrastrukture na području Općine svrstana je sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne Novine“ broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23) u sljedećoj tablici.

Tablica 6: Prometnice na području Općine Štrigova

| R.Br. | Oznaka ceste | Državne ceste | Ukupna duljina prometnice (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 227 | Banfi (GP Banfi (granica RH/Slovenija)) – Prekopa – Lopatinec – Šenkovec (DC209) | 19,377 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |
| 1. | ŽC 2002 | Jalšovec (ŽC2003) – Štrigova (DC227) | 3,547 |
| 2. | ŽC 2003 | Jalšovec (GP Bukovje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Martin na Muri – Mursko Središće (DC209) – Miklavec – Podturen – Turčišće (ŽC2023) | 34,954 |
| 3. | ŽC 2006 | Mursko Središće (DC209) – Selnica – Prekopa (DC227) | 10,559 |
| 4. | ŽC 2007 | Štrigova (DC227) – Sveti Urban (LC20004/LC20005) | 3,348 |
| 5. | ŽC 2009 | Železna Gora (DC227) – Gornji Mihaljevec – Gornji Hrašćan (DC208) | 11,855 |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |
| 1. | LC 20004 | Železna Gora (DC227) – Sveti Urban (ŽC2007/LC20005) | 3,668 |
| 2. | LC 20005 | Sveti Urban (ŽC2007/LC20004)) – Stanetinec – Macinec (ŽC2009) | 11,594 |
| 3. | LC 20006 | Sveti Urban (LC20005) – Martinuševec – Prhovec (LC20005) | 6,054 |
| 4. | LC 20007 | Železna Gora (LC20004) – Gornja Dubrava – Badličan (LC20005) | 7,407 |
| 5. | LC 20009 | Prekopa (DC227) – Vugrišinec (ŽC2009) | 2,272 |
| 6. | LC 20015 | Prekopa (DC227) – Žaveščak (ŽC2006) | 4,903 |
| 7. | LC 20046 | Robadje (GP Robadje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Urban (ŽC2007) | 3,457 |
| 8. | LC 20062 | Vugrišinec (LC20009 – DC227) | 0,351 |
| 9. | LC 20063 | Železna Gora (LC20080) – Prekopa (DC227) | 1,467 |
| 10. | LC 20072 | Stanetinec (LC20005 – LC20075) | 0,559 |
| 11. | LC 20075 | Martinuševec (LC20006) – Prhovec (LC20006) | 2,330 |
| 12. | LC 20080 | Železna Gora (ŽC2004 – DC227) | 2,915 |
| 13. | LC 20084 | Jalšovec (ŽC2002) – Železna Gora (LC20080) | 2,691 |
| 14. | LC 20087 | Tupkovec (ŽC2009) – Prekopa (DC227) | 2,048 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne Novine“ broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)

- Željeznički promet

Na području Općine nema željezničke infrastrukture.

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine

2.8.1. Popis tijela javne vlasti

Sukladno Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske ( https://pristupinfo.hr/ ), na području Općine nalaze se sljedeća tijela javne vlasti:

- Dječji vrtić Kockice Štrigova, Štrigova b.b., 40 312 Štrigova,

- Dom za starije i nemoćne osobe Japa, Štrigova 89, 40 312 Štrigova,

- Državni arhiv za Međimurje – DAM, Štrigova 102, 40 312 Štrigova,

- Općina Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova,

- Osnovna škola Štrigova, Štrigova 126a, 40 312 Štrigova,

- Turistička zajednica Općine Štrigova, Štrigova 103, 40 312 Štrigova,

- Vatrogasna zajednica Općine Štrigova.

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine

Općina Štrigova u djelokrugu je Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Zdravstvene usluge za Općinu Štrigova pruža  Dom zdravlja Čakovec te Opća bolnica Čakovec. Na prostoru Općine Štrigova djeluje jedna ljekarna, jedna ambulanta obiteljske medicine i jedna ordinacija dentalne medicine te su obje ambulante u sastavu Doma zdravlja Čakovec.

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine

- Osnovna škola Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova,

- Školsko sportska dvorana Osnovne škole Štrigova,

- Dječji vrtić Kockice, Štrigova b.b., 40 312 Štrigova,

- Područna škola Železna Gora, Železna Gora 130, Železna Gora, 40 312 Železna Gora

- Područna škola Prekopa, Prekopa 44a, Prekopa, 40 312 Štrigova

- Područna škola Stanetinec, Stanetinec 19b, Stanetinec, 40 312 Štrigova.

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine

Sukladno završnim rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine u tablici je dat pregled privatnih obiteljskih kućanstva prema tipu i broju kućanstva.

Tablica 7: Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neobiteljska kućanstva |  |  |
|  | Svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | Svega | Samačka kućanstva | Višečlana kućanstva |
| 801 | 580 | 201 | 132 | 113 | 67 | 37 | 25 | 2 | 1 | 2 | - | 221 | 209 | 12 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

Tablica 8: Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prosječan broj osoba u kućanstvu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |  |
| Broj kućanstva | 209 | 211 | 133 | 114 | 67 | 37 | 25 | 2 | 1 | 2 | - | 2,83 |
| 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj članova | 209 | 422 | 399 | 456 | 335 | 222 | 175 | 16 | 9 | 10 | - | - |
| 2.263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa je proračun proveden uz procijenjene veličine na osnovu podataka iz Prostornog plana uređenja Općine Štrigova.

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

40 % zidane zgrade Tip I

40 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

5 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

5 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

- Problematične su:

- zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja

- obiteljske kuće izgrađene bez kontrole

- zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera

Najugroženija područja u situaciji potresa su u  naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika.

- Objekti na području Općine u kojima se može okupiti veći broj ljudi:

- u središtu naselja Štrigova postoje tri stambene zgrade,:1 dvokatnica i 4 jednokatnice s ukupno 18 stanova s 52 stanovnika

- Dom za starije i nemoćne „Japa“ smještajnog kapaciteta 60 umirovljenika

- Osnovna škola Štrigova/ 250 učenika

- Školsko sportska dvorana Osnovne škole Štrigova kapaciteta 300 osoba

- Dječji vrtić Štrigova/ 50 djece

- Područna škola Železna Gora/100 učenika

- Područna škola Prekopa/ 50 učenika

- Područna škola Stanetinec/ 50 učenika

- Župna crkva Sv. Marije Magdalene u Štrigovi/ 300 osoba

- Crkva Sv. Jeronima na brežuljku iznad Štrigove/ 100 osoba

- Kapaciteti za zbrinjavanje i pripremu hrane:

- Osnovna škola Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova, (250 osoba),

- Školsko sportska dvorana Osnovne škole Štrigova (300 osoba).

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, na području Općine u stalnom radnom odnosu bilo je 749 stanovnika, točnije 31,78% ukupnog broja stanovnika Općine.  Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno 559 stanovnika, odnosno 23,72% ukupnog broja stanovnika, dok je 14 stanovnika, točnije 0,6% ukupnog broja stanovnika primalo nacionalnu naknadu.

Tablica 9: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih

| R.Br. | Područje djelatnosti | Muškarci | Žene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 49 | 36 | 85 |
| 2. | Rudarstvo i vađenje | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prerađivačka industrija | 175 | 96 | 271 |
| 4. | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Građevinarstvo | 60 | 9 | 69 |
| 7. | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 16 | 30 | 46 |
| 8. | Prijevoz i skladištenje | 247 | 6 | 33 |
| 9. | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 4 | 22 | 26 |
| 10. | Informacija i komunikacije | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Poslovanje nekretninama | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 6 | 2 | 8 |
| 14. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 74 | 3 | 77 |
| 15. | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 2 | 6 | 8 |
| 16. | Obrazovanje | 10 | 43 | 53 |
| 17. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 6 | 36 | 42 |
| 18. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 5 | 3 | 8 |
| 19. | Ostale uslužne djelatnosti | 3 | 15 | 18 |
| 20. | Djelatnosti kućanstva kao poslodavca; djelatnosti kućanstava | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Nepoznato – neprevedene šifre djelatnosti | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno: | 439 | 310 | 749 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

Tablica 10: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život

| Stalni radni odnos | 664 |
| --- | --- |
| Prihodi od poljoprivrede | 85 |
| Starosna mirovina | 411 |
| Invalidska mirovina | 64 |
| Ostale mirovine | 84 |
| Ostali prihodi – nacionalna naknada | 14 |
| Ukupno: | 1.322 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 17,44% stanovnika Općine prima starosne mirovine, 2,72% prima invalidske mirovine, 3,56%  prima ostale mirovine, dok nacionalnu naknadu prima 0,6% stanovnika Općine. Ukupan broj stanovnika koji prima neku vrstu mirovinskih, socijalnih ili sličnih naknada iznosi 23,89% od ukupnog broja stanovnika Općine, točnije 563 stanovnika.

Tablica 11: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine

| Vrsta naknade | Broj primatelja |
| --- | --- |
| Starosna mirovina | 411 |
| Invalidska mirovina | 64 |
| Ostale mirovine | 84 |
| Nacionalne naknade | 14 |
| UKUPNO: | 563 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

2.9.3. Proračun Općine

Sukladno Proračunu Općine za 2024. godinu, ukupni prihodi iznose 2.078.000,00 eura, dok ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 3.078.000,00 eura.

Od interesa za sustav civilne zaštite su sljedeće stavke:

- Zaštita od požara : 28.830,00 eura,

- Civilna zaštite: 8.400,00 eura,

- Donacija Crvenom križu: 3.500,00 eura.

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine

- Poljoprivredna proizvodnja

Sukladno podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, završno s 31. prosinca 2023. godine, na području Općine nalazi se:

- 533,78 ha oranica,

- 0,08 ha staklenika na oranicama,

- 161,26 ha livada,

- 29,71 ha pašnjaka,

- 321,1 ha vinograda,

- 31,46 ha iskrčenih vinograda,

- 71,12 ha voćnjaka,

- 0,35 ha mješovitih višegodišnjih nasada,

- 0,37 ha ostale vrste uporabe zemljišta,

- 2,38 ha privremeno ne održavane parcele,

- ukupno 1.848,13 ha ARKOD parcela.

Tablica 12: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine

| Naselje | Broj PG - a | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| BANFI | 26 | 174 | 72,12 |
| GRABROVNIK | 19 | 158 | 75,99 |
| JALŠOVEC | 6 | 58 | 41,08 |
| LESKOVEC | 8 | 103 | 60,93 |
| PREKOPA | 13 | 98 | 48,67 |
| ROBADJE | 18 | 104 | 49,32 |
| STANETINEC | 22 | 214 | 140,23 |
| SVETI URBAN | 64 | 595 | 394,68 |
| ŠTRIGOVA | 15 | 145 | 161,80 |
| ŽELEZNA GORA | 42 | 309 | 167,66 |
| Ukupno: |  |  |  |

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2023.god.

Slika 3: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2024.god.

- Gospodarstvo

Na području Općine postoji značajan potencijal za razvoj obrtništva i poduzetništva što će omogućiti brži gospodarski razvoj, locirati i odrediti tip i veličinu proizvodnih kapaciteta u sklopu zone mješovite namjene, a na čitavom području osigurati uvjete za poticanje obiteljskog poduzetništva.

U tablici koja slijedi predočeni su podaci dostupni na portalu „Digitalna komora“.

Tablica 13: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

| R.Br. | Naziv pravne osobe | Lokacija pravne osobe | Djelatnost pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NDK d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu | Štrigova 126/C | C2511 – proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
| 2. | MEDIZINTECHNIK TESLA d.o.o. za ustupanje radnika za izradu instalacija i montažu medicinske tehnike | Robadje 109 | N7820 – djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| 3. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE JAPA | Štrigova 89 | Q8730 – djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| 4. | IMB MECHATRONIK d.o.o. za poslove ustupanja radnika | Banfi 104 | N7820 – djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| 5. | STATOPLAST d.o.o., plastificiranje metala i proizvodnja metalne galanterije | Sveti Urban 256/a | C3299 – ostala prerađivačka industrija , d.n. |
| 6. | VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO, BRANIMIR JAKOPIĆ | Železna Gora 92 | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 7. | PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu | Štrigova 71 | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 8. | CMREČNJAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Sveti Urban 273 | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 9. | DJEČJI VRTIĆ KOCKICE | Štrigova bb | P8510 – predškolsko obrazovanje |
| 10. | LP – STIL d.o.o., završni radovi u graditeljstvu, uvoz, izvoz i trgovina | Grabrovnik 223 | F4332 – ugradnja stolarije |
| 11. | BELOVIĆ INTERIJERI d.o.o. za dizajn, proizvodnju i ugradnju namještaja | Jalšovec 40 | C3101 -proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore |
| 12. | VALMAT d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | Železna Gorad 2/A | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 13. | ŠTAMPAR obrt za vinogradarstvo i podrumarstvo | Sveti Urban 2 | A0121 – uzgoj grožđa |
| 14. | LOGATECH d.o.o. za logističke usluge | Jalšovec 9/C | H5221 – uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom |
| 15. | GRADITELJSTVO KRALJ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu | Jalšovec 17/B | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 16. | NG INOX d.o.o. za montažu i proizvodnju metalnih konstrukcija | Robadje 56 | C2511 – proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
| 17. | KOCEN – AGRO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo | Štrigova 79 | G4778 – ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama |
| 18. | MIDRANO d.o.o. za trgovinu i usluge | Prekopa 71/B | C4711 – trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima |
| 19. | MAL PLUS j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Železna Gora 81 | I5630 – djelatnosti pripreme i usluživanja pića |
| 20. | DANZAS d.o.o. za transport i trgovinu | Železna Gora 120 | H4941 – cestovni prijevoz robe |
| 21. | KARLO – KNAUF d.o.o. za trgovinu i usluge | Štrigova 104 | F4331 – fasadni i štukaturski radovi |
| 22. | SLIV d.o.o., salon za uljepšavanje i trgovina | Železna Gora 128/A | S9602 – frizerski saloni i saloni za uljepšavanje |
| 23. | HST AUTOMATIKA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu | Leskovec 12 | F4322 – uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
| 24. | METAL – KO obrt za proizvodnju | Sveti Urban 246A | C2829 – proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d.n. |
| 25. | BALIĆ PAKETI d.o.o. za građevinarstvo, usluge i trgovinu | Stanetinec 15 | F4333 – postavljanje podnih i zidnih obloga |
| 26. | AUTO ROMAN d.o.o. za održavanje i popravak vozila | Štrigova 45 | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
| 27. | JACK BAR j.d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | Štrigova 101/A | I5630 – djelatnosti pripreme i usluživanja pića |
| 28. | VETRO KM d.o.o. za usluge montaže | Sveti Urban 52/A | F4332 – ugradnja stolarije |
| 29. | NO – MI – GRA j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge | Štrigova 101/A | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 30. | BOSCH TECH d.o.o. za usluge | Robadje 109 | F4321 – elektroinstalacijski radovi |
| 31. | ARDEO d.o.o. za energetiku i usluge | Sveti Urban 198/A | G4669 – trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom |
| 32. | SCRIBO PR j.d.o.o. za odnose s javnošću, marketing i turizam | Grabrovnik 107 | J5819 – ostala izdavačka djelatnost |
| 33. | HOUSE THAI MASSAGE j.d.o.o. za usluge | Železna Gora 167 | S9604 – djelatnosti za njegu i održavanje tijela |
| 34. | TERCA ART j.d.o.o. za glazbenu i fotografsku djelatnost | Jalšovec 59 | P8552 – obrazovanje i poučavanje u području kulture |
| 35. | IMP BLOK d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i turizam | Prekopa 23 | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 36. | Štrikom d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge | Štrigova 87 | N8130 – uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
| 37. | PERAD „GOJI – PILE“ | Stanetinec 33 | A0147 – uzgoj peradi |
| 38. | MANI ELECTRONICS d.o.o. za instalacije industrijske opreme i elektronike | Železna Gora 11 | C3320 – instalacije industrijskih strojeva i opreme |
| 39. | NUMERA PLUS d.o.o. za računovodstveno – knjigovodstvene usluge | Štrigova 141/A | M6920 – računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje |
| 40. | PRIJEVOZ KELNARIĆ j.d.o.o. za prijevoz i usluge | Grabrovnik 63 | H4941 – cestovni prijevoz robe |
| 41. | MODELARIJA SEVER j.d.o.o. za ozradu modela i dizajn | Banfi 2/A | C2573 – proizvodnja alata |
| 42. | VINA VUKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Sveti Urban 240 | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 43. | LEŠNJAK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Grabrovnik 94 | A0128 – uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja |
| 44. | CROSSCOUNTRY j.d.o.o. za usluge, turizam, trgovinu i turistička zajednica | Banfi 169 | N7912 – djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) |
| 45. | JAKOPIĆ TEAM d.o.o. za trgovinu i usluge | Grabrovnik 126 | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
| 46. | IMPERIUM d.o.o. za proizvodnju i usluge | Prekopa 71/B | F4322 – uvođenje instalacijskih vodova, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
| 47. | INOTIM j.d.o.o. za usluge | Stanetinec 33 | C3314 – popravak električne opreme |
| 48. | AND AUTOMATION d.o.o. za usluge | Banfi 151 | J6201 – računalno programiranje |
| 49. | BAGIS ISKOPI d.o.o. za građevinske djelatnosti | Železna Gora 161/A | F4312 – pripremni radovi na gradilištu |
| 50. | ITAZIJA d.o.o. za trgovinu i usluge | Grabrovnik 180 | M7312 – oglašavanje preko medija |
| 51. | DADA TRANSPORTI d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge | Jalšovec 34 | H4941 – cestovni prijevoz robe |
| 52. | EL – TEO d.o.o. za elektroinstalacijske radove | Železna Gora 140 | F4321 – elektroinstalacijski radovi |
| 53. | REBRENIK j.d.o.o. za popravak automobila, trgovinu i ulsluge | Grabrovnik 62 | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
| 54. | PUCH TECH d.o.o. za ustupanje zaposlenika | Robadje 109 | N7820 – djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| 55. | TESLA INSTALLATION d.o.o. za ustupanje radnika | Robadje 109 | N7820 – djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| 56. | HOGAST d.o.o. za trgovinu | Štrigova 134 | G4619 – posredovanje u trgovinu raznovrsnim proizvodima |
| 57. | VINA KOJTER d.o.o. za proizvodnju i promet vinima | Sveti Urban 276/A | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 58. | DGA PJENUŠCI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Banfi 84 | C1102 – proizvodnja vina od grožđa |
| 59. | ALAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Robadje 109 | F4329 – ostali građevinski instalacijski radovi |
| 60. | VOĆARSTVO ŠARČEVIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge, turizam i turistička agencija | Jalšovec 38/A | G4631 – trgovina na veliko voćem i povrćem |
| 61. | ANELE d.o.o. za graditeljstvo i usluge | Železna Gora 161/A | L6820 – iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) |
| 62. | DEKAMERON j.d.o.o. za usluge | Stanetinec 40 | S9523 – popravak obuće i proizvoda od kože |
| 63. | ZMAJEV VRT j.d.o.o. za usluge | Železna gora 5 | R9001 – izvođačka umjetnost |
| 64. | ČAVNIČAR j.d.o.o. za trgovinu i usluge | Stanetinec 7 | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
| 65. | ATANER PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge u stečaju | Železna Gora 161/A | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 66. | AWAIT 8 j.d.o.o. za računalno programiranje | Štrigova 99/A | J6201 – računalno programiranje |
| 67. | AURORA SPARKLING d.o.o. za trovinu i usluge | Železna Gora 129 | G4617 – posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom |
| 68. | GLOOBOKO d.o.o. za turizam, graditeljstvo i ostale usluge | Robadje 126/B | I5510 – hoteli i sličan smještaj |
| 69. | RAVI d.o.o. za holističko savjetovanje | Štrigova 101/A | S9604 – djelatnosti za njegu i održavanje tijela |

Izvor: Digitalna komora, 2024.god., Fininfo 2024.god.

- Industrijske, gospodarske i poslovne zone

Na području Općine trenutno nema industrijskih, gospodarskih ili poslovnih zona.

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture

- Plinoopskrba

Na području Općine opskrbu plinom provodi tvrtka Međimurjeplin d.o.o., Čakovec.

Na području Općine ima nalazišta prirodnog plina na tri lokacije Vuč 1, Vuč 2 i Vuč 3. Plinofikacija je izvršena je na 80% područja Općine. Na području Općine Štrigova nema izgrađenih termoelektrana, hidroelektrana ni drugih energetskih sustava odnosno objekata.

Ukupna dužina srednjetlačnog plinovoda (3 bara) koji prolazi teritorijem Općine iznosi 57.371 metara.

Plinovodi su izvedeni PE-HD cijevima prema “API” standardu. Cijevima protječe prirodni plin u kojem ima 92 - 96% metana.

Na području Općine nema redukcijskih stanica.

Broj kućanstva u sustavu plinoopskrbe: 386.

Broj pravnih osoba u sustavu plinoopskrbe: 53.

Ukupan broj korisnika: 439.

- Elektroopskrba

Na području Općine opskrbu električnom energijom vrši HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec.

Broj potrošača: 1.887.

Tablica 14: Pregled trafostanica na području Općine

| Šifra | Naziv transformatorske stanice | Mjesto | Tip TS – a | Instalirana snaga (kVA) | Prijenosni omjer (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T122 | „PREKOPA“ | Prekopa | TOR | 100 | 10(20)/0,4 |
| T140 | „STANETINEC“ | Stanetinec | TOR | 250 | 10(20)/0,4 |
| T156 | „KRČOVENKE“ | Stanetinec | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T167 | „TRNOVČAK“ | Železna Gora | SATS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T178 | „ROBADJE“ | Robadje | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T180 | „AMERIKA“ | Stanetinec | SATS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T189 | „LOHOVEC“ | Sveti Urban | SATS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T190 | „OREHOVČAK 1“ | Železna Gora | SATS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T191 | „BUSINŠĆAK“ | Železna Gora | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T193 | „PERNJAK“ | Sveti Urban | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T314 | „GRABROVNIK“ | Grabrovnik | KTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T315 | „STARA“ | Štrigova | TOR | 400 | 10(20)/0,4 |
| T316 | „ŽELEZNA GORA“ | Železna Gora | TOR | 50 | 10(20)/0,4 |
| T317 | „RIMŠĆAK“ | Sveti Urban | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T351 | „BANFI“ | Banfi | KZS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T355 | „IGRALIŠTE“ | Štrigova | SATS | 160 | 10(20)/0,4 |
| T356 | „JALŠOVEC 1“ | Jalšovec | SATS | 250 | 10(20)/0,4 |
| T365 | „VRBOVICA“ | Sveti Urban | SATS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T367 | „LESKOVEC“ | Leskovec | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T371 | „CIGANJŠČAK“ | Grabrovnik | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T372 | „JALŠOVEC 2“ | Jalšovec | KTS | 160 | 10(20)/0,4 |
| T374 | „ŠAFARŠĆAK“ | Banfi | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T375 | „VUŠIVČAK“ | Banfi | KTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T380 | „VELIKI KOZLOVČAK“ | Sveti Urban | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T381 | „SVETI URBAN“ | Sveti Urban | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T382 | „SELŠČAK“ | Robadje | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T385 | „TRBUČOVKA“ | Železna Gora | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T386 | „ŠKOLA“ | Železna Gora | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T484 | „MARTINOVSKI VRH“ | Železna Gora | SATS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T502 | „HERJAKOVČINA“ | Prekopa | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T512 | „ŠTRIGOVŠČAK“ | Grabrovnik | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T535 | „BUJANIČIN BREG“ | Prekopa | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T551 | „BANFI 2“ | Banfi | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T553 | „PREKOPA 3“ | Prekopa | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T571 | „MTČ“ | Štrigova | KTS | 250 | 10(20)/0,4 |
| T593 | „RASKRIŠKA GRABA“ | Banfi | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T594 | „GLOBOČKI BREG“ | Robadje | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T595 | „KRČE“ | Robadje | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T597 | „GLOBOČKA GRABA“ | Robadje | SBTS | 50 | 10(20)/0,4 |
| T620 | „GERJANA“ | Prekopa | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T621 | „GRABROVNIK 1“ | Grabrovnik | SBTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| T657 | „ŽELEZNA GORA Č 02“ | Železna Gora | KTS | 30 | 10(20)/0,4 |
| T805 | „VUČ 3“ | Železna Gora | KTS | 100 | 10(20)/0,4 |
| Ukupno: 43 |  |  |  | 4.200 |  |

Izvor: HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec, 2024.god.

Tablica 15: Pregled u duljina 10 kV dalekovoda

| Šifra | Naziv transformatorske stanice | Mjesto | Tip TS – a | Instalirana snaga (kVA) | Prijenosni omjer (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D003 | ODCJEP „GLOBOČKA GRABA“ | ROBADJE | 20 | 0 | 0 |
| D028 | ODCJEP „BUJANIČIN BREG“ | PREKOPA | 674 | 0 | 0 |
| D061 | ŽELEZNA GORA - GRABROVNIK | GRABROVNIK | 838 | 0 | 0 |
| D062 | ODCJEP „TRNOVČAK“ | TROVČAK | 560 | 0 | 5 |
| D063 | ŠTRIGOVA - VUČKOVEC | GRABROVNIK | 1.550 | 20 | 3 |
| D064 | ODCJEP „JALŠOVEC 1“JALŠOVEC | JALŠOVEC | 312 | 0 | 4 |
| D069 | ODCJEP „JALŠOVEC 2“ | JALŠOVEC | 350 | 0 | 4 |
| D070 | ODCJEP „CIGANJŠČAK“ | CIGANJŠČAK | 698 | 0 | 6 |
| D071 | ŽELEZNA GORA - ŠTRIGOVA | ŠTRIGOVA | 2.769 | 0 | 30 |
| D075 | ODCJEP (BANFI) | BANFI | 2.050 | 0 | 18 |
| D076 | BANFI - ROBADJE | ROBADJE | 803 | 0 | 9 |
| D077 | ODCJEP „LESKOVEC“ | LESKOVEC | 865 | 0 | 10 |
| D078 | ODCJEP „ŠTRIGOVŠČAK“ | ŠTRIGOVŠČAK | 130 | 0 | 1 |
| D079 | ODCJEP „VUŠIVŠČAK“ | VUŠIVŠČAK | 338 | 0 | 3 |
| D081 | RIMŠČAK - SELŠČAK | ROBADJE | 2.394 | 0 | 25 |
| D083 | ODCJEP „BUSINŠČAK“ | BUSINŠĆAK | 234 | 0 | 2 |
| D084 | ODCJEP „LOHOVEC“ | LOHOVEC | 10 | 0 | 0 |
| D085 | ODCJEP „ VRBOVICA“ | VRBOVICA | 117 | 0 | 1 |
| D086 | ODCJEP „PERNJAK“ | SVETI URBAN | 1.060 | 0 | 9 |
| D087 | ODCJEP „VELIKI KOZLOVČAK“ | SVETI URBAN | 447 | 0 | 4 |
| D088 | ODCJEP „RIMŠČAK“ | SVETI URBAN | 1.764 | 30 | 7 |
| D089 | ODCJEP „SVETI URBAN“ | SVETI URBAN | 136 | 0 | 1 |
| D090 | ŽELEZNA GORA - PREKOPA | PREKOPA | 1.830 | 0 | 27 |
| D091 | ODCJEP „HERJAKOVČINA“ | HERJAKOVČINA | 195 | 0 | 2 |
| D092 | PREKOPA - BUKOVEC | BUKOVEC | 542 | 0 | 6 |
| D097 | ŽELEZNA GORA – GORNJI MIHALJEVEC | GORNJI MIHALJEVEC | 770 | 0 | 9 |
| D100 | MATRINUŠEVEC - STANETINEC | STANETINEC | 844 | 0 | 7 |
| D103 | PREKOPA - VUKANOVEC | VUKANOVEC | 652 | 0 | 7 |
| D114 | ODCJEP „KRČOVENKE“ | STANETINEC | 345 | 0 | 4 |
| D115 | ODCJEP „AMERIKA“ | STANETINEC | 608 | 0 | 6 |
| D212 | ODCJEP „BANFI 2“ | BANFI | 365 | 0 | 4 |
| D219 | ODCJEP „OREHOVČAK 1“ | OREHOVČAK | 252 | 0 | 3 |
| D223 | ŠTRIGOVA - ŠAFARŠĆAK | ŠAFARŠĆAK | 691 | 0 | 4 |
| D224 | ŽELEZNA GORA - URBAN | SVETI URBAN | 2.549 | 0 | 25 |
| D225 | ODCJEP „TRBUČOVKA“ | ŽELEZNA GORA | 108 | 0 | 1 |
| D226 | ODCJEP „ŠKOLA“ | ŽELEZNA GORA | 1.085 | 0 | 10 |
| D268 | ODCJEP „KRČE“ | ROBADJE | 1.174 | 0 | 12 |
| D269 | ODCJEP „RASKRIŠKA GRABA“ | BANFI | 1.536 | 0 | 16 |
| D270 | ROBADJE – „GLOBOČKI BREG! | ROBADJE | 1.052 | 0 | 12 |
| D274 | ODCJEP „GERJANA“ | PREKOPA | 28 | 0 | 0 |
| D275 | ODCJEP „GRABROVNIK 1! | GRABROVNIK | 400 | 0 | 4 |
| Ukupno: 41 |  |  | 35.145 | 50 | 314 |

Izvor: HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec, 2024.god.

Tablica 16: Pregled i duljina 35 kV dalekovoda na području Općine

| Šifra | Naziv dalekovoda | Mjesto | Dužina (m) | Stup drveni | Stup betonski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D09 | ČAKOVEC „TROKUT“ – Ž. GORA | ŽELEZNA GORA | 900 | 0 | 7 |
| Ukupno: 1 |  |  | 900 | 0 | 7 |

Izvor: HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec, 2024.god.

Na području Općine, ne nalaze se postojeći objekti prijenosne mreže (nadzemni i kabelski vodovi te transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV odnosno 400 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

- Vodoopskrba

Međimurske vode d.o.o. Čakovec obavljaju uslugu javne vodoopskrbe na uslužnom području Međimurske županije, kao javnu službu, od interesa za jedinice lokalne samouprave odnosno za Republiku Hrvatsku.

Vodospreme koje služe za pričuvu pitke vode nalaze se u Čakovcu (700 m3), Lopatincu (750 m3), Mohokosu (750 m3), Zebancu (200 m3), Dragoslavcu (200 m3) i Železnoj gori (500 m3), te dva vodotornja u Prelogu (350 m3) i Sv.Urbanu (200 m3). Ukupno ima 5 hidrostanica za prepumpavanje vode na višu točku razine; hidrostanica Mohokos, hidrostanica Banfi, hidrostanica Selniščak, hidrostanica Robadje, hidrostanica Gradiščak (Grkaveščak), te dvije precrpne stanice Sveti Urban i Lopatinec.

Vodoopskrba Međimurja je prema usvojenoj koncepciji tehničkog rješenja podijeljena na četiri vodoopskrbe zone, a temelji se na principu crpljenja podzemne vode iz zdenaca. Tri vodoopskrbne zone opskrbljuju se iz 6 zdenaca vodocrpilišta Nedelišće (zone I. II. i III.), a četvrta iz tri zdenca vodocrpilišta Prelog (zona IV.).

Vodoopskrbnu zonu I. opskrbljuju zdenci Z-3, Z-4, Z-5 i Z-6 i u toj zoni se nalazi i vodospremnik Čakovec, dok vodoopskrbnu zonu II. i III. opskrbljuju zdenci Z-1 i Z-2 i u tom dijelu sustava su vodospremnici Lopatinec, Mohokos i Zebanec, a u 2012. u pogon je pušten vodotoranj Sveti Urban, te 2014. vodospremnici Dragoslavec i Železna Gora što je uvelike povećalo sigurnost i kvalitetu vodoopskrbe Gornjeg dijela Međimurja. Za povećanje tlaka u vodoopskrbnoj zoni II. i III. izgrađene su hidrostanice Mohokos, Banfi, Selniščak, Robadje i Gradiščak, te precrpne stanice Sveti Urban i Lopatinec

Distributivni sustav vodoopskrbe pitkom vodom na području Općine je izgrađen, a čini ga magistralna i lokalna mreža opskrbe izgrađena u naseljima. Dugoročno se planira priključenje svih domaćinstava na mreže vodoopskrbe u naseljima.

Odvodnja otpadnih voda domaćinstava je riješena tako da se ispuštaju u septičke taložnice, koje se prazne. Negativnost ovog načina je često ilegalno pražnjenje sadržaja u vodotoke.

Hidrantska mreža provedena je u svim naseljima Općine:

- naselje Štrigova: NH – 10, PH – 39,

- naselje Banfi: PH – 39,

- naselje Jalšovec: NH – 3, PH – 21,

- naselje Grabrovnik:  NH – 3, PH – 28,

- naselje Železna Gora: NH – 1, PH – 35,

- naselje Prekopa: PH – 52,

- naselje Sveti Urban: PH – 48,

- naselje Stanetinec: PH – 9,

- naselje Robadje: PH – 28,

- naselje Leskovec: PH – 4.

Pregled hidranata redovito obavljaju pripadnici DVD – a određenog naselja. Ukoliko se pronađu nedostaci na hidrantima, o tome se obavještavaju Međimurske vode d.o.o. te se isti u kratkom vremenu otklone. Ujedno se ispitivanje hidranata obavlja i prilikom redovitog ozračivanja hidrantske mreže više puta godišnje.

Međimurske vode d.o.o. ne raspolažu s podacima o tlaku i protoku, a varira ovisno od doba dana i godine.

- Telekomunikacijski sustavi

Naselja Općine vezane su na tranzitno/pristupne centrale u Čakovcu preko udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS-ova) Štrigovi, Prekopi i Sv. Urbanu. Sva tri UPS-a digitalne su tehnologije i omogućavaju PSTN i ISDN usluge. Na matičnu centralu AXE-10 vezani su svjetlovodnim kabelom. Korisnički vodovi izrađeni su od kabela s bakrenom žicom. Instalirani kapacitet centrala iznosi 2590 priključaka. Osim klasične fiksne telefonije područje Općine Štrigova pokriveno je i sustavom pokretne telefonije mrežama, T-com, A1,  Telemach i dr.

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine

2.10.1. Prirodni pokazatelji

Na području Općine Štrigova registrirane su sljedeće zaštićene prirodne vrijednosti sukladno Zakonu o zaštiti prirode:

- područje uz rijeku Muru u kategoriji Značajnog krajobraza

- stabla platana (Platanus orientalis) na privatnom posjedu u naselju Sveti Urban u kategoriji Spomenik parkovne arhitekture.

Slika 4: Azijske platane u Svetom Urbanu - spomenik parkovne arhitekture

Izvor: Međimurska priroda, 2014. godine

Značajan krajobraz rijeke Mure zaštićen je 2002. godine Odlukom Županijske skupštine. Značajan krajobraz prirodni je ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno - povijesne vrijednosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namijenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz.

Značajan krajobraz na području Općine Štrigova obuhvaća područje unutar sljedećih granica:

- sjeverna granica značajnog krajobraza rijeke Mure ide državnom granicom s Republikom Slovenijom

- zapadna granica također se proteže državnom granicom s Republikom Slovenijom

- južna granica započinje gdje županijska cesta Ž2003 sječe državnu granicu s Republikom Slovenijom i dalje prati županijsku cestu do Općinske granice s Općinom Sveti Martin na Muri, odnosno istočne granice značajnog krajobraza.

Uređenje i korištenje dobara u Značajnom krajobrazu temelji se mjerama i uvjetima zaštite prirode. Mjere zaštite za Značajan krajobraz rijeke Mure na području Međimurske županije donijelo je 2003. godine Poglavarstvo Međimurske županije, a objavljene su u „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 1/03.

Područjem Značajnog krajobraza na temelju Plana upravljanja treba upravljati Javna

ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

U kategoriji Spomenika parkovne arhitekture u naselju Sveti Urban, na privatnom posjedu Lovrec, zaštićena su dva stabla platana. Stabla su zaštićena 1995. godine Odlukom Županijske skupštine. Veličinom i dominacijom unutar poljoprivrednih površina pod vinogradima, doprinose raznolikosti i ambijentalnom doživljaju kultiviranog krajolika Gornjeg Međimurja. Radi se o primjercima stabala čija se starost procjenjuje na oko 200 godina.

Općina Štrigova pripada mikroregionalnoj cjelini Gornje Međimurje, koja je Prostornim planom županije svrstana u kategoriju osobito vrijednog predjela. To je valovit brežuljkasti teren kojeg raščlanjuju potočne doline.

Najveći stupanj prirodnosti na području obuhvata imaju šume i to posebno autohtone šumske zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba, šume bukve te prema dolini Mure šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Šumski se predjeli uglavnom isprepliću s površinama druge namjene na cijelom području Općine.

Ostaci bukovih šuma značajna su staništa za velik broj reliktnih i dijelom endemičnih biljnih svojti (mirisna ciklama, obični likovac, pasji zub, jetrenka, dvolisni procjepak, visibaba, proljetni drijemovac, velecvjetni kukurijek, širokolisna veprina). Te su biljne svojte ugrožene uglavnom nekontroliranim sabiranjem. Posebno su značajna vlažna staništa, uključujući i vode, a osobito područja uz doline potoka.

Zbog nepristupačnosti na pojedinim dijelovima usječene doline i klanci spadaju u rijetke preostale doprirodne sastojke krajobraza Općine. Iako se sastoje od različitih životnih prostora kao što su šuma, potok, zajedno tvore krajobrazno, klimatsko i biološko jedinstvo. S obzirom na brojna neuznemiravana staništa takve doline pružaju mogućnost za život nekim rijetkim i osjetljivim biljnim i životinjskim vrstama.

Uz područja prirodnih staništa ili zajednica (potoci, šume), važna su i poluprirodna staništa (travnjaci, neke šume) koja su zadržala pretežito zavičajne životne zajednice, bez obzira što je na njih djelovao čovjek.

Potpuno antropogena staništa (oranice, vinogradi, voćnjaci) isprepliću se s prirodnim i poluprirodnih staništima. Posebni značaj na području obuhvata imaju stari voćnjaci, uglavnom se radi o starim stablima jabuka koja su u većini slučaja zaražena imelom (Viscum album L.) i zapuštena. S obzirom da na području općine nije bilo sustavnih botaničkih i drugih istraživanja može se samo općenito govoriti o velikom broju još uvijek prisutnih biljnih i životinjskih vrsta.

Sukladno Zakonu o šumama „Narodne Novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20), šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari. Šumom se smatraju i šumski rasadnici i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protupožarni prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume, šume u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od posebnoga ekološkoga, znanstvenoga, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zaštitne zone – zaštitni pojasevi drveća površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m. Šumskim zemljištem smatra se zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje je radi svojih prirodnih obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje šuma.

Sve šume i šumsko zemljište cine jedinstveno šumskogospodarsko područje. Šumama i šumskih zemljišta u državnom vlasništvu gospodare “Hrvatske šume”. Na području Općine nadležna je Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Čakovec. Šume zauzimaju 842 ha, ili oko 21,4 %, površine Općine.

U fitocenološkom pogledu šume ovog područja pripadaju području šuma hrasta kitnjaka i običnog graba. U sloju drveća uz hrast kitnjak i grab često raste bukva, vrlo je značajna trešnja, klen, a rjeđi su gorski javor i mlijec, brijest i kesten. U sloju grmlja značajne su vrste poljska ruža, obična kurika, plava kozokrvina, sivosmeđa lijeska, jednovratni glog, divlja kruška, obični likovac.

Stalnim utjecajem Čovjeka na šume kitnjaka s grabom, nastale su sastojine bagrema. Na pojedinim se predjelima javljaju kisela tla, na kojima dolaze kesten, breza, topola, joha, a uneseni su bijeli bor, smreka. U fitocenološkom smislu, spuštajući se prema sjeverno - istočnom dijelu Općine, odnosno dolini Mure, područje pripada različitim zajednicama vrba, johe i topole.

Šumski predjeli na području Općine međusobno su odvojeni te najčešće ugroženi zbog gradnje stambenih objekata, prometnica i komunalne infrastrukture. Uz potočne doline najčešće nalazimo topolu i johu. Značaj šuma je u njihovim ekološkim i društvenim funkcijama, odnosno

značajne su kao zaštitni, športski, rekreacijski i turistički potencijal.

Slika 5: Kartografski prikaz Regionalnog parka Mura - Drava

Izvor: Međimurska priroda, 2014.god.

Slika 6: Prikaz šumskih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2024.god.

2.10.2. Kulturni pokazatelji

Na području Općine nalazi se nekoliko spomenika kulturne baštine od kojih je većina u naselju Štrigova. Na čitavom području postoje spomenički objekti skromnijih karakteristika uglavnom sakralnog karaktera (manje kapelice, poklonci i raspela) te nekoliko manjih ladanjskih kurija i dvoraca (Fodroci, Banfi, Tkalec, Terbotz). Potencijali kulturne baštine nisu dovoljno iskorišteni u turističke i slične svrhe, osim kurije Zichi-Terbotz u kojoj je smješten ugostiteljski objekt.

Najznačajniji arheološki lokalitet nalazi se na brdu Štrigovčak s arheološkim nalazima od pretpovijesnog razdoblja do srednjeg vijeka.

Tablica 15: Pregled zaštićenih kulturnih dobara na području Općine

| Registarski broj | Naziv kulturnog dobra | Adresa / lokacija | Vrsta kulturnog dobra | Klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-6622 | Etnografska zbirka Lovrec | Sveti Urban | POK (Z) | etnografska zbirka |
| Z-6570 | Štrigovska skupina govora | ŠTRIGOVA | NEM | usmena predaja, izričaji i govori |
| Z-6242 | Inventar sakralnih predmeta u crkvi sv. Jeronima | Štrigova | POK (Z) | sakralna/religijska zbirka |
| Z-6240 | Inventar sakralnih predmeta iz crkve sv. Marije Magdalene | Štrigova | POK (Z) | sakralna/religijska zbirka |
| Z-5639 | Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Međimurju | Štrigova | POK (Z) | zbirka arhivskog gradiva |
| Z-3618 | Tradicijsko lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske | Bedekovčina, Bedenec, Čakovec, Globočec, Jerovec, Klenovnik, Kumrovec, Lopatinec, Lovrečan, Peršaves, Sveti Urban, Varaždin, Zabok | NEM | tradicijski obrti |
| Z-3444 | Pil sv. Roka | Štrigova | NEP (P) | sakralno obilježje u prostoru |
| Z-3443 | Pil sv. Florijana | Štrigova | NEP (P) | sakralno obilježje u prostoru |
| Z-2422 | Orgulje u crkvi sv. Jeronima | Štrigova | POK (P) | glazbeni instrumenti |
| Z-1123 | Crkva sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora | Štrigova | NEP (P) | sakralni kompleksi |
| Z-912 | Crkva sv. Jeronima i nekadašnja pavlinska rezidencija | Štrigova | NEP (P) | sakralni kompleksi |
| N-26 | Crkva sv. Jeronima | Štrigova | NEP (P) | sakralni kompleksi |
| P-6706 | Knjižna građa Župe Štrigova | Štrigova | POK (Z) | zbirka knjižnog gradiva |
| P-6589 | Knjižna građa Župne knjižnice Štrigova | Štrigova | POK (Z) | zbirka knjižnog gradiva |
| P-6534 | Kurija Zichy-Terbócz | Železna Gora | NEP (P) | stambene građevine |

Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 2024.god.

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine

Povijesni pokazatelji na području Općine temeljeni su na prijašnjim događajima, odnosno prijetnjama koje su zadesile Općinu te nanijele značajne materijalne i novčane štete.

2.11.1. Prijašnji događaji

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode – suše, na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/07),

- Odluku o proglašenju elementarne nepogode olujnog nevremena s tučom na dijelu područja Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 8/09),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode prekomjerne količine oborina na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 9/09),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode klizište i odron zemljišta u Općini Štrigova u Međimurskoj županiji (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/11),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode suše na dijelu područja Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 16A/11),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraza na području Međimurske županije “Službeni glasnik Međimurske županije” broj 9/12),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode suše na području Međimurske županije (“Glasnik međimurske županije” broj 9/12),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode zbog klizišta i odrona zemljišta u Općini Štrigova u međimurskoj županiji (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode klizište i odron zemljišta (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 13/14),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode – tuča na području grada Čakovca, općina Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 8/17),

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 9/21),

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 13/22).

Tablica 16: Prikaz šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda na području Općine

| R.Br. | Vrsta prirodne nepogode | Godina nastanka prirodne nepogode | Prijavljena šteta (kn i euri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klizanje tla | 12.09.2014. | 4.800.000,00 kuna |
| 2. | Mraz | 26.04.2016. | 4.494.287,10 kuna |
| 3. | Mraz | 21.04.2017. | 1.756.023,85 kuna |
| 4. | Tuča | 11.07.2017. | 5.668.869,75 kuna |
| 5. | Mraz | 22.03.2020. | 1.259.285.40 kuna |
| 6. | Olujni i orkanski vjetar | 30.08.2020. | 1.370.739,11 kuna |
| 7. | Mraz | 05. – 16.04.2021. | 291.832,91 eura |
| 8. | Suša | 2022. | 9.707.146,81 kuna |

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastanka štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

- održavanje organske tvari u tlu,

- održavanje povoljne strukture tla,

- zaštita od erozije.

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 21/20) mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- stožeri civilne zaštite,

- operativne snage vatrogastva,

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

- udruge,

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine

- Stožer civilne zaštite Općine Štrigova,

- Operativne snage vatrogastva Općine Štrigova – VZO Štrigova, DVD Štrigova, DVD Robadje, DVD Stanetinec, DVD Železna Gora,

- Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec,

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec,

- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- Koordinatori na lokaciji,

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite – Mehanizacija Mauko, Mehanizacija Čavničar, Jakopić Team d.o.o.,

- Udruge građana.

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE

Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine, prostor na kojem se pojavljuju i način na koji mogu štetno, odnosno negativno utjecati na okoliš. Po identifikaciji, prijetnje se prikazuju u zbirnoj tablici s osnovnim opisom scenarija te najbitnijim učincima na društvene vrijednosti. Prikazuju se preventivne mjere i mjere odgovora, točnije reagiranja na prijetnju.

Kako bi se identificirale moguće prijetnje na području Općine korištena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019. godine u kojoj se nalaze karte vjerojatnih rizika za svaku pojedinu županiju te Procjene rizika od velikih nesreća 2024. godine, Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije u kojoj su navedene najvjerojatnije prijetnje koje mogu ugroziti područje i stanovništvo istog područja.

Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena na temelju scenarija za svaki pojedini rizik.

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine

Izraženi rizici smatraju se minimalno rizici koji su na području određene Županije u nacionalnoj procjeni rizika označeni crvenom i narančastom bojom  odnosno spadaju u kategoriju visokog i vrlo visokog rizika.

Prema podacima navedenima u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., za Međimursku županiju izraženi su sljedeći rizici:

- Ekstremne temperature

- Epidemije i pandemije

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

- Potres

- Klizišta

Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, od 20. ožujka 2024. godine, koja dorađuje prethodne nacionalne Procjene rizika koje su izrađene na podlozi prethodne identifikacije prijetnji u sklopu postupka izrade Procjene ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. Sukladno podacima Geoportala smanjenja rizika od katastrofa Ravnateljstva civilne zaštite odabrano je i analizirano 16 prijetnji te su u ovoj Procjeni rizika, uspoređivanjem rezultata analize rizika, aktivnosti upravljanja rizicima i ukupne prijavljene štete kao neprihvatljivi rizici za područje Republike Hrvatske određeni:

- požari otvorenog tipa,

- poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,

- potres,

- klizišta.

Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije od prosinca 2016.god., u tablici 1. prikazana je identifikacija prijetnji na području Međimurske županije, a koja ujedno služi i kao registar rizika. Prijetnje navedene u tablici 1. Smjernica, pod brojevima 1., 2., 3., 4. i 5 su prijetnje od kojih postoji veliki rizik za prostor Međimurske županije te gradovi i općine, bez obzira da oni sami nemaju posebno izrađen rizik, iste moraju obraditi u svojim procjenama rizika od velikih nesreća.

Ukoliko neki grad ili općina pored prvih pet rizika smatra potrebnim obraditi i rizike od 6 do 10 iz tablice 1. Smjernica, ili neke neidentificirane rizike na županijskoj razini, slobodno to može učiniti.

Popis prijetnji iz tablice 1. Smjernica (točke po redu odgovaraju brojevima 1., 2., 3., itd.):

- Potres

- Poplava

- Ekstremne vremenske pojave

- Ekstremne temperature

- Grmljavinsko nevrijeme / Padaline / Vjetar / Snijeg i led

- Epidemije i pandemije

- Degradacija tla – Klizišta

- Požari otvorenog tipa

- Suša

- Štetni organizmi bilja i životinja

- Životinje

- Bilje

- Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima

- Tehničko – tehnološke i druge nesreće u prometu.

Sukladno proglašenim prirodnim nepogodama na području Općine Štrigova ili na području cijele ili dijela Međimurske županije u proteklih 20 god., na području Općine Štrigova registrirani su sljedeći rizici:

- Suša,

- Olujno nevreme s tučom,

- Prekomjerne količine oborina,

- Klizišta i odroni,

- Tuča,

- Mraz.

U tablici 19. prikazan je registar rizika, odnosno potencijalnih prijetnji za područje Općine te u skladu s time u tablici su prikazane moguće posljedice te mjere odgovora na prijetnje.

Tablica 19: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika

| R.B. rizika | Prijetnja | Kratki opis scenarija | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Epidemije i pandemije | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, kao i bilo koje druge bolesti u skoro isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu, gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija. Same epidemije nastaju kod velikih nesreća kao potres, poplava i sl. | U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne prijetnje posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života. | Preventivne DDD mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i sanitarne inspekcije. | Edukacija, obavješćivanje, cijepljenje, deratizacija higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita vode. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava, neočekivano za Međimursku županiju. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika. | Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio-respiratorne bolesti. | Zdravstvenim mjerama prevencije uz medijsku podršku u pružanju pravovremenih informacija, a vezano uz zaštitu od vrućine ključan je i važan čimbenik očuvanja kardiološkog zdravlja, ali i zdravlja općenito. Edukacija građana. | Obavješćivanje i upozoravanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar | U hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka, te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak, pa čak i olujni sjeveroistočni (NE) vjetar. U ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujni vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom. | Štete od jakog vjetra moguće su u: građevinarstvu (ruše se krovovi i slabije građevine), u elektroprivredi i HPT prometu (kidaju se električni i telefonski vodovi, ruše se nosači), u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokuje polijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, prijelom stabljike, kidanje cvjetova, otresanje plodova, lom grana i cijelih stabla voćaka i različitog šumskog drveća), u prometu (opasnost za cestovni promet, poradi rušenja stabala i grana na prometnice). | Poduzimanje preventivnih mjera, savjetovanje, obavješćivanje. | Upozoravanje. |
|  | Ekstremne vremenske pojave - Tuča (padaline) | Pojava se tuče, sugradice i ledenih zrna zajedničkim imenom naziva kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Kako bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske, osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24 100 km2. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama te na ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini. Operativna se obrana provodi pomoću raketa, a od 1995. godine i prizemnim generatorima na osam Radarskih centara (RC). Svaki centar odgovoran je za svoj dio branjenog područja. | Problemi u prometu, opskrba lokalne i regionalne samouprave, problemi kod pružanja zdravstvenih usluga, štete na poljoprivrednim površinama, štete na objektima. Pojava leda na objektima kritične infrastrukture (elektroenergetika, telekomunikacije, vodoopskrba) može učiniti znatne materijalne štete. | Edukacija i osposobljavanje građana s ciljem ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica. Potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilima. Poštivanjem urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjit će se posljedice uzrokovane kišom i/ili tučom. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline) | Zbog svojih veoma malih dimenzija vodene kapljice oblaka mogu neko vrijeme lebdjeti u zraku. Spajanjem (koagulacijom) sitnih kapljica nastaju u oblacima krupnije kapi koje otežaju i padaju prema Zemlji. Sam proces stvaranja kapljica je dosta kompliciran. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada je njena zasićenost dosegla 100%. Međutim u oblaku zasićenost je daleko iznad 100%, a sam proces kondenzacije neusporedivo «teže» bi počeo da nema tzv. kondenzacijskih jezgri. Radi se o sitnim česticama prašine ili soli koje vjetar ponese u zrak prilikom razbijanja valova o obalu. Prisutnost takvih čestica omogućuje proces kondenzacije i na stupnju zasićenosti vodene pare i ispod 100%. Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajna prisutnost sitnih ledenih kristala koji se sublimiranjem i spajanjem s pothlađenim kapljicama povećavaju i postaju veliki kristali leda, brzo se na dnu oblaka otapaju i padaju kao kiša (pljusak). | Prekomjerne oborine mogu uzrokovati hidrične infekcije. Do zaraze može ako se otpadne vode pomiješaju s pitkom vodom, pri čemu se mogu razboljeti samo one osobe koje piju zaraženu vodu. Procjenjuje se da bi u slučaju navedenog posljedice po stanovništvo bile katastrofalne. | Poduzimanje zdravstvenih mjera prevencije, a vezano uz zaštitu od zaraze (npr. cijepljenje ljudi i životinja, prskanje biljaka sa zaštitnim sredstvima i dr.). Odlična organiziranost zdravstvenih, veterinarskih i agronomskih službi i inspekcijskih službi na području Međimurske županije. | Obavješćivanje |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) | Padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0° C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 00C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski. | Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosi velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. | Savjetovanje, provođenje agrotehničkih mjera i mjera zaštite okoliša i prirode. | Upozoravanje. |
|  | Suša | Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. | Suša bi neimenovano utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunari) jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se distribucija iste korisnicima, a mogućnosti pojave zaraze (hidrična epidemija – trbušni tifus, dizenterija, hepatitis) su veće. Nijedna štetna posljedica neće imati drastičan utjecaj na snabdijevanje stanovništva hranom koji bi doveo u pitanje funkcioniranje Općine. | Navodnjavanje, savjetovanje. | Upozoravanje. |
|  | Degradacija tla – Klizišta | Pojava klizišta pod utjecajem su geološke građe, geomorfoloških procesa, fizičkih procesa sezonskog karaktera (npr. oborine) te ljudskih aktivnosti (sječa vegetacije, način obrade tla, izgradnja cesta i drugo). Iznenadno aktiviranje klizišta može uzrokovati pojedinačne prometne nesreće, te rezultirati materijalnim štetama. | Iz svega navedenog vidljivo je da na području Općine postoji opasnost od pojava klizišta pogotovo u slučaju ekstremnijih vremenskih neprilika ili potresa. Prilikom pojava novih, ili aktiviranja starih već saniranih klizišta bile bi ugrožene lokalne ceste ali i određeni broj kuća. Ova elementarna nepogoda i u svojoj najgoroj varijanti neće dovesti u pitanje funkcioniranje Općine. Prometna povezanost naselja Općine je dobra, pa aktiviranjem klizišta na pojedinim lokalnim cestama neće biti izoliranih dijelova do kojih se ne bi moglo doći. U slučaju aktiviranja klizišta i opasnosti za stanovništvo, iste će biti potrebno evakuirati, za što Općina ima dovoljno snaga (vatrogasci i ostale snage). | Potrebno je postojeća klizišta na području Općine sanirati. Ako se u zoni zahvata prostornog plana u kojem je predviđeno građenje nalaze klizišta ili mjesta velikih erozija, nužno ih je označiti u kartografskom prikazu. Za zone klizanja i erozije potrebno je predvidjeti urbanističke mjere zaštite. | Upozoravanje. |
|  | Poplava | Na području Općine Štrigova spletom geografskih karakteristika, nalazi se nekoliko potoka, vrlo aktivnih u kišnim i vlažnim razdobljima godine. Prostor koji pokriva teritorij Općine Štrigova pripada dvama slivnim područjima, slivu rijeke Mure i Drave. Rubnim područjem na sjeveroistoku Općine teče rijeka Mura. Južnim dijelom Općine teče potok Trnava Dravska. Na području Općine značajniji vodotoci su potoci Štrigova, Jalšovečki i Jurovečki potok. Potok Štrigova malog je kapaciteta i uglavnom služi za odvodnju oborinskih voda. Potok Gradiščak nakon dugotrajnih oborina plavi livade kao i ostali manji brdski potoci | Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: prekidi i otežano obavljanje djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: duži prekidi napajanja električnom energijom. | Građenje nasipa te drugih radova kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda. Izgradnja sustava ranog upozoravanja, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Potres | Potres je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. | Potresi mogu uzrokovati sljedeće: veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj povrijeđenih i poginulih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, nedovoljni kapaciteti za zbrinjavanje ozlijeđenih i evakuiranih itd. te sekundarne katastrofalne opasnosti i posljedice. | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje. Spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća | Na području Općine Štrigova prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara. Od značajnijih objekata na području Općine Štrigova gdje se drži određena količina opasnih tvari nalazi se Benzinska postaja u naselju Štrigova bb, za snabdijevanje građana naftnim derivatima. | Moguće su štete na nepokretnoj i pokretnoj imovini, odnosno na kućama, osobnim vozilima, vozilima, strojevima, uređajima i opremi kao i na infrastrukturnim građevinama u području. | Građevinske mjere zaštite, aktivni i pasivni sustavi zaštite od požara, preventivni nadzori, ostale mjere zaštite koje provode operateri. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine

Praćenjem pojave prirodnih nepogoda, epidemioloških pojava te nastanka industrijskih nesreća u posljednjih 20 godina na području Općine zabilježena je pojava sljedećih rizika: epidemije i pandemije, ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, ekstremne vremenske pojave – kiša (padaline), ekstremne vremenske pojave – tuča (padaline), ekstremne vremenske pojave – mraz (padaline), ekstremne vremenske pojave – vjetar, suša, poplava.

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova obradit će se rizici čija je pojava evidentirana na području Općine te rizici određeni kao visoki i vrlo visoki Procjenom rizika od katastrofa za Republiku hrvatsku iz 2019.god., te kao neprihvatljivi Procjenom rizika od katastrofa 2024.god., te tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća.

3.3. Kartografski prikaz

3.3.1. Karte prijetnji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi kartu prijetnji. Karte se izrađuju u mjerilu 1:100 000 ili krupnije za područje županije te u mjerilu 1:25 000 ili krupnije za područje grada i općina. Mjerilo mora biti izabrano tako da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na karti je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje, odnosno:

- njihovu lokaciju

- doseg

- rasprostranjenost

- ostale relevantne podatke.

Primjerice: obrađuju li se tehničko – tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna, odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi na rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko – tehničkih prijetnji dok je za rizike poput epidemija i pandemija nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji.

3.3.2. Karte rizika

Izrađuju se za područje županija u mjerilu 1:200 000 ili krupnije. Županijske karte izrađuju se na razini gradova i općina te na temelju rezultata procjena rizika gradova i općina za svaki pojedeni obrađeni rizik.

Ako je moguće karte gradova i općina izrađuju se na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju.

Primjerice: županija se nalazi na području visokog i vrlo visokog rizika od potresa i poplava te je odlučeno da će se na razini županije obrađivati još rizik od velike nesreće uzrokovane tehničko tehnološkom nesrećom i epidemijom. Sve odabrane rizike moraju obraditi i gradovi i općine na području županije te će rezultate procjena rizika županija prikazati na kartama rizika do razine općina i gradova za svaki od odabranih rizika.

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine

Prema Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, Općina, s obzirom na činjenicu da se rizici ne obrađuju na razini naselja već na razini same Općine kao prostorne jedinice, nije u obavezi izraditi kartu prijetnji i rizika za iste. S obzirom na to da na području Općine postoji vrlo visok rizik od poplava Općina će izraditi karte prijetnji za poplave.

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procijenjene su prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije.

4.1. Život i zdravlje ljudi

Posljedice za život i zdravlje ljudi prikazane su u odnosu na ukupni broj stanovnika Općine za koje je procijenjeno da su zahvaćeni posljedicama određenih prijetnji – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 18: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi

| Život i zdravlje ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | Broj stanovnika u % |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |

4.2. Gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine te se ne odnosi na materijalnu štetu koja se prikazuje u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 19: Prikaz posljedica na gospodarstvo

| Gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

4.3. Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku procijenjene su s obzirom na štete nastale određenom prijetnjom na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija posljedica na Društvenu stabilnost i politiku dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina od javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna šteta za Društvenu stabilnost i politiku, nastala posljedicama prijetnje prikazana je u odnosu na proračun Općine.

Tablica 20: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjeren | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Tablica 21: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno.

Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ako takvi podaci ne postoje koristit će se vrijednosti iz tablice priloga XIII. - Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA

Pri određivanju vjerojatnosti, odnosno frekvencije pojave, točnije nastanka određenog rizika, za sve rizike koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti, odnosno frekvencije. Za svaki identificirani rizik vjerojatnost, frekvencija je sistematizirana u 5 kategorija. Vjerojatnost pojave, frekvencija određenog rizika izračunata je tijekom izrade Procjene rizika, a u proračun su uzete vrijednosti onog događaja koji može uzrokovati štete sukladno kriterijima propisanim za svaku od kategorija društveni vrijednosti.

Tablica 22: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika

| Kategorija | Posljedice | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98 % | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti, frekvencije u obzir su uzeti samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisane kategorijom 1, konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Nije razmatrana vjerojatnost svakog potresa ili drugih prijetnji bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja, odnosno prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE

U postupku identifikacije rizika identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području Općine, određena Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću. Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko - tehnološke prijetnje na području Općine.

- Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i “okidača” velike nesreće,

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima bitnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice pa svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Napomena: Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, propisano je da za svaki rizik obrađen u procjeni treba izraditi kartu rizika. S obzirom na to da rizici nisu prikazani na razini naselja Općine navedene karte rizika nisu izrađene (opširnije u točci 3.3.).

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Naziv scenarija

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Pročelnik JUO

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije

- Gripa ili influenca

Gripa ili influenca jest virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi, a prouzročena je virusima influence. Gripa se neizostavno pojavljuje svake godine u zimskim mjesecima u obliku manjih ili većih epidemija pa se zato naziva sezonskom gripom. Klinički je obilježena općim simptomima, točnije povišenom temperaturom i glavoboljom te bolovima u mišićima i umorom. Respiratorni simptomi obično nisu izraženi na početku bolesti, a nakon 1 do 2 dana pojavljuje se suhi kašalj i grlobolja. Gripu prate brojne komplikacije, među kojima je upala pluća, vrlo česta i teška bolest.

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena - hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N) koji nisu stabilni te stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Jedini prirodni izvor infekcije je čovjek. Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima. Suvremeni brzi ritam života u velikim gradovima, putovanja te rad u velikim kolektivima i svakodnevni kontakt s mnogo ljudi idealni su uvjeti za brzo širenje gripe. Virus se prenosi izravnim dodirom ili kapljičnim putem te uporabom inficiranih predmeta. Zaražena osoba, govorom, kašljem ili kihanjem izbacuje infektivni sekret kroz nos i usta raspršen u kapljice različite veličine.

Influenca odnosno gripa je sezonska bolest koja se svake godine javlja na području Međimurske županije u zimskim mjesecima, najčešće u periodu od prosinca do travnja.

- Koronavirus ili COVID – 19

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

Novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkriven u Kini genetski je usko povezan s virusom SARS-a (SARS-CoV-1) i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni.

SARS se pojavio krajem 2002. godine Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Procjenjuje se da  je od SARS-a umrla jedna od deset oboljelih osoba.

U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100.000 oboljelih, sa značajnim širenjem bolesti izvan Kine i zahvaćajući veliki broj država širom svijeta, uključujući i Europu.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima te  se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku, izlučevinama oboljele osobe s obzirom na to da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 10 dana. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima.

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput:

- povišene tjelesne temperature

- kašlja

- otežanog disanja

- bolova u mišićima i

- umora.

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od težih oblika kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima. Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature, kašlja, dehidracije i dr.). Pružanje njege (npr. potporna terapija i praćenje – terapija kisikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo učinkovito kod oboljelih osoba. Specifičan simptom bolesti COVID – 19 je privremeni gubitak osjetila okusa i mirisa.

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije

Osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te dojenčad starosne su skupine koje su najsklonije komplikacijama pri zarazi. Epidemiju karakterizira iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti, na određenom području, a ako dođe do širenja bolesti na veće područje nastaje pandemija. Broj kroničnih bolesnika na području Općine nije poznat.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: Osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene u obrazovanju te zdravstveni i socijalni djelatnici.

- Gripa ili influenca

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2023./2024., zaključno sa 21. travnja 2024. godine pristiglo 19.463 prijava oboljelih od gripe, od čega je 21 prijava pristigla u zadnjem (16.) tjednu. U narednim tjednim očekuje se daljnje jenjavanje intenziteta sezone. Prijave su pristigle iz svih županija.

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Grafikon 2: Stope prijava oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u HR u sezoni 2023./2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Grafikon 3: Tjedno kretanje gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice fa je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone prijavljena su 44 smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u pozitivnim uzorcima u 16. tjednu detektiran je virus gripe B. Dok je početkom sezone dominirao virus gripe A.

Prema podacima Europskog centra za sprječavanje i suzbijanje bolesti i u ostalim državama Europske unije bilježi se pad broja oboljelih od gripe. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip B, dok je početkom sezone prevladavao virus gripe tip A.

- Koronavirus ili COVID – 19

Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog  liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.

Čini se da je bolest u djece relativno rijetka i blaga. Velika studija iz Kine sugerira da je nešto više od 2% slučajeva mlađih od 18 godina. Od toga, manje od 3% razvilo je teški oblik bolesti.

Trudnicama se savjetuje pridržavanje istih mjera opreza u prevenciji COVID-19, uključujući redovito pranje ruku, izbjegavanje kontakta s bolesnim osobama i samoizolaciju u slučaju pojave bilo kakvih respiratornih simptoma, te da se telefonom za savjet obrate nadležnom liječniku.

Osoba koja je bila u bliskom kontaktu s oboljelim od COVID-19 bit će stavljena pod aktivni nadzor u samoizolaciji/kućnoj karanteni. To znači da će osoba biti u samoizolaciji kod kuće, mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te biti u svakodnevnom kontaktu s nadležnim epidemiologom. Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor postupit će u skladu sa sumnjom na COVID-19 (dogovara se transport u bolnicu radi dijagnostike i liječenja), a kontakti se stavljaju pod zdravstveni nadzor. Zdravstveni nadzor završava po isteku 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Dva glavna razloga za brzi porast broja slučajeva su prijenos virusa s osobe na osobu i poboljšanje sposobnosti otkrivanja novih slučajeva.

Pregled broja oboljelih od COVID – 19 na području Općine:

- broj oboljelih od COVID – 19 bolesti s područja Općine Štrigova od 2020.
godine do danas : 1.180,

- broj oboljelih i preminulih od COVID – 19 bolesti s područja Općine Štrigova od 2020.
godine do danas: 22.

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine

- Gripa ili influenca

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena – hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni nisu stabilni, stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe tipa A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2. tjednu bilo je 58% uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (97%).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava A/H1N1 (90%).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi porast u intenzitetu gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba podtipa virusa gripe A. Većina hospitaliziranih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe povezana je s virusom A/H1N1/pdm09 te pripadaju dobnoj skupini od 15-64 godine.

- Koronavirus ili COVID – 19

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Gripa se razlikuje od obične prehlade, početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

Simptomi gripe počinju obično nakon 24 – 48 sati nakon inkubacije i nastaju iznenada. Tresavica, osjećaj zimice, bolovi u mišićima i ekstremitetima, leđima, vratu te ostatku tijela, najčešće su prvi znakovi bolesti. Zatim se javlja glavobolja s vrlo često popratnim bolovima oko ili iza očiju, osobito kod pokretanja očnih jabučica i potom vrlo brzo vrućica koja se u prva tri dana najčešće kreće oko 38 - 39°C. Oboljeli se osjećaju doista bolesno i malaksalo i najčešće ih ovi simptomi primoraju na ostanak u krevetu. Navedeni simptomi obično traju 3 – 5 dana.

Za gripu je karakteristična pojava navedenih tzv. općih simptoma, a zatim pojava simptoma dišnih puteva. Simptomi dišnih puteva javljaju se 1 – 3 dana nakon početka općih simptoma bolesti, a očituju se umjerenim „grebanjem“ i osjećajem boli u ždrijelu, suhim kašljem, začepljenošću i curenjem prozirnog sekreta iz nosa. Tek nekoliko dana kasnije, kašalj može biti produktivan (javlja se oskudno iskašljavanje manje količine sluzavo bijelog sekreta) iz dišnih puteva. Koža oboljelih je najčešće užarena i crvena, sluznice suhe i ispucale, a bjeloočnice crvene, dok oči počinju suziti.

Djeca mogu uz navedene simptome imati mučninu, povraćanje te probleme s probavom. Osnovni, opći simptomi bolesti traju 3 – 5 dana, ali kašalj uz malaksalost i osjećaj umora može potrajati te se nakon smirivanja osnovnih simptoma bolesti zadržati i nekoliko tjedana.

- Koronavirus ili COVID – 19

- 31. prosinca 2019. Kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u Gradu Wuhan, u provinciji Hubei. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašlja i otežanog disanja s pozitivnim nalazom na plućima, dokazanim radiološkom pretragom. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su početkom prosinca, a epidemiološki su bili povezani s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja.

- 7. siječnja 2020. kineske su zdravstvene vlasti službeno priopćile otkriće novog koronavirusa povezanog sa slučajevima virusne upale pluća u Wuhanu. Radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije, kineske su vlasti, uz zatvaranje spomenute tržnice poduzele niz mjera, uključujući uvođenje karantene u Wuhanu i drugim gradovima Kine, ograničavanje međunarodnog zračnog prijevoza, ali i onog unutar same Kine, kao i restrikciju drugih oblika javnog transporta te provođenje mjera masovne dezinfekcije javnih površina i prostora. Unatoč tome epidemija se brzo proširila i na druge kineske pokrajine, ali i izvan Kine.

- 30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

- veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim koronavirusom nazvala koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019).

- 25. veljače 2020. Zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Prema posljednjim dostupnim informacijama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti, registrirano je 80 134 oboljelih osoba, te 2 698 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa.

- 28. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla globalni rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok.

- 2. ožujka 2020. Europska unija je podigla rizik od koronavirusa s umjerenog na visoki.

- 4. ožujka 2020. Italija poduzima nove mjere protiv širenja koronavirusa; ograničenja sportskih natjecanja, nastavnih aktivnosti, školskih putovanja, rada trgovačkih centara i dr.

- 5. ožujka 2020. Zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Sloveniji i Mađarskoj.

- 8. ožujka 2020. Italija je ograničila ulazak i izlazak u područja u Sjevernoj Italiji. Javni događaji su otkazani i uveden je niz novih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa. Slovenija je ograničila javna okupljanja.

- 11.ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa.

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Epidemija se javlja uslijed boravka većeg broja ljudi u istome prostoru, koji nije dovoljno prozračen, javnom prijevozu te drugim prostorima u kojima tijekom dana boravi veći broj ljudi. Valja paziti na osobnu higijenu te čistoću ruku jer virus gripe može preživjeti i do 48 sati na metalnim i plastičnim podlogama.

Kao i drugi virusi i virus gripe za umnožavanje koristi infrastrukturu stanice domaćina kojeg napada. Ulazak i izlazak umnoženih virusa iz stanice omogućuju proteini na površini virusa koji čine čak 40% njegove ukupne mase.

Površinski proteini hemaglutinini (H) omogućuju ulazak virusa u stanicu i nastanak infekcije. Ulaskom u stanicu, virus preuzima kontrolu nad njezinom normalnom funkcijom i započinje s vlastitim umnožavanjem.

Izlazak virusa iz stanice i razaranje sluzi koja štiti stanice na površini dišnog sustava omogućuju površinski proteini neuraminidaze (N). Naš organizam brani se stvaranjem zaštitnih proteina koji neutraliziraju djelovanje površinskih proteina. Upravo zbog toga i cjepivo protiv gripe mora obavezno sadržavati površinske proteine hemaglutinin i neuraminidazu koji potiču imunološki sustav na stvaranje obrambenih proteina (protutijela).

Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima.

- Koronavirus ili COVID – 19

- kasna detekcija nove vrste virusa,

- dugo čekanje na rezultate testiranja,

- nepoštivanje epidemioloških mjera,

- obolijevanje i nedostatak medicinskog osoblja.

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

- pojava nove vrste do sada nepoznatog virusa,

- brzo širenje,

- nepoznat način liječenja,

- nepostojanje cjepiva,

- velik broj oboljelih.

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave novog, do sada nepoznatog virusa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 23: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. navedena materijalan šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

- Karantena,

- usporavanje gospodarstva,

- usporavanje turizma,

- obustava prometa (ograničenja, usporavanje),

- gubitak radnih mjesta,

- visoki troškovi mjera oporavka,

- izuzetno povećani troškovi liječenja,

- visoki, nepredviđeni troškovi za provedbu mjera suzbijanja zaraze,

- pad BDP-a,

- recesija.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed epidemije, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 24: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije

Tablica 25: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Epidemije i pandemije

Virus gripe B uzrokuje blaže simptome gripe. H i N antigeni ovog tipa rijetko su podložni manjim promjenama (mutacijama genske strukture virusa). Epidemije gripe virusa tipa B najčešće su u školama te ustanovama gdje se okuplja veći broj ljudi. Gripa uzrokovana C tipom virusa najčešće uzrokuje blage kliničke simptome bolesti. Postojanje (prevalencija) antitijela na ovaj tip virusa u općoj populaciji je visoka, a virus rijetko uzrokuje manifestnu infekciju u čovjeka.

Od izvan plućnih komplikacija najčešći je Reyev sindrom. On se najčešće javlja kao komplikacija infekcijom virusa tipa B, rjeđe tipa A ili Varicella – zoster infekcije djece u dobi 2-16 godina. Ovaj sindrom počinje najčešće mučninom, povraćanjem tijekom 1-2 dana, nakon kojih se javljaju simptomi CNS-a (mozga). Simptomi uključuju psihičke poremećaje u rasponu od pospanosti (letargije) do kome (gubitka svijesti i određenih refleksa). Ponekad se javljaju grčevi (konvulzije)  i delirij. U nalazima krvi susreće se povišenje jetrenih enzima i amonijaka uz povećanje jetre. Primijećena je povećana učestalost pojave Reyevog sindroma kod oboljelih od gripe koji su uzimali acetilsalicilnu kiselinu (aspirin ili andol) u dobi do 18 godina.

Inkubacija gripe (razdoblje od infekcije do pojave prvih simptoma) iznosi samo 1 do 3 dana. Bolest nastupa vrlo naglo. Bolesnici uz visoku temperaturu i druge opće simptome osjećaju potpunu klonulost i nemoć, mučninu i gubitak apetita, a neki su pospani, smeteni ili dezorijentirani. Temperatura može biti izrazito visoka, nerijetko i iznad 40°C, osobito u prva tri dana bolesti. Povraćanje i proljev nisu rijetke pojave, osobito u male djece. U početku obično nema respiratornih simptoma, a nakon dan-dva pojavljuju se grlobolja, otežano disanje na nos i suhi nadražajni kašalj, a u nekih bolesnika i promuklost. Pojavom tih simptoma klinička slika influence postaje karakterističnija, a dijagnoza sigurnija. Temperatura obično ostaje povišena 4 do 6 dana. Oporavak je relativno spor i dug. Kašalj, umor, nevoljkost, slab apetit i slične tegobe mogu potrajati i nekoliko tjedana.

Virus gripe tipa A ima sposobnost mutacije (promjene) izgleda, sastava H i N antigena (glavnih, odnosno virulentnih) dijelova virusa i zato se smatra da taj tip virusa uzrokuje teži tijek bolesti. Upravo virus gripe tipa A uzrokom je pandemije (epidemija diljem svijeta). Velika pandemija ovom grupom virusa zabilježena je osobito početkom 20. stoljeća kada je od tog virusa umrlo nekoliko milijuna ljudi diljem svijeta.

Poznate su i komplikacije gripe. One se javljaju kod osoba koje ne miruju za vrijeme trajanja bolesti, kod jako mladih osoba, djece ili starijih osoba koje boluju od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca. KOPB (kronična opstruktivna bolest pluća), kod oboljelih od nervnih bolesti ili kod imuno kompromitiranih osoba (oboljelih od HIV-a ili kod osoba koje su na terapiji imuno supresivima ili kortikosteroidima).

Veći problem, a ujedno i najčešći kao komplikacija gripe je nastanak virusne, bakterijske ili mješovite upale pluća. Primarna virusna upala pluća kao komplikacija gripe je najrjeđa ali i najteža. Takvi bolesnici obično se ne oporavljaju nakon nastanka općih simptoma, već imaju napadaje kašlja s ili bez vrućice, a ponekad iskašljavaju i sukrvavi iskašljaj. Srčani bolesnici sa stenozom mitralnog zaliska (suženjem mitralnog zaliska), imaju povećanu sklonost razvoju virusne upale pluća kao komplikacije gripe.

Glavno obilježje bakterijske upale pluća nakon gripe je ponovna pojava temperature nakon dva do tri dana poboljšanja tijeka bolesti. Takvi bolesnici nakon ponovne pojave vrućice imaju produktivni kašalj (iskašljavaju), a na plućima se čuje karakterističan zvuk bakterijske upale pluća. Uzročnici koji najčešće uzrokuju bakterijsku upalu pluća nakon gripe su Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus i Haemophilus influenze. Bolesnici s najvećim rizikom za razvoj ove bolesti su srčani bolesnici ili oboljeli od kroničnih plućnih bolesti.

Virus gripe rijetko je povezan s komplikacijama na mozgu (upala mozga, encefalitis), srca (upala srčanog mišića, miokarditis) ili upale mišića (miozitis). Upala mozga (encefalitis), može izazvati pospanost te komu. Upala srčanog mišića (miokarditis), može uzrokovati šumove na srcu ili zatajenje srca (oslabljen rad srca), ili srčani arest (prestanak rada srca).

6.1.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

S obzirom na broj stanovnika Općine procjenjuje se da epidemije i pandemije imaju katastrofalan utjecaj na život i zdravlje ljudi, odnosno stanovništvo Općine. Procijenjeno je da bi epidemijom influence bilo zahvaćeno više od 0,036%, uzimamo li u obzir broj stanovnika koji čini referentnu skupinu.

Tablica 26: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na gospodarstvo

Gospodarske posljedice epidemije influence odnose se na izostanak s posla, eventualno smanjeni poslovni učinak radi nedostataka radne snage te troškove liječenja i hospitaliziranja. Najveći troškovi odnose se na liječenje hitnih medicinskih usluga i hospitalizacije osoba. Također, šteta epidemija i pandemija očituje se i u smanjenju broja radno sposobnog stanovništva, odnosno za očekivati je porast bolovanja u prosječnom trajanju od 15 dana po stanovniku, što u konačnici rezultira smanjenim učinkom rada i eventualnim gubicima za gospodarstvo.

Uzimajući u obzir primarne i sekundarne posljedice epidemija, procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 27: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana najvjerojatnijim neželjenim događajem uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije

Tablica 28: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.8. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije

RIZIK:

Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA:

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.1.9 Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2024.god.,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Ekstremne temperature

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Pročelnik JUO

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena te je u većini slučajeva praćen visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. U hladnijim područjima toplinski valovi mogu predstavljati temperature koje su uobičajene u toplijim klimatskim područjima, ako se javljaju izvan sezone. Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka. Toplinski valovi nerijetko izazivaju sunčanicu, prestanak termoregulacije, pretjeranu vrućinu, grčeve, iznenadni kolaps te pad tlaka, glavobolju i slične tegobe. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima.

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature

Sustavnim praćenjem klimatoloških prilika Hrvatske utvrđen je trend porasta prosječne temperature, promjene količine padalina, kao i veće varijacije klime. Nastavi li se sadašnji trend, u idućih 30 godina na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C, dok se će se količina oborina neznatno mijenjati. U razdoblju između 2040. i 2070. godine očekuje se još veći porast prosječne mjesečne temperature između 1,6 °C i 3 °C, a količina oborina na obali značajno će se smanjiti tijekom ljetnih mjeseci. Promjena klime direktno utječe na način gospodarenja vodama, bilo da se radi o većoj potrebi za navodnjavanjem poljoprivrednih površina (povećanje temperature) ili potrebi za većim stupnjem obrane od visokih voda (povećanje oborina). Smanjenjem količine oborina dolazi do pada vodnoga lica te je potrebno uložiti veću energiju za crpljenje podzemne vode. Slijedom navedenoga, klimatološke značajke prepoznate su kao izražen i bitan problem te izazov u budućem planiranju korištenja voda u Republici Hrvatskoj.

Opće klimatske značajke područja Međimurske županije određene su pripadnošću ovog prostora široj klimatskoj regiji – Panonskoj nizini, što se očituje vrućim ljetima i hladnim zimama, brzim porastom temperatura u proljeće i povoljnim temperaturnim prilika u jesen. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10°C. Dakle, klima je umjereno kontinentalna. Karakterističan je brz prijelaz iz hladnijeg dijela godine u topli, pa već u ožujku dnevne temperature mogu biti vrlo visoke. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 19°C, a najhladniji siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od -1°C, čime je to jedini mjesec u godini sa srednjom temperaturom nižom od 0°C. Topli dio godine u kojem je srednja temperatura viša od godišnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim razdobljem.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je službeno potvrdila da je 2023. najtoplija godina u povijesti mjerenja, uz znatnu razliku u odnosu na prethodnu najtopliju godinu. Godišnja srednja globalna temperatura približila se vrijednosti od 1,5 °C višom u odnosu na predindustrijsku razinu, što je simbolična razina jer je cilj Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama ograničiti dugoročni porast temperature (u prosjeku tijekom više desetljeća, a ne za pojedinačnu godinu poput 2023.) na najviše 1,5 °C iznad predindustrijskih razina. Šest vodećih međunarodnih skupina podataka pomoću kojih se prati globalna temperatura, a koje je objedinila WMO, pokazuju da je godišnja srednja globalna temperatura 2023. bila za 1,45 ± 0,12 °C viša od predindustrijskih razina (1850. – 1900.). Svakoga mjeseca, od lipnja do prosinca 2023. zabilježeni su novi mjesečni rekordi globalne temperature. Srpanj i kolovoz 2023. bili su dva najtoplija mjeseca u povijesti mjerenja.

Slika 7: Odstupanje srednje temperature zraka u 2023. godini

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Slika 8: Odstupanje srednje sezonske temperature zraka za jesen 2023.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Sukladno karti maksimalne temperature zraka [°C] za promatrano razdoblje 50 godina (podaci: 1971. – 2000.), maksimalne temperature zraka [°C] za povratno razdoblje 50 godina, iznose 35 – 40 °C za područje Općine.

Toplinski val, odnosno ekstremna toplina nekog kraja je dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, točnije definira se kao ljetna temperatura zraka koja je značajno viša od prosječne temperature u istom periodu godine nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku.  Mjeri se u odnosu na uobičajeno vrijeme određenog područja, u odnosu na uobičajene temperature nekog razdoblja ili sezone. Temperature koje su za toplija klimatska područja normalne i uobičajene, u hladnijem području mogu predstavljati  toplinski val ako su izvan uobičajenog vremenskog obrasca tog područja.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene na poljoprivredi, u građevinarstvu te stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (npr. osobe s invaliditetom).

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura

Uzrok ekstremnih temperatura su klimatske promjene.

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura

Visoke temperature izuzetno su opasne za određene skupine stanovništva. Prvenstveno su to mala djeca, starije osobe, pretili i kronični bolesnici, posebno srčano-žilni, plućni i psihički bolesnici. Uzimanje nekih lijekova može povećati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti mogu smanjiti znojenje, koje nam je nužno za rashlađivanje, a diuretici (za izlučivanje tekućine), mogu dovesti do smanjene količine znoja i dehidracije. Visoke temperature i izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao što su sunčanica i toplotni udar, do neizravnih, kao što su dehidracija i opće loše stanje. Općenito, pri višim temperaturama javlja se umor, tromost, težina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i otežano disanje.

Dodatni utjecaj na razmjer posljedica imaju i često promjene vremena u ljetnim mjesecima, odnosno varijacije temperatura, točnije hladniji ljetni dani koje prati nagli rast temperature s povećanim udjelom vlage u zraku.

Pojava toplinskog vala karakteristična je pojava na području Općine. Valja napomenuti da pravovremeno upozoravanje na pojavu toplinskog vala te praćenje uputa o ponašanju od strane stanovništva može spriječiti broj ljudi i životinja koji kojima se javljaju posljedice od pojave toplinskog vala.

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura

Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova značajno utječe na stanovništvo te stočni fond i poljoprivredni urod. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplinskog udara kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Velika količina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za životinjski organizam jer sprječava isparavanje vode s kože što je važno za hlađenje organizma. Također, nagli izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

Rizičnim skupinama posebice osjetljive na izloženost toplinskim valovima odnosno visokim temperaturama smatraju se:

- osobe starije od 65 godina,

- djeca mlađa od 4 godine,

- trudnice,

- teško pokretne osobe, invalidi,

- osobe koje boluju od raznih kroničnih bolesti,

- radnici koji rade na otvorenom bez adekvatne zaštitne opreme,

- pretile osobe,

- osobe koje žive same, bez pomoći drugih (socijalna izolacija).

Rizični čimbenici koji utječu na posljedice uslijed izloženosti toplinskim valovima su:

- nedostatak klimatizacijskih uređaja u radnim i stambenim prostorima,

- loša termoizolacija i stara infrastruktura zgrada,

- život u gradskim (urbanim) sredinama,

- nedostatak biljne vegetacije i zelenila u gradskim sredinama,

- stanovanje (rad) na zadnjim katovima ili ispod samog krova zgrada.

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

Nastupilo je vrijeme klimatskih promjena. Česte promjene vremena koje variraju na većim ljestvicama izrazito negativno utječu na ljudski organizam. Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38°C kroz duži niz dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Zdravstveni problemi javljaju se kada organizam više nije u mogućnosti održavati normalnu tjelesnu temperaturu. Kod nagle pojave toplinskog vala u pretpostavljenom trajanju od 10 dana javljaju se poremećaji u prehrani stanovništva što uzrokuje poremećaje u organizmu nastale lošom i nepravilnom prehranom u vrijeme velikih vrućina.

Učinci toplinskih valova u dužem trajanju od 10 dana

- Sunčanica

Nastaje i kao rezultat zajedničkog djelovanja opće hipertermije i lokalnog ozračenja infracrvenim zrakama nezaštićenog zatiljnog dijela glave. Ugrožene su sve osobe koje se dugotrajno izlažu sunčevim zrakama ako nemaju pokrivalo za glavu. Osobito su podložne osobe svijetle puti, osobe bez kose te djeca i starije osobe koje se i inače slabije prilagođavaju naglim promjenama temperature. Blagi ili umjereni simptomi sunčanice su: crvenilo lica, edemi, sinkopa, grčevi, iscrpljenost, suha i topla koža, tjelesna temperatura iznad normalne, srčani ritam i disanje su ubrzani, zatim glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica, šum u ušima, nemir, pospanost, nemogućnost orijentacije u vremenu i prostoru. U težim slučajevima može nastati proširenje zjenica, omamljenost, nesvjestica te na kraju koma i smrt.

- Toplinski udar

Nastaje nakon dugog i intenzivnog izlaganja visokim temperaturama, kada tijelo više ne može regulirati tjelesnu temperaturu i ne može se rashladiti. U takvim slučajevima tjelesna temperatura može naglo narasti te u razmaku od 10 do 15 minuta dosegnuti i preko 41°C. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40°C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici.

- Toplinski grčevi

Nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada ne aklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli.

- Toplinska iscrpljenost

Toplinska iscrpljenost je klinički sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, sinkope i drugih nespecifičnih simptoma izazvanih izlaganjem toplini, a koji nije opasan po život. Termoregulacija nije oštećena.

Toplinska iscrpljenost je posljedica neravnoteže vode i elektrolita izazvana izlaganjem toplini, uz tjelesni napor ili bez njega.

Simptomi su često neodređeni pa bolesnici ne moraju shvatiti kako im je uzrok toplina. Simptomi mogu uključivati slabost, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i ponekad, povraćanje. Sinkopa uslijed dugog stajanja na vrućini (toplinska sinkopa) je česta i može oponašati kardiovaskularne poremećaje. Prilikom pregleda se bolesnici doimaju umornima, a obično su oznojeni i imaju tahikardiju. Psihičko stanje je tipično nepromijenjeno, za razliku od toplotnog udara. Temperatura je obično normalna, a kad je povišena, ne prelazi 40 °C.

Dijagnoza se postavlja klinički, a za to je potrebno isključivanje drugih mogućih uzroka (npr. hipoglikemije, akutnog koronarnog sindroma, raznih infekcija). Laboratorijske pretrage su potrebne samo ako je potrebno isključiti nabrojana stanja.

Liječenje obuhvaća smještanje bolesnika u hladno okruženje, u ležeći ispruženi položaj uz IV nadoknadu tekućine, u pravilu se daje 0,9%–tna fiziološka otopina; peroralnom se rehidracijom ne mogu u dovoljnoj mjeri nadoknaditi elektroliti. Brzina i količina rehidracije ovise o dobi, osnovnim bolestima i kliničkom odgovoru. Često je dovoljno nadomještanje od 1–2 L brzinom od 500 ml/h. Starijim i srčanim bolesnicima može biti potrebna tek nešto sporija nadoknada; bolesnicima u kojih se sumnja na hipovolemiju u početku može biti potrebna brža nadoknada. Hlađenje tijela izvana nije potrebno. Rijetko, tešku toplinsku iscrpljenost nakon teškog rada može komplicirati rabdomioliza, mioglobinurija, akutno zatajenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija.

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 29: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da će toplinski val dužeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% pa i više ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura, imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta što rezultira padom pritiska vode u sustavu te dolazi do ugroze vodoopskrbe.

Također, utjecajem toplinskog vala, točnije dugotrajnim visokim temperaturama, smanjuje se protok i udio kisika u kopnenim vodenim tijelima što dovodi do pomora vodenih organizama, onečišćenja okoliša te mogućnost nastanka zaraznih bolesti.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed ekstremnih temperatura, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 30: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 31: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38°C kroz nekoliko dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Posljedice pojave naglog toplinskog vala u trajanju od 4 dana najviše će osjetiti kronični bolesnici, radnici na otvorenome te osobe starije životne dobi. Posljedice mogu biti blaže, odnosno može se pojaviti blaži oblik sunčanice, zatim toplinska bolest koja je karakterizirana dehidracijom, ubrzanim radom srca, ubrzanim i plitkim disanjem te ortostatskom hipotenzijom i toplinska iscrpljenost čiji simptomi se manifestiraju uslijed neravnoteže vode i NaCl u organizmu.

6.2.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 32: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.2.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Procijenjeno je da će toplinski val kraćeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura te neće imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.2.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 34: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA:

Pojava toplinskog vala na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.2.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine

Naziv scenarija

Pojava vjetra na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.3.2. Uvod – Vjetar

Vjetar opisujemo kao strujanje zračnih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kinetičke energije u doticaju s čvrstom podlogom, što rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu. Uslijed nejednolikog zagrijavanja Zemljine površine dolazi do zagrijavanja zračnih masa. Topli zrak uzdiže se na desetak km u ekvatorijalnom pojasu te se usmjerava prema polovima i zakreće pod utjecajem Zemljine rotacije, odnosno Coriolisove sile. Hladni zrak popunjava nastale praznine i tako uzrokuje stalne vjetrove. Lokalni vjetrovi nastaju zbog globalne raspodjele tlaka i putujućih cirkulacijskih sustava odnosno, uvelike ovise o topografskom i geografskom obilježju kao što su: drveće, zgrade, jezera, more, planine i kotline.

Vjetar se najčešće opisuje dvjema jednostavnim komponentama: smjerom i jačinom. Za određivanje smjera koristi se vjetrulja, a označavamo ga stranom svijeta s koje dolazi.

Slika 9: Vjetrulja

Izvor: Vjetroelektrane.com

Jačinu vjetra određujemo anemometrom ili pomoću Beaufortove ljestvice, oznakama od 0 do 12, gdje 0 označava brzinu vjetra od 0-14 km/h, a 12 označava orkanski vjetar jači od 154,8 km/h.

Tablica 35: Prikaz Beaufort ljestvice

| Beaufort | Naziv | Brzina vjetra km/h | Opažene karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | tišina | 0 - 1 | dim se diže vertikalno uvis |
| 1 | lahor | 2 - 6 | dim se ne diže vertikalno, ali ga čovjek još uvijek ne osjeti |
| 2 | povjetarac | 7 - 12 | čovjek ga osjeti na goloj koži, listovi trepere |
| 3 | slab vjetar | 13 - 18 | lišće treperi i šušti, lakše zastave se dižu |
| 4 | umjeren vjetar | 19 - 26 | diže lakše predmete s tla, njiše manje grane na drveću |
| 5 | umjereno jak vjetar | 27 - 35 | njiše veće grane i manja stabla, na vodi se stvaraju valovi koji se pjenušaju |
| 6 | jak vjetar | 36 - 44 | zuji na čvrstim predmetima, njiše velike grane |
| 7 | žestok vjetar | 45 - 54 | otežava hodanje, njiše cijelo drveće, valovi se pjene |
| 8 | olujan vjetar | 55 - 65 | pravi štete, kida plodove s voćaka, lomi grančice s lišćem. |
| 9 | jak olujni vjetar | 66 - 77 | diže krovove, ruši stabla |
| 10 | orkanski vjetar | 78 - 90 | drveće obara i čupa s korijenom |
| 11 | jak orkanski vjetar | 91 - 104 | čupa jače drveće |
| 12 | orkan | > 104 | pustoši kraj |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.3.4. Kontekst – Vjetar

Svi vjetrovi nastaju na isti način – uslijed promjene temperature. Kad se zrak zagrije, on se širi, postaje lakši i diže se uvis, a hladniji zrak dolazi na njegovo mjesto. Vjetrovi se dijele na one koji su dio svjetskog sustava vjetrova i lokalne vjetrove.

Oni vjetrovi koji pušu u istom pravcu preko cijele godine nazivaju se stalni vjetrovi. Njih razbijaju ili prekidaju lokalni, vjetrovi koji pušu iz raznih pravaca. Lokalni vjetrovi nastaju ako naiđu hladne zračne mase s visokim pritiskom ili toplije zračne mase s niskim pritiskom. Obično ne traju dugo. Poslije nekoliko sati ili najkasnije nekoliko dana, iznova se javljaju stalni vjetrovi.

Drugi lokalni vjetrovi nastaju uslijed dnevnog zagrijavanja ili hlađenja Zemlje. U tu skupinu vjetrova spadaju povjetarci s kopna ili s mora.

Opća cirkulacija atmosfere je osnovna vrsta strujanja u atmosferi, kojom se izmjenjuju velike zračne mase u horizontalnom i vertikalnom smjeru. U njoj važnu ulogu imaju strujanja u vezi s putujućim ciklonama i anticiklonama. Ta strujanja posreduju u razmjeni zračnih masa između polarnih, umjerenih i suptropskih širina i daju glavnu značajku vremenskim zbivanjima kod nas. Lokalna cirkulacija zraka nastaje zbog različita zagrijavanja zraka iznad kopna i mora i zbog različita sastava i oblika tla. S tim u vezi pojavljuju se karakteristični lokalni vjetrovi s mora i kopna. Najpoznatiji kontinentalni vjetrovi su košava, sjeverac te južni vjetar. Režim vjetrova na nekome mjestu može se grafički prikazati pomoću ruže vjetrova. Prema jakosti vjetrovi se nazivaju tišina (kad nema vjetra), lahor, povjetarac, slab vjetar, umjeren vjetar, jak vjetar, olujni vjetar, orkanski vjetar i orkan.

Kako bi se dobila što preciznija slika o ugroženosti određenog područja od olujnog i orkanskog nevremena potrebno je, uz analizu smjera i jačine vjetra, analizirati i broj dana s jakim i olujnim vjetrom. Tablično prikazani podaci odnose se na cjelokupni prostor Županije, ali kao takvi uz manja odstupanja predstavljaju vjerodostojne brojčane pokazatelje za područje Općine. Postoje i iznimne situacije kada navedeni  podaci nisu u potpunosti adekvatan pokazatelj, a to je u sljedećim slučajevima:

- u hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak pa čak i olujan sjeveroistočni (NE) vjetar,

- u ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujan vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom.

Tablica 36: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom na području Međimurske županije

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S JAKIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 13.0 |
| STD | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 6.7 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| BROJ DANA S OLUJNIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| STD | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAKSIMALNI UDARI VJETRA (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAKS* 1995-2005 | 22.7 | 22.4 | 24.2 | 30.9 | 21.5 | 22.8 | 21.7 | 20.5 | 18.7 | 29.0 | 28.9 | 18.8 | 30.9 |
|  | ENE | W | N | NW | ENE | NW | NW | N | N | WNW | NW | NNE | NW |

Izvor: Meteorološka postaja Čakovec, 1981.2000.

Na godišnjoj razini uočava se najveća učestalost SW vjetra (11%) dok relativna tišina iznosi 5,2%. Ostali smjerovi su gotovo podjednako zastupljeni (od 3,3% do 7%) osim iz smjera ESE čija je učestalost oko 2,5%.

Slika 10: Godišnja ruža vjetra Čakovec 1981.-2000. godine

Izvor: Meteorološka postaja Čakovec, 1981.2000.

Sličan oblik, kao i godišnja ruža vjetra, zadržavaju ruže vjetra i po sezonama. U jesen se pojavljuje veća učestalost tišina (6,7%), prevladava maglovito vrijeme ili niska naoblaka što ukazuje na malu turbulentnu razmjenu zraka i stabilnu stratifikaciju atmosfere, dok se u hladnom dijelu godine javljaju prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka (mogući i olujni  NNE vjetar). Za proljeće su karakteristične pokretne ciklone što dovodi do čestih i naglih promjena vremena, izmjenjuju se kišna sa sušnim  razdobljima. Ljeti pak dominiraju  polja s malim gradijentom tlaka u kojima također prevladava slab vjetar. U slučaju da je turbulentno miješanje zraka snažno, razvijaju se grmljavinski oblaci kumulonimbusi (oblaci vertikalnog razvoja s jakim uzlaznim strujama) i u popodnevnim i večernjim satima moguće je nevrijeme (ljetne oluje sa jakim/olujnim vjetrom praćen pljuskom kiše, grmljavinom, ali i tučom). Prosječna je prisutnost jakog vjetra 1,2%, slabog vjetra 84,9%, a umjerenog i umjereno jakog vjetra 8,6%. Najjači opaženi vjetrovi na području Međimurske županije bili su oko 8 Bf i to iz N,NNE i NNW smjerova.

6.3.5. Uzrok pojave vjetra

Razlika u temperaturi zraka  i razlike u tlaku zraka, pokreće kretanje zraka u prostoru i izražava se u jedinicama za brzinu vjetra kao m/s čvorovima. Međunarodna jedinica za mjerenje brzine vjetra je "beaufort" (bofor).

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra

Vodoravno strujanje zraka nejednake snage, intenziteta i pravca, rezultira kretanjem slojeva zraka poznate kao "vjetar".

Prije nego što dođe do nesreće uslijed jakog vjetra, obično postoji niz događaja i okolnosti koji mogu doprinijeti takvom ishodu:

- Vremenska prognoza: Meteorolozi najavljuju dolazak snažne oluje s jakim vjetrom. Ova prognoza može biti javno objavljena danima unaprijed, omogućavajući ljudima da se pripreme.

- Pripreme i upozorenja: Lokalne vlasti šalju upozorenja putem medija i društvenih mreža kako bi informirale građane o predstojećoj oluji. Preporučuju se mjere opreza poput osiguravanja predmeta na otvorenom i provjere krovova.

- Povećanje intenziteta oluje: Olujni vjetar postaje sve jači, a kiša postaje obilnija. Snažni udari vjetra lome grane drveća i oštećuju manje građevine.

- Nesreća: U jednom trenutku, vjetar postaje toliko snažan da uzrokuje ozbiljnu nesreću. Može doći do rušenja zgrada, prevrtanja vozila na cestama ili padanja stabala na električne vodove.

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra

Ignoriranje upozorenja o pojavi jakih vjetrova značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću obično se svodi na ne provođenje pravovremenih mjera zaštite:

- Osiguranje imovine: Ljudi provjeravaju svoje kuće, poslovne objekte i vozila kako bi osigurali da su dobro pripremljeni za oluju. Osiguravaju se i važni dokumenti i vrijedni predmeti.

- Evakuacija osjetljivih područja: Ako je oluja predviđena kao posebno snažna, lokalne vlasti mogu narediti evakuaciju stanovnika s obalnih područja ili drugih osjetljivih područja.

- Reakcija na početak oluje: Kako oluja počinje, ljudi primjećuju kako se vjetar pojačava. Neki možda počnu osjećati zabrinutost i počinju s pripremama, dok drugi možda ignoriraju upozorenja

- Pripreme infrastrukture: Nadležne službe provjeravaju i pojačavaju infrastrukturu kako bi se smanjila šteta od vjetra, poput ojačavanja krovova, provjere sigurnosti mostova i nadvožnjaka te osiguravanja dalekovoda i telefonskih stupova.

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

Orkanski vjetar je onaj koji, prema Beaufortovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra, ima 12 bofora ili brzinu od 32,7 do 36,9 m/s, odnosno 118 do 133 km/h. Orkansko nevrijeme stvara štete u poljoprivredi, cestovnom prometu kao i području elektroprivrede i telefonskog prometa te opskrbe vodom.

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Pojava orkanskog nevremena može dovesti do oštećenja ili rušenja stabala kao i do građevinskih objekata uslijed čega se mogu javiti ljudske žrtve. Procjenjuje se da će posljedicama pojave orkanskog nevremena biti zahvaćeno više od 0,036% stanovnika Općine.

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed pojave orkanskog nevremena, posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jakog vjetra može doći do oštećenja krovova građevina od javnog i društvenog značaja.  U elektroprivredi i HPT prometu može doći do kidanja električnih i telefonskih vodova, rušenja nosača, a u prometu opasnost može predstavljati poradi rušenja stabla i grana na prometnice.

Procjenjuje se da će eventualno nastale štete na kritičnu infrastrukturu imati neznatan utjecaj na proračun Općine.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed olujnog nevremena imala umjeren utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | X | X | X |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra

Tablica 42: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

Olujni je vjetar onaj koji prema Beaufortovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra, ima 8 stupnjeva (bofora) ili brzinu od 17,2 do 20,7 m/s, odnosno, 62 do 74 km/h. Olujni vjetar stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima (čupanje drveća, lomljenje grana), raznim građevinskim objektima te u prometu.

6.3.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da pojava jakog vjetra ima neznatne posljedice na život i zdravlje stanovništva Županije.

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.3.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Olujni vjetar može izazvati štete na usjevima, gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjenje prinosa i dr.

Olujni vjetar može smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih usjeva. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.3.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Prilikom olujnih vjetrova najviše je ugrožena nadzemna elektro  distribucijska mreža koja zna pretrpjeti znatne kvarove koji za posljedicu znaju imati kraće prekide u snabdijevanju električnom energijom. Olujno nevrijeme može prouzročiti oštećenja na krovovima građevina od javnog i društvenog značaja (rušenje i odnošenje krovova).

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.3.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra

Tablica 48: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Vjetar

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava vjetra na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.3.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine

Naziv scenarija

Pojava tuče na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Tuča (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

6.4.2. Uvod – Tuča

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrncima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča je neobično štetna prirodna pojava, osobito za poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom.
Danas se koriste razne metode obrane od tuče. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća osobito su bile popularne protugradne rakete koje bi se ispaljivale u olujne oblake. Rakete su bile napunjene kemijskim spojevima koji bi se u oblacima ponašali kao kondenzacijske jezgre pa bi nastao veći broj manjih zrnaca tuče, samim time bi se šteta smanjila. Ipak, nema pouzdanih dokaza o uspješnosti ove zastarjele metode koja se uglavnom još koristi u nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Efikasnija, ali znatno skuplja metoda je «oprašivanja oblaka» specijaliziranim zrakoplovima. Važno je istaknuti da je ipak, najsigurniji način otklanjanja štete nastale zbog tuče i drugih prirodnih pojava osiguranje poljoprivrednih površina.

Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.4.4. Kontekst – Tuča

Pojava tuče kao ekstremne vremenske pojava čijom pojavom nastaju elementarne nepogode, u posljednje vrijeme sve je češća u različita doba godine čemu je osnovi uzrok prisutnost globalnih klimatskih promjena. Osim velikih šteta u poljoprivredi (sezonske kulture, trajni nasadi, šume) učinci tuče izazivaju i velike štete na građevinama (krovovi, staklenici, infrastruktura), a jačanjem svijesti o očuvanju čovjekovog okoliša zamjetne su i sljedeće posljedice:

- oštećenje trajnih nasada - voćnjaka uzrokovanih tučom, povećana upotrebe fungicida radi zaštite.

Najugroženiji sadržaji na predmetnom području su voćnjaci, a posebno se ulaže i potiče u zaštitu izgradnjom sustava zaštitnih mreža od tuče.

Procjenjuje se da je tuča prirodna pojava čiji se učinci mogu tek djelomično umanjiti, ali isto tako ne može izazvati posljedice obilježja katastrofe ili velike nesreće na području Općine.

Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Da bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24.100 km2.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

Slika 11: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Operativna obranu od tuče na području Međimurske županije provodi Državni hidrometeorološki zavod. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama i ostaloj imovini. Operativna obrana provodi se pomoću raketa i prizemnim generatorima putem Radarskog centra Varaždin. Na području Međimurske županije aktivne su 23 postaje za obranu od tuče.

Slika 12: Prostorna raspodjela srednjeg broja dana s tučom i/ili sugradicom za vrijeme sezone obrane od tuče, Međimurska županija, 1981.–2000.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

Prema podacima meteorološke postaje Čakovec, na području Međimurske županije srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 0,8 dana, a u prosjeku je najviše takvih dana u lipnju (0,3 dana), dok srednji broj dana u ostalim mjesecima iznosi 0,1 dan. U veljači, kolovozu, listopadu i studenom nije zabilježen ni jedan dan s krutom oborinom.

Tablica 49: Hod broja dana s tučom na području Međimurske županije

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S TUČOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| STD | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |

Izvor: Meteorološka postaja Čakovec, 1981.2000.

Tablica 50: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom

| Veličina zrna | Promjer zrna (u mm) |  | Karakteristične štete |
| --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| Zrno pšenice | - | 3 | Nema štete |
| Zrno graška | 4 | 8 | Mala šteta na biljnim kulturama |
| Zrno graha | 9 | 12 | Značajna šteta na voću, poljoprivrednim kulturama i vegetaciji |
| Lješnjak | 13 | 20 | Velika šteta na vegetaciji, šteta na staklu, plastici, boji i drvu |
| Orah | 21 | 30 | Velika šteta na staklu i karoseriji vozila |
| Golublje jaje | 31 | 35 | Potpuno uništenje staklenih površina, štete na krovovima i mogućnost ranjavanja |
| Kokošje jaje | 36 | 50 | Udubljenja na karoserijama vozila i oštećenja zidova |

Izvor: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

6.4.5. Uzrok tuče

Krajem proljeća i početkom ljeta dolazi razdoblje u kojem s obzirom na podneblje Općine postoji velika mogućnost od nastajanja tuče. Tuča je najkrupnija oborina i veličina pojedinih komada može varirati od 0.5 – 200 mm u promjeru, a može težiti i do 0.5 kg. Nastanak tuče je vrlo složen, a u osnovi se sastoji od toga da uzlazna struja zraka tjera krupnije kapi vode do visine gdje se one počnu smrzavati. To se ponavlja nekoliko puta i tako tuča dobiva na veličini i masi. Kada ta masa postane prevelika, uzlazna struja zraka komade ne može više držati u zraku te oni padaju na tlo u obliku oborine.

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče

Tuča se formira u kontinentalnim predjelima te u pojasu s umjerenom klimom. Češća je u brdovitijim krajevima pa se gorski predjeli trebaju pojačano čuvati od tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom.

Prije nego što dođe do nesreće uslijed tuče, obično postoji niz događaja i okolnosti koji mogu doprinijeti takvom ishodu:

- Meteorološka prognoza: Meteorološke službe izdaju upozorenja o predstojećoj oluji koja može rezultirati tučom. Oluja se predviđa kao izuzetno snažna s mogućim olujnim vjetrovima, jakom kišom i tučom.

- Početak oluje: Olujni oblaci počinju se formirati na nebu, a temperatura zraka dramatično pada. Prvi udari vjetra i kapljice kiše najavljuju dolazak oluje.

- Povećanje intenziteta oluje: Olujni vjetrovi pojačavaju se, a kiša postaje sve jača. U nekim područjima počinje padati tuča. Velike kugle leda mogu uzrokovati ozbiljne štete na imovini i ozljede ljudi.

- Nesreća: U najtežim slučajevima, tuča može biti toliko jaka da uzrokuje velike štete na vozilima, kućama, usjevima i drugoj imovini. Moguće su i ozbiljne ozljede ljudi.

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče

Proces dizanja i spuštanja ledenih kuglica u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda.

Ignoriranje upozorenja o pojavi tuče značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću obično se svodi na ne provođenje pravovremenih mjera zaštite:

- Pripreme građana: Građani područja koja su ugrožena olujom počinju pripremati svoje domove i imovinu. Pokrivaju automobile, donose biljke unutra i osiguravaju sve što bi moglo biti oštećeno tučom.

- Evakuacija osjetljivih područja: Ako je predviđena izuzetno jaka oluja, lokalne vlasti mogu narediti evakuaciju stanovnika s područja s visokim rizikom od tuče ili poplava.

- Pripreme infrastrukture: Nadležne službe provjeravaju i pojačavaju infrastrukturu kako bi se smanjila šteta od tuče. To može uključivati osiguranje krovova, ojačavanje prozora i provjeru drenažnih sustava.

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Od tuče stradavaju poljoprivredna dobra, a moguće je stradavanje životinja, ali i ljudi. Pretpostavlja se da će posljedicama tuče, uzimamo li u obzir događaj s najgorim mogućim posljedicama, procjenjuje se da bi događajima bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva Općine.

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 | X |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da za jakih tuča u samo 15 - 20 minuta nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jake i nagle tuče može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova.

Tablica 53: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 54: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | X | X | X |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče

Tablica 56: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

Najvjerojatniji mogući događaj podrazumijeva pojavu tuče na području Općine, veličine promjera zrna od 13−20 mm, odnosno veličine lješnjaka.

6.4.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da kratkotrajna tuča na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.4.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Kratkotrajne tuče jakog intenziteta mogu uzrokovati štete na povrtlarskim kulturama. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.4.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku

Uslijed pojave tuče veličine od 13−20 mm, štete na kritičnoj infrastrukturi (npr. prometnice) imale bi zanemariv utjecaj na proračun te se neće prikazati tablično i putem matrice. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja koje se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama i krovovima.

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | / | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.4.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče

Tablica 61: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Tuča

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.8. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava tuče na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.4.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava kiše na području Općine

Naziv scenarija

Pojava kiše na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Kiša (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

6.5.2. Uvod – Kiša

Kiša je oborina u vidu tekućih kapi promjera većeg od 0,5 mm. Određivanje intenziteta kiše se zasniva na količini oborine. „Vrlo slaba“ ili kako se još naziva kiša „u tragovima“ je ona koja ne uspijeva sasvim navlažiti površinu na koju pada. „Slaba“ znači da je količina oborine do 2,54 mm po satu. „Umjerena“ kiša je kada je količina oborina između 2,54 i 7,62 mm po satu. „Jaka“ kiša je za intenzitete kada je količina oborina preko 7,62 mm po satu.

Zbog svojih veoma malih dimenzija vodene kapljice oblaka mogu neko vrijeme lebdjeti u zraku. Spajanjem (koagulacijom) sitnih kapljica nastaju u oblacima krupnije kapi koje otežaju i padaju prema Zemlji. Sam proces stvaranja kapljica je dosta kompliciran. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada je njena zasićenost dosegla 100%. Međutim u oblaku zasićenost je daleko iznad 100%, a sam proces kondenzacije neusporedivo «teže» bi počeo da nema tzv. kondenzacijskih jezgri. Radi se o sitnim česticama prašine ili soli koje vjetar ponese u zrak prilikom razbijanja valova o obalu. Prisutnost takvih čestica omogućuje proces kondenzacije i na stupnju zasićenosti vodene pare i ispod 100%. Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajna prisutnost sitnih ledenih kristala koji se sublimiranjem i spajanjem s pothlađenim kapljicama povećavaju i postaju veliki kristali leda, brzo se na dnu oblaka otapaju i padaju kao kiša (pljusak).

Kišna razdoblja s velikom količinom padalina nanose štete velikih razmjera koje se u vidljive u poljoprivredi i gospodarstvu, na objektima, na kritičnoj infrastrukturi te prometnicama. Ekstremne kišne uzročnih su i degradacije tla, odnosno klizišta što je prethodnih godina bio slučaj i u Općini kada su ekstremne kišne prilike aktivirale klizišta te je zabilježeno klizanje terena na više lokacija i to na privatnim parcelama, a na nekim lokacijama štete su nastale i na prometnicama. Na području Općine uslijed ekstremnog kišnog razdoblja zabilježeno je i: zatrpavanje kanala, začepljivanje propusta, nanosi na prometnicama. Veće količine oborina mogu biti i uzrok lokaliziranih poplava nastalih izlijevanjem odvodnih kanala.

6.5.3. Prikaz utjecaja kiše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.5.4. Kontekst – Kiša

Na meteorološkim postajama svakodnevno se mjere i opažaju vrijednosti klimatskih elemenata: osunčavanja, temperature zraka, naoblake, oborine, relativne vlažnosti zraka, tlaka zraka, smjera i brzine vjetra i drugih. Na osnovi višegodišnjih nizova podataka stvara se slika klimatskih prilika za područje reprezentativnosti pojedine meteorološke postaje ili se, korištenjem motrenja više postaja s nekog područja, dobiva uvid u regionalne klimatske prilike. Procjena vrijednosti pojedinog klimatskog elementa na lokacijama na kojima ne postoje meteorološka motrenja moguća je primjenom geostatističkih metoda kartiranja. U tu svrhu koriste se sva raspoloživa motrenja, najčešće iz vremenskog razdoblja od 30 godina i uvažava se utjecaj klimatskih faktora na klimatske elemente. Na klimatske prilike najizrazitije utječu geografska širina, nadmorska visina, raspodjela kopna i mora, reljef i vrsta podloge. Rezultat ovakve geostatističke analize je prikaz prostornih osobitosti klime Hrvatske u obliku klimatskih karata.

Najopsežniji ovakav pregled nalazi se u Klimatskom atlasu Hrvatske gdje se mogu naći karte 24 parametra najvažnijih klimatskih elemenata za razdoblje 1961. - 1990. Pored ovih karata iz standardnog klimatološkog razdoblja 1961. - 1990. analiziraju se i podaci novijeg 30-godišnjeg razdoblja 1971. - 2000.

Sukladno karti: „Srednje godišnje količine oborine (mm) za promatrano razdoblje 1971. – 2000. godine“ (DHMZ, 2008. godine), što se tiče srednje godišnje količine oborine (mm), područje Općine pripada kategoriji s 300 – 900 mm godišnje.

Prostornu raspodjelu srednje godišnje količine oborine u Međimurskoj županiji obilježavaju količine oborine između 800 i 900 mm u njenom pretežito nizinskom dijelu na visinama 100-300 m. U još nižem području uz Muru (100200 m) količine su od 700800 mm. Samo zapadni, brdovitiji dio (200-400 m) Županije bilježi veće količine oborine od 9001.000 mm, a zbog visine terena mogu se očekivati i količine veće od 1.000 mm.

Slika 13: Karta srednje godišnje količine oborine (mm), Podaci: 1971. - 2000.

Izvor: Klimatski atlas Hrvatske 1961. – 1990., 14971. – 2000., DHMZ 2008.god.

6.5.5. Uzrok kiše

Oborine nastaju kondenzacijom postojeće vlage u zraku. Kondenzacija vode u atmosferi je pojava koja nastaje kada se povećavanjem količine vodene pare u atmosferi postigne zasićeno stanje, pa se ona kondenzira, ali samo ako postoji pogodna površina za kondenzaciju. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada njezina zasićenost dosegne 100%.

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed kiše

Na prosječnu količinu i učestalost oborina utječe veliki broj čimbenika, a najznačajniji su: reljef, zemljopisna širina, more, temperatura kopna i najbližih mora, konfiguracija tla, pravac dominantnih vjetrova, položaj mjesta prema planinskim lancima, nagib brdske strane i njena orijentacija prema stranama svijeta i prema pravcima, strujanja vlažnih zračnih masa, utjecaj šuma, utjecaj velikih gradova.

Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajno:

- postojanje atmosferske vlažnosti (vodene pare) kao posljedica isparavanja;

- proces kondenzacije kao posljedica dinamičkog hlađenja (prelazak vodene pare u tekuće, odnosno kruto stanje);

- postojanje kondenzacijskih jezgri (čvrstih čestica dimenzija 1 do 5 µ s kojima se ubrzava i olakšava proces kondenzacije ili desublimacije), one mogu biti hidroskopske čestice na kojima započinju procesi kondenzacije prije nego što zrak postane zasićen (npr. morska sol) i nehidroskopske čestice koje uvjetuju određeni stupanj zasićenosti (prašina, dim, pepeo).

Prije nego što dođe do nesreće uslijed kiše, obično postoji niz događaja i okolnosti koji mogu doprinijeti takvom ishodu:

- Meteorološka prognoza: Meteorološke službe izdaju upozorenja o predstojećim obilnim oborinama u području. Očekuju se dugotrajne kiše ili oluje koje mogu rezultirati poplavama.

- Upozorenja i obavijesti: Lokalne vlasti šalju upozorenja putem medija, društvenih mreža i sirena kako bi obavijestile stanovništvo o opasnosti od poplava i prekomjernih oborina.

- Početak oborina: Kiša počinje padati, a intenzitet se postupno povećava. U nekim područjima dolazi do plavljenja ulica i manjih poplava.

- Povećanje intenziteta oborina: Kiša postaje sve jača i trajnija. Vodostaji rijeka počinju rasti, a poplavljena područja se šire.

- Nesreća: U najtežim slučajevima, prekomjerne oborine mogu rezultirati poplavama velikih razmjera. Rijeke mogu izliti iz korita, dolazi do odrona tla i klizišta, a voda može ući u stambene i poslovne objekte.

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed kiše

Najčešći okidač velikih nesreća uslijed kiše ili prekomjernih oborina je velika količina oborina u veoma kratkom vremenu.

Ignoriranje upozorenja o pojavi kiše značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću obično se svodi na ne provođenje pravovremenih mjera zaštite:

- Pripreme građana: Građani počinju provjeravati svoje domove i imovinu kako bi se uvjerili da su spremni za obilne oborine. Čiste oluke, osiguravaju podrumsku opremu i provjeravaju crpke za vodu.

- Evakuacija osjetljivih područja: Ako je predviđena izuzetno jaka kiša, lokalne vlasti mogu narediti evakuaciju stanovnika s područja koja su posebno osjetljiva na poplave ili klizišta.

- Pripreme infrastrukture: Nadležne službe provjeravaju i pojačavaju infrastrukturu kako bi se smanjila šteta od poplava. To može uključivati čišćenje odvodnih sustava, postavljanje zaštitnih nasipa i provjeru sigurnosti mostova.

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

Kao događaj s najgorim mogućim posljedicama predviđa se dugotrajni kišni period s prekomjernom količinom oborina na području Općine. Dugotrajne i intenzivne oborine posljedica su atmosferskih procesa većih razmjera, pa su i njihove posljedice teže. Smatra se da pljusak ima narav elementarne nepogode kad u vremenu kraćem od 15 minuta padne više od 15 mm kiše na metar kvadratni, dok je za jaku kišu ta mjera više od 15 mm u razdoblju od 3 sata.

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed dugotrajnog kišnog perioda s prekomjernom količinom oborina na području Općine dolazi do dizanja razine podzemne vode te može doći do zamućenja vode za piće u individualnim bunarima uzrokujući higijensku neispravnost vode za piće, pri čemu se mogu razboljeti samo one osobe koje piju zaraženu vodu. Procjenjuje se da bi događajima bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva Općine.

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Obilne, prekomjerne količine kiše uzrokuju nekroze kod plodonosnih biljaka, bolest vinove loze peronosporu te smanjenje prinosa i kvalitetu poljoprivrednih kultura. Posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Tijekom dugotrajnog kišnog perioda s prekomjernom količinom oborina moguće je plavljenje prometnica državnog, županijskog i lokalnog značaja na području Općine te neprohodnost istih.

Može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom. Može doći do zamućenja vode i smanjene količine dobave vode u vodoopskrbnom sustavu te do onečišćenja bunara.

Tablica 64: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 65: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 66: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | X | X | X |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše

Tablica 67: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša

Kao najvjerojatniji mogući događaj na području Općine predviđa se pojava kratkotrajne kiše jakog intenziteta. Kratkotrajne i vrlo intenzivne kiše uzrokuju brzo otjecanje slivova, stvaranje toka vode u dotad suhim koritima, formiranje bujice kao vodotoka s velikom erozijskom snagom pa može doći do plavljenja objekata koji se nalaze na putu. Pri tome zahvaćeno područje, osim protoka velike količine vode, biva ugroženo i materijalom koji voda nosi (nanos, blato i druge nečistoće). Kratkotrajne i vrlo intenzivne oborine pojavljuju se isključivo prilikom jakih lokalnih nevremena i stoga su lokalne naravi te izazivaju lokalne probleme.

6.5.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da kratkotrajne kiše jakog intenziteta na području Općine svojom pojavom imale neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 68: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.5.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Kratkotrajne kiše jakog intenziteta mogu uzrokovati  štete na povrtlarskim kulturama. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 69: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Kiša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.5.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku

Tijekom kratkotrajnih kiša velikog intenziteta moguće je plavljenje i manja oštećenja prometnica i prateće infrastrukture te su mogući su prekidi u odvijanju prometom. Uslijed kratkotrajnih kiše jakog intenziteta može doći do prokišnjavanja krovova na građevinama od javnog društvenog značaja te plavljenja te plavljenja podrumskih prostorija zbog saturacije tla vodom i dizanja razine podzemne vode.

Tablica 70: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Kiša

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.5.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed kiše

Tablica 73: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Kiša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Kiša (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava kiše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.5.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine

Naziv scenarija

Pojava mraza na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Mraza (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

6.6.2. Uvod – Mraz

Mraz je padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0 °C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosio je velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 0 0C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski.

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.6.4. Kontekst – Mraz

Po definiciji, mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija).  Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju. Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju. Međutim, daleko je opasniji onaj koji se javlja u vrijeme proljetnih mjeseci. Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature, mraz može biti slab, umjeren, jak ili vrlo jak. Mraz se pojavljuje u zoni rizosfere (područje korijena) i riječ je o jakim i vrlo jakim mrazovima. Slabi i umjereni uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljaka. Reljefno gledano, mraz se pojavljuje u tzv. mrazištima. To su udubljenja u reljefu gdje dolazi do pada temperature u zoru te do pojave mraza.

Do pojave mraza dolazi na više načina. Mraz nastaje advekcijom, radijacijom ili istodobno radijacijom i advekcijom. Advekcijski mraz nastaje zbog prodora hladna zraka, zadrži se i po nekoliko dana, a uz to prekrije veliko područje. Upravo zbog navedenog, zaštita biljaka od spomenuta mraza je vrlo teška. Jedini mogući način koji se u praksi do sada pokazao djelotvornim jest orošavanje. Radijacijski mraz nastaje kad je tijekom noći vrlo intenzivno hlađenje tla i prizemna sloja zraka. U najnižim dijelovima nekoga kraja, a zbog spuštanja ohlađena zraka niz obronke nastaju takozvana jezera hladnog zraka pa po kotlinama, dolinama, uvalama i nizinama nastaju štete izazvane mrazom.

Tako nastali mraz ublažava se orošavanjem, dimljenjem pa i miješanjem zraka.
Dimljenje se u praksi pokazalo vrlo djelotvornim, ali samo kad je dim bio dovoljno težak. Pored

tih načina, biljke od mraza možemo zaštititi i prekrivanjem. Opasnost od pojave mraza bit će

znatno manja blizu većih vodenih površina, iznad neobrađena tla, a i na južnim obroncima.

Slika 14: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH

Izvor: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH

6.6.5. Uzrok mraza

Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima kada je temperatura rosišta manja od 0 °C. Dobro je znati da do pojave mraza dolazi na više načina, a to su advekcijom, radijacijom ili istodobno advekcijom i radijacijom.

Advekcijski mraz nastaje prodorom hladnog zraka koji se zadrži i po nekoliko dana i prekrije veliko područje. Zaštita od ove vrste mraza je vrlo teška upravo zbog spomenutih karakteristika. U praksi se kao najdjelotvornija zaštitna mjera pokazalo orošavanje.

Radijacijski mraz nastaje uslijed intenzivnog hlađenja tla i prizemnog sloja zraka. U najnižim dijelovima nekog kraja zbog spuštanja hladnog zraka niz obronke stvaraju se tzv. jezera hladnog zraka koje uzrokuju štete po kotlinama, udolinama, nizinama i uvalama. Protiv ove vrste mraza djelotvorne su mjere orošavanja, dimljenja, prekrivanjem biljaka i miješanja zraka. Dimljenje se u praksi pokazalo kao vrlo djelotvorna mjera zaštite, ali samo kad je dim bio vrlo težak.

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza

Prodor hladnog zraka, intenzivno hlađenje tla i prizemnog sloja tla kada je temperatura rosišta manja od 0 °C.

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza

Ignoriranje upozorenja o pojavi mraza značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira velikim štetama u poljoprivrednoj proizvodnji i propadanja uroda.

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

Biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka. Kod slabijih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti biljaka. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih mrazova dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i dr. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i izbacivanja korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

U voćarskim krajevima u nekim godinama voćke mogu biti izložene opasnosti od pojave kasnih proljetnih mrazova koji se javljaju najčešće u fazi cvatnje. Tada zatvoreni ili otvoreni cvjetovi i tek zametnuti plodovi mogu biti potpuno ili samo djelomično uništeni. Cvjetni pupovi su najosjetljiviji na kasne proljetne mrazove za razliku od faze potpunog zimskog mirovanja kada cvjetni pupovi mogu izdržati znatno niske temperature. S početkom vegetacije, njihovim pupanjem i cvjetanjem ta se osjetljivost naglo povećava. Kasni proljetni mrazovi mogu počiniti velike štete u smislu da unište cijelu berbu. Zametnuti plodovi su još osjetljiviji od cvjetova i propadaju na temperaturi od -1,2 do 2 °C, dok cvjetovi stradaju na -2,0 do -3,0 °C. Pojedini dijelovi cvijeta su također nejednako otporni prema mrazovima. Najosjetljiviji je sjemeni zametak, a najotporniji polen.

Pri pojavi kasno proljetnih mrazeva očekuje se znatan pad temperature zraka, jutarnje i dnevne, nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena. Valja posebno upozoriti voćare i vinogradare da se pri takvim promjenama vremena očekuje pojava jutarnjeg mraza, ponajprije u gorju (vinogradarske površine), a zatim i u nizinama. Pojava kasno proljetnog mraza u većini je slučajeva praćena vjetrom, umjerenim ili jakim sjevercem.

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje mraz ima na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su neznatnim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza

Tablica 76: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.6.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

Prvi jesenski mrazovi uglavnom su slabi do umjereni. Kasnije dolazi do pojave jakih i vrlo jakih mrazova. Slabi i umjereni mrazovi uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljke gdje dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti.

6.6.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi pojava mraza na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.6.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Kod prvih jesenskih mrazova mogu uzrokovati oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova na nadzemnom dijelu biljke. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti te pojave bolesti. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 78: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.6.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.6.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza

Tablica 79: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | X |

6.6.8. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava mraza na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.6.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.7. RIZIK – Suša

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša

Naziv scenarija

Pojava suše na području Općine

Grupa rizika

Suša

Rizik

Suša

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.7.2. Uvod – Suša

Suša predstavlja dugotrajnu i regionalno sveobuhvatnu pojavu količina svih vrsta voda nižih od prosječnih. Može biti karakterizirana količinama oborina manjim od prosječnih, ali i preraspodjelom oborina tijekom godine različitom od uobičajene raspodjele u regiji. Na pojavu suša bitno utječu povećane (iznadprosječne) temperature zraka. Sušu karakteriziraju manje od prosječnih količina:

    - površinskih voda (protoka i/ili vodostaja),

    - razina podzemnih voda,

    - vlage u tlu itd.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava:

- produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine,

- period neočekivano suhog vremena u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu,

- deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost, Američko meteorološko društvo definiralo je 1997. četiri tipa suše (Heim, 2002): meteorološka ili klimatološka suša, agronomska suša, hidrološka suša i socio-ekonomska suša.

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Hidrološka suša, točnije deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Agronomska suša predstavlja kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom sušom, ovisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost zraka i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Socio-ekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra (vrijednost) s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše.

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.7.4. Kontekst – Suša

Suša je jedna od najčešće istraživanih pojava zbog interakcije između klimatskog sustava i ljudi i obilježava društva na svim razinama ekonomske razvijenosti. Pojava hidrološke i agrometeorološke suše na području Općine česta je pojava  posljednjih 20 godina, a elementarne nepogode zabilježene su nekoliko puta. Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina, povremeno uzrokuje ozbiljne štete prvenstveno u poljoprivredi. Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Najveći gubici javljaju se u poljoprivrednoj proizvodnji kojom se bavi stanovništvo Općine. Sama pojava suše nema direktan utjecaj na život i zdravlje ljudi te ne predstavlja ugrozu na život i zdravlje ljudi, međutim posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, mogu se negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu.

Odstupanja količine oborine u lipnju 2021. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 0,2 % višegodišnjeg prosjeka u Šibeniku gdje je oborine bilo tek u tragovima (0,1 mm), do 38 % u Lastovu (13,1 mm). Analiza odstupanja količina oborine za lipanj 2021. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na svim postajama bile znatno ispod prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u lipnju 2021. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šira okolica Slavonskog Broda, središnja Hrvatska, gorska Hrvatska izuzev gospićkog područja, Istra, sjeverno Hrvatsko primorje, okolica Šibenika), vrlo sušno (istočna Hrvatska izuzev okolice Slavonskog Broda, okolica Raba, gospićko područje, sjeverna Dalmacija, sjeverni kopneni dio srednje Dalmacije i Vis) i sušno (srednja Dalmacija izuzev sjevernog kopnenog dijela i Visa, južna Dalmacija).

Slika 15: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2021.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Tablica 80: Prikaz broja dana bez oborina

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA BEZ OBORINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 24.2 | 21.4 | 22.1 | 18.4 | 18.9 | 16.7 | 21.3 | 22.4 | 19.6 | 21.8 | 19.6 | 21.6 | 247.3 |
| STD | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 5.1 | 3.9 | 16.0 |
| MIN | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 16 | 9 | 14 | 11 | 16 | 221 |
| MAKS | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 31 | 31 | 26 | 28 | 28 | 31 | 284 |

Izvor: Meteorološka postaja Čakovec, 1981.- 2000.

6.7.5. Uzrok suša

Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše

U interakciji s velikim količinama evapotranspiracije uzrokovanim prvenstveno visokim temperaturama zraka (višim od uobičajenih za analiziranu regiju), kao i iznadprosječno čestim i snažnim vjetrovima, javlja se nedostatak vlage u tlu. Njihovom interakcijom dolazi do pojave nedostatka vlage u tlu, što značajno utječe na smanjivanje uobičajene poljoprivredne proizvodnje, ali i na pojavu raznih vrsta erozije tla te konačno i na formiranje pustinja. Ova je vrsta suše u interakciji s meteorološkom sušom glavni uzrok pojave poljoprivredne suše. Taj se pojam koristi u slučaju kad su količine vlage u tlu nedostatne za pružanje podrške razvoju usjeva.

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše

Nedovoljno (ispodprosječno) prihranjivanje rezervi podzemnih voda, voda u otvorenim vodotocima, prirodnim i umjetnim jezerima te duži vremenski period bez oborina. Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

Suše izazivaju poremećaje u sustavu svekolike proizvodnje. Zbog smanjivanja poljoprivredne proizvodnje te time uzrokovanog nedostatka hrane, kao česta posljedice suša dolazi do lokalnih i/ili regionalnih socio-ekonomskih i političkih nestabilnosti koje mogu uzrokovati opasne poremećaje do tada postojeće društvene ravnoteže. Suše razorno i dugoročno utječu na ekosustave, a time i na sve vidove okoliša. Osobito je ugrožena biološka raznolikost regija pogođenih sušom. S ekološkog stanovišta jedna od najozbiljnijih, najočiglednijih i najtežih posljedica suša je stvaranje suhih područja i širenje pustinja. Ovaj proces je u globalnom smislu ubrzan tijekom dvadesetog stoljeća kao posljedica međudjelovanja naglog demografskog razvoja, negativnog utjecaja rada čovjeka (sječe šuma, prenamjene korištenja zemljišta i organiziranja intenzivne, ali ne i održive poljoprivredne proizvodnje) te promjena i/ili varijabilnosti klime na Zemlji, globalnog zagrijavanja prije svega. Suše se javljaju polagano, traju dugo, čak vrlo dugo (više desetaka godina) te zahvaćaju velika prostranstva. Prostornu raspodjelu suša nemoguće je unaprijed točno locirati. Često se puta padanjem jedne značajnije oborine zaključuje suša na nekom dijelu područja, ali se nastavlja na drugim okolnim područjima.

U novije vrijeme sve se češće razmatra pojam ekološke suše. On se veže s nedostatkom vode koji uzrokuje stres u ekosustavu te negativno utječe na život biljaka i životinja. Vezano s posljedicama suša na ekonomiju i društvo treba spomenuti pojam socio-ekonomske suše. Negativne ekonomske posljedice suša najsnažnije se osjećaju u gusto naseljenim područjima u kojima je razvijena industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Ljudske djelatnosti zasnovane na korištenju velikih količina vode, osobito za potrebe navodnjavanja, pretjerano crpljenje podzemnih i površinskih voda intenziviraju razvoj suše ili ih čak i uzrokuju.

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice suše mogu imati na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 81: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 | X |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Suša može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 82: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše

Tablica 83: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

6.7.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi pojava meteorološke suše na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 84: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.7.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta neće prelaziti 0,5% proračuna Općine.

Tablica 85: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.7.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše

Tablica 86: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša

RIZIK:

Suša

NAZIV SCENARIJA:

Pojava suše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.7.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.8. RIZIK – Degradacija tla - Klizišta

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Klizišta

Naziv scenarija

Pojava klizišta na području Općine

Grupa rizika

Degradacija tla

Rizik

Klizišta

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.8.2. Uvod – Klizišta

Klizanje je padinski proces pod kojim u užem smislu razumijevamo kretanje materijala, tla ili stijenskog materijala niz padinu po kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije. Pritom voda i led mogu utjecati na te procese, ali oni nisu primarni prijenosnici. Klizišta se od drugih padinskih procesa razlikuju postojanjem izraženih granica u odnosu na susjedni prostor i brzinom kretanja materijala.

Pojmom klizišta u širem smislu, obuhvaćen je niz procesa na padinama, uključujući urušavanje, prevrtanje, klizanje (u užem smislu), bočno širenje, tečenje i druge kompleksne pokrete. Klizište u užem smislu, prema obliku klizne plohe, može biti rotacijsko i translacijsko. Široko rasprostranjeni padinski procesi kao što su puzanje, supsidencija, bubrenje i slijeganje uglavnom se ne smatraju klizištima. Kriteriji na temelju kojih se izdvajaju tipovi klizišta uključuju mehanizme pokreta (npr. klizanje, tečenje), vrstu materijala (stijena, rastrošni materijal, tlo), oblik klizne plohe (zakrivljena ili planarna), stupanj poremećenosti pokrenute mase i brzinu pokreta.

Dva su značajna obilježja klizišta njihova široka rasprostranjenost i velika osjetljivost na promjene, bilo prirodne, bilo antropogene. Budući da se ubrajaju među najizrazitije padinske destrukcijske procese, a njihova pojava često nanosi velike štete naseljima, objektima komunalne infrastrukture, poljoprivrednim i šumskim površinama, klizišta su ponajprije područje interesa geomorfologâ, geologâ te inženjerâ građevinarstva.

Kod istraživanja klizišta vrlo je važno razdvojiti uzroke njihova nastanka od izravnih pokretača pojedinog događaja. Uzroci mogu biti pasivni i aktivni. Pasivni su čimbenici primjerice litološki sastav, nagib slojeva, nagib padine, ekspozicija padine i dr. Aktivni čimbenici djeluju izravno u smjeru destabilizacije padina. To su npr. trošenje, promjene nagiba padina, opterećenje padine dodatnim materijalom (prirodno ili antropogeno odlaganjem ili gradnjom), promjena razine vode temeljnice te uklanjanje vegetacije. S druge strane, do konačnog aktiviranja klizišta dolazi djelovanjem jasnih pokretača samog procesa klizanja, kao što su povećanje hidrostatskog tlaka u porama zbog jakih kiša ili otapanja snijega, potresi ili antropogeno djelovanje (primjerice kamenolomi, gradnja tunela i cesta). Identifikacija uzroka kao i pokretača procesa klizanja te ugroženih antropogenih elemenata ključan je aspekt smanjivanja prirodne opasnosti od klizanja. Prvi korak u ostvarivanju prevencije opasnosti od klizanja jest izrada inventarâ klizišta koji omogućuju daljnju analizu. Ona može biti različite složenosti (na tri razine) ovisno o količini dostupnih podataka: analiza podložnosti padina klizanju, analiza hazarda (opasnosti) i analiza rizika klizanja.

Slika 16: Prikaz nagiba terena za RH

Izvor: Nagib terena u Hrvatskoj, Husnjak 2000.

Slika 17: Prikaz osnovnih elemenata klizišta

Izvor: Živjeti na klizištu, dr.sc. R. Dervišević; dr.sc. Z. Ferhatbegović, 2014.god.

Slika 18: Prikaz osnovnih tipova klizanja prema mehanizmu kretanja

Izvor: Živjeti na klizištu, dr.sc. R. Dervišević; dr.sc. Z. Ferhatbegović, 2014.god

- Odronjavanje je odvajanje mase sa strmih padina po površini, kada dolazi do slobodnog pada stijenskog materijala, prevrtanja ili kotrljanja.

- Prevrtanje predstavlja rotaciju (prema naprijed) odvojene mase oko osi koji se nalazi u njenoj bazi ili u blizini baze. Ponekad može biti izraženo kao međusobno prislonjeni odvojeni blokovi. Prevrtanje može prethoditi ili slijediti nakon odronjavanja ili klizanja.

- Tečenje je raznovrsno kretanje sa znatnim varijacijama brzine i sadržaja vode. Često počinje kao klizanje, odronjavanje ili kao prevrtanje na strmim padinama, pri čemu dolazi do brzog gubitka kohezije pokrenutog materijala.

Slika 19: Prikaz pokazatelja nastanka klizanja

Izvor: Živjeti na klizištu, dr.sc. R. Dervišević; dr.sc. Z. Ferhatbegović, 2014.god

6.8.3. Prikaz utjecaja klizišta na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.8.4. Kontekst – Klizišta

Podložnost padina klizanju prva je interpretacijska razina. To je relativna prostorna vjerojatnost pojave klizišta određenog tipa i volumena.

Opasnost se definira kao vjerojatnost (frekvencija) pojavljivanja potencijalno štetnih prirodnih pojava određene jačine. U slučaju klizišta opasnost/hazard (H) jest dakle vjerojatnost da se dogodi (frekvencija) klizanje određene jačine i tipa, na određenoj lokaciji i u određenom razdoblju. S druge strane, očekivani stupanj gubitka jednoga ili više ugroženih elemenata pri događaju određene jačine naziva se ranjivost (V). Kada stavimo u odnos opasnost/hazard i ranjivost nekog područja, dobijemo rizik  (H x V = rizik). Ukupni rizik izračunavamo formulom: hazard x ugroženi elementi x ranjivost. Ugroženi elementi jesu ljudi, nekretnine, infrastruktura, djelatnosti i dr. Ukupni rizik jest dakle očekivani gubitak na određenoj lokaciji i u određenom razdoblju pri hazardu određene jačine.

Na temelju istraživanja padinskih procesa općenito, obilježja opasnosti kao i identifikacije područja izloženih riziku klizanja obavlja se zoniranje te izrađuju karte podložnosti padina klizanju, karte hazarda i karte rizika klizanja, koje, kao što je već rečeno, uključuju redom sve kompleksniju interpretacijsku razinu.

Izrada karata podložnosti padina klizanju i opasnosti klizanja počinje sedamdesetih godina 20. stoljeća. Te su se karte uglavnom temeljile na kvalitativnoj procjeni frekvencije klizanja. Naime preduvjet procjene hazarda i rizika klizanja danas su kvalitetne digitalne geodetske podloge, geološke karte, seizmološke karte, geotehnički katastar i katastar klizišta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Tu svakako treba dodati i geomorfološke karte, koje su iznimno važne jer kompiliraju morfometrijska obilježja reljefa s procesima koji se odvijaju na padinama.

Da bi se pristupilo rješavanju problematike degradacije tla - klizišta, potrebno je najprije sagledati mogući ili postojeći događaj, bilo da se radi o odronima i klizanjima u stijenskim masama, bilo da se radi o potencijalnim ili aktivnim klizištima. Postoji nekoliko pravaca:

- zaštita usjeka i zasjeka. Tu inženjer vlada situacijom pa može i treba izraditi projekt zaštite kosine s rješenjima koja mogu biti varijantna za različite situacije. Ovi zahvati najmanje koštaju, ako se izvode tijekom iskopa kada je jednostavno pristupiti mjestima na kojima je potrebno izvesti pojedini zahvat. Primjer su razni zahvati pri izvedbi dubokih građevnih jama i usjeka i zasjeka pri izgradnji prometnica,

- zaštita na prirodnim pokosima i starim, nezaštićenim zasjecima, koji se uslijed utjecaja atmosferilija postepeno troše i prijete područjima ispod njih. Pokosi usjeka i zasjeka, kao i prirodni pokosi, okrenuti jugu, izloženi su snažnom utjecaju atmosferilija i stalno podložni rastrožbi, mnogo jače nego što je to za očekivati u stijenskoj masi. Tu spadaju i flišne padine, također jako podložne rastrožbi. Mehanizam trošenja u flišu je nešto drugačiji od onoga u okršenim vapnencima. U ovim vrstama mekih stijena česta su plitka, izdužena klizanja površinskog, rastrošenog pokrivača. Svaki od ovih slučajeva traži zaseban pristup pri zaštiti pokosa,

- treći je slučaj zaštite i sanacija potencijalnih i aktivnih klizišta. Njih najčešće uzrokuje promjena u efektivnim naprezanjima uslijed različitih djelovanja podzemne vode. Stoga je, prilikom projektiranja zaštite, podzemna voda ona na koju treba obratiti najveću pažnju,

- četvrti je slučaj kada nije moguće izbjeći utjecaje klizanja i odrona. Tada treba pribjeći ili njihovom izbjegavanju ili izradi građevine koje infrastrukturu štite od nepoželjnih, štetnih i često vrlo opasnih utjecaja odrona i klizanja.

6.8.5. Uzrok klizišta

Uzroci klizanja mogu biti prirodni i potaknuti ljudskim aktivnostima. Prirodni uzroci mogu biti geološki i morfološki. Geološki uzroci odnose se na mineraloški sastav stijena, smjer pružanja i nagib plićih slojeva tla, njihova geotehnička svojstva i odnos njihovog nagiba u odnosu prema nagibu površine kosine. U geološke uzroke može se uvrstiti i paleoreljef i paleoklizišta koja su bila aktivna u geološkoj prošlosti. Ova paleoklizišta mogu oblikovati izrazite potencijalne klizne plohe.

Morfološki uzroci odnose se na promjenu reljefa uslijed djelovanja različitih endogenih, češće egzogenih sila (raznih vrsta i oblika erozije).

Djelovanje čovjeka ogleda se u sljedećem (USGS):

- dodatna opterećenja vrha  padine (nasipom i slično);

- zasijecanje u padinu, naročito nožicu;

- ugradnja nestabilnog tla u nasipe;

- sniženje i porast vodostaja u jezeru;

- sječa šume, vađenje korijenja;

- navodnjavanje i snižavanje razine podzemne vode;

- rudarenje i odlagališta jalovine;

- umjetne vibracije, miniranja, zabijanje pilota;

- procjeđivanje vode iz kanalizacije, vodovoda, kanala i slično;

- kultiviranje zemljišta;

- skretanje toka rijeke ili morske struje izvedbom stupova mostova, nasipa, ustava i slično.

Neposredni povod aktiviranju klizišta također može biti prirodne naravi ili potaknut djelovanjem čovjeka. Od prirodnih pojava to su oborine, obilne, nagle i/ili dugotrajne, naglo topljenje snijega i nagli porast temperature u područjima blizu permafrosta, kada se naglo otapa led u tlu.

Uzroci mogu biti pasivni i aktivni. Pasivni su čimbenici primjerice litološki sastav, nagib slojeva, nagib padine, ekspozicija padine i dr. Aktivni čimbenici djeluju izravno u smjeru destabilizacije padina. To su npr. trošenje, promjene nagiba padina, opterećenje padine dodatnim materijalom (prirodno ili antropogeno odlaganjem ili gradnjom), promjena razine vode temeljnice te uklanjanje vegetacije. Uklanjanje vegetacije bilo prirodnom ili ljudskom aktivnošću je glavni uzrok mnogih pokretanja masa i nastajanja klizišta.

Pored navedenih faktora kao čest uzrok pojave klizišta je i nepostojanje regulacijskog plana komunalne infrastrukture, te dotrajala i oštećena vodovodna i kanalizacijska mreža.

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed klizišta

Duže oborinsko razdoblje s većim količinama oborina.

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed klizišta

Do konačnog aktiviranja klizišta dolazi djelovanjem jasnih pokretača samog procesa klizanja, kao što su povećanje hidrostatskog tlaka u porama zbog jakih kiša ili otapanja snijega, potresi ili antropogeno djelovanje (primjerice kamenolomi, gradnja tunela i cesta).

Kliženje tla je proces koji se može desiti u bilo koje vrijeme i skoro na svakom mjestu. Iako mnogi kliženje dovode u vezu sa strmim i nestabilnim padinama, ono se može pojaviti i na blago nagnutom terenu zavisno od geološkog sastava terena i drugih čimbenika. Kod gotovo svih padina neizbježna je degradacija uslijed prirodnog procesa trošenja-raspadanja i transporta materijala niz padinu. Na većini padina to je kontinuirani, vrlo spori proces. Ipak, neka klizanja se događaju kao iznenadni dramatični događaj na padinama koje su prije toga dugo vremena bile stabilne. U oba ova slučaja rezultat je isti; klizišta su samo jedan završni događaj u cijelom nizu prirodnih procesa.

Mnogi faktori dovode do pojave klizišta, a među njima su najčešći:

- povećanje nagiba padine,

- promjena nivoa podzemne vode,

- smanjenje čvrstoće materijala u kosini,

- dodatno opterećenje padine.

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

Potencijalna klizanja i terene koji puze moguće je prepoznati po nakrivljenim stablima, nagnutim ogradnim zidovima i slično. Aktivna klizišta relativno su lako prepoznatljiva po pukotinama na površini terena i na građevinama koje se nalaze na klizištu. Na klizištima se često javljaju izvori i provlaživanja, što je također jedan od pokazatelja moguće pojave pokretanja tla.

Bitan učinak na klizišta ima voda. Ona u svakom slučaju ima negativan učinak na stabilnost klizišta, iako se to uvijek ne čini baš tako. Opadanjem razine podzemne vode na kosini smanjuju se porni pritisci i povećavaju efektivna naprezanja, što je u smislu povećanja efektivnih naprezanja, a time i čvrstoće na smicanje, pozitivno. Međutim, ako opadanje RPV-a nastaje u nepotopljenoj kosini, ako razina opadanja podzemne vode ne slijedi brzinom opadanje otvorene, vanjske vode, javlja se sila strujnog tlaka kao dodatno opterećenje na kosinu i uzrokuje njenu destabilizaciju. Može se zaključiti da promjena efektivnih naprezanja na kosini, uslijed promjene razine podzemne vode, nije ključna za poticanje klizanja, već je ono u većoj ovisnosti o pojavi sila strujnog tlaka.

Najgori mogući događaj ogledao bi se u nastanku novih te proširenju postojećih i otvaranju saniranih klizišta na području Općine.

- Mjere zaštite i sanacije

Najčešći neposredni povod za aktiviranje potencijalnih klizišta je voda u svim svojim oblicima pojavnosti, a najučinkovitija mjera sanacije takvih potencijalnih i aktivnih klizišta je odvodnja. Učinak bušenih vodoravnih drenova značajan je u slučaju dubokih kliznih ploha kod kojih su visoki piezometarski tlakovi glavni uzrok klizana. Najbolji učinak imaju ako se mogu dijelom uvesti u jače propusne slojeve koji onda mogu djelovati kao dubinska plošna drenaža. U homogenim, glinovitim tlima nemaju velikog učinka zbog malih polumjera djelovanja. Drugi najčešći uzrok klizanja je potkopavanje nožice uslijed erozije.

Sanaciju je moguće izvesti nizom bujičnih pregrada koje stvaraju mikroakumulacije. Ovi se prostori pri svakoj velikoj vodi pune nanosom i zasipavaju. Konačni je rezultat stepeničasti tok s nizom kontroliranih slapova. Spriječena je daljnja erozija, a na kritičnim mjestima je zasuta nožica kosine i tako povećana njena stabilnost. Od erozije nožice stradaju i strme morske obale.

Kada je potrebno iz preventivnih ili nekih drugih razloga promijeniti ravnotežu kosine, može se to učiniti na više načina. Danas postoje gradiva znatno lakša od tla, koja mogu poslužiti za izradu nasipa na vrhu kosine, a da se ona pri tom ne optereti. Isto je tako moguće zaštititi i dodatno opteretiti nožicu. U nekim slučajevima potrebno je klizišta „pridržati“ potpornim građevinama. To se često pokazalo neuspješnim, ali ako je baš nužno, izvode se građevine koje dobro podnose određene deformacije i pomake bez opasnosti od značajnih oštećenja ili rušenja. U stijenskoj masi, pri izvođenu usjeka i zasjeka, zaštita kosina ovisi o tome treba li se kosina stabilizirati ili se štiti samo površina koja se postupno raspada uslijed erozije. Za stabilizaciju kosina koriste se sidra i razni tipovi mreža s i bez ublaživača energije. Zasjeci i usjeci u mekim stijenama moraju se zaštititi od rastrožbe, koja je uvjetovana djelovanjem atmosferilija zatvaranjem pokosa prskanim betonom. Stabilnost kosina u ovim stijenama postiže se raznim geotehničkim zahvatima, kombiniranjem sidara i raznih površinskih nosača (blokovi, grede, roštilji). U nekim je slučajevima moguće učinke klizanja, odrona i kamenih lavina spriječiti zaštitnim građevinama.

- Preventivne mjere

Osnovni zadatak preventivnih mjera je da se labilnim padinama spriječi pojava klizišta. Kod već formiranih klizišta zadatak je onemogućiti dalji razvoj klizišta, te svesti na minimum ili izbjeći materijalne štete koje mogu nastati kao posljedica klizanja.

Najčešće preventivne mjere su:

- ublažavanje nagiba padine,

- rasterećenje gornjih dijelova padine,

- opterećenje donjih dijelova padine stvaranjem potpora,

- postavljanje slaganih kamenih zidova („suhozida“) na manjim klizištima,

- reguliranje površinskih voda na padini,

- redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,

- redovno pražnjenje septičkih jama,

- redovno održavanje i čišćenje drenažnih kanala,

- sprječavanje podlokavanja obalskog područja,

- pošumljavanje i obnavljanje vegetativnog pokrivača.

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice klizišta mogu imati na stanovništvo, posljedice na život i zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 87: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 | X |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Procjenjuje se da će pojava klizišta na području Općine imati značajan utjecaj na gospodarstvo Općine te da će eventualne štete nastale klizištima prelaziti 20% proračuna Općine.

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta imala umjeren utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Uslijed nastanka klizišta na području Općine dolazi do oštećenja prometne infrastrukture te zastoja u prometovanju. Nastankom klizišta, građevine od društvenog i javnog značaja ne će biti ugrožene.

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 90: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Klizišta

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | / | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta

Tablica 91: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta

Uslijed velikih količina oborina koje se javljaju početkom godine česta je pojava degradacije tla (klizišta) na području državnih, županijskih lokalnih i nerazvrstanih prometnica i komunalne infrastrukture na području Međimurske županije. Dolazi do propadanja dijelova prometnica koje nisu obnovljene u skorije vrijeme te prometnice koje su građene na terenu koji svojim prirodnim značajkama pogoduje nastanku degradacije tla (klizištima).

6.8.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi pojava klizišta na prometnicama imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedice bi zahvaćale manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.8.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Procjenjuje se da nastala šteta neće prelaziti 0,5% proračuna.

Tablica 93: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Klizišta

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.8.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana najvjerojatnijim neželjenim događajem uslijed klizišta imala malen utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 94: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Klizišta

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 95: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Klizišta

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.8.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed Klizišta

Tablica 96: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Klizišta

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.8. Matrica ukupnog rizika –

RIZIK:

Degradacija tla - Klizišta

NAZIV SCENARIJA:

Pojava klizišta na području Općine

Klizišta (Degradacija tla)

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                 Gospodarstvo                                   Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                   Društvena stabilnost i politika

6.8.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Priručnik: “Živjeti na klizištu”, dr. sc. R. Dervišević, dr. sc. Z. Ferhatbegović, 2014.god.

- Procesi degradacije tla, dr. sc. A. Špoljar, prof. v. š., Križevci, 2016.god.

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

- Zaštita kosina i sanacija klizišta, prof. dr. sc. T. Roje – Bonacci, Hrvatske vode, 2014.god.

6.9. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine

Naziv scenarija

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed dužeg oborinskog razdoblja

Grupa rizika

Poplave

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.9.2. Uvod – Poplava

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih mjera rizici od poplavljivanja mogu sniziti na prihvatljivu razinu. U Hrvatskoj su poplave među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete. Problematici zaštite od poplava dodatnu dimenziju danas daje i zaštita okoliša od nekontroliranih širenja zagađenja poznatog i nepoznatog porijekla putem poplavnih voda.

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina:

- riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega, te nedovoljnih propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- ledene poplave,

- poplave mora,

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja klizišta, neprimjerenih gradnji i sl.

Prostor Međimurske županije karakterističan je po velikom bogatstvu vodotoka, jezera i podzemnih voda. Voda je neophodna za život, vrlo je važna i za društveno – ekonomski razvoj, međutim sukladno EU Okvirnoj direktivi o vodama, voda nije komercijalni proizvod, nego je naslijeđe koje treba čuvati, zaštititi i shodno tome postupati. Zaštita voda ostvaruje se na temelju odredaba Zakona o vodama i provedbenih propisa. Vode su opće dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u čijem vlasništvu. Opća uporaba voda obuhvaća zahvaćanje voda iz njenih prirodnih ležišta i njeno korištenje za piće, sanitarne i druge potrebe domaćinstava te korištenje površinskih voda za kupanje i rekreaciju.

Sve vode Međimurske županije pripadaju vodnom području slivova Drave i Dunava. Slivno područje "Međimurje" obuhvaća područje cijele Međimurske županije. Osnovnu hidrografsku mrežu Međimurja čine rijeke Drava, Mura i Trnava, uz velik broj potoka i kanala. U ovom poglavlju iznosimo podatke koji su dostavljeni od strane Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Varaždin i Međimurskih voda d.o.o. Čakovec.

Na području Općine spletom geografskih karakteristika, nalazi se nekoliko potoka, vrlo aktivnih u kišnim i vlažnim razdobljima godine. Prostor koji pokriva teritorij Općine Štrigova pripada dvama slivnim područjima, slivu rijeke Mure i Drave.

Rubnim područjem na sjeveroistoku Općine teče rijeka Mura. Južnim dijelom Općine teče potok Trnava Dravska. Na području Općine značajniji vodotoci su potoci Štrigova, Jalšovečki i Jurovečki potok. Potok Štrigova malog je kapaciteta i uglavnom služi za odvodnju oborinskih voda. Potok Gradiščak nakon dugotrajnih oborina plavi livade kao i ostali manji brdski potoci.

Naselje Štrigova smješteno je  u kotlini te okruženo brežuljcima te postoji opasnost od bujičnih voda koje nastaju za vrijeme obilnih oborina i topljenja snijega te se slijevaju do samog središta Štrigove u Štrigovski potok. Kod vodnih valova viših povratnih perioda postoji mogućnost plavljenja u naselju Štrigova na mjestu zacjevljenja. Uslijed slijevanja bujičnih voda može doći do plavljenja dijela prometnice, ŽC 2001, kod Osnovne škole i podrumskih prostorija 2 poslovna objekta; ugostiteljski objekt i ordinacija opće medicine u naselju Štrigova. Potok Gradiščak nakon dugotrajnih oborina plavi livade kao i ostali manji brdski potoci.

6.9.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.9.4. Kontekst – Poplava

Operativna obrana od poplava provodi se sukladno Državnom planu obrane od poplava kojim su obuhvaćene i aktivnosti i mjere za obranu od leda na vodotocima. Obrana od poplava ustrojena je po sektorima, a unutar njih po branjenim područjima i dionicama vodotoka.  Područje Općine Štrigova pripada u Sektor A – Mura i Gornja Drava, odnosno Branjenom području 21: Područje maloga sliva Trnava. Na području Općine nalazi se nekoliko potoka sklonih bujičnim vodama, a na sjevero-istočnom dijelu Općine tj. na manjem dijelu naselja Jalšovec nalazi se dio Regionalno parka Mura – Drava. Vodotoci koji se nalaze na području Općine, točnije potoci Štrigova, Gradišćak, Jalšovečki te Jurovečki potok i potok Trnava Dravska dijele se na vodotoke I. i II. reda. U vodotoke I. reda spada potok Trnava Dravska, dok potok Štrigova s ograncima, potok Gradišćak i Jalšovečki potok spadaju u vodotoke II. reda bujičnog toka.

Visinske kote prostora kreću se od 200 do 320 m/nm, s višim predjelima na sjeveru Općine. Prema jugu i jugoistoku nalazi se blagi nagib terena, a sjeveroistočnom dijelu Općine prema Sv. Martinu na Muri nalaze se blage padine i zaravni. Preostali dio Općine je brežuljkast što se uklapa u reljefni profil Gornjeg Međimurja. U udolinama i usjecima nalaze se povremeni ili stalni vodotoci, a kroz predjel južnih padina teče potok Šantovec koji se nalazi u sklopu sliva Trnava. Najznačajniji  potoci sliva Mure su Jalšovečki potok i Jurovečki potok.

Na području Općine izuzetno je mala vjerojatnost poplava izazvanih utjecajem tekućica s područja Međimurske županije. Za očekivati je opasnost od poplava izazvanih bujičnih voda koje nastaju nakon ekstremnih količina oborina te visokom razinom podzemnih voda, kao i topljenja većih količina snijega.

- Moguće posljedice poplava:

- moguće onečišćenje vode pojedinih lokalnih podsustava vodoopskrbe

- plavljenje dijela prometnica što rezultira poteškoćama te zastojem prometa

- procijenjena površina ugroženog poljoprivrednog područja iznosi 1 ha, dolazi do natapanja i plavljenja polja, livada i sjenokoša što rezultira smanjenim prinosom

Poplave bujičnih vodotoka neće imati značajnije posljedice za opskrbu vodom stanovništva Općine iako mogu onečistiti vodu pojedinih lokalnih podsustava vodoopskrbe. Štetne posljedice od poplava i bujičnih voda očituju se kod plavljenja dijela prometnice  u samom središtu naselja Štrigova (ŽC2001) gdje može doći do kraćih prekida u prometu. Štetne posljedice od poplava i bujičnih voda su neznatne, zona plavljenja obuhvaća područje livada odnosno sjenokoša.

Na području Općine Štrigova najvjerojatnije su poplave izazvane bujičnim vodama te dizanjem razine podzemnih voda. Najčešći uzrok pojave poplava na području Općine Štrigova se ekstremne vremenske, odnosno duža oborinska razdoblja s većim količinama oborina ili topljenje snijega.

Prostornu raspodjelu srednje godišnje količine oborine u Međimurskoj županiji obilježavaju količine oborine između 800 i 900 mm u njenom pretežito nizinskom dijelu na visinama 100-300 m. U još nižem području uz Muru (100-200 m) količine su od 700-800 mm. Samo zapadni, brdovitiji dio (200-400 m) županije bilježi veće količine oborine od 900-1000 mm, a zbog visine terena mogu se očekivati i količine veće od 1000 mm.

Štrigova i okolica imaju kontinentalni režim padalina i umjerenu kontinentalnu klimu. Godišnje padaline su od 800-1000 mm.

Slika 20: Prikaz srednjih godišnjih količina oborina Međimurske županije za razdoblje 1961. - 1990.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

6.9.5. Uzrok poplave

Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata.

Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.

Mjerama zaštite u urbanističkim planovima i građenju nužno je smanjiti mogućnost nastajanja poplava na području Općine, a to se može provesti putem građevinskih i negrađevinskih mjera: Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi),

- ekspanzijske površine su niski dijelovi riječnih dolina koji obično služe za rasterećenje ekstremno visokih poplavnih voda koje se upuštaju u narečene površine;

- nasipi su najstariji i najčešće korišteni objekti zaštite od poplava jer su jednostavne građevine koje se mogu graditi od materijala s lica mjesta i uz relativno niske troškove;

- uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila);

- odteretni kanali se grade u slučajevima ograničenog kapaciteta prirodnog vodotoka kada, zbog izgrađenosti duž njegovih obala ili visine postojećih mostova, ne postoji realna mogućnost povećanja proticajne sposobnosti vodotoka građevinskim intervencijama;

Negrađevinske mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbe mjera obrane od poplava, kao i upravljanje i koordinacija djelatnosti tijekom pojave velikih voda, kao i modernizacija i koordinacija komunikacijskih sustava koji će se aktivirati u slučaju pojave velikih voda.

Općina u svoje prostorne planove mora ugraditi mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih (među kojima su i poplave) i drugih nesreća.

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave

Prije same poplave, obično postoje neki prethodni događaji i uvjeti koji su doprinijeli ili predvidjeli mogućnost poplave. Evo kako bi mogao izgledati razvoj događaja koji prethodi poplavi na području Općine:

- Nedavne obilne kiše: Neposredno prije poplave, područje Općine moglo je biti izloženo obilnim kišama koje su povećale dotok vode u kopnena vodena tijela na području Općine.

- Povećanje vodostaja: Kiše su rezultirale brzim rastom vodostaja u Općini. Vodostaj je vjerojatno dosegnuo ili nadmašio sigurne granice, što je povećalo rizik od poplava.

- Otapanje snijega: Ako je zima bila posebno hladna s obilnim snijegom, početak topljenja snijega u proljeće mogao je dodatno povećati dotok vode, doprinoseći povećanju vodostaja.

- Upozorenja i pripreme: Nadležne vlasti i službe za hitne situacije vjerojatno su izdale upozorenja o potencijalnoj poplavi i preporuke za pripremu, uključujući evakuaciju ugroženih područja i zaštitu imovine.

- Povećana svijest: Lokalno stanovništvo vjerojatno je postalo svjesno rastućeg rizika od poplave i mogućnosti da se to dogodi, što je možda potaknulo ljude da poduzmu mjere opreza i pripreme.

- Intervencije i zaštita: Nadležne vlasti mogle su poduzeti određene mjere kako bi minimizirale štetu od poplava, uključujući postavljanje vreća s pijeskom, izgradnju brana ili druge oblike zaštite.

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave

Poplave na području Općine, obično su uzrokovane kombinacijom faktora, a ne jednim određenim okidačem. Među glavnim uzrocima mogu biti:

- Nedovoljna infrastruktura: Loše planiranje gradnje, nedostatak odvodnje ili neadekvatna regulacija rijeka mogu pridonijeti većem riziku od poplava.

- Urbano širenje: Urbanizacija može promijeniti prirodne obrasce otjecanja vode, što može povećati rizik od poplava.

- Klimatske promjene: Promjene u klimi mogu dovesti do ekstremnijih vremenskih uvjeta, uključujući i češće i intenzivnije kiše, što može povećati rizik od poplava.

Nakon ovih prethodnih događaja i uvjeta, dolazi do samog vrhunca poplave kada vodostaj premašuje kapacitet riječnih korita ili obrambenih struktura, rezultirajući plavljenjem okolnih područja. Odmah nakon poplave, obično slijedi razdoblje procjene štete i obnove.

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

Općina Štrigova smještena je sjeverozapadnom djelu Međimurske županije. Teritorij pripada dvama slivnim područjima, slivu rijeke Mure i Drave. Na sjeveroistoku Općine Štrigova nalazi se dio Regionalnog parka Mura – Drava koji obuhvaća manji dio naselja Jalšovec. Ostali značajniji vodotoci na području Općine Štrigova su: potok Trnava Dravska, potok Štrigova, potok Gradiščak te Jalšovečki i Jurovečki potok.

Naselje Štrigova nalazi se u kotlini te je okruženo brežuljcima. Ugrozu naselju predstavljaju bujične vode koje nastaju u vrijeme dugotrajnih kišnih razdoblja i topljenja snijega te se slijevaju do središta naselja u potok Štrigova.

Postoji mogućnost poplave u naselju Štrigova kod vodenih valova viših povratnih perioda. Može doći i do plavljenja dijela prometnice ŽC 2001 uslijed slijevanja bujičnih voda i to kod Osnovne škole i susjednih poslovnih objekata, odnosno njihovih podrumskih prostorija – ordinacija opće medicine te ugostiteljski obrat. Nakon dugotrajnih oborina manji potoci, osobito potok Gradeščak plave okolna oranična i livadna područja.

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procijenjeno je da pojava poplave uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine imat će značajne posljedice na život i zdravlje ljudi, točnije događajem će biti obuhvaćeno više od 0,001% stanovnika Općine.

Tablica 97: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 | X |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Posljedice na gospodarstvo očitovale bi se u vidu šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije, uništenje gospodarskih objekata i sl., čime bi štete bile veće od 20% planiranih prihoda proračuna Općine.

Tablica 98: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave imala značajne posljedice na proračun Općine uslijed oštećenja prometne infrastrukture.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 99: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 100: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 101: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave

Tablica 102: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

Uslijed topljenja snijega te pojave dužih oborinskih razdoblja s većim količinama oborina moguće su pojave poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. Poplave se mogu očekivati u ožujku i travnju na prijelazu zimskog u proljetno razdoblje te u listopadu i studenome kod pojave dugotrajnih oborina viših povratnih perioda. Eventualne bujice izazvane navedenim pojavama ne ugrožavaju Općinu Štrigovu u tolikoj mjeri da bi remetile funkcioniranje lokalne zajednice.

Ukoliko dođe do plavljenja područja, najkritičnijim točkama smatra se područje glavne ceste u naselju Štrigova uz koju protječe potok Štrigova i to na mjestu zacjevljivanja i područja koje okružuje OŠ Štrigova. Valja napomenuti da iz uz vodotok Trnava Dravska, najugroženije područje je okolica potoka Štrigova koji prolazi sredinom naselja Štrigova.

6.9.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da pojava manjih poplava imala malene posljedice na život i zdravlje stanovništva Općine.

Tablica 103: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 | X |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.9.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela može smanjiti poljoprivrednu proizvodnju te nanijeti štete na gospodarskim objektima. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 104: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.9.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Prilikom manjih prelijevanja može doći do plavljenja prometnice, što bi za posljedicu imalo zastoj prometa te bi nanijelo manje štete na prometnoj infrastrukturi u vidu naplavina te eventualnih manjih oštećenja.

S obzirom na štete koje su moguće uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine u vidu najvjerojatnijeg neželjenog događaja, posljedice su procijenjene neznatnim, očekivana šteta neće prelaziti 0,5% proračuna Općine. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice

6.9.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave

Tablica 105: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Poplava

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.8. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

RIZIK:

Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

NAZIV SCENARIJA:

Poplava na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.9.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.10. RIZIK – Potres

6.10.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.10.2. Uvod – Potres

Republika Hrvatska nalazi se na području izražene seizmičke aktivnosti. Prema kvalifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na to da štete po stanovništvu i na materijalnom dobru, potresi se nalaze pri samom vrhu. Seizmiku nekog područja određuju parametri i to:

- hipocentar ili žarište, geometrijska točka, odnosno područje u unutrašnjosti zemlje u kojem dolazi do poremećaja te se prostiru valovi potresa, a određuju ga geografske koordinate i podaci o dubini,

- epicentar je projekcija hipocentra na površinu zemlje što se još može objasniti kao točka na površini zemlje koja je najbliža hipocentru,

- intenzitet potresa je učinak potresa na površini zemlje za zahvaćenom i promatranom prostoru,

- magnituda potresa pokazuje kakve je jačine potres u žarištu (hipocentru).

Potres se najčešće očituje kao podrhtavanje tla zbog naglog oslobođenja energije u Zemljinoj kori. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi povezani s teorijom tektonskih ploča i njihovog gibanja s obzirom na to da važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu. Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kako potrese nije moguće spriječiti, od iznimne je važnosti provođenje mjera za ublažavanje posljedica te spremnost i edukacija društvene zajednice.

Tablica 106: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Međimurske županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)

| Grad / mjesto | φ (O N) | λ (O E) | Čestine intenziteta (o MSK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| Čakovec | 46.390 | 16.444 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Mursko Središće | 46.513 | 16.444 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Prelog | 46.338 | 16.617 | 15 | 5 | 1 | 0 |

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2009.god.

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa

Izvor: Arhiva Geofizičkog odsjeka, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Herak i sur. (1996.); Markušić i sur. (1998); Ivančić i sur. (2002., 2006., 2018.)

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 10 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 50 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Svakom događaju može se pridružiti propisana karta potresnih područja koja pokazuje potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR), površine temeljnog tla, tipa A (čvrsta stijena). Povratna razdoblja koriste se za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu očekivati u nekom dužem vremenskom periodu, ali ne može se procijeniti vrijeme u kojem će se dogoditi. Potresi su razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi te njihovo događanje na određenom mjestu nema pravilnosti te potresi nisu međusobno zavisni po vremenu nastanka.

Međuovisnost brzine kretanja vršnog ubrzanja tla i stupnja potresa prema MCS ljestvici prikazana je u tablici numeričkih vrijednosti.

Tablica 107: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja

| MCS stupanj potresa | Vršno ubrzanje tla |  | Naziv potresa | Opis potresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) |  |  |
| VI. | 0,59-0,69 | (0,06-0,07)g | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | 0,98-1,47 | (0,10-0,15)g | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crjepovi padaju s krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | 2,45-2,94 | (0,25-0,30)g | razoran | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | 4,91-5,40 | (0,50-0,55)g | pustošni | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |

Izvor: RGN fakultet

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija snaga civilne zaštite možemo smatrati preživjelim (srednje i teško ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u velikom postotku smatramo poginulim osobama.

Tablica 108: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice

| Stupanj intenziteta potresa | Učinci i efekti potresa na: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine | Materijalna dobra | Okoliš | Ljude |
| VI° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%) oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./ Na pojedinim građevinama (10%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | U rijetkim slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja. | Mala zvona mogu zvoniti. Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine šire od 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. | Trešnju osjete svi ljudi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u građevinama se uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. |
| VII° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2.stupnja (umjerena oštećenja) -manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. C./ Na mnogim građevinama (20- 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | Moguće je pomicanje teškog namještaja | Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja mulja. Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode. Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka. U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama. Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. | Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. |
| VIII° Razorna oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) – potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20 – 50%), od pečene opeke, građevina od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. C./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) – manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. | Teži namještaj ponekad se pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. Kipovi i spomenici se pomiču. Nadgrobni kameni se prevrću. Ruše se kamene ograde i zidovi. | Ponegdje se lome grane stabala. Dolazi do odrona u udubljenima i na nasipima cesta sa strmim nagibom. Pukotine u tlu dosežu i nekoliko centimetara. Voda u jezerima se muti. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. | Opći strah i panika. Trešnja se osjeća jako i u automobilima koji su u pokretu. |

6.10.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva te značajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. Treba imati na umu da u slučaju potresa ne dolazi do jednake zahvaćenosti cijelog područja Općine. Najveće štete bit će vidljive na dijelovima gušće naseljenosti područja Općine.

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog pucanja asfaltnog sloja ili nastanka većih pukotina, mogu otežati prometnu povezanost Općine sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.),

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.10.4. Kontekst – Potres

Posljedice pojave jakog potresa mogu obuhvatiti oštećenja ili rušenje svih vrsta postojećih građevina, stoga se moguća pojava potresa mora povezati sa značajnom izravnom i neizravnom štetom na imovini, uz opasnost od ozbiljnih ozljeda i mogućeg gubitka ljudskih života. Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne su važnosti.

Prema seizmičkoj karti za područje Međimurske županije za povratni period od 475 godina, na području Općine Štrigova može se očekivati potres jačine VII° prema MCS ljestvici.

Na području Općine Štrigova prema seizmološkim podacima geofizičkog odsjeka Prirodoslovno – matematičkog fakulteta iz Zagreba, u posljednjih 100 godina ili točnije, u periodu od 1879. – 2003.god., nije bilo većih potresa od VI° MCS.

Slika 24: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem od 95 godina za područje Općine

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Slika 25: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem za 475 godina za područje Općine

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

6.10.5. Uzrok pojave potresa

Potresi se s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja mogu vezati za određeni povratni period. Karte za povratne periode  rade se unatrag 50, 100, 500, 1000 i 10 000 godina. Europski propisi za utjecaj potresa na građevinama Eurocade 8, koriste povratna razdoblja od 95 i 475 godina. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a posljedica je  podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Oslobađanje energije tijekom potresa objašnjava teorija elastičnog odraza, odnosno stijene na desnoj strani rasjeda relativno se pomiču u odnosu na stijene s druge strane što uzrokuje savijanje, odnosno deformaciju.  Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice, vrijednosti od 0 do 9. Intenzitet potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje  može se iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. S obzirom na dubinu hipocentra, odnosno žarišta potresi se dijele u tri grupe, plitki (0-70 km), srednji (70-350 km) te duboki (350-700 km). Svi potresi na području  Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi prognoziranja potresa provode se u mnogim državama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no usprkos istraživanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

- Vrste potresa prema nastanku:

- tektonski potresi (90 % slučajeva) – do kojih dolazi tektonskim gibanjem, tektonski potresi su najjači i zahvaćaju veća područja, a zone tektonskih potresa vezane su uz gibanja litosfernih ploča i do njih dolazi zbog subdukcije ili širenja morskog dna,

- vulkanski potresi  (7% slučajeva) – izazvani su vulkanskom aktivnošću,

- urušni (kolapsni) potresi  (3% slučajeva) – nastaju  urušavanjem materijala koji nadsvođuje podzemne šupljine ili odronom kamenja i klizanjem terena, najslabiji su i najmanjeg su dometa,

- umjetni – izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) te oni izazvani nuklearnim eksplozijama (snažni).

6.10.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje te to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću.

Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa događa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni bude jači od prvotnog.

6.10.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potres

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi  utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. RH se nalazi na  Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verhojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjoatlantskog hrpta.

6.10.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

U slučaju potresa od VII° MCS i više, objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi manja oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Čakovec postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ako su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela ). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6-18 sati.

U slučaju potresa od VII° MCS ljestvici moglo bi doći do mjestimičnih pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca.

Potres očekivanog intenziteta uzrokuje i veće dilatacije tla te lomove potporne infrastrukture ceste. Naselja su višestruko (redundantno) povezana prometnicama, što bi otežalo promet i pristup istima. Nastaje potreba za angažiranjem građevinske mehanizacije radi osiguranja prohodnosti prometnica, kao i angažiranje DVD - ova i sustava CZ. Specifičnost pojave potresa očituje se u tome da nastaje iznenada, nije ju moguće predvidjeti, a ni na koji način spriječiti. Važno je da se brzo reagira u tom trenutku kada potres nastane te da se u što kraćem mogućem roku sanira nastala šteta, kako se ne bi izazvale daljnje povrede i štete.

Tablica 109: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa

| Vrsta štete | Pokazatelj |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | Gubitak dobiti |
|  | Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Pad prihoda |
|  | Pad proračuna |

- Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

- I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža – 40%,

- II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina) – 40%,

- III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas) – 10%,

- IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas) – 5%,

- V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas) – 5%.

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine (potres VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2)

- potres jačine VII° MCS ljestvice je pogodio Općinu Štrigova,

- akceleracija koja odgovara VII° potresa iznosi 1,47 m/s2 i jednaka je na cijelom području,

- trajanje potresa je 15 sekundi,

- ukupan broj stanovnika je 2.357,

- ukupan broj stambenih jedinica je 2.002,

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba,

- u trenutku potresa svi se stanovnici nalaze u stambenim zgradama.

- U kategoriju I (zidane zgrade) svrstano je 40% objekata ili 801 zidana objekta stare jezgre izgrađene do 1940.godine

- 8% ili 64 objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 10% ili 80 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 40% ili 321 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 35% ili 280 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- 4% ili 32 objekata imat će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete

- 3% ili 24 objekta bit će srušeno uz 100% građevinske štete

- U kategoriju II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) svrstano je 40% ili 801 objekata. To su zgrade zidane u šezdesetim godinama, pa do devedesetih godina.

- 50% ili 401 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 200 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 23% ili 184 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- 2% ili 16 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- U kategoriju III (armiranobetonske skeletne zgrade) svrstano je 10% ili 200 objekata

- 37% ili 74 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 50 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 33% ili 66 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- 2% ili 4 objekt će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- 2% ili 4 objekt će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete

- 1% ili 2 objekt bit će srušeno uz 100 % građevinske štete

- U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 5% ili 100 objekata

- 5% ili 5 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 70% ili 70 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 25% ili 25 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 5% ili 100 objekata

- 30% ili 30 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 50% ili 50 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 20% ili 20 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete.

Tablica 110: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 64 | 401 | 74 | 5 | 30 | 0,00 | 574 |
| neznatno | 80 | 200 | 50 | 70 | 50 | 6,00 | 450 |
| umjereno | 321 | 184 | 66 | 25 | 20 | 20,00 | 616 |
| jako | 280 | 16 | 4 | - | - | 40,00 | 300 |
| totalno | 32 | - | 4 | - | - | 62,00 | 36 |
| rušenje | 24 | - | 2 | - | - | 100,00 | 26 |

- Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

- (BPSZ) = A

- (BDZ) = A

gdje je:

BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone,

C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

- Izračunom je dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba:

- 24 plitko zatrpanih osoba,

- 36 srednje zatrpanih osoba,

- 87 duboko zatrpanih osoba.

- Od kojih:

- Ukupno ranjeno 50 osoba,

- Ukupno poginulih 8 osobe.

- Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 62 objekta. Uglavnom se radi o većim objektima stare jezgre, odnosno objektima sagrađenima do 1940-ih godina prošlog stoljeća.

Jedan prizemni objekt prosječnih gabarita 8 m L* 8 m W * 6 m H ima:

(L* W* H) / 0,02831685 / 27 = -------------- 0,7645549 m3 * 0,33 = ------------- m3 građevinskog otpada

pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(8*8*6 )/ 0,02831685 /27 = 502,25 * 0,7645549* 0,33 = 126,72 m3 otpada u prosjeku.

Ukupna količina građevinskog otpada nastala rušenjem 62 objekata iznosi 7.864,50 m3.

Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je:

- 2.359,35 m3 otpada drvene građe,

- 2.312,16 m3 otpada gorivog materijala,

- 2.367,21 m3 građevinskog otpada,

- 825,77 m3 metalnog otpada.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine 3.182,64 m2. Područje treba odrediti te u sljedećoj reviziji Prostornog plana ucrtati u kartografe.

- Procjena građevinske mehanizacije i ljudstva za otklanjanje posljedica potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2

Procjena građevinske mehanizacije i broja ljudstva potrebnog za uklanjanje dijela ruševina u prva dva dana spašavanja nakon potresa:

- nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi, iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period

- u prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada (471,87 m3) od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem (tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih)

- svaki kamion kiper kapaciteta 10 m3 može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na odlagalište otpada, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine

- za opsluživanje građevinske mehanizacije i spašavanje u prva 24 sata predviđa se da je potrebno oko 233 ljudi odnosno spasitelja, a u 48 sata 117 spasitelja, a spašavanje i sanacija će trajati približno 1.865 sati.

- Približni troškovi izgradnje različitih kategorija građevina

Troškovi sanacije građevina, uklanjanja ruševina i ponovne izgradnje ovise o stupnju oštećenja nakon potresa te se mogu izraziti omjerom troškova potrebnih popravaka ili troškova izgradnje novog objekta, dođe li do potpunog rušenja, a primjenjuju se na postotak građevina u svakoj pojedinoj kategoriji oštećenja.  Procjena ukupnih ekonomskih gubitaka može se izračunati pomoću srednje vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina. Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se pomoću standardizirane američke metodologije za procjenu gubitaka od potresa, poplava i orkanskog vjetra. Vrijednosti koje se koriste u izračunu štete po stambenom fondu prikazane su u tablici.

Tablica 111: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina

| Klasa | Opis | Trošak (€/m2) |
| --- | --- | --- |
| Ia | Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Ib | Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| IIa | Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| IIb | Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično | 146,4 |
| IIIa | Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| IIIb | Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| IVa | Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| IVb | Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| IVc | Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Va | Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajem | 372,6 |
| Vb | Kongresni centri, zračne luke | 451,6 |
| Vc | Kliničko – bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Vd | Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god.

6.10.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi vezana za stupanj oštećenja građevina jer bez detaljnih istraživanja nije moguće precizno procijeniti broj poginulih te duboko, srednje i plitko zatrpanih. Prema prognozi broja žrtava izračunom je  dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba: 24 plitko, 36 srednje zatrpanih osoba te 87 duboko zatrpanih osoba, ukupno ranjeno 50 osobe te 8 poginulih.

Tablica 112: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.10.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada.

Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.).

Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti. Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika.

Tablica 113: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.10.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Tablica 114: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 115: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 116: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.10.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa

Tablica 117: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.10.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

U slučaju potresa od VI° MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi manja oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Čakovec postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VI° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ukoliko su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela ). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6-18 sati.

U slučaju potresa od VI° po MCS ljestvici moglo bi doći do mjestimičnih pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca. Mogu se javiti manje pukotine u tlu.

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine (potres VI° MCS vršnog ubrzanja 0,69 m/s2)

- potres jačine VI° MCS ljestvice pogodio je Općinu

- akceleracija za VI° iznosi 0,69 m/s2 i jednaka je na cijelom području

- trajanje potresa je 15 sekundi

- broj stanovnika u Općini iznosi 2.357

- broj stambenih jedinica 2.002

- u trenutku potresa svi stanovnici se nalaze u stambenim zgradama

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VI° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba

- Kategorija I (zidane zgrade) – 40% objekata ili 801 zidana objekta izgrađeni do 1940.god.

- 60% ili 481 objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 25% ili 200 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 10% ili 80 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 5% ili 40 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- Kategorija II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) – 40% objekata ili 801 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1945. – 1960.god.

- 60% ili 481 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 200 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 15% ili 120 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- Kategorija III (armiranobetonske skeletne zgrade) – 10% objekata ili 200 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 70% ili 140 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 30% ili 60 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- Kategorija IV (zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova) – 5% ili 100 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 80% ili 80 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 20% ili 20 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- Kategorija V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) – 5% ili 100 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 95% ili 95 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 5% ili 5 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

Tablica 118: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VI° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 481 | 481 | 140 | 80 | 95 | 0,00 | 1.277 |
| neznatno | 200 | 200 | 60 | 20 | 5 | 6,00 | 485 |
| umjereno | 80 | 120 | - | - | - | 20,00 | 200 |
| jako | 40 | - | - | - | - | 40,00 | 40 |
| totalno | - | - | - | - | - | 62,00 | - |
| rušenje | - | - | - | - | - | 100,00 | - |

- Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VI° MCS vršnog ubrzanja 0,69 m/s2

- Ukupno ranjeno 4 osobe,

- Ukupno poginulih 0,1 osobe – nema poginulih.

6.10.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da potres VI° MCS ima značajne posljedice na život i zdravlje stanovništva.

Tablica 119: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.10.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada. Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.). Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti.

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika.

Tablica 120: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.10.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Tablica 121: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 122: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 123: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.10.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa

Tablica 124: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Potres

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.10.8. Matrica ukupnog rizika – Potres

RIZIK:

Potres

NAZIV SCENARIJA:

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.10.9. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, 2024.god.

- Geološki odsjek PMF-a, Zagreb

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13, 114/22)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21,114/22)

6.11. RIZIK – Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća

6.11.1. NAZIV SCENARIJA – Nesreće s opasnim tvarima

Naziv scenarija

Nesreće s opasnim tvarima

Grupa rizika

Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik

Industrijska nesreća

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: DVD Štrigova

Izvršitelj: Zapovjednik DVD – a Štrigova

6.11.2. Uvod – Industrijska nesreća

Tehničko-tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Kako su na području Općine, od tehničko-tehnoloških nesreća iste moguće u prometu te spremnicima za tekuća goriva, većih oštećenja materijalnih i kulturnih dobara ne bi bilo. Rjeđe su nesreće takvih razmjera koje bi predstavljale pojavu koja bi po posljedicama bila ravna prirodnoj elementarnoj nepogodi, pri čemu bi se posljedice odnosile na život i zdravlje ljudi te materijalna i kulturna dobra. Međutim, ukoliko bi, na području Općine došlo do sudara, iskliznuća, prevrtanja bilo kojeg transportnog sredstva, posljedice nesreće (osim oštećenja ili uništenja samog prometala) došlo bi oštećenja okolnih objekata i instalacija te ispuštanje transportiranog materijala. U takvim slučajevima dolazi do kontaminacije okoline te požara i eksplozija koji bi doveli do oštećenja materijalnih i kulturnih dobara te ugroze građana od opasnih tvari u blizini akcidenta.

6.11.3. Prikaz utjecaja industrijske nesreće na kritičnu infrastrukturu (KI)

Benzinska postaja s obzirom na Odluku o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura, benzinske postaje svrstane su u kritičnu infrastrukturu značajnu za Republiku Hrvatsku s obzirom na sektor energetike, no s obzirom na poziciju same benzinske postaje u Općine može se zaključiti da u slučaju prestanka rada promatrane benzinske postaje ne bi došlo do značajnijih problema u opskrbi stanovništva gorivom.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.11.4. Kontekst – Industrijska nesreća

MPM Štrigova se nalazi se nalazi na državnoj cesti D-227 Čakovec – Štrigova. Pristup lokaciji je sa sjeverne strane iz pravca Štrigove. Promet na lokaciji je jednosmjeran. Sa zapadne strane na cca. 50m nalazi se odvodni kanal, a na cca 400m nalazi se brežuljak Štrigovčak. Prostor ispred benzinske postaje je u ravnini sa prometnicom i kućama za stanovanje dok je teren iza i s bočnih strana benzinske postaje spušten cca. 1m.

MPM Štrigova smještena je u naseljenom mjestu okružena sa sjeverne, jušne i istočne strane obiteljskim kućama, dok se sa jugoistočne strane na udaljenosti oko 200m nalazi Osnovna škola, a sa sjeveroistočne strane na istoj udaljenosti groblje.

Prodajni objekt je veličine cca 30m˛, te se sastoji od prodajnog prostora, ured voditelja, i sanitarnog čvora za djelatnike.

Na sjevernoj strani nalazi se odvojeno limeno skladište pregrađeno na dva dijela od čega se jedan dio koristi za smještaj UNP boca, a drugi dio za skladištenje opasnih kemikalija.

Opasne kemikalije skladište se i u ormaru ispred prodajnog prostora.

Na lokaciji su ugrađena 5 jednostrana mjerna uređaja za istakanje goriva, od toga 3 sa 1 pipcem i dva sa 2 pipca.

Na lokaciji instalirano je 4 podzemnih jednostjenih spremnika za istakanje goriva. Svaki podzemni spremnik za goriva (2 x 30 m3, 2 x 50 m3) ima vlastito okno, zaključano lokotom i označeno prema vrsti goriva koje se nalazi u spremniku. Istakanje goriva u spremnike provodi se direktno u istakačka okna

Slika 26: Prikaz položaje INA benzinske postaje

Izvor: Google Maps, 2024.god.

Osnovna poslovna aktivnost na maloprodajnim mjestima je trgovina na malo tekućim

naftnim gorivima (u nastavku TNG), auto plina, propan-butan plina (UNP) u bocama za

domaćinstvo te prodaja maziva i robe široke potrošnje.

Lokacije MPM uobičajeno čine sljedeći sadržaji:

- prodajno skladišni prostor (kiosk)

- spremnički prostor za TNG i UNP

- posebno izgrađene nadstrešnice ili tipske čelične palete (kavezi) za skladištenje

- propan-butan plina u bocama za domaćinstvo

- nadstrešnica iznad mjernih uređaja za istakanje goriva (agregate)

- uslužni uređaj (VZ) za punjenje zrakom pneumatika i vodom za potrebe vozača.

- separator mineralnih ulja za tretiranje potencijalno zauljenih oborinskih otpadnih

- voda sa manipulativnih površina

- biološki uređaj za pročišćavanje sanitarno fekalnih voda.

Preuzimanje tekućih naftnih goriva (TNG) na MPM obavlja se istakanjem iz autocisterne (gravitacijskim putem) u podzemne spremnike. Svi elementi pritom su povezani nepropusnim spojevima, a pare TNG iz spremnika u koji se utače odvode se u atmosferu preko dišnih ventila (dizelska goriva), odnosno vraćaju se u autocisternu putem ugrađenog sustava povrata para (benzinska goriva).

Primitak goriva na MPM obavljaju osposobljeni radnici, a nadzor istakanja provodi se prije, tijekom i neposredno nakon istakanja uz ispunjavanje propisane dokumentacija INA, d.d..,

Doprema gorivo na MPM-a najčešće se odvija putem autocisterni koje moraju biti redovito pregledavane i održavane, a pripadajući uređaji za istakanje moraju se podvrgnuti redovitom ispitivanju i umjeravanju u zakonom propisanim rokovima. Sama AC i vozač iste mora imati važeći ADR certifikat.

Prodaja TNG obavlja se istakanjem iz podzemnog spremnika pomoću mjernog uređaja u pogonski spremnik vozila kupca. Na postajama sa sustavom samoposluživanja prodavač uglavnom samo obavlja naplatu. Komadna roba (žuta roba i roba široke potrošnje) nakon što se dostavi kamionom ili drugim dostavnim vozilom, preuzima se i ručno odlaže u skladište MPM.

Boce s UNP-om preuzimaju se i ručno odlažu u poseban za to predviđen prostor (nadstrešnica, palete), a iz njega prema potrebi izdaju kupcima. Prazne boce preuzimaju se od kupca i ručno odlažu na mjesta (za prazne boce), s kojeg će biti otpremljene na punjenje.

Propis iz područja zaštite okoliša koji se odnosi na opasne tvari je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17 – u daljnjem tekstu: Uredba). Sastavni dio Uredbe je Prilog 1. Popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnima. Ukoliko se u postrojenju nalaze opasne tvari u količinama manjima od graničnih, pravna osoba (operater postrojenja) obavezna je postupiti prema zahtjevima propisa kojima se uređuje civilna zaštita. Na INA maloprodajnim mjestima sukladno Uredbi, Prilog I.A nalaze se male količine opasnih tvari.

Tablica 125: Prikaz maksimalnih količina opasnih tvari prisutnih na predmetnom MPM i graničnih količina opasnih tvari iz Priloga 1., dijela 2. (imenovane opasne tvari) Uredbe

| Stupac 1. | Stupac 2. | Maksimalno očekivana količina na lokaciji (tona) |
| --- | --- | --- |
| Kategorija opasne tvari | Male količine Granične količine opasnih tvari kod kojih postoji obaveza obavješćivanja (stupac 2. Uredbe) (>2% količina) |  |
| Naftni derivati i alternativna goriva | 2.500 (2%=50 t) | 125,882 t |
| Ukapljeni vrlo laki zapaljivi plinovi | 50 (2% = 1 t) | 1,45 t UNP u bocama |
| Antifrizi, ulja i maziva, tekućine za pranje | 50 – 200 (2% = 1 – 4 t) | do 1 t |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Izvori opasnosti su opasne tvari koje se koriste na MPM:

- benzini

- dizel goriva

- ukapljeni naftni plin (UNP)

- ulja i maziva

Benzini predstavljaju opasnost za ljude i okoliš zbog svoje vrlo lake zapaljivosti te mogućeg štetnog i nadražujućeg djelovanja na dišne putove, kožu i oči. Pare benzina u dodiru sa zrakom stvaraju zapaljivu i eksplozivnu smjesu! Pare su teže od zraka te se mogu sakupljati u zatvorenim prostorima, udubljenjima i sličnim mjestima, širiti po tlu i proširiti dalje od mjesta nesreće i uzrokovati eksploziju i požar. U nekim slučajevima može doći do akumuliranja statičkog elektriciteta u velikim količinama uz nastanak rizika od udara koji može uzrokovati požar ili eksploziju. Udisanje para može izazivati glavobolju, mučninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak svijesti. U slučaju izlijevanja, benzini mogu onečistiti tlo i vode te štetno djelovati na okolni svijet.

Dizelska goriva predstavljaju znatno manju opasnost za ljude i okoliš, jer spadaju u klasu lako zapaljivih tekućina, ali mogu štetno i nadražujuće djelovati na dišne putove, kožu i oči. Udisanje para izaziva osjećaj opijenosti, glavobolju, podražaj na povraćanje, a kod viših koncentracija i gubitak svijesti. U slučaju gutanja ne izazivati povraćanje. U slučaju izlijevanja dizelska goriva mogu onečistiti tlo i vode te štetno djelovati na okolni svijet.

Ukapljeni naftni plin (UNP), trgovačka propan-butan smjesa predstavlja opasnost za ljude i okoliš prije svega zbog svoje eksplozivnosti i vrlo lake zapaljivosti. Zagušljivac, izaziva glavobolju i pospanost. Visoka koncentracija ili duže vrijeme izloženosti može izazvati nesvjesticu i gušenje. Nakon dodira sa kožom i očima mogu nasrati smrzotine.

Antifrizi, ulja i maziva djeluju iritirajuće na ljude i mogu imati štetan utjecaj na okoliš. Na MPM se skladište i prodaju u originalnim malim pakiranjima (0,5, 1, 2, 5 i 10 l) i odvojena su od ostalih artikala. Skladište se u posebne prostore, u manjim količinama.

Na lokaciji predmetnog maloprodajnog mjesta instalirano je četiri podzemnih spremnika za goriva i boce sa UNP-om u ukupnoj količini od 145 boca svaka po 10 kg. Spremnici za goriva su ukopani s nadslojem od 1 metra; opremljeni su odzračnom cijevi NO 50, ATE ventilom izvedenim na visinu 4 m iznad okolnog terena. Podzemni spremnici su ležeći, jednostjeni, čelični prema HRN propisima bez zaštitne tankvane, sa sustavom kontrole zaštite prepunjenja spremnika. Svaki spremnik ima vlastito okno, označeno prema vrsti goriva koje se nalazi u spremniku. Istakanje goriva u spremnike provodi se direktno u istakačka okna.

Tablica 126: Prikaz vrsta opasnih tvari koje se skladište na predmetnom MPM

| Vrsta spremnika | Oznaka | Ukupna zapremnina (m3) | Vrsta goriva | Maksimalna količina opasne tvari (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podzemni | S – 1 | 30 | LUEL | 24.444 |
| Podzemni | S – 2 | 30 | EURODIESEL CLASS | 24.444 |
| Podzemni | S – 3 | 50 | EURODIESEL BS | 40.740 |
| Podzemni | S - 4 | 50 | EUROSUPER BS | 36.254 |
| Boce UNP |  | 145 | UNP U BOCAMA | 1.450 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

6.11.5. Uzrok industrijske nesreće

Uzroci nekontroliranog ispuštanja para benzina i dizelskih goriva koji predstavljaju opasnost mogu biti prirodni ili antropogeni (tzv. ljudski faktor).

Prirodni su oni koji se manifestiraju kao:

- Potresi

- poplave,

- suše i toplinski val

- olujna nevremena

- tuča

- poledica

- odroni i klizanje tla.

Antropogeni nenamjerni su oni koji se manifestiraju kao tehničko-tehnološke

katastrofe :

- požari

- eksplozije

- rušenje građevinskih objekata

- nesreće prilikom prijevoza.

Antropogeni namjerni su oni koji se manifestiraju uslijed :

- ratnih djelovanja

- terorizma (diverzija, sabotaža).

Nekontrolirana ispuštanja opasnih tvari i njihovih para u okoliš na objektima MPM

moguća su:

- uslijed dotrajalosti podzemne i nadzemne opreme

- korozije cjevovoda

- uslijed oštećenja podzemne i nadzemne opreme prouzročenog

- od strane drugih fizičkih osoba

- uslijed oštećenja podzemne i nadzemne opreme prilikom radova

- na instalacijama

- uslijed oštećenja podzemne i nadzemne opreme prouzročenog

- elementarnom nepogodom

- uslijed tehnološkog ekscesa tijekom rada postrojenja.

Zbog specifične djelatnosti opasnosti i uzroci nastanka opasnosti, a u svezi rukovanja,

držanja i korištenja opasnih tvari bile bi također i:

- neispravnost vozila za prijevoz opasnih tvari,

- nepažnja radnika prilikom pretakanja iz autocisterne u spremnik,

- nedovoljna osposobljenost radnika za rad sa zapaljivim i opasnim tvarima, kao i za primjenu odgovarajućih postupaka u slučaju nastanka akcidentne situacije

Neispravnost vozila za prijevoz opasnih tvari može se ogledati u sljedeći:

- propuštanje plašta spremnika auto cisterne,

- propuštanje cijevi i ventila,

- loša uzemljenost prilikom pretakanja,

- neispravnost sustava upravljanja vozilom-preokretanje cisterne,

- neispravnost ostale prateće opreme cisterne.

Neispravnost spremnika moguća je zbog:

- propuštanje plašta spremnika,

- neispravnosti prateće opreme spremnika, električne opreme, sigurnosni ventili, odušci i sl.

Opasnosti prilikom pretakanja tekućih naftnih goriva u spremnik mogu se ogledati u:

- nepoduzimanju potrebnih preventivnih mjera na mjestu pretakanja,

- neprikladnom skladištenju opasnih tvari

- neprikladnim postupcima radnika prilikom pretakanja - pušenje, žurba i sl.

- neodržavanju opreme za gašenje eventualno nastalog požara,

- ostavljanju cisterne bez nadzora

- dozvoljavanju pristupa neovlaštenim osobama,

- obavljanju pretakanju TNG uz upaljen motor i bez postavljenih oznaka o obavljanju pretakanju,

- obavljanju pretakanje u lošim vremenskim uvjetima,

- nošenju odjeće koja stvara statički elektricitet.

Uzroci ovih opasnosti mogu biti sljedeći:

- nezainteresiranost i nemotiviranost radnika za provedbom mjera sigurnosti

- konzumiranje alkohola tijekom radnog vremena

- rad neosposobljenih radnika na radnim mjestima gdje su potrebna stručna usavršavanja uslijed izloženosti povećanim rizicima po život i zdravlje od opasnih tvari

- neuklanjanje eventualno prolivenih malih količina TNG.

Ove opasnosti prisutne su u zanemarivom obimu na lokaciji.

Opasnost od naleta vozila u autocisternu prilikom istakanja goriva vrlo je mala jer je prometni trak u kojem se nalazi autocisterna zatvoren za promet ostalih vozila.

Opasnosti uslijed moguće sabotaže ili drugog terorističkog čina vrlo je teško prognozirati jer su one rezultat djelovanja manjih skupina ljudi čiji motivi mogu biti različiti i teško ih je predvidjeti.

- Opasnost od požara i eksplozije

Uslijed ispuštanje benzinskih ili dizelskih para iz spremnika ili cjevovoda do opasnosti

od požara i eksplozije može doći zbog :

- unošenja otvorenog plamena u prostor MPM

- iskre u električnim uređajima na objektima

- atmosferskog pražnjenja

- statičkog naboja

- pušenja u prostorima gdje je to zabranjeno

- rada s alatom koji može iskriti

- korištenja mobitela u zonama opasnosti.

Tablica 127: Utjecaj graničnih vrijednosti izloženosti toplinskom zračenju i udarnom valu eksplozije sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne Novine" broj 44/14, 31/17, 45/17):

| Scenarija | Visoka smrtnost | Smrtnost | Trajne posljedice | Privremene posljedice | Granica domino efekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vatra (stacionirana radijacija) | 12,5 kW/m3 | 7 kW/m3 | 5 kW/m3 | 3 kW/m3 | 12,5 kW/m3 |
| BLEVE/vatrena kugla (nestacionirana eadijacija) | Unutar radijusa vatrene kugle | 350 kJ/m2 | 200 kJ/m2 | 125 kJ/m2 | 200 – 800 m (ovisno o vrsti spremnika) |
| Eksplozivna vatra (trenutna termička radijacija) | LFL | ½ LFL | - | - | - |
| VCE/Eksplozija parnog oblaka - nadtlak | 0,3 bar (0,6 otvoreni prostor) | 0,14 bar | 0,07 bar | 0,03 bar | 0,3 bar |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

6.11.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed industrijske nesreće

Tehničko-tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Uslijed kvara, ljudske pogreške ili prirodne nepogode dolazi do brzog ispuštanja zapaljive tvari. Tvar kojoj je temperatura ključanja viša od temperature okoline, isparavaju sporije, prethodno formirajući lokvu na tlu te nastaje oblak pare koji se širi atmosferom.

6.11.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed industrijske nesreće

Kvar opreme za pretovar te ljudski faktor.

6.11.6. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

Curenje goriva iz spremnica AC (30m3, 95%) kroz istakačko crijevo promjera 120 mm - nekontrolirano istjecanje benzina kroz pukotinu od 120 mm, nastalu mehaničkim oštećenjem utakačke ruke

U vremenskom razdoblju od 60 sekundi količina

- prolivene mase goriva 2.314 kg

- ishlapljene mase 221 kg

- zaostale u lokvi 2.093 kg

Radijus lokva je 13 m s  dubinom od 1 cm.

S pretpostavkom da curenje goriva nije spriječeno, u vremenskom razdoblju od 600 sekundi količina:

- prolivene mase goriva je 20.093 kg

- ishlapljene mase 9.513 kg

- zaostale u lokvi 10.580 kg

Radijus lokve je 33 m s dubinom od 1 cm.

Tablica 128: Ishlapljena masa goriva stvara u zraku oblak koji šireći se poprima sljedeće karakteristike:

| Vrijeme / s | Udaljenost niz vjetar / m | Koncentracija / ppm | Brzina / m/s | Gustoća oblaka / kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 24 | 25.920 | 0,39 | 1,23 |
| 638 | 490 | 645 | 1,11 | 1,18 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Grafikon 4: Otisak oblaka para benzina ta zonama GGE, DGE, i 50DGE

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Do zapaljenja stvorene lokve benzina, ovisno o udaljenosti od izvora curenja i vremenskom intervalu, može doći u dva slučaja koje zovemo tzv. rani i kasni požar lokve.

Tablica 129: Scenarij ranog požara opisuje zapaljenje lokve koje se događa na početku ispuštanja zapaljive tvari, tijekom širenja lokve. Kasni požar je modeliran za vrijeme u kojem je lokva dosegla najveći promjer:

|  | Dužina plamena/m | Kut plamena/° | Područje utjecaja za 2 kW/m2 | Područje utjecaja za 5 kW/m2 | Područje utjecaja za 10 kW/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rani požar | 41 | 24 | 60 | 35 | 19 |
| Kasni požar | 65 | 18 | 124 | 68 | 37 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 130: Intenzitet toplinskog zračenja za rani požar lokve

| Intenzitet toplinskog zračenja za rani požar lokve | Udaljenost / m |
| --- | --- |
| 3 kW/m2 | 51 |
| 5 kW/m2 | 38 |
| 7 kW/m2 | 30 |
| 12,5 kW/m2 (granica domino efekta) | 17 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 131: Intenzitet toplinskog zračenja za kasni požar lokve

| Intenzitet toplinskog zračenja za rani požar lokve | Udaljenost / m |
| --- | --- |
| 3 kW/m2 | 60 |
| 5 kW/m2 | 41 |
| 7 kW/m2 | 30 |
| 12,5 kW/m2 (granica domino efekta) | 18 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 132: Intenzitet toplinskog zračenja mlaznog plamena

| Intenzitet toplinskog zračenja za rani požar lokve | Udaljenost / m |
| --- | --- |
| 3 kW/m2 | 120 |
| 5 kW/m2 | 106 |
| 7 kW/m2 | 98 |
| 12,5 kW/m2 (granica domino efekta) | 87 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

- Rana i kasna eksplozija

Rana eksplozija: ne postoji opasnost.

Kasna eksplozija: događa se na fronti proširenog oblaka. Količina zapaljive tvari koja sudjeluje u eksploziji je zadana granicama eksplozivnosti u vrijeme zapaljenja.

Tablica 133: Intenzitet udarnog vala ka kasnu eksploziju

| Nadtlak / bar | Maksimalna udaljenost udarnog vala / m |
| --- | --- |
| 0,03 | 299 |
| 0,07 | 199 |
| 0,14 | 155 |
| 0,30 | 127 |
| 0,60 (granica domino efekta) | 111 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

6.11.6.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjenjuje se da će posljedicama biti zahvaćeno više od 0,036% stanovnika Općine, odnosno, više od 0,996 stanovnika (više od 1 stanovnika).

Tablica 134: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.11.6.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed nekontroliranog istjecanja benzina kroz pukotinu od 120 mm, nastalu mehaničkim oštećenjem utakačke ruke, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 135: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.11.6.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Za očekivati je zastoj prometa i sanacija terena.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed nekontroliranog istjecanja benzina kroz pukotinu od 120 mm, nastalu mehaničkim oštećenjem utakačke ruke, posljedice su procijenjene neznatnim, odnosno očekuje se šteta veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 136: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 137: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.11.6.4. Vjerojatnost najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće

Tablica 138: Vjerojatnost najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Industrijska nesreća

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.11.7. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

Potpuna degradacija spremnika autocisterne (30m3, 95%) i istjecanje ukupne količine goriva.

Tablica 139: Intenzitet udarnog vala za kasnu eksploziju

| Nadtlak / bar | Maksimalna udaljenost udarnog vala s centrom 0 m od izvora, 0 s, 473 kg/m | Maksimalna udaljenost udarnog vala s centrom 320 m od izvora, 91 s, 13.470 kg/m |
| --- | --- | --- |
| 0,03 | 198 | 859 |
| 0,07 | 112 | 632 |
| 0,14 | 74 | 517 |
| 0,30 | 50 | 442 |
| 0,60 (granica domino efekta) | 37 | 401 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 140: Najgori mogući slučaj kasne eksplozije s mogućim posljedicama izvan područja postrojenja

| Nadtlak/bar | Radijus zone/m | Materijalna i kulturna dobra, okoliš u zoni ugroženosti |
| --- | --- | --- |
| 0,60 | 37 | Obiteljske kuće u ulici Štrigova |
| 0,30 | 50 | Obiteljske kuće u ulici Štrigova |
| 0,14 | 74 | Obiteljske kuće u ulici Štrigova |
| 0,07 | 112 | Obiteljske kuće u ulici Štrigova i Banfi |
| 0,03 | 198 | Obiteljske kuće u ulici Štrigova i Banfi Osnovna škola s jugo-istočne strane Groblje sa sjevero-istočne strane |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 141: Maksimalan doseg nesreće u slučaju najgoreg mogućeg slučaja za kasnu eksploziju za scenarija autocisterne (AC) i za scenarij ukapljenog naftnog plina (UNP) za kasnu eksploziju

| Nadtlak/bar | AC |
| --- | --- |
| 0,60 | 37 |
| 0,30 | 50 |
| 0,14 | 74 |
| 0,07 | 112 |
| 0,03 | 198 |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Tablica 142: Djelovanje različitih snaga udarnih valova na objekte i ljude

| Tlak / bar | Djelovanje eksplozije – nadtlaka |
| --- | --- |
| 0,6 | Rušenje armiranobetonskih zgrada ili teško oštećenje i većina ljudi je smrtno stradala |
| 0,3 | Rušenje većine građevina i sigurne ozljede uz dosta smrtnih slučajeva |
| 0,14 | Umjereno oštećenje kuća (izlijetanje prozora i vrata i teška oštećenja krovova) i ozljede od letećeg stakla i ruševina |
| 0,07 | Razbijanje prozorskih stakala i lagane ozljede od letećih predmeta |

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

6.11.7.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi

Procjena posljedica po ljude (broj žrtava) od izvanrednog događaja temelji se na metodama izloženim u “Priručniku za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama“ (IAEATECDOC-727).

Utvrđivanje zone ugroženosti i procjena posljedica od takvog događaja temelji se prema odrednicama iz priručnika „Hazard identification and evalution alocal community“ i „Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries“.

Procjena posljedica izvanrednog događaja za ljude računa se prema sljedećoj formuli:

Cdt = P • ä • fP • fu

gdje je :

Cdt - broj smrtnih slučajeva (za worst-case slučaj: 0,55 bara)

P - površina pogođenog područja (hektari, 1ha=10000 m2)

ä - gustoća naseljenosti / broj prisutnih osoba na pogođenom području (osoba/ha)

fP - korekcijski faktor područja rasprostranjenosti stanovništva

fu - korekcijski faktor ublažavajućih učinaka

Prema tablici IV (a), Razvrstavanje tvari prema kategorijama učinka, maloprodajno mjesto ulazi u B II kategoriju, pa slijedi:

Kategorije učinka: B II

Područje učinka : 0,5 ha

Gustoća naseljenosti (ä) prema tablici VI, a prema utvrđenoj lokaciji iznosi 10 st/ha.

fP korekcijski čimbenik područja: 0,4

Korekcijski čimbenik ublažavajućih učinaka (fu) sukladno vrsti tvari: 1,0

Uvrštavanjem vrijednosti u formulu, dobije se:

Cdt = 0,5 x 10 x 0,4 x 1,0

Broj žrtava za najgori mogući slučaj: Cdt = 2 smrtnih slučajeva

Tablica 143: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.11.7.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo

U slučaju većeg incidenta razvoj scenarija bi išao prema mogućem stvaraju zapaljivog i toksičnog oblaka, požara i u najgorem slučaju eksplozije s posljedicama za okolinu.

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine eksplozije cisterne, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 144: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.11.7.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Ugrožena nadzemna elektro  distribucijska mreža koja zna pretrpjeti znatne kvarove koji za posljedicu znaju imati kraće prekide u snabdijevanju električnom energijom. Uslijed eksplozije autocisterne moguća su oštećenja na obližnjim objektima i ostaloj infrastrukturi. Za očekivati je zastoj prometa.

Procjena mogućih štetnih posljedice najgoreg mogućeg scenarija na lokaciji maloprodajnog mjesta na obavljanje djelatnosti objekata kritične infrastrukture iz okruženja:

- Sektor znanosti i obrazovanja: Osnovna škola Štrigova, mogućnost evakuacije

Posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 145: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 146: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 147: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.11.7.4. Vjerojatnost događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće

Tablica 148: Vjerojatnost događaja s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.11.8. Matrica ukupnog rizika –

RIZIK:

Industrijska nesreća

NAZIV SCENARIJA:

Nesreće s opasnim tvarima

Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.11.9. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

- EPA: „Opće smjernice za programe upravljanja rizicima“ (40 CFR 68)

- Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 45/17)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god, Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.,

- Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova, 2019.god.,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 31/17)

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 44/14)

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13, 114/22)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA

Analizirani rizici (scenariji) za Općinu prikazani u odvojenim matricama pri obradi svakog pojedinog rizika uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

PRIKAZ MATRICE DOGAĐAJA S NAJGORIM MOGUĆIM POSLJEDICAMA – UKUPNO

PRIKAZ MATRICE NAJVJEROJATNIJEG NEŽELJENOG DOGAĐAJA – UKUPNO

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite izrađena je analiza na području preventive i reagiranja.

8.1. Analiza na području preventive

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Općina u razdoblju izrade Procjene rizika posjeduje sljedeće akte:

- Općinsko vijeće Općine Štrigova donijelo je Odluku o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova (KLASA: 833-01/21-01/2, URBROJ: 2109/18-03-21/1, od 23. ožujka 2021.god.).

- Općinski načelnik Općine Štrigova donio je Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Štrigova (KLASA: 833-02/21-06/1, URBROJ: 2109/18-01/1-21-1, 30. prosinca 2021. god.).

- Općinski načelnik Općine Štrigova donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Štrigova i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera (KLASA: 833-02/21-01/1, URBROJ: 2109/18-02/1-21/2, od 16. lipnja 2021.god.).

- Općinski načelnik Općine Štrigova donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Štrigova (KLASA: 833-01/18-01/2, URBROJ: 2109/18-18-1, Štrigova, 21.03.2018.god.).

- Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova donosi Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji (KLASA: 833-02/21-01/2, URBROJ: 2109/18-21-1, od 17.11.2021.god.)

- Općinsko vijeće Općine Štrigova donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Štrigova (KLASA: 833-01/18-01/5, URBROJ: 2109/18-18-01, Štrigova, 28.03.2018.god.).

- Općinsko vijeće Općine Štrigova donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Štrigova (KLASA: 810-06/13-01/1, URBROJ: 2109/18-20/01, od 22.10.2020.god.).

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavještajna agencija, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka.

Iste podatke Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, dostavlja općinskom načelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Štrigova.

U slučaju bilo koje vrste prijetnji Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Međimurske županije, DVD – i s područja Općine, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Općinski načelnik informacije o mogućim prijetnjama dobiva od:

- Županijskog centra 112,

- Službe civilne zaštite Čakovec (MUP – u dijelu nadležnom za civilnu zaštitu),

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, općinski načelnik će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

- pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine, općinski načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj prijetnji. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela

S obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se s niskom razinom spremnosti.

Podizanje svijesti stanovnika može se vršiti putem redovnih komunikacijskih kanala poput Internet stranica, objavljivanjem pouzdanih i svježih informacija o svim relevantnim događajima. Posebno važne informacije se distribuiraju posredstvom ostalih medija, poput televizije, novina i Internet portala. S ciljem smanjenja stradavanja ljudi i imovine bitno je organiziranje projekata, programa, javnih tribina te općenito neformalne edukacije, putem kojih se stanovništvo informira o prevenciji, pripremi za krizne situacije te ponašanju za vrijeme kriznih događaja. Radionicama, distribucijom promotivnih materijala, diseminacijom informacija te promocijom naučenih lekcija među stanovništvom, time pojedincima te pripadnicima ranjivih  skupina može se osigurati da ljudi budu pravovremeno informirani o vjerojatnim opasnostima i načinima da zaštite sebe i bližnje. Informiranje javnosti vrši se sukladno članku 67. i članku 68. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

- Dosljednost razvojnih dokumenata i programa Općine s prostornim planom uređenja Općine

„Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena je na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta analizirat će se kroz procjenu spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

- Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čijom će se implementacijom  umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Dolje navedeni Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja odnose se na ugroze koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na području Općine te koji se odnose na prostor ili su vezani uz njega:

- Potresi

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine s više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati tako da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici za područje Općine i Međimurske županije.

Prilikom rekonstrukcija starih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne može se planirati izgradnja i graditi sukladno nadležnom propisu za podizanje stambenih objekata.

Područja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje pa neće trpjeti velike štete zbog velikih voda.

U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati, već ih je potrebno uređivati kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne površine, tako da u iznimnim uvjetima voda može proteći i površinski bez značajnijih posljedica.

U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uređenje brežuljkastih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

- Ekstremne temperature

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu.

- Olujno i orkansko nevrijeme i tuča

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujni i orkanski vjetar.

Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika.

Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Suše

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode kopnenih vodenih tijela na području Općine za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina izgradnjom sustavom navodnjavanja.

- Epidemije i pandemije

S obzirom na mogućnost pojave zaraznih bolesti životinja i ptica na području Općine, a u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg širenja na ostale životinje i ljude, u prostorne planove ugraditi odredbe koje utvrđuju granice i udaljenosti farmi za intenzivni uzgoj životinja u odnosu na naselje i u odnosu na druge farme u blizini. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcijskih barijera u slučaju potrebe.

- Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta.

Ograničiti individualnu stambenu izgradnju na kosinama brda, potencijalnih klizišta.

- Kiša

Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila  cijevi.

- Industrijske nesreće

Potrebno je definirati prometnice kojima se i u koje vrijeme, mogu prevoziti opasne tvari, uz maksimalno izbjegavanje naseljenih mjesta i zona zaštite voda. Sukladno Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“, broj 114/12), na području Općine nisu određene prometnice ili parkirališna mjesta kojima se mogu kretati vozila koja prevoze opasne tvari.

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima potrebno je locirati tako da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona).

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji („Zakon o gradnji“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru.

- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja.

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine

Sredstva na financiranje sustava civilne zaštite određena su proračunom Općine za 2024.god. Proračunom su utvrđeni izvori i način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine, a u svrhu racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite Općine. (Točka 2.9.3.).

8.1.6. Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za članove stožera civilne zaštite, povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i njihove zamjenike te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena vrlo visokom.

Tablica 149: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | X |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  | X |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela | X |  |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  |  | X |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  |  |  | X |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | X |  |

8.2. Analiza na području reagiranja

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

- svih čelnih osoba Općine za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti,

- spremnosti Stožera civilne zaštite Općine,

- spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Odgovornost je mjerljiva kroz analizu provedbe formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova o drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Osposobljenost se procjenjuje na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanja zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Uvježbanost se procjenjuje na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima.

- Čelne osobe: načelnik Općine je osposobljen za obavljanje poslova civilne zaštite, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite,  kao i svi ostali članovi stožera civilne zaštite.

Tablica 150: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Stožer civilne zaštite: Stožer civilne zaštite Općine Štrigova osnovan je Odlukom načelnika o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Štrigova i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera (KLASA: 833-02/21-01/1, URBROJ: 2109/18-02/1-21/2, od 16. lipnja 2021.god.). Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnica Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom koji donosi općinski načelnik.

Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom koji donosi općinski načelnik.

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 151: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Koordinatori na lokaciji: Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite određuje koordinatora na lokaciji. Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova Odlukom o imenovanju koordinatora na lokaciji (KLASA: 833-02/21-01/2, URBROJ: 2109/18-21-1, od 17.11.2021.god.) imenovao je 3 koordinatora na lokaciji za ukupno 11 rizika, a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine.

Koordinatori na lokaciji imenovani su pojedinačno za sljedeće rizike:

- epidemije i pandemije,

- ekstremne vremenske pojave - ekstremne temperature,

- ekstremne vremenske pojave – vjetar,

- ekstremne vremenske pojave – kiša,

- ekstremne vremenske pojave – tuča,

- ekstremne vremenske pojave – mraz,

- suša,

- degradacija tla - klizišta,

- poplava - poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,

- potres,

- tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima - industrijska nesreća.

Kontakt podaci koordinatora na lokaciji kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 152: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- uvježbanosti,

- opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom,

- vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti,

- samodostatnosti i logističkoj potpori.

- Operativne snage vatrogastva:  Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavnu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje  područje vatrogastva. Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Štrigova, DVD Štrigova, DVD Robadje, DVD Stanetinec i DVD Železna Gora.

Tablica 153: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  | X |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  | X |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

- Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici): Temeljem odredbe članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), načelnik Općine Štrigova dana 21.03.2018. donosi Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Štrigova (KLASA: 833-01/18-01/2, URBROJ: 2109/18-18-1, Štrigova, 21.03.2018.god.).

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovano je:

- Za naselje Banfi ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 262 stanovnika.

- Za naselje Grabrovnik ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 274 stanovnika.

- Za naselje Jalšovec ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 144 stanovnika.

- Za naselje Leskovec ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 109 stanovnika.

- Za naselje Prekopa ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 234 stanovnika.

- Za naselje Robadje ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 159 stanovnika.

- Za naselje Stanetinec ukupno 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 195 stanovnika.

- Za naselje Sveti Urban ukupno 2 povjerenika i 2 zamjenika povjerenika za 481 stanovnika.

- Za naselje Štrigova ukupno 2 povjerenika i 2 zamjenika povjerenika za 443 stanovnika.

- Za naselje Železna Gora ukupno 2 povjerenika i 2 zamjenika povjerenika za 465 stanovnika.

Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 154: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  | X |  |  |
| Uvježbanost. |  | X |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova (KLASA: 833-01/18-01/4, URBROJ: 2109/18-01/1, Štrigova, 28.03.2018.god.) te članka 31. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Štrigova na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.03.2018.god. donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Štrigova (KLASA: 833-01/18-01/5, URBROJ: 2109/18-18-01, Štrigova, 28.03.2018.god.).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Štrigova je:

- Mehanizacija Mauko, prekopa 98, Štrigova

- Mehanizacija Čavničar, Stanetinec 7, Štrigova

- Jakopić Team d.o.o., Grabrovnik 126, Štrigova

Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 155: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Udruge građana: Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.  Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. Na području Općine nisu registrirane udruge građana čije su djelatnosti povezane s aktivnostima provedbe civilne zaštite.

Udruge s područja Općine od značaja za sustav civilne zaštite:

- Lovačko društvo “Fazan” Štrigova.

Tablica 156: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta civilnih udruga s područja Općine

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. | X |  |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: |  | X |  |  |

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Čakovec: Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

Stanica Čakovec trenutno broji dvadeset i šest članova, od toga pet gorskih spašavatelja, deset spašavatelja i jedanaest kandidata. Jedan član Stanice je instruktor u Komisiji za potrage i lavine HGSS-a, dvoje članova su instruktori u Komisiji za medicinu spašavanja, a od specijalističkih znanja u Stanici djeluje jedan liječnik s licencom ITLS-a te jedan medicinski tehničar s ITLS licencom, dva voditelja potrage, tri pilota bespilotnih sustava, dva licencirana potražna tima s potražnim psima, dva vodiča s potražnim psima pred polaganje licence, sedamnaest članova posjeduje međunarodnu licencu za spašavanje na divljim vodama i poplavama od toga jedan član ima položen napredni ispit za spašavanje na divljoj vodi, sedam članova imaju položeni ispit za voditelja brodice, dva člana imaju položenu licencu za učitelja skijanja, od toga jedan s međunarodnom ISIA licencom.

Vježbe se održavaju redovito kroz čitavu godinu, a svrha im je održavanje visoke razine spremnosti kod pripadnika HGSS-a. Vježbe se odvijaju ili unutar Stanice (tzv. stanične vježbe), na razini HGSS-a (tzv. državne vježbe), a čak i na međunarodnoj razini kroz različite module u suradnji sa službama civilne zaštite iz čitave Europske unije (HGSS je prema Zakonu o sustavu civilne zaštite jedna od operativnih snaga CZ).

Tablica 157: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Čakovec

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec: Gradsko društvo Crvenog križa je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga, najviši organ upravljanja je Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj javnosti se jednom godišnje podnose izvješća za proteklu godinu kao što se i donose i godišnji planovi i programi. Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu i angažmanu članstva i volontera koji udružuju svoje vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim mogućnostima.

Crveni križ provodi edukacije, prvenstveno za pružanje Prve pomoći unesrećenim osobama, radi na osiguranju dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi i provodi akcije, što predstavlja sigurnost zdravstvenim službama s kojima se komunicira na dnevnoj bazi, organizira poslove u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim artiklima, raznim robama (deke, madraci, odjeća …), organizira se rad Službe traženja i izvješćivanja o žrtvama nesreća (javna ovlast Vlade RH), provodi edukaciju školske djece za potrebu pružanja pomoći starim i nemoćnim građanima i svima u potrebi, odgoj za humanost i solidarnost, promociju zdravog načina života, a kroz razne tehnike i kanale obrazuje građane za pomoć i samopomoć. Aktivnosti Crvenog križa provode aktivisti i volonteri koji će biti nositelji poslova za slučaj potrebe te će isto moći organizirati razne oblike pomoći.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine krizni stožeri, interventni timovi i timovi podrške, koji u kriznoj situaciji provode specifične zadaće različitih razina zahtjevnosti.

Timovi podrške najbrojnija su operativna snaga HCK, a sastoje se od volontera i zaposlenika HCK s osnovnom edukacijom Crvenog križa i osnovnim tečajem prve pomoći. Međutim, edukacija članova interventnih timova sadrži, osim toga, znanja iz psihosocijalne podrške, povezivanja odvojenih članova obitelji, organizacije prikupljanja i podjele humanitarne pomoći, organizacije privremenog smještaja, upravljanja osnovnom tehničkom opremom te osnovnih znanja logistike.

Specijalistički interventni timovi ustrojavaju se od članova interventnih timova koji posjeduju naprednu obuku iz jednog od nabrojenih područja, te od onih obučenih za spašavanje iz vode, osiguranje pitke vode ili pripremu hrane u terenskim uvjetima.

Timovi svoja znanja i vještine redovito usavršavaju sudjelovanjem u vježbama i simulacijama organiziranim od strane Hrvatskog Crvenog križa i ostalih sudionika sustava zaštite i spašavanja.

Tablica 158: Pregled podataka GDCK Čakovec

| BROJ ČLANOVA (zaposleni, volonteri) | Zaposleni- 25 Operativni - 40 Volonteri - 167 |
| --- | --- |
| POPIS OPREME | U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec raspolaže sljedećim materijalno – tehničkim sredstvima: - šator dimenzija 5x5 – 15 kom, - šator dimenzija 3x3 i 3x2 – 1+1 kom, - madraci – 5 kom, - stol + klupe – 12+24 kom, - vreće za spavanje – 75 kom, - pokrivači – 250 kom, - nosila – 7 kom, - torbica prve pomoći sa zavojnim materijalom – 50 kom, - kombi vozilo – 2 kom, - teretno vozilo – 4 kom, - osobno vozilo – 1 kom, - kamion – 1 kom, - autoprikolice Neptun – 2 kom, - čamac i pripadajuća prikolica – 1 kom, - oprema interventnog tima – 80 kom, - isušivači vlage – 20 kom, - potopne pumpe – 4 kom, - set posuđa – za 100 osoba, - poljski krevet – 40 kom, - agregat za struju – 3 kom, - peći na kruta goriva – 5 kom, - Masters top za grijanje – 1 kom, - motorna pila – 3 kom, - sjekire – 4 kom, - kanistri za vodu – 3x10 l, 3x20 l, - oprema za spašavanje na vodi i iz vode za dvije osobe (suha odijela, kacige, rukavice, prsluci, uže za spašavanje, neupijajuće cipele, potkapa..) - prsluci za vodu – 15 kom, - radioveza – 24 kom, - STIHL motorna prskalica – 1 kom, - prskalica tlačna SANI 10 – 1 kom, - beskontaktni toplomjer – 3 kom. |

Tablica 159: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite ocjenjuje se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta Općine.

Tablica 160: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stanje transportne potpore. |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta: |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova

8.2.4.1. Epidemije i pandemije

Tablica 161: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

Tablica 162: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Tablica 163: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

Tablica 164: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)

Tablica 165: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Kiša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

Tablica 166: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Mraz

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.7. Ekstremne vremenske pojave – Suša

Tablica 167: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.8. Degradacija tla - Klizišta

Tablica 168: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Klizišta

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.9. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Tablica 169: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.10. Potres

Tablica 170: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

8.2.4.11. Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća

Tablica 171: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Industrijska nesreća

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | X |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | X |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | X |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | X |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- JVP Čakovec

- MUP - Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Štrigova

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Šumarija Čakovec,

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb – T-Centar Čakovec

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Bioinstitut d.o.o. Čakovec

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Čakovec

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

- Dom zdravlja Međimurske županije

- Županijska bolnica Čakovec

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Trnava, Čakovec,

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec,

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba Međimurske županije

Tablica 172: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  | X |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  | X |  |
| Spremnost mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

Tablica 173: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)

|  | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive – ZBIRNO |  |  | X |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | X |  |

ZAKLJUČAK: Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine koji u slučaju nesreće mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene.

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje potrebno je uključiti redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Sukladno rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Štrigova, procjenjuje se da na području Općine za djelovanje sustava civilne zaštite ne postoji potreba za osnivanjem postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Slika 27: Vrednovanje rizika - ALARP načela

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, 2016.god.

Za sve navedene rizike prema ALARP načelima potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.

ALARP načela – As Low As Reasonably Practicable – „nisko koliko je to razumno praktično“, „koliko je god moguće u razumnim granicama umanjiti“ – uključuje izračunavanje omjera u kojem se rizik stavlja na jednu stranu, a trud, sredstva, vrijeme i sl. uloženo u smanjivanje rizika na drugu. Ako se pokaže da je veliki nesrazmjer između njih, odnosno smanjenje rizika nezamjetno u odnosu na uložen trud, tada takve mjere nisu praktične. Primjena sigurnosnih mjera je obavezna ako njihova cijena nije uvelike nesrazmjerna sa smanjivanjem rizika. Kad su takve mjere primijenjene za rizike se kaže da su  „nisko koliko je to razumno praktično“ (eng. As Low As Reasonably Practicable – ALARP). To znači da su poduzeti koraci kako bi se kontrolirali rizici za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na određenom području.

S obzirom na podatke  dobivene procjenom rizika pomoću društvenih vrijednosti te njihovoga prikaza u matricama, rizici na području Općine vrednovani su na sljedeći način:

Tablica 174: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika

| Rd.br. rizika | Naziv rizika | Prihvatljiv | Tolerantni |  | Neprihvatljiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umjereni | Visoki |  |
|  | Epidemije i pandemije |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito) |  |  | X |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline) |  |  | X |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline) |  | X |  |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) |  |  | X |  |
|  | Suša |  |  | X |  |
|  | Degradacija tla - Klizišta |  |  | X |  |
|  | Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |  |  | X |  |
|  | Potres |  | X |  |  |
|  | Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća |  | X |  |  |

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTRIGOVA

9.1. Karta prijetnji – Poplava

PODRUČJA  POTENCIJALNO ZNAČAJNIH RIZIKA OD POPLAVA 2018

PODRUCJE_PPZRP_2018 – Područje proglašeno „Područjem  potencijalno značajnih rizika od poplava“ sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.

PODRUCJE_nije_PPZRP_2018 - Područje koje nije proglašeno „Područjem  potencijalno značajnih rizika od poplava“, sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.

KARTE OPASNOSTI OD POPLAVA 2019

OPASNOST_VV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_SV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_MV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

| polje | vrijednost | značenje |
| --- | --- | --- |
| m_kl_dub | 1 2 3 4 5 | maksimalna dubina vode < 0,5 m maksimalna dubina vode 0,5 m - 1,5 m maksimalna dubina vode 1,5 m - 2,5 m maksimalna dubina vode > 2,5 m veće vodene površine |

OPASNOST_Nasipi_2019 – položaj nasipa

NAPOMENA:

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagođene drugim namjenama. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Podaci imaju točnost i prilagođeni su mjerilu 1:25.000 i nisu pogodni za korištenje u mjerilima veće detaljnosti.

Od 24.02.2021. godine kada su objavljene Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019. prestaju vrijediti karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2014. koje se mogu dobiti na poseban zahtjev.

DODATNE INFORMACIJE:

https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018

https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2019

https://www.voda.hr/hr/planska-razdoblja/plansko-razdoblje-2022-2027

https://www.voda.hr/hr/upravljanje-vodnim-podrucjima-upravljanje-rizicima-od-poplave

https://www.voda.hr/hr

9.2. Karta prijetnji – Industrijska nesreća

Kartografski prikaz 1: Satelitska karta - grafički prikaz zona ugroženosti za kasnu eksploziju najgoreg mogućeg slučaja

Izvor: Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova

Mjesto zapaljenja je usmjereno prema najotvorenijem prostoru, bez prirodnih i gospodarskih barijera koje sprječavaju širenje (zgrade, prirodno uzvišenje terena, vegetacija i dr.). Vjerojatno je da bi se oblak ugljikovodika širio linijom prometnica.

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU ŠTRIGOVA

RIZIK: Epidemije i pandemije

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Pročelnik JUO

RIZIK: EVP - Ekstremne temperature

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Pročelnik JUO

RIZIK: EVP – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

RIZIK: EVP – Tuča (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

RIZIK: EVP – Kiša (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

RIZIK: EVP – Mraz (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar

RIZIK: Suša

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

RIZIK: Degradacija tla - Klizišta

Koordinator: načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

RIZIK: Poplava – Poplava izazvana slijevanjem kopnenih vodenih tijela

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

RIZIK: Potres

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: Općina Štrigova, DVD Štrigova

Izvršitelj: Komunalni redar, Zapovjednik DVD – a Štrigova

RIZIK: Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Štrigova

Nositelj: DVD Štrigova

Izvršitelj: Zapovjednik DVD – a Štrigova

Konzultant za poslove iz područja civilne zaštite:

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.

Podaci preuzeti sa stranica HDMZ-a

Medvedev – Sponheuer Karnik (MSK ili MSK-64) je ljestvica korištena za procjenu potresa na temelju promatranih učinaka u području pojave potresa.

USACE vidi FEMA IS-632

B. D. Phillips: Disaster recovery