Lipanj, 2025.

Procjena rizika od velikih nesreća

Općina Biskupija

DLS d.o.o.

HR – 51000 Rijeka

Ulica Franje Čandeka 23 b

OIB: 72954104541

MB: 0399981

Tel: +385 51 633 400

Tel: +385 51 633 078

Fax: +385 51 633 013

E-mail: info@dls.hr

www.dls.hr

| Naručitelj: | Općina Biskupija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMET: | Procjena rizika od velikih nesreća Općina Biskupija |  |  |  |
| Oznaka dokumenta: | 25116200036 |  |  |  |
| Izrađivač: | DLS d.o.o. Rijeka |  |  |  |
| Voditelj izrade: | Matija Široka mag.oecol., mag.sanit.ing. |  |  |  |
| Suradnici: | Karlo Fanuko | ing.el. |  |
|  | Josipa Zarić | mag.ing.sec. |  |
|  | Petra Meixner | mag.iur |  |
|  | mr.sc. Jarolim Meixner | dipl.ing.kem.tehn. |  |
|  | Igor Meixner | dipl.ing.kem.tehn. |  |
|  | Petra Tomulić | mag.ing.oecoing. |  |
|  | Patricia Buškulić | dr.sc.tech. |  |

M.P.

Odgovorna osoba

Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Općine Biskupija te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Općine Biskupija.

Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i

na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke DLS d.o.o. Rijeka.

S A D R Ž A J

1	Uvod	8

1.1 Temelj za izradu procjene rizika	8

2	Osnovne karakteristike područja Općine Biskupije	11

2.1 Geografski pokazatelji	11

2.1.1 Geografski položaj	11

2.1.2 Broj stanovnika	13

2.1.3 Gustoća naseljenosti	14

2.1.4 Razmještaj stanovništva	14

2.1.5 Spolno-dobna raspodjela stanovništva	14

2.1.6 Prometna povezanost	15

2.2 Društveno-politički pokazatelji	16

2.2.1 Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave	16

2.2.2 Zdravstvene ustanove	17

2.2.3 Odgojno-obrazovne ustanove	17

2.2.4 Broj kućanstava	18

2.2.5 Broj članova obitelji po kućanstvu	18

2.2.6 Broj, vrsta (namjena) i starost građevina	18

2.3 Ekonomsko – gospodarski pokazatelji	19

2.3.1 Proračun Općine Biskupija	19

2.3.2 Gospodarstvo	19

2.3.3 Velike gospodarske tvrtke	20

2.3.4 Objekti kritične infrastrukture	21

2.4 Prirodno – kulturni pokazatelji	23

2.4.1 Zaštićena područja	23

2.4.2 Kulturno – povijesna baština	24

2.5 Povijesni pokazatelji	25

2.5.1 Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja	25

2.5.2 Posebne mjere	26

2.6 Pokazatelji operativne sposobnosti	27

2.6.1 Popis operativnih snaga	27

2.6.2 Smještajni kapaciteti i kapaciteti za pripremu hrane	28

3	Identifikacija prijetnji i rizika	29

3.1 Popis identificiranih prijetnji i rizika	29

3.2 Odabrani rizici i razlog odabira	32

3.3 Karte prijetnji	32

3.4 Karte rizika	32

4	Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti	33

4.1 Život i zdravlje ljudi	33

4.2 Gospodarstvo	34

4.3 Društvena stabilnost i politika	35

5	Vjerojatnost	36

6	Scenariji	37

6.1 Požari otvorenog tipa	37

6.1.1 Naziv scenarija	37

6.1.2 Uvod	37

6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	38

6.1.4 Kontekst	38

6.1.5 Uzrok	42

6.1.6 Požari otvorenog prostora – opis događaja s najgorim mogućim   posljedicama	47

6.1.7 Matrice rizika	51

6.1.8 Karte prijetnji	52

6.1.9 Karte rizika	52

6.1.10 Karte posljedica	53

6.2 Epidemija i pandemija	54

6.2.1 Naziv scenarija	54

6.2.2 Uvod	54

6.2.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	54

6.2.4 Kontekst	55

6.2.5 Uzrok	59

6.2.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama	59

6.2.6 Matrice rizika	63

6.2.7 Karta rizika	64

6.2.8 Karta posljedica	65

6.3 Potres	66

6.3.1 Naziv scenarija	66

6.3.2 Uvod	66

6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	66

6.3.4 Kontekst	67

6.3.5 Uzrok	76

6.3.6 Potres – opis događaja s najgorim mogućim posljedicama	77

6.3.7 Matrice rizika	87

6.3.8 Karta rizika	88

6.3.9 Karta posljedica	89

6.4 Poplava	90

6.4.1 Naziv scenarija	90

6.4.2 Uvod	90

6.4.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	91

6.4.4 Kontekst	92

6.4.5 Uzrok	94

6.4.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama	97

6.4.7 Matrice rizika	100

6.4.8 Karte	101

6.4.9 Karta rizika	101

6.4.10 Karta posljedica	102

6.5 Ekstremne temperature	103

6.5.1 Naziv scenarija	103

6.5.2 Uvod	103

6.5.3 Prikaz utjecaja na kritičnu strukturu	104

6.5.4 Kontekst	104

6.5.5 Uzrok	120

6.5.6 Ekstremne temperature – opis događaj s najgorim mogućim posljedicama	120

6.5.7 Matrice rizika	125

6.5.8 Karta rizika	126

6.5.9 Karta posljedica	127

6.6 Industrijske nesreće	128

6.6.1 Naziv scenarija	128

6.6.2 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	128

6.6.3 Kontekst	128

6.6.4 Uzrok	131

6.6.5 Industrijska nesreća – opis događaja s najgorim mogućim posljedicama	132

6.6.6 Matrice rizika	140

6.6.7 Karta prijetnji	141

6.6.8 Karta rizika	141

6.6.9 Karta posljedica	142

7	USPOREDBA RIZIKA	143

8	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	144

8.1 Područje preventive	144

8.1.1 Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	144

8.1.2 Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	145

8.1.3 Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela	146

8.1.4 Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	147

8.1.5 Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive	148

8.1.6 Baza podataka	149

8.2 Područje reagiranja	151

8.2.1 Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta	151

8.2.2 Spremnost operativnih kapaciteta	151

8.2.3 Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	160

8.2.4 Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika	162

9	VREDNOVANJE RIZIKA	167

10	POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA	170

11	PRILOZI	171

PRILOG 1. Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.)	171

PRILOG 2. Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.)	173

PRILOG 3. Karta prijetnji - Industrijska nesreća u postrojenju Knauf d.o.o. (zona ugroženosti)	175

PRILOG 4. Karte prijetnji – pregledni zemljovidi s ucrtanim šumama po stupnjevima ugroženosti od požara prikazani u sekcijama A-E (Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Biskupija, RADNA SIGURNOST j.d.o.o., veljača, 2016.)	176

PRILOG 5. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Biskupija	182

PRILOG 6. Ovlaštenje	184

# Uvod

## 1.1 Temelj za izradu procjene rizika

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20,  20/21 i 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika za Općinu Biskupija temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata,

- jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga izrađena Procjena rizika Općine Biskupija predstavlja stanje na području Općine s danom donošenja dokumenta.

Općinski načelnik Općine Biskupija dana 09. lipnja 2025. godine donosi ODLUKU o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Biskupija (KLASA: 240-01/25-01/2, URBROJ: 2182-17-02-25-01) te dana 10. lipnja 2025. Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Biskupija (KLASA: 240-01/25-01/2, URBROJ: 2182-17-02-25-02) u kojoj je osnovana Radna skupina za izradu Procjene rizika u kojoj su određeni sudionici (radna skupina) u izradi navedenog dokumenta, a vodeći se Smjernicama Šibensko-kninske županije.

Radna skupina izabrala je rizike koji su karakteristični za područje Općine Biskupija i obrađuju se u Procjeni, a vodeći se Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Šibensko-kninske županije.

Kao temelj za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općine Biskupija korištene su Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Šibensko-kninske županije (KLASA: 810-09/16-05/16, URBROJ: 543-01-04-01-17-40, Zagreb, 30. siječnja 2017.). Svrha smjernica jest uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog pristupa tijekom procesa procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna dobra i okoliš. Za izradu ove Procjene rizika korištena je i Revizija Procjene rizika od velikih nesreća Općine Biskupija (Travanj 2022.).

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. Postupak izrade Procjene usklađen je s normom HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, koja služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Procjena rizika obuhvaća:

- identifikaciju rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika,

- analizu rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija,

- vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Slika 1. Prikaz procesa upravljanja rizikom

Izvor: HRN ISO 31000, Upravljanje rizikom – Načela i upute

Procjena rizika ne provodi se za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš na području Grada Knina.

Sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave izrađuju se najmanje jednom u tri godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka, a županijskih do početka rujna u svakom trogodišnjem ciklusu.

Tijekom izrade Procjene rizika ugovorom je angažirana tvrtka DLS d.o.o. ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta.

# Osnovne karakteristike područja Općine Biskupije

## 2.1 Geografski pokazatelji

### 2.1.1 Geografski položaj

Općina Biskupija kao dio Dalmatinske zagore nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Šibensko-kninske županije u neposrednoj blizini Knina. Pruža se u središnjem dijelu Dalmacije, na njezinom spoju s Likom. Na tom području najviše se približavaju planinski lanci i grebeni Velebita i Plješevice sa sjeverozapada te Dinare, Svilaje s Kozjakom i Promine s jugoistoka. Na zapadu graniči sa općinom Promina, na jugu sa gradom Drnišem, na istoku sa općinom Kijevo i na sjeveru sa gradom Kninom. Općina ima površinu od 133,45 m2, što čini 4,4% teritorija Šibensko-kninske županije.

Općinu čini 8 naselja, i to: Biskupija, Markovac, Orlić, Ramljane, Riđane, Uzdolje, Vrbnik i Zvjerinac. Na slijedećoj slici prikazana je Općina Biskupija na prostoru Šibensko-kninske županije.

Slika 2. Položaj Općine Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji

Hidrološka obilježja

Šire područje općine Biskupija obilježavaju brojni hidrografski fenomeni. Područje je izrazito bogato vodama, gdje su nepropusne naslage u dnu Kosova polja uvjetovale istjecanje podzemne vode iz karbonatnog zaleđa na niz izvora. U slivu rijeke Krke, kao najznačajnijem vodotoku, javljaju se brojni vodotoci i bujice. Rijeka Krka je recipijent značajnijih vodnih tokova, općinom prolazi rijeka Kosovčica koja prolazi Kosovskim polje i na području općine Grada Knina se ulijeva u Krku. Kosovčica ne presušuje ali znatno oscilira (0,25 ljeti do 4 m3/sec. zimi). Kosovčica inače sabire vodu iz brojnih vrela sa zapadne (6 nestalnih vrela) i istočne strane polja (7 vrela od kojih su neka stalna). Pored Kosovčice Kosovim poljem ima ide rječica – potok Mijanovac, potok Potok te brojni manji vodotoci. Posebno se ističu izvori Lopuško vrelo, izvor Kosovčice i Begovac.

Geografsko – klimatske karakteristike

Reljefna obilježja Općine Biskupija

Područje Općine Biskupija obuhvaća izdvojene reljefne cjeline koje su posljedica raznovrsnog geološkog sastava i različite morfogeneze:

- zapadna i istočna kraška visoravan,

- Kosovo polje

Kraške visoravni pretežito vapnenačke građe sa zapadne i istočne strane zatvaraju Kosovo polje. Na zapadnoj visoravni ističe se Velika Promina, Vrbničko krše, Ljutinje i Konj, a na istočnoj visoravni Krš, Pliskovo, Pakovo Brdo, Crna Glava, zapadni dio Kozjaka, Gradina i Raosko brdo. Vapnenasta građa i klimatski uvjeti odredili su i sastav vegetacijskog pokrivača.

Slika 3. Reljefne cjeline Općine Biskupija

Izvor podataka: PPUO Biskupija

Izloženost vjetrovima i drugim klimatskim utjecajima te oskudnost zemljišnog pokrivača rezultirali su slabo nastanjivanje tih prostora.

Kosovo polje dugo je 13,5 km s prosječnom širinom oko 4 km, jednostavne je građe i sastoji se od rudistih vapnenaca i uske zone eocenskih breča i konglomerata. Blago je nagnuto prema sjeveru, a s poljskog dna diže se niz glavica koje mu daju karakterističan izgled. U samom reljefu polja izdvaja se  aluvijalna ravan  - rijeka Kosovčica, pleistocenski nanosi (zauzimaju manja prostranstva), glavice Potkonjska, Vrbnička, Kupreška, Lopuška, Ćulum, Kosovska i Gipsna), gipsani izdanci, vapnenački dolomiti grebeni, rubni vapnenački strmci.

Na širem području rasprostranjene su mineralne sirovine boksit i gips, zatim ugljena i željeza te šljunka i pijeska. Ima pojava kaolina i fosforita. Nalazišta boksita su uglavnom izvan granica Općine, a važnija nalazišta gipsa su u i Kosovom polju.

Klima

Područje Općine Biskupija obilježavaju submediteranske klimatske karakteristike s modificiranim mediteranskim utjecajem u kontinentalnom prostoru. Prevladava prijelazni etezijski tip klime sa slabijim maritimnim i jačim kontinentalnim utjecajem.  Ističu se relativno visoke ljetne (srednja temperatura srpnja iznosi 23,5oC) i niske zimske temperature zraka (srednja temperatura siječnja 5,1oC), izrazito mediteranski režim padalina (prosječno godišnje padne 1262 mm oborina) sa zimskim maksimumom i ljetnim minimumom, tako da vladaju ljetne žege i suše, te vlažne, hladne i vjetrovite zime (hladna bura i vlažno jugo). Snijeg se gotovo redovito javlja, a kad ga nema, bura predstavlja problem i stvara poteškoće u odvijanju redovnog i sigurnog prometa.

Najbolji indikator takvih klimatskih obilježja je submediteranska listopadna vegetacija (hrast medunac, crni grab, ali i crni i alepski bor), degradiranog oblika u nižim predjelima, te brdska i gorska vegetacija (hrast kitnjak, obični grab, šuma bukve i jele) i predplaninska i planinska vegetacija (šuma bukve i klekovina bora) na višim padinama Dinare. Agrarne površine s kulturama se nalaze na plodnim površinama  Kninskog polja.

### 2.1.2 Broj stanovnika

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Biskupija živi ukupno 1 174  stanovnika u 8 naselja.

U sljedećoj tablici prikazan je broj stanovnika po naseljima.

Tablica 1.  Broj stanovnika Općine Biskupija po naseljima

| REDNI BROJ | NASELJE | BROJ STANOVNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biskupija | 268 |
| 2. | Markovac | 44 |
| 3. | Orlić | 188 |
| 4. | Ramljane | 117 |
| 5. | Riđane | 46 |
| 6. | Uzdolje | 169 |
| 7. | Vrbnik | 290 |
| 8. | Zvjerinac | 52 |
|  |  | UKUPNO: 1 174 |

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2021.

### 2.1.3 Gustoća naseljenosti

Prosječna gustoća naseljenosti na području Općine Biskupija iznosi 8,8 stanovnika/km², što je ispod županijskog prosjeka koji iznosi 32,19 stanovnika/km² te ispod prosječne gustoće naseljenosti u Republici Hrvatskoj koja iznosi 68,41 stanovnika/km².

### 2.1.4 Razmještaj stanovništva

Najveće naselje na području Općine Biskupija je naselje Vrbnik sa 290 stanovnika, sjedište Općine Biskupija nalazi se u naselju Orlić.

Slika 4. Razmještaj stanovništva prema naseljima Općine Biskupija

### 2.1.5 Spolno-dobna raspodjela stanovništva

Na području Općine stanuje 1 174 stanovnika od čega 575 žena i 602 muškaraca. Dobna struktura stanovnika prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 2.  Dobna i spolna struktura stanovništva

| SPOL | UK. | STAROST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95 i više |
| SV | 1.177 | 23 | 28 | 30 | 41 | 25 | 32 | 50 | 50 | 44 | 51 | 58 | 76 | 114 | 149 | 108 | 74 | 132 | 63 | 26 | 3 |
| M | 602 | 15 | 14 | 10 | 21 | 13 | 17 | 26 | 32 | 33 | 30 | 29 | 44 | 68 | 80 | 55 | 28 | 52 | 24 | 10 | 1 |
| Ž | 575 | 8 | 14 | 20 | 20 | 12 | 15 | 24 | 18 | 11 | 21 | 29 | 32 | 46 | 69 | 53 | 46 | 80 | 39 | 16 | 2 |

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2021.

Promatrajući spolnu strukturu stanovništva na području Općine Biskupija vidljiv je uravnotežen odnos žena i muškaraca. Zastupljenost žena iznosi 48,85%, dok je zastupljenost muškaraca 51,15%.

Slika 5. Odnos muškaraca i žena na području Općine Biskupija

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2021.

### 2.1.6 Prometna povezanost

Prometni sustav čine međusobno povezane sve prometne grane u jedinstvenoj funkciji

pružanja transportnih usluga, a čine ga prometni podsustavi kopnenog, pomorskog i zračnog

prometa.

Cestovni promet

Položaj Općine Biskupija u prometnom sustavu pripadajuće županije determiniran je svojim položajem u blizini prometnog čvorišta Knina.

Državne ceste

Stratešku okosnicu cestovnog prometnog sustava čine glavni državni cestovni pravci:

D1 Zagreb - Gračac - Knin - Sinj - Split, značajni poprečni cestovni smjer kojim se povezuje primorski obalni prostor s unutrašnjošću. Dužina dionice koja prolazi prostorom Općine iznosi 7,5km,

D33 Knin - Drniš - Šibenik, u dužini od 14,5 km na prostoru Općine.

Županijske i lokalne ceste

Županijske i lokalne ceste na području Općine su sljedeće:

županijska cesta Ž6056, dionica se nalazi na području Općine Biskupija (D33 Vrbnik - Ž 6055 Oklaj),

županijska cesta Ž6058, ukupna trasa nalazi se na području Općine Biskupija (D1 - D33),

županijska cesta Ž6079, ukupna trasa nalazi se na području Općine Biskupija (D33 - 6058),

županijska cesta Ž6247, ukupna trasa nalazi se na području Općine Biskupija (D33 - L65015 Uzdolje),

lokalna cesta L65015, ukupna trasa nalazi se na području Općine Biskupija (Ž6056 - Vrbnik - L6247 Uzdolje).

Ostale (nerazvrstane) ceste

Nerazvrstane ceste su najrazgranatija cestovna mreža na području Općine kojom se osigurava dostupnost svim planiranim dijelovima naselja. Dužina nerazvrstanih cesta na području Biskupije iznosi oko 94 km.

Željeznički promet

Unutar granica Općine prolazi željeznička pruga od značaja za međunarodni promet Oštarije-Gospić-Knin-Split (M 604), priključak na ogranak "Koridora RH2". Dužina željezničke pruge koja ide kroz Biskupiju iznosi 13 km.

## 2.2 Društveno-politički pokazatelji

### 2.2.1 Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave

Sjedište Općine Biskupija je u naselju Orlić, na adresi Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić 22300 Knin.

U svom samoupravnom djelokrugu Općina Biskupija obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

uređenje naselja i stanovanja,

prostorno i urbanističko planiranje,

komunalno gospodarstvo,

brigu o djeci,

socijalnu skrb,

primarnu zdravstvenu zaštitu,

odgoj i osnovno obrazovanje,

kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

zaštitu potrošača,

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

promet na svom području i

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Biskupija uspostavljena je kao jedinica lokalne samouprave unutar Šibensko-kninske županije. Tijela Općine Biskupija su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je predstavničko tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su u skladu sa zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

### 2.2.2 Zdravstvene ustanove

Na području Općine Biskupija nema zdravstvenih ustanova te je zdravstvena zaštita dostupna u Gradu Kninu.

### 2.2.3 Odgojno-obrazovne ustanove

Na području Općine Biskupija nema odgojno-obrazovnih ustanova.

### 2.2.4 Broj kućanstava

Tablica 3.  Broj kućanstava na području Općine Biskupija

| Općina Biskupija |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj kućanstava | 542 |
| Prosječan broj osoba u kućanstvu | 2,17 |

### 2.2.5 Broj članova obitelji po kućanstvu

Tablica 4. Broj članova kućanstava na području Općine Biskupija

| Općina Biskupija | UK. | Broj članova kućanstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |
| Broj kućanstava | 542 | 243 | 155 | 56 | 33 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
| Broj osoba | 1.177 | 243 | 310 | 168 | 132 | 125 | 114 | 42 | 24 | 9 | 10 | - |

### 2.2.6 Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa se ovi podaci temelje na podacima dobivenim iz Općine Biskupija:

- 5% objekta zidane zgrade Tip I (zgrade zidane do 1940. godine)

- 30% objekta zidane zgrade s armirano betonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

- 30% objekta armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

30% zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

- 5% skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

## 2.3 Ekonomsko – gospodarski pokazatelji

### 2.3.1 Proračun Općine Biskupija

Općinsko vijeće Općine Biskupija donijelo je Proračun Općine Biskupija za 2025. godinu.

Tablica 5.  Proračun Općine Biskupija

|  |  | 2025. |
| --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  | Iznos u eurima |
| Prihodi poslovanja |  | 1.488.360,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 1.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI |  | 1.489.360,00 |
| Rashodi poslovanja |  | 827.710,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 661.650,00 |
| Vatrogastvo i civilna zaštita | 73.500,00 |  |
| UKUPNI RASHODI |  | 1.489.360,00 |

### 2.3.2 Gospodarstvo

Jedini proizvodni, industrijski pogon na području Općine je „KNAUF“ d.d. Zagreb, tvrtka koja se bavi proizvodnjom i preradom gipsa. Južni dio Općine bogat je nalazištima sirovine za proizvodnju gipsa, pa je već ranije na tom prostoru egzistirala tvrtka „KNIN-GIPS“ s programom proizvodnje gipsanih ploča. Tvrtka „KNAUF“, koja je kupila bivši „KNIN-GIPS“, operator u postrojenju ima 90 proizvodnih i 14 administrativnih zaposlenika, Proizvodni procesi u proizvodnji gipsanih proizvoda za građevinarstvo čine tehnološku cjelinu, koja se sastoji od sljedećih postupaka:

Drobilično postrojenje; Postrojenje za pečenje (kalcificiranje) gipsa; Postrojenje za proizvodnju gips kartonskih ploča; Postrojenje za skladištenje i utovar gotovih proizvoda, i Postrojenje (radionica) za održavanje.

Gospodarski sektori

Poljoprivreda

Poljoprivreda je sektor od izuzetnog značaja, jer ova gospodarska grana ostaje glavni korisnik raspoloživog zemljišta, proizvođač hrane kao strateškog resursa i izvor egzistencije za znatan dio stanovništva. Stoga poljoprivreda ima dominantan utjecaj na mogućnosti upravljanja održivim razvojem, zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti. Općina Biskupija je tradicionalno poljoprivredno - stočarski kraj. Poljoprivredna zadruga „Orlić-Markovac“ nekada je bila jedna od najzaposlenijih zadruga na širem području, a u njenom sastavu je i cca 50 ha vlastitog obradivog zemljišta s melioracijskim kanalima.

Prema podacima APPRRR-a, na području općine Biskupija registrirana su 124 poljoprivredna gospodarstva na 473,26 ha, prijavljenih u sustav Arkod. Najviše poljoprivrednih gospodarstava evidentirano je u naselju Orlić; 20 poljoprivrednih gospodarstava sa 202 Arkod parcela, ukupne površine 74,56 ha. Od ukupno 88 poljoprivredna gospodarstva, čak 61% poljoprivrednih gospodarstava ima površinu manju od 3 ha. 34,1% poljoprivrednih gospodarstava ima površinu između 3 i 20 ha, tri poljoprivredna gospodarstva ima površinu između 20 i 100 ha, te je jedno poljoprivredno gospodarstvo površine između 100 i 1.500 ha. Na temelju iznesenih podataka može 41 se zaključiti da su poljoprivredna gospodarstva vlasnici uglavnom malih i u pravilu vrlo usitnjenih poljoprivrednih površina, što se posljedično odražava i na mali proizvodni kapacitet gospodarstava. Analizom je uočena i slaba interakcija poljoprivredne proizvodnje i tradicijske gastronomije. Prema vrsti uporabe poljoprivrednog zemljišta prevladavaju livade sa 233,33 ha i krški pašnjaci sa 187,63 ha, a slijede oranice sa 110,87 ha. Vinogradi zauzimaju 16,71 ha površine.

Turizam

Općina Biskupija ima veliki turistički potencijal očuvanoga okoliša i jedinstvene prirodne i kulturne baštine. Osnovni problem trenutno je taj što sve prirodne i povijesne ljepote koje se nalaze na području Općine Biskupija, nisu turistički valorizirane i ne koriste se unatoč velikim potencijalima. Tu je također i nedostatak ugostiteljskih i smještajnih objekata. Ne postoji ni tematska turistička ponuda koja bi povezala poljoprivrednu proizvodnju i tradicijsku gastronomiju.

Eksploatacija mineralnih sirovina

Jedini proizvodni, industrijski pogon na području Općine je tvornica "KNAUF" d.o.o., tvrtka koja se bavi proizvodnjom i preradom gipsa. Južni dio Općine bogat je nalazištima sirovine za proizvodnju gipsa, pa je već ranije na tom prostoru egzistirala tvrtka "KNIN-GIPS" s programom proizvodnje gipsanih ploča. Površina eksploatacijskih polja prema dokumentu prostornog uređenja je cca. 377 ha.

### 2.3.3 Velike gospodarske tvrtke

Na području Općine Biskupija nema velikih gospodarskih tvrtki.

### 2.3.4 Objekti kritične infrastrukture

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrba područja Općine Biskupija snabdijeva se sa dva izvorišta, a to su Lopuško vrelo i izvor Kosovčice. Prostornim planom predviđeno je i snabdjevenije sa izvora Miljacke. Sva iscrpljena voda na oba izvorišta se dezinficira natrijevim hipokloritom.

Vodoopskrbni sustav Kosovčica zahvaća vodu iz izvora Kosovčica minimalnog kapaciteta 250 l/s na koti 260 m n.m. i preko crpne stanice Kosovčica . Sa izvora rijeke Kosovčice snabdijeva se današnja tvornica „Knauf“ ta naselja Markovac, Zvjerinac, Uzdolje i Riđane. Za potrebe tvornice „Knauf“ koristi se tehnološka (ne klorirana) voda. Na izvoru Kosovčice uređen je vodozahvat, crpna stanica i vodosprema V=230 m3 . Glavni cjevovod položen je od izvorišta do tvornice „Knauf“ a odatle uz prometnicu do južne granice općine (područja „Lužine“), dužina cjevovoda iznosi 9.200 m. Na taj glavni vod spaja se lokalna mreža za naselja Markovac, Zvjerinac, Uzdolje i Riđane. Zbog nedovoljnog pritiska u cjevovodu, ovaj vodoopskrbni sustav ne zadovoljava potrebe naselja na većoj nadmorskoj visini.

Sa Lopuškog izvora (minimalnog kapaciteta 320 l/s na koti 222 m n.m) snabdijeva se stanovništvo sela Biskupija. Glavni vodovod položen od izvora „Lupuško vrelo“ (gdje se nalazi vodozahvat, crpna stanica i vodosprema) i ide prometnicom Biskupija, Orlić do Markovca u dužini 8500 m. Od glavnog voda odvaja se ogranak za područje uz prometnicu D33 ispod Vrbnika u dužini 4100 m i ogranak do Donjih Ramljana u dužini 4050 m. Zbog nepovoljnih visinskih razlika, naselja koja su u Biskupiji imala nedovoljan tlak izgrađene su precrpne stanice. Izgradnjom precrpne stanice u Popovićima (Biskupija) poboljšano je stanje tlaka u Ikavcima i Lukčevićima. Izgradnjom precrpne stanice u Sladićima osigurano je snabdijevanje stanovnika Sladića, Katića, Jelovina, Vidovića i Bračića. Zbog visinske razlike na vodospremi Lopuško vrelo koja se nalazi na koti 294 m nadmorske visine i vodospremi Kosovčica koja se nalazi na 334 m nadmorske visine ,izvršeno je odvajanje na cjevovodu koji vodi iz Lopuškog izvora, nakon čega je postignuta povoljnija vodoopskrbu za više točke naselja Orlić. Sada se sa izvorišta Kosovčica snabdijevaju naselja Orlić, Markovac, Riđane, Zvjerinac, Uzdolje i Ramljane . Magistralni cjevovod za naselje Ramljane izgrađen je 2013. Godine. Naselja gornje Vrbnik, gornje Ramljane, gornje Uzdolje i Pliskovo (Biskupija) nemaju izgrađenu vodoopskrbnu mrežu. Za sada je vodoopskrba u tim naseljima odvija putem DVD Biskupija, cisternom za dostavu pitke vode.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda na području Općine Biskupija nije riješena na standardni način, odnosno nije izgrađen sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda . Danas su u upotrebi tzv. “ crne jame“, odnosno vodo-propusne septičke jame. Rješenje odvodnje otpadnih voda potrebno je uskladiti sa cjelovitim planom odvodnje otpadnih voda u Županiji kako je definirano u Studiji zaštite voda kojom su utvrđena područja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje zagađenih voda, kolektorom i ispustom u recipijent. Prostornim planom uređenja općine dato je osnovno rješenje otpadnih voda. Za područje općine Biskupija , koja predstavlja „osjetljivo područje“ date su osnovne pretpostavke planiranih sustava odvodnje. Područje je podijeljeno na tri zasebna sustava odvodnje sa zasebnim uređajima za pročišćavanje (III stupanj pročišćavanja) te upuštanje u Kosovčicu ili njene pritoke (ili eventualno upuštanje u tlo): I Sustav Biskupija - Orlić, II Sustav Vrbnik i III Sustav Ramljane - Uzdolje - Riđane.

Gospodarenje otpadom

Općina Biskupija uspostavila je kvalitetan organizirani sustav gospodarenja otpadom pri čemu su odvozom otpada obuhvaćena sva naselja Općine i sva kućanstva (100 % stanovništva). Organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uspostavljeno je u veljači 2008 godine te uslugu odvoza obavlja trgovačko društvo Komunalno društvo Biskupija d.o.o.

Miješani komunalni otpad tvrtka Komunalno društvo Biskupija d.o.o. odvozi na odlagalište „Mala Promina“ koje se nalazi na području Općine, a kojim upravlja komunalno poduzeće Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Knin.

Općina Biskupija je do sada nabavila 15 spremnika kapaciteta 1.100 litara za odvojeno sakupljanje plastike, papira i stakla te po jedan spremnik za odvojeno sakupljanje tekstila i metala. Navedeni spremnici raspoređeni su u sklopu pet zelenih otoka na sljedećim lokacijama: Riđane Centar, Zvjerinac mjesni odbor, Biskupija – kod trgovine Mladen, Vrbnik – kod Doma te kod Općine gdje su smješteni i spremnici za metal i tekstil.

Elektroenergetska mreža

Električnu energiju dobavlja i distribuira Elektra Šibenik, pogon Knin, a obavlja se preko 10 kV nadzemnog voda kojim se preko trafostanica TS Kosovo 35/10 kV i 31 TS 10/0,4 kV napaja Općina.

Područjem Općine prolaze dalekovodi 220 kV u dužini od 15 km na pravcu rp 220 kV Brinje – TS 440/220/110 kV Konjsko, 110 kV na pravcu Peruća – Knin (11 km), Drniš – Knin (5 km), Bilice – Knin (5 km) i Miljacka – Knin (4 km), 35 kV na pravcu TS Kosovo – Knin (12,3 km) i TS Kosovo – Knin 1 (12,6 km).

Niskonaponska mreža (105 km) je uglavnom zračna, većinom na drvenim, a manjim dijelom na betonskim stupovima i razvedena je u većini naselja. Pokrivenost Općine je oko 80%.

Transformatorske stanice su čvrsti zidani objekti (tipski ili interpolirani u druge objekte, 19 kom) i na stupovima (12 kom).

Transformatorske stanice:

| Trafostanice 110/35 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrbnik |  |  |  |
| Trafostanice 35/10 kV |  |  |  |
| Kosovo |  |  |  |
| Trafostanice 10/0,4 |  |  |  |
| Đakovići | Krši | Ramljane 1, 2, 3 i 4 | Petrovići |
| Šeati | Biskupija 1, 2, 3, 4 i 5 | Zvjerinac 1 i 2 | Treskavice |
| Petojevići | Pliskovo 1 i 2 | KG 1 i 2 | Riđane 1 i 2 |
| Kneževići | Orlić 1 i 2 | Berići | Markovac |
| Amanovići | Orlić Brdo | Mašići | Rađe |
| V. Polje |

Zbog geografskih karakteristika (položaj, reljef i klima) moguće je korištenje i ostalih, obnovljivih izvora energije poput energije sunca i energije vjetra. Prema prostornom planu postoji ideja kojom bi se istražilo mogući smještaj vjetro-elektrane i to Vrbnički plato i Orlić brdo. U naseljima Vrbnik i Biskupija planiraju se izgradnje fotonaponskih elektrana. Planira se i smještanje kolektora i fotonaponskih panela snage manje od 200,00 kW na područjima unutar zona gospodarske namjene, građevinskih parcela, kao i na postojeće ili planirane građevine i nadstrešnice.

Plinopskrba

Na području općine nema postojeće mreže plinoopskrbe, a preko područja cjelokupne Općine Biskupija planira se sustav opskrbe plinom koji se temelji na planu izgradnje lokacije za prihvat prirodnog plina i plinskog sustava, a put je definiran pravcem najpoznatijih gradova u županiji, Šibenik-Drniš-Knin.

Pošta i telekomunikacijski sustav

Prostori za izgradnju poštanskih središta i ureda planirani su u područjima naselja. Sada nema poštanskih ureda na području općine Biskupija. Prostornim planom se predviđa poštanski centar u mjestu Biskupija i jedinica poštanske mreže u naselju Zvjerinac. Poštanski promet u okviru područja Općine Biskupija obavlja „Hrvatska pošta“ d.d., odnosno u poštanskom uredu Knin koji pokriva cijelo područje Općine Biskupija. Udaljenost od prvog poštanskog ured od mjesta Orlić je 15 kilometara. Dostupnost poštanske mreže na području Općine je loša te ne osigurava adekvatno ispunjavanje potreba korisnika. Dodatne usluge dostave pošiljaka rade i dostavne službe (HP Express, DHL, Overseas express). Svako domaćinstvo Općine Biskupija ima mogućnost postati korisnik telekomunikacijskih usluga - interneta, telefona, internetske televizije i sl. Prema podacima koji su dostupni, teritorij Općine pokriven je 4G mrežom. Područje Općine Biskupija pokriveno je internetom s brzinom prijenosa podataka od 10-30 Mbit/s što je vrlo loša pokrivenost signalom.

Prometna infrastruktura

Popis državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Općine Biskupija s opisom i duljinom pojedine ceste nalazi se u poglavlju 2.1.6 Prometna povezanost.

## 2.4 Prirodno – kulturni pokazatelji

### 2.4.1 Zaštićena područja

Područje Općine Biskupija preklapa se ili su u neposrednoj blizini područja Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine" br 109/07) odnosno tu se nalaze područja važna za divlje svojte osim ptica i stanišne tipove HR1000026 Krka i okolni plato, HR2000918 NP Krka HR2000917 Krčić. HR1000029 Cetina, HR2000922 Svilaja. Prirodni krajobraz smatra se područja zapadnih uzvisina Promine, istočnih uzvisina Radsko brdo, Grabovača, Kozjak, Pakovo brdo, Crna glava, Crni krš. Kultiviranim krajobrazom smatra se: područje Kosova polja namijenjeno razvoju poljoprivrede, okopoljska područja naselja (Biskupija Orlić, Zvjerinac, Uzdolje i dr.) koja zajedno s okolnim prostorom, obradivim tlom, ozelenjenim površinama, čine jedinstveni kultivirani krajobraz. Za područje općine Biskupija u karakteristično je polje sa djelomično uređenim vodenim tokovima te glavice koje presijecaju Kosovo polje.

### 2.4.2 Kulturno – povijesna baština

Područje Općine Biskupija krasi bogata kulturna baština u formi arheološke baštine, povijesnih graditeljskih cjelina, sklopova i građevina. Općina Biskupija jedna je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u zemlji kao i zaštićeno kulturno dobro. Današnja Biskupija povijesno je selo koje se od 11. do 18. stoljeća nazivalo Kosovo (villa Cossovo, Kosoua) i bilo je kraljevsko dobro (villa regalis). Zahvaljujući otkriću pred srednjovjekovnih crkvenih građevina, potvrđena je vjerodostojnost povijesnog zapisa o pet crkava u mjestu Kosovu („v Petih crikvih v Kosovi‟) zabilježenog u vezi sa zborovanjem i ubojstvom hrvatskog kralja Zvonimira. Spomenute crkve nalaze se na lokalitetima Crkvina, Stupovi, Bukorovića podvornica, Lopuška glavica i sv. Trojica. Osim arhitekture, lokalitet je podario i niz zanimljivih skulptorskih nalaza: dostojanstvenik iz 11. stoljeća, koji nosi mač i obučen je u tipičnu odjeću iz tog perioda, zatim oltarna pregrada s vrlo ranim likom Bogorodice te ulomak kamene grede sa zmajem iz čijih usta i repa izbija tropruti pleter.

Crkvina je najveće arheološko nalazište u Općini Biskupiji s pronađena oko 400 vrlo vrijednih grobnih nalaza koji se datiraju u rasponu od kraja 8. do 15. st. Također je pronađeno oko 1130 ulomaka crkvenog namještaja i arhitektonskih dijelova na kojima se sačuvala ornamentalna dekoracija koja se, prema svojim stilskim karakteristikama, može datirati od početka 9. do sredine 13. st. Među najpoznatije nalaze iz ove skupine, spadaju greda oltarne ograde na kojoj se sačuvao natpis s titularom crkve te zabat i tražena s prikazom Bogorodice.

Tablica 6.  Zaštićena kulturna dobra Općine Biskupija

| Oznaka dobra | Mjesto | Naziv | Vrsta kulturnog dobra | Pravni status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaštićena nepokretna kulturna dobra |  |  |  |  |
| Z-4419 | Biskupija | Crkva Naše Gospe | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| RST-1091-1982 | Biskupija | Ranokršćanska crkva | Arheologija |  |
| Z-4299 | Biskupija | Crkva sv. Trojice | Nepokretna pojedinačna |  |
| Z-4300 | Biskupija | Arheološko nalazište Lopuška glavica | Arheologija |  |
| Z-4302 | Biskupija | Arheološko nalazište Crkvina | Arheologija |  |
| Z-4371 | Biskupija | Arheološko nalazište Stupovi s crkvom sv. Cecilije | Arheologija |  |
| Z-6323 | Biskupija | Rimska cesta od Bobodola do Vrbnika | Arheologija |  |
| RST-1079 | Orlić | Arheološko nalazište Villa Rustica | Arheologija |  |
| RST-0617-1971 | Uzdolje | Crkva sv. Luke | Nepokretna pojedinačna |  |

Izvor: Ministarstvo kulture, Registar kulturnih dobara RH

Arheološko nalazište Villa Rustica u Orliću čine arheološki ostaci antičke vile iz 2. stoljeća. Danas je moguće vidjeti temeljne arhitektonske ostatke stambenog i gospodarskog dijela Vile. Unutar vile pronađen je dragocjeni mozaik, kao i temeljni zidovi gospodarskih prostorija, kupaonica i bazena. Inače, vile rustike su stambenogospodarski objekti koji su obično građeni na zemljištu koje su dobivali isluženi rimski časnici.

## 2.5 Povijesni pokazatelji

### 2.5.1 Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja

Prijašnji događaji na području Općine Biskupija zajedno s materijalnom štetom koja je nastala prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 7. Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja

| ELEMENTARNA NEPOGODA | GODINA | MATERIJALNA ŠTETA |
| --- | --- | --- |
| Mraz | 2016. | 22.912,00 kn |
| Tuča | 2016. | 1.289.665,14 kn |
| Mraz | 2017. | 861.980,50 kn |
| Požar | 2017. | 133.964.696,13 kn |
| Mraz (proglašeno samo na području Općine Biskupija) | 2019. | 122.507,50 kn |

### 2.5.2 Posebne mjere

Mjere zaštite od požara u prostornom planu

Planom se određuju sljedeće mjere zaštite od požara:

- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina u skladu s planskim odredbama za odgovarajući tip građevine. Za dvojne i skupne građevine obvezna je gradnja međusobnog požarnog zida vatrootpornosti najmanje 90 minuta,

- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreža,

- za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabir sustava zaštite od požara.

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na:

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (“Narodne novine”, broj 29/13).

- Posebne propise o uvjetima za vatrogasne pristupe.

- Posebne propise o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

- Garaže projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106.

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00.

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00 odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009.

- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskim standardom TRVBN 138 Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

- Športske dvorane projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

- Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101 (2009.).

- Ugostiteljske objekte projektirati prema Pravilniku o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99).

- Skladišta projektirati prema Pravilniku o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem je građevina projektirana.

Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje pitanja o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Šibensko kninske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

## 2.6 Pokazatelji operativne sposobnosti

### 2.6.1 Popis operativnih snaga

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Biskupija su:

1. Stožer civilne zaštite Općine Biskupija

2. DVD Biskupija

3. Komunalno društvo Biskupija d.o.o.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija:

1. Komunalno društvo Biskupija d.o.o.

Stožer civilne zaštite Općine Biskupija:

Općinski načelnik je dana 29. svibnja 2025. donio Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Biskupija, KLASA: 240-02/25-01/1, URBROJ: 2182-17-02-25-01. U Stožer civilne zaštite Općine Biskupija imenuju se:

- Miloš Trkulja, za načelnika,

- Jovanka Ilić, za zamjenicu načelnika

- Goran Matijaš, za člana,

- Ivona Slavica  za člana,

- Kristijan Gutić, za člana,

- Mićo Medaković, za člana,

- Anđelka Balić, za člana.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Biskupija

Postrojba opće namjene sastavljena je od jednog tima koji u svom sastavu ima dvije skupine, a svaka skupina ima tri ekipe. Postrojba opće namjene broji ukupno dvadeset tri pripadnika.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija

| Red.br. | Naselje | Povjerenik | Zamjenik povjerenika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biskupija | Ivan Vidović | Jovica Popović |
| 2. | Orlić, Markovac, Riđane | Dmitar Gojko | Mirko Trifunović |
| 3. | Uzdolje, Ramljane, Zvjerinac | Radmila Berić | Miloš Đurđević |
| 4. | Vrbnik | Dragan Vukmirović | Nada Knežević |

### 2.6.2 Smještajni kapaciteti i kapaciteti za pripremu hrane

Tablica 8. Smještajni kapaciteti i kapaciteti za pripremu hrane na području Općine Biskupija

| OBJEKT | SMJEŠTAJNI KAPACITET | KAPACITET ZA PRIPREMU HRANE |
| --- | --- | --- |
| Dom kulture Orlić | Oko 100 | - |
| Dom kulture Vrbnik | Oko 80 | - |
| Zgrada OŠ Markovac | Oko 80 | - |
| Ugostiteljski objekt „Petko“ | - | Oko 50 |

# Identifikacija prijetnji i rizika

## 3.1 Popis identificiranih prijetnji i rizika

Na području Općine Biskupija  identificirano je 6 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. U sljedećoj tablici dan je popis identificiranih prijetnji na području Općine Biskupija.

Tablica 9.  Identifikacija prijetnji

| R.BR. | PRIJETNJA | KRATAK OPIS SCENARIJA | UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI | PREVENTIVNE MJERE | MJERE ODGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Epidemije i pandemije | Pandemija COVID 19. Najgori slučaj je širenje COVID 19 i poprimanje pandemije. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - cijepljenje stanovništva - zdravstvene mjere prevencije uz medijsku potporu u pružanju pravovremenih informacija. | Nacionalni plan za pandemiju, obavješćivanje i pružanje prve pomoći. Provedba zdravstvene zaštite, ograničavanje kretanja u zdravstvenim ustanovama |
| 2. | Potres | Podrhtavanje tla uzrokovano potresom, prekid napajanja električnom energijom za područje cijele županije, oštećenje vodovodnih instalacija u unutrašnjosti županije, oštećenja cestovne infrastrukture. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - mjere zaštite od potresa u prostorno-planskim dokumentacijama. | Obavještavanje stanovništva o potrebnim mjerama i radnjama. Dostava pitke vode građanstvu. |
| 3. | Poplave | Poplave na vodnom području rijeke Kosovčice koje uzrokuju štete na prometnicama i poljoprivrednim površinama. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - izrada nasipa, - čišćenje vodotoka i kanala, - mjere zaštite od poplava u prostorno-planskim dokumentacijama | Uspostava sustava odgovora temeljem postojeće zakonske regulative. Evakuacija ljudi i životinja te organizacija dostave pitke vode. |
| 4. | Ekstremne temperature | Dugotrajna suša i nailazak toplinskog vala. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - racionalizacija opskrbe pitkom vodom, - upute stanovništvu o postupanju. | Organizacija dostave pitke Vode. Obavještavanje stanovništva o potrebnim mjerama i radnjama. |
| 5. | Požar otvorenog prostora | Veći broj požara otvorenog prostora na području Općine Biskupija. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - prootupožarni prosjeci i putovi kroz šume i šumsko zemljište - edukacija stanovništva o opasnostima od požara. | Uspostava sustava odgovora temeljem postojeće zakonske regulative opožarenih prostora. |
| 6. | Industrijske nesreće | Industrijska nesreća u tvornici Knauf d.o.o. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | - osiguravanje sigurnog i stabilnog poslovanja postrojenja kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjilo mogućnost iznenadnog događaja s neželjenim posljedicama te ograničavanje posljedica uslijed takovog događaja (redovni i izvanredni pregledi i ispitivanja postrojenja, sustav nadzora rada, osposobljavanje djelatnika, provođenje vježbi, ...) | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |

## 3.2 Odabrani rizici i razlog odabira

Odlikom o izradi procjene od velikih nesreća za Općinu Biskupija na temelju smjernica za izradu procjene rizika na području Šibensko-kninske županije, Radna skupina odabrala je slijedeće rizike koje će se obrađivati:

- Potres

- Požar otvorenog prostora

- Epidemije i pandemije

- Ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature)

- Poplave

- Industrijske nesreće

## 3.3 Karte prijetnji

Karte prijetnji kao sastavni dio Procjene rizika za Općinu Biskupija izrađuju se u mjerilu 1:25 000 ili krupnije te obuhvaćaju područje Općine. Mjerilo mora biti izabrano na način da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na kartama je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje odnosno njihovu lokaciju, dosege, rasprostranjenost te ostale relevantne podatke koje nositelj izrade smatra potrebnim iskazati.

Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko - tehnoloških prijetnji, dok je za rizike poput potresa nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji budući da se cijelo područje Općine nalazi u istom stupnju ugroženosti od potresa.

## 3.4 Karte rizika

Karte rizika izrađuju se na razini naselja ukoliko je moguće, u protivnom se ne izrađuju.

Boje kojima se prikazuju rizici na karti moraju odgovarati bojama iz matrice za prikaz rizika.

Pri izradi karte posljedica kod prikaza razine koristit će se slijedeće skale boja:

a) Neznatne posljedice – svijetlo plava,

b) Malene posljedice – svijetlo zelena,

c) Umjerene posljedice – žuta,

d) Značajne – narančasta i

e) Katastrofalne posljedice – crvena.

# Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti

Procjena rizika od velikih nesreća skup je procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati neželjene posljedice na promatranom području. Za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti:

- Život i zdravlje ljudi,

- Gospodarstvo i

- Društvena stabilnost i politika.

## 4.1 Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Posljedice se opisuju temeljem izravnog utjecaja na život, uzimajući u obzir i utjecaj na zdravlje opterećenošću sustava ili pojavom lošijih životnih uvjeta izazvanih neželjenim događajem.

Tablica 10. Život i zdravlje ljudi

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | < 0,001 |
| 2 | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | 0,012 - 0,035 |
| 5 | 0,036 > |

## 4.2 Gospodarstvo

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine Biskupija. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 11.  Gospodarstvo

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Tablica 12.  Prijedlog šteta u gospodarstvu

| VRSTA ŠTETE | POKAZATELJ |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | 1.1. Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | 1.2. Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | 1.3. Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | 1.3. Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | 1.4. Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | 1.5. Gubitak dobiti |
|  | 1.6. Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | 2.1. Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | 2.2. Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.3. Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.4. Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.5. Pad prihoda |
|  | 2.6. Pad proračuna |

Vrijednost pokretnina i nekretnina određuju se na temelju podataka dobivenih iz Državnog zavoda za statistiku.

## 4.3 Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku također se iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na Ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Ukoliko je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje Šibensko-kninske županije i Općinu Biskupija u cjelini, tada se prikazuje u odnosu na Županijski proračun.

Tablica 13.  Društvena stabilnost - Kritična infrastruktura (KI)

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od javnog društvenog značaja šteta se prikazuje u odnosu na proračun JLP(R)S. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se: sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova i sl.

Tablica 14.  Društvena stabilnost – Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Posljedice za društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

KI + Građevine (Ustanove) javnog društvenog značaja

2

Društvena stabilnost i politika =

# Vjerojatnost

Za svaki scenarij izračunava se vjerojatnost njegove pojave (realizacije). Korištenje statističkih pokazatelja iz prošlosti omogućava se kvantitativni izračun rizika u svrhu osiguranja značajnosti i usporedivosti same procjene. Vjerojatnost se mora najvećim dijelom temeljiti na kvantitativnom izračunu gdje god je moguće te kvalitativno u što manjoj mjeri. Razlog je smanjivanje razine subjektivnosti analize tj. nepouzdanosti što onemogućuje usporedivost s drugim istovrsnim analizama i valjanost dobivenih rezultata.

Određivanje analize:

procjena mora biti bazirana na znanstvenim (statističkim) podacima

izračun je jasno strukturiran i transparentan

procjena je metodološki dosljedna i može biti ponovljena sa istim ili vrlo sličnim rezultatima od druge radne skupine koristeći iste podatke i metodologiju

ishod koji će podržavati određivanje rizika

ishod koji će omogućiti daljnju regulaciju rizika

ishod koji će omogućiti usporedivost rezultata s drugim JLP(R)S

Za svaki identificirani rizik posljedice i vjerojatnost/frekvencija podijeljeni su u 5 kategorija.

Tablica 15.  Vjerojatnost / frekvencija

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |

# Scenariji

Procjena rizika od velikih nesreća temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Za svaki identificirani rizik potrebno je izraditi odgovarajući scenarij kojim će se opisati identificirana prijetnja, njen nastanak i posljedice, kako bi se na osnovu ovog mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.

## 6.1 Požari otvorenog tipa

### 6.1.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Požari raslinja na otvorenom prostoru

Grupa rizika

Požari otvorenog tipa

Rizik

Požari otvorenog tipa

Radna skupina

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

### 6.1.2 Uvod

Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja i šuma, složena su pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. Na njih značajno utječe konfiguracija terena kojim se požar kreće, karakteristike vegetacije koja gori te lokalni meteorološki uvjeti na mjestu požarišta.

Opasnost od požara pridonosi karakterističan loš raspored godišnjih oborina i učestale pojave ljetnih suša. Od požara mogu biti ugrožene šumske površine, nacionalni parkovi, parkovi prirode i poljoprivredne površine.

Od požarne opasnosti je najviše osjetljivo priobalno područje krša, te od požara raslinja u ljetnim mjesecima te u sušnim vremenskim periodima. Požari raslinja stvaraju znatne izravne i neizravne štete, a njihovo gašenje ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava civilne zaštite.

### 6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.1.4 Kontekst

Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja i šuma, složena su pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. Na njih značajno utječe konfiguracija terena kojim se požar kreće, karakteristike vegetacije koja gori te lokalni meteorološki uvjeti na mjestu požarišta.

Opasnost od požara pridonosi karakterističan loš raspored godišnjih oborina i učestale pojave ljetnih suša. Od požara mogu biti ugrožene šumske površine, nacionalni parkovi, parkovi prirode i poljoprivredne površine.

Požari raslinja i šuma nastaju kao uzročno posljedična veza klimatskih čimbenika, stanja gorivog materijala (vlažnost, vrste biljnog pokrova i količina drvne i druge biomase) i ljudske aktivnosti. Požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta, generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i narušavaju općekorisne funkcije šuma. To rezultira teško nadoknadivim gospodarskim štetama, velikim troškovima obnove te drugim posrednim i neposrednim gubicima. Takvi požari su destabilizator biološke i krajobrazne raznolikosti i kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida.

Postoje dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

1. proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povećan broj požara, najviše u kontinentalnom području, ali nije isključeno i u priobalnom području. Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

2. ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostali ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma), češći u priobalnom dijelu.

Stupanj opasnosti od požara državnih šuma i šumskih zemljišta procjenjuje se kao:

- I stupanj/vrlo velika opasnost - 23% površina,

- II stupanj/velika – 45%,

- III stupanj/umjerena – 30% i

- IV stupanj/mala opasnost – 2% površina.

Gašenje požara raslinja uvjetuje značajan angažman resursa što iziskuje dodatna financijska sredstva svake godine. Prije svake požarne sezone planski se obavlja sljedeće:

- priprema zemaljskih snaga, edukacija i opremanje vatrogasaca,

- servisiranje tehnike i opreme i obnavljanje pričuvne opreme,

- priprema zrakoplova i posada, servisiranje zrakoplova, edukacija zrakoplovno-tehničkog osoblja, nabava goriva, maziva, pjenila i retardanata,

- redovna dislokacija vatrogasaca i tehnike iz kontinentalnog na priobalni dio zemlje te logistička potpora

priprema izvanrednih dislokacija i sustav brzog prebacivanja dodatnih brojnijih snaga na ugrožena područja što podrazumijeva planiranje pomoći između susjednih županija, ali i angažiranje vatrogasaca i tehnike iz cijele zemlje

Gašenje požara raslinja uvjetuje značajan angažman resursa što iziskuje dodatna financijska sredstva svake godine. Prije svake požarne sezone planski se obavlja sljedeće:

- priprema zemaljskih snaga, edukacija i opremanje vatrogasaca,

- servisiranje tehnike i opreme i obnavljanje pričuvne opreme,

- priprema zrakoplova i posada, servisiranje zrakoplova, edukacija zrakoplovno-tehničkog osoblja, nabava goriva, maziva, pjenila i retardanata,

- redovna dislokacija vatrogasaca i tehnike iz kontinentalnog na priobalni dio zemlje te logistička potpora,

- priprema izvanrednih dislokacija i sustav brzog prebacivanja dodatnih brojnijih snaga na ugrožena područja što podrazumijeva planiranje pomoći između susjednih županija, ali i angažiranje vatrogasaca i tehnike iz cijele zemlje,

- dislokacija Vatrogasnog operativnog središta iz Zagreba u Divulje za potrebe koordinacije snaga tijekom požarne sezone.

U Šibensko‐kninskoj županiji šume su razvrstane u četiri stupnja izloženosti opasnostima od šumskih požara. Šuma i šumskog zemljišta razvrstanog u prvi stupanj (najveća opasnost od požara) je u priobalju razmjerno malo u odnosu na ostale stupnjeve.

Tablica 16. Vrste šuma prema opasnosti od požara (ha) u ŠKŽ

| Šumarija | Stupnjevi ugroženosti šuma od požara (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. |
| Drniš | 0 | 24.477 | 19.754 | 4.691 |
| Knin | 0 | 44.272 | 20.503 | 3.470 |
| Šibenik | 661 | 10.192 | 12.997 | 8.724 |
| Šibensko-kninska županija | 661 | 78.941 | 53.225 | 16.886 |
| Priobalje | 26.554 | 295.586 | 189.016 | 34.748 |

Izvor: Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije, 2015.

Poljoprivredne površine

Na području Općine Biskupija nalaze se značajnije poljoprivredne površine koje su pretežno rasprostranjene na području Kosova polja. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 10.382 ha, odnosno 77% površine općinskog teritorija. Od ukupno obradive površine većina je zapuštena i neobrađena. U Općini su najzastupljenije oranice zasađene žitaricama.

Najveći dio poljoprivrednih površina su u privatnom vlasništvu, a manje u državnom, a po površini razlikujemo:

| Oranice | 2400 ha privatno / 2473 ha ukupno |
| --- | --- |
| Voćnjaci | 24 ha (sve privatno) |
| Vinogradi | 333 ha (sve privatno) |
| Livade | 323 ha privatno / 390 ha ukupno |
| UKUPNO OBRADIVO | 3080 ha privatno / 3220 ha ukupno |
| Pašnjaci | 3520 ha privatno / 7162 ha ukupno |
| UKUPNO POLJOPRIVREDNO | 6600 ha privatno / 10382 ha ukupno |

Šumske površine

Šumske površine zauzimaju značajan dio Općine, a znatno su devastirane ljetnim požarima i tijekom Domovinskog rata. Zastupljene su šume polusredozemnog (submediteranskog) pojasa i to medunca i crnog graba te uz pogranično područje šume primorske i predplaninske bukve. Nešto malo crnogorične šume bora ima u umjetno podignutim i prirodnim šumama u predjelu Prijića draga, Milića draga i Aliina draga (Biskupija) površine 77 ha, na predjelu Manojlovića draga i groblje (Orlić) površine 3 ha i Šimića strana, Konj, Školski gaj (Vrbnik i Knin) površine 15 ha. Šumske površine su većim dijelom u privatnom vlasništvu dok sa šumama u državnom vlasništvu gospodare Hrvatske šume – Šumarija Knin.

Posebno su ugrožene šume bora. Prosječna starost šuma na predjelu Prijića draga je oko 55 godina, Milića draga 15-25 god, Aliina draga oko 15-20 god, Manojlovića draga 20-25 god, Groblje 70-75 god, Šimića strana 90-95 god, Konj 50-55 god, Školski gaj 50-55 god.

Prema stupnjevima opasnosti od požara, od ukupne površine obraslog zemljišta, površine se dijele na kategorije opasnosti kako slijedi:

| Područje velike opasnosti | II. stupanj | 44.614,03 ha |
| --- | --- | --- |
| Područje umjerene opasnosti | III. stupanj | 20.866,10 ha |
| Područje male opasnosti | IV. stupanj | 2.313,61 ha |

Hrvatska vatrogasna zajednica početkom svake godine Vladi Republike Hrvatske predlaže donošenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (ministarstava, državnih upravnih organizacija, javnih ustanova, vatrogasnih postrojbi, udruga) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru. Izradom takvog ciljanog Programa, nastoji se pridati važnost vatrogastvu u vrijeme požarne sezone kada je on najopterećeniji. Na taj način dobivena su dodatna financijska sredstva za funkcioniranje sustava u specifičnim okolnostima. Svi subjekti Programa aktivnosti provode svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području cijele zemlje i daju svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara.

Ocjena žestine požara

Svako mjesto ima svoj požarni režim koji se može opisati izvedenim veličinama koje su rezultat međudjelovanja vlažnosti/suhoće prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena žestine. Ona može biti mjesečna (MSR) i sezonska (SSR) a određuje se kanadskom metodom za procjenu opasnosti od požara raslinja. Ocjena žestine u sebi sadrži meteorološke uvjete i stanje vlažnosti mrtvog šumskog gorivog materijala i služi za klimatsko-požarni prikaz prosječnog stanja na nekom području. Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je srednja sezonska žestina SSR > 7.

Tablica 17. SSR-opasnosti od požara raslinja

Izvor podataka: Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020.

Prema analizi razdoblja 1991.-2020. godine srednje vrijednosti SSR na području Općine žestina požara nalazi se u velikoj i vrlo velikoj opasnosti.

Slika 6.Srednje sezonske žestine (SSRpos ) tijekom požarne sezone (lipanj-rujan) u razdoblju 1991. - 2020.

Izvor podataka: Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020.

### 6.1.5 Uzrok

Na području otoka, priobalnog pojasa, srednje i južne Dalmacije, zaobalja i Zagore prevladavaju Mediteranske šume, koje se sastoje od hrasta crnike u uskom obalnom pojasu, mješovitih šuma hrasta crnike i alepskog bora i čiste šume alepskog bora na otocima, hrasta medunca, bijelog i crnog graba iznad pojasa hrasta crnike iznad 400 m nadmorske visine, te šuma dalmatinskog crnog bora na većim nadmorskim visinama. Cijeli taj jadranski pojas primorskog krša karakteriziraju velike površine šuma i šumskih zemljišta i nepovoljna struktura šumskih sastojina u kome s 83% prevladavaju degradirani oblici šumske vegetacije, degradirane niske šume, makija (guste i niske šume porijeklom panjače, grmolikog oblika, relativno gustog sklopa), garig (prorijeđene svijetle šikare) i veliki kompleksi kamenjara sa šibljacima i biljnim vrstama različite vegetacijske degradacije, dok 17% čine visoke šume. U skladu s tim, šume i šumska vegetacija na kršu prvenstveno imaju zaštitnu funkciju, hidrološku i protuerozivnu, te rekreativnu i estetsku ulogu, a tek potom i ekonomski značaj.

Uzrok požara na otvorenom prostoru uglavnom je ljuski faktor (nekontrolirano ili nedovoljno kontrolirano spaljivanje korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama te namjerno izazivanje požara). Uspoređujući podatke uočljivo je da najviše požara nastaje u dva mjesečna ciklusa veljača i ožujak te lipanj, srpanj i kolovoz.

Temeljem mnogih izvora postoji gotovo nepodijeljeno mišljenje da klimatske promjene utječu na povećanje broja i intenziteta šumskih požara posvuda u svijetu, pa tako i na području ŠKŽ. Isto tako, primjećuje se da posljednjih godina „sezona“ šumskih požara počinje ranije nego što je to uobičajeno. Dok se jedan broj požara može atribuirati antropogenim utjecajima, evidentno je da su oni posljedica činjenice da su šumski požari vrlo osjetljivi na klimatske promjene, posebno zato što porast temperatura povećava suhoću gorive mase i smanjuje relativnu vlažnost, što je činjenica koja je prisutna tamo gdje dolazi do smanjenja količine kiše. Glede antropogenih utjecaja, važno je naglasiti da postojeće planiranje namjene zemljišta često pogoduje nastajanju šumskih požara. Ova veza je dvojaka. Prvo, neodgovarajuća struktura korištenja zemljišta, na primjer pretvaranje šumskih površina u poljoprivredna i druga zemljišta s manjom količinom vegetacije povećava emisiju stakleničkih plinova. Drugo, planiranje namjene zemljišta koje zanemaruje osnovne principe zaštite od požara (velika gustoća, nepostojanje transverzalnih putova i sl.) povećava štete u slučaju izbijanja požara.

Prema raznim klimatskim scenarijima očekuju se intenzivniji, češći i duljeg trajanja valovi vrućine u Europi u drugoj polovici 21. stoljeća. Prostorna razdioba ugroženih područja od toplinskog stresa na području Hrvatske potvrđuje da je jadransko područje najugroženije s obzirom na klimatske promjene kod nas, a u Europi Sredozemlje. Ono se širi od jadranske obale prema unutrašnjosti Hrvatske odnosno od juga prema sjeveru i od istoka prema zapadu u posljednja tri desetljeća. Pokazuje se i znatno povećani broj vrućih dana i broj razdoblja s više od deset uzastopnih vrućih dana posljednjih 30 godina u odnosu na standardno klimatsko razdoblje 1961–1990. Može se zaključiti da će se trend promjena koje se događaju posljednjih nekoliko desetljeća nastaviti i u budućnosti. To znači daljnje povećanje temperaturnih ekstrema i povećanje učestalosti toplinskih valova s maksimalnom dnevnom temperaturom zraka većom od 30 °C na području Hrvatske.

Tablica 18. Srednja mjesečna temperatura suhog termometra, Knin 2005.-2024.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred | 4,6 | 5,7 | 8,8 | 12,9 | 16,9 | 21,6 | 24,4 | 23,6 | 18,7 | 13,9 | 9,6 | 5,9 | 13,8 |
| Std | 1,9 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| Max | 7,7 | 8,8 | 11,7 | 15,6 | 18,9 | 24,4 | 26,4 | 25,9 | 22,1 | 16,1 | 12,1 | 9 | 14,5 |
| Min | -0,1 | 0,4 | 6,3 | 10,5 | 13,5 | 19,7 | 21,9 | 20,2 | 16 | 11,9 | 7,1 | 3,5 | 12,4 |

Izvor: DHMZ

Vremenski uvjeti u većini požara na otvorenom imaju odlučujuću ulogu u njihovom razvoju, širenju i ponašanju. Kao što je već spomenuto dugotrajna sušna i vruća razdoblja su vrlo povoljna za nastanak požara raslinja. Stoga meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su sunčevo zračenje, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.

Vjetar je meteorološki element koji u sprezi s gorivim materijalom najjače utječe na ponašanje požara. Vjetar utječe na požar raslinja na više načina:

- odnosi zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva

- pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika

- širi požar noseći toplinu i goreće čestice na ne zahvaćena goriva

- uglavnom određuje smjer širenja požara

- otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova.

Tijekom cijele godine na području Općine je prevladava vjetar iz NNW smjera (14,9%) i iz SE smjera (15,2%).

Slika 7. Godišnja ruža vjetrova, Knin

Izvor: https://www.meteoblue.com

Osim vjetra na širenje i pojavu požara utječu i drugi meteorološki uvjeti kao što su visoka temperatura zraka, udari groma i suša.

Tablica 19. Broj dana s količinom oborine >=0.1 mm, Knin 2005.- 2024.

| MJESECI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRED | 11,3 | 10 | 10,2 | 11,1 | 13 | 9,6 | 7,1 | 7,4 | 9,4 | 8,8 | 12 | -38,8 | 71 |
| STD | 5 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 5,4 | 219,7 | 226,6 |
| MAX | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 152 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | -996 | -914 |

Izvor: DHMZ

Pored promatranih meteoroloških pojava za ovo razmatranje valja spomenuti i grmljavinu, budući je grom jedini prirodni uzročnik požara. Pod grmljavinom se podrazumijeva pojava, odnosno skup pojava jednog ili više iznenadnih električnih pražnjenja koja se manifestiraju svjetlosnim bljeskom (sijevanjem) i zvukom (grmljavina). Grmljavina se javlja uz konvektivne oblake i najčešće je prate oborine i pojačani vjetar. Broj dana s ovom pojavom pokazuje određene pravilnosti tijekom godine, iako u istom mjesecu taj broj varira iz godine u godinu. Ova je pojava najizraženija u kasnim proljetnim mjesecima te u ljetnom periodu.

Tablica 20. Broj dana s grmljavinom, Knin 2005.-2024.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbroj | 15 | 15 | 12 | 32 | 71 | 76 | 86 | 77 | 66 | 20 | 31 | 39 | 540 |
| Sred | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 1 | 1,6 | 2 | 27 |
| Std | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,9 | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 7,6 |
| Max | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 44 |

Izvor: DHMZ

Požari na otvorenom prostoru predstavljaju specifičnu kategoriju, jer pored materijalne štete nastaju nesagledive posljedice u okolišu. Osnovni uzrok nastajanja požara na otvorenim površinama je ljudska nepažnja najčešće prilikom paljenja korova bez nadzora i drugih poljodjelskih aktivnosti. Ako nisu uočeni u samom početku, relativno se brzo šire, čime se imperativno nameće potreba angažiranja većeg broja vatrogasaca na duže vrijeme, a što opterećuje operativnu spremnost kako vatrogasnih postrojbi koje djeluju na području Općine tako i drugih okolnih vatrogasnih postrojbi.

Požar čvrstog objekta je isto česta jer kuće imaju drvenu masu koja je zapaljiva a nalazi se u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i stropnoj konstrukciji, u namještaju i ostali zapaljivi dijelovi stambenog prostora.

Vatrogasne snage Općine Biskupija

Na području Općine Biskupija djeluje DVD Biskupija sa 6 dobrovoljnih vatrogasaca, te JVP Knin sa 22 profesionalna vatrogasca u slučajevima nastanka nezgoda većih razmjera.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone u Općini Biskupija temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s time da se program svake godine nadograđuje.

U motrenju i preventivnim ophodnjama sudjeluju pripadnici Hrvatski šuma, DVD-a Biskupija u periodu od 01.06 – 30.09.

HEP – Elektra Šibenik, pogon Knin, provodi godišnjim planom čišćenje trasa ispod dalekovoda i vodova.

Hrvatske ceste - (Poduzeće za ceste) provodi godišnjim planom čišćenje i košnju pojaseva uz ceste.

Popis opreme DVD-a Biskupija:

vatrogasno intervencijsko vozilo MAGIRUS, 2+1,

vatrogasno vozilo MERCEDES ATEGO 1820, 2+1,

vatrogasno vozilo MITSUBISHI PAJERO, 4+1,

VHF radio uređaj GP340,

Pumpa Honda,

Pumpa Pedrolo MCM,

Motorna pila MS271.

#### 6.1.5.1 Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja, ponajviše ovisi o slijedećim čimbenicima:

- parametrima vegetacije (vrsta i vlažnost vegetacije),

- ukupnost klimatskih i meteoroloških čimbenika i pojava u atmosferi na određenom mjestu,

- antropološkim parametrima (gustoća stanovništva i ljudske aktivnosti, sociološki, ekonomski i socijalni elementi).

Dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

- proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije). Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

- ljetno – mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

#### 6.1.5.2 Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu požara raslinja – nastanak požara raslinja uglavnom povezan s ljudskom djelatnošću.

Uzroci požara na otvorenim prostorima:

- Spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama,

- Kvarovi na električnim instalacijama ili dalekovodima,

- Atmosfersko pražnjenje,

- Nepažnja,

- Namjerna paljevina,

- Samozapaljenje uslijed odlaganja otpadnog stakla na tlu, što može za sunčanih i suhih dana uzrokovati požar,

- Prijenos požara sa zapaljenih vozila ili zapaljenih kontejnera za odlaganje otpada.

### 6.1.6 Požari otvorenog prostora – opis događaja s najgorim mogućim   posljedicama

Visoke temperature u proljetnom i ljetnom dijelu godine na području Općine Biskupija te suha vegetacija pogoduju velikom broju požara otvorenog prostora. Ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma) pogoduju razvoju više istovremenih požara. Gašenje takvih požara zahtijevaju angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala, ponekad iz više županija pa čak iz cijele zemlje. Snage su razvučene na više požara, ali poradi ekstremnih meteoroloških uvjeta nije ih moguće staviti pod nadzor više dana. Budući da požari traju i više dana, vatrogasne snage su iscrpljene, a opožarena površina se povećava, moguće je smrtno stradavanje. Požari mjestimično mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu, te je potrebna evakuacija lokalnog stanovništva, turista i imovine i njihovo zbrinjavanje na sigurna mjesta, ugrožena je kritična infrastruktura, pojavljuju se zastoji u cestovnom, poremećaj opskrbe energijom, vodom, namirnicama. Mjere oporavka vegetacije i opožarenih prostora su dugoročne. Posljedice za općekorisne funkcije šuma su dugoročne.

#### 6.1.6.1 Posljedice

##### 6.1.6.1.1 Život i zdravlje ljudi

U slučaju požara otvornog tipa može doći do doći do evakuacije većeg broja stanovništva  ukoliko se požar približi naseljima.

Tablica 21. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2 | Male | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036 > | x |

##### 6.1.6.1.2 Gospodarstvo

U slučajevima požara otvornog prostora nastati će direktne štete i to štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije.

Tablica 22.  Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 | x |

##### 6.1.6.1.3 Društvena stabilnost i politika

Procjena se temelji na procjeni štete koju može uzrokovati požari otvorenog tipa u odnosu na proračun Općine.

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Može doći do oštećenja dijelova sustava (trafostanica, stupova el. mreže i dalekovoda) i do kratkotrajnog prekida napajanja električnom energijom što može dovesti do otežanog redovitog funkcioniranja tvrtki i domaćinstava.

Promet

Može doći do oštećenja odnosno zatvaranja prometnica i mostova što može dovesti do otežanog odvijanja redovitog funkcioniranja prometa. Zbog oštećenja odnosno zatvaranja prometnica i mostova biti će otežan dolazak snaga civilne zaštite.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

U slučaju pojave požara otvorenog prostora na pojedini objektima kao što su sakralni objekti, kurije, povijesne građevine i tradicionalne kuće može doći do oštećenja.

Hrana

Štete na usjevima kao rezultat sušenja biljaka. Gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjeni prinosi, dio usjeva može biti uništen.

Tablica 23. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 | x |

Posljedice po građevine javnog i društvenog značaja:

Ukoliko dođe do oštećenja građevina od javnog društvenog značaja procjenjuje se da će posljedice biti neznatne.

Tablica 24. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja-požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Tablica 25. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – zbirno

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  | x |
| 4. |  |  |  |
| 5. | x |  |  |

Vjerojatnost događaja

Razmatrajući podatke, vjerojatnost je iskazana na osnovi analize statističkih podataka.

Tablica 26. Vjerojatnost/frekvencija

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

#### 6.1.6.2 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Revizija Procjene rizika od velikih nesreća Općina Biskupija (2022. godina),

- Općine Biskupija,

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Biskupija (2024.),

- Plan zaštite od požara Općine Biskupija (2024.),

- Državnog hidrometeorološkog zavoda,

- Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije (2015.),

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

### 6.1.7 Matrice rizika

Rizik: Požari otvorenog tipa

Naziv scenarija: Požari otvorenog prostora

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.1.8 Karte prijetnji

Karte prijetnji – pregledni zemljovidi s ucrtanim šumama po stupnjevima ugroženosti od požara prikazani u sekcijama A-E – Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Biskupija, RADNA SIGURNOST j.d.o.o., veljača, 2016., Prilog 4.

### 6.1.9 Karte rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 8. Karta rizika – požari otvorenog prostora

### 6.1.10 Karte posljedica

Slika 9. Karta posljedica – požari otvorenog prostora

## 6.2 Epidemija i pandemija

### 6.2.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Pandemija uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

### 6.2.2 Uvod

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.

Koronavirus je respiratorni virus koji se primarno širi u kontaktu s inficiranom osobom putem kapljica iz usta i nosa koje nastaju prilikom govora, kašljanja i kihanja i koje izravno padaju na sluznicu nosa, usta ili očiju druge osobe. Kapljice mogu pasti i na okolne površine, a preko njih se najčešće rukama virus prenese dalje. Zato je važno da svatko prakticira respiratornu higijenu te održava fizičku udaljenost od drugih osoba od najmanje 2 metra. U bliskom kontaktu preporuča se korištenje maski za lice koje prekrivaju usta i nos. Redovitim i pravilnim pranjem ruku smanjujemo mogućnost zaražavanja.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja može biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

### 6.2.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.2.4 Kontekst

U prosincu 2019. uočeno je  grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene tjelesne temperature i otežanog disanja. Prema raspoloživim podacima, prvi slučaj razvio je simptome 8. prosinca 2019. Oboljeli su se u početku uglavnom epidemiološki povezivali s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi koronavirus (2019-nCoV) koji pripada istoj porodici koronavirusa kao i SARS-CoV. U siječnju 2020. potvrđeni su pojedinačni slučajevi bolesti uzrokovane novim koronavirusom i u drugim gradovima i provincijama Kine,  te u drugim državama (npr. Singapur, Malezija, Australija Tajland, Japan, Južna Koreja, SAD, Kanada, UAE. ) kod ljudi koji su doputovali iz Wuhana i osoba koje su bile s njima u kontaktu. Nekoliko je Europskih zemalja također prijavilo potvrdu bolesti u osoba koje su doputovale iz provincije Hubei i među njihovim kontaktima (Francuska, Finska, Njemačka i Italija).

Bolest je karakterizirana povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može se razviti upala pluća s otežanim disanjem i nedostatkom zraka.

Put prijenosa koronavirusa SARS-CoV-2

Točan način na koji je novi virus ušao u ljudsku populaciju i načini širenja s čovjeka na čovjeka nisu još sa sigurnošću utvrđeni. Zasad se ne može reći jesu li ljudi zaraženi alimentarnim putem (konzumacijom neadekvatno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla), respiratornim putem (udisanjem aerosola koji nastaje pri manipuliranju životinjama i obradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog porijekla), izravnim kontaktom (unosom infektivnog materijala, izlučevina ili krvi životinja putem sluznice ili oštećene kože) ili nekim drugim putem. Pretpostavlja se da je izvor virusa za prvo oboljele osobe životinja, moguće koja se ilegalno prodavala na tržnici. Kineske zdravstvene vlasti su zatvorile tržnicu s kojom se povezuju prvi bolesnici i u tijeku je ispitivanje uzoraka životinja kojima se trgovalo.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima, te  se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr.

COVID-19 prenosi kapljičnim putem. To znači da se infekcija primarno prenosi s osobe na osobu malim kapljicama iz nosa ili usta koje se izbacuju kad oboljela osoba kašlje, kiše ili govori. Te su kapljice relativno teške, ne prenose se na veliku udaljenost i relativno brzo padaju na predmete i površine u blizini oboljelog. Druga se osoba zarazi kad udahne takve kontaminirane kapljice. To je razlog zašto se preporučuje fizički razmak od najmanje 1 metra. Kada kapljice padnu na predmete i površine kao što su npr. stolovi, kvake na vratima, rukohvati, ti predmeti postanu kontaminirani te se druge osobe mogu zaraziti dodirujući takve površine i potom dodirujući svoja usta, nos, oči. To je razlog zašto je važno redovito prati ruke sapunom i vodom ili utrljavati dezinficijense na bazi alkohola.

Razdoblje inkubacije (vrijeme od izloženosti virusu do početka simptoma) iznosi pet do šest dana, s rasponom od 1 do 14 dana. Osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 najzaraznije su u početku bolesti, no mogu biti zarazne i dan-dva prije pojave simptoma, što je slično zaraznosti kod gripe. Većina osoba u bliskom kontaktu s oboljelom osobom zarazi se unutar prvih pet dana od pojave simptoma u te oboljele osobe. Prijenos infekcije može se dogoditi i od osoba koje nemaju simptome bolesti, od takozvanih asimptomatskih slučajeva, no potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdili razmjeri takvih prijenosa.

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj i umor. Manje česti simptomi su bolovi u mišićima i zglobovima, začepljen nos ili curenje iz nosa, glavobolja, grlobolja, upala očne spojnice (konjunktivitis),  kratkoća daha,  proljev i trbušne tegobe, iznenadan gubitak mirisa i okusa. Određeni simptomi poput kašlja i gubitka mirisa mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu.

Problem kod bolesti COVID-19 njezina je velika zaraznost, odnosno lagan prijenos s čovjeka na čovjeka,  nepostojanje specifičnog lijeka ili cjepiva te to što je velika većina stanovništva osjetljiva, tj. nema imunitet za tu bolest stoga se provode globalne i sustavne mjere sprječavanja širenja bolesti.

Usporedba koronavirusa SARS-CoV-2 sa SARS-om ili sezonskom gripom

Novi koronavirus genetski je usko povezan s virusom SARS iz 2003. i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni. SARS se pojavio krajem 2002. godine u Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Tada je od SARS-a umrla jedna od deset zaraženih osoba. Iako se koronavirus i virusi gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita te se stoga i ponašaju drugačije.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, te postoji provjereno cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, a zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu, teško je predvidjeti intenzitet njegovog širenja.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima.

U ožujku 2020. Hrvatska je proglasila epidemiju bolesti COVID-19 zbog javnozdravstvenog rizika od visoke smrtnosti od nove nepoznate zarazne bolesti. Proglašenje epidemije omogućilo je izradu potrebnih mjera za zaštitu zdravlja stanovništva.

Po prvi puta od postojanja Republike Hrvatske aktivirani su svi županijski, gradski i općinski stožeri, ukupno njih 576 sa 4600 članova, i to stupanjem na snagu Zakona o dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Na održanoj sjednici 11. svibnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Vlada je u borbi s COVID-19 imenovala Stožer civilne zaštite i to već 20. veljače 2020., a prva sjednica je održana 25. veljače i od tada Stožer kontinuirano djeluje kao operativno tijelo Vlade za sprječavanje širenja bolesti COVID-19.

Svjetska zdravstvena organizacija 5. svibnja 2023. objavila je da više ne smatra bolest COVID-19 javnozdravstvenom opasnošću koja izaziva međunarodnu zabrinutost. Prema procjeni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom pandemije došlo je do spoznaja da će bolest COVID-19 trajno biti prisutna u populaciji, s manjim ili većim intenzitetom čime je izvjesno dugotrajno praćenje kao i daljnje otkrivanje dugotrajnih posljedica bolesti COVID-19. Proglašenje kraja epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj temelji se na do danas stečenim spoznajama o virusu, virulenciji i posljedicama bolesti te mogućnostima zaštite populacije tako da više nema potrebe za mjerama koje se propisuju u uvjetima epidemije.

Stoga, uzimajući u obzir postojeće mjere za smanjenje rizika od bolesti, poput cijepljenja, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o proglašenju završetka epidemije. Unatoč proglašenju kraja epidemije, važno je nastaviti pratiti epidemiološke podatke i provoditi preporučene radnje za smanjenje rizika od bolesti.

Cijepljenje:

Nakon što je 26. prosinca 2020. u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stiglo prvih 9 750 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech u EU registrirano pod nazivom Comirnaty, 27., 28. i 29. prosinca 2020. krenula je distribucija prvih doza cjepiva svim hrvatskim županijama te cijepljenje građana. U tim danima u svim državama članicama Europske unije odvijali su se ,,Europski dani cijepljenja'', koji su imali za cilj podići svijest o važnosti cjepiva kao najsigurnijeg načina da se okonča pandemija koronavirusa.

Cjepivo je besplatno, a cijepljenje građana je dobrovoljno.

Cijepljenje u Republici Hrvatskoj predviđeno je provoditi prema Planu cijepljenja prema kojem se prvi cijepe djelatnici i korisnici domova za starije osobe (i drugih ustanova za pružanje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi) i zdravstvene djelatnike (prva faza), zatim sve osobe starije od 65 godina i sve osobe s kroničnim bolestima (druga faza), te na kraju, (treća faza) cjelokupno stanovništvo.

U tijeku pandemije uzorkovane novim koronavirusom najveća opterećenost upravo je ona na zdravstvene službe ali i na druge javne službe. Unutar zdravstvene službe, najveću opterećenost, podnosi epidemiološka služba koja je nositelj komunikacije svih protuepidemijskih mjera prema svim dijelovima zdravstvene službe, a ujedno i sama provodi protuepidemijske mjere obuzdavanja širenja uz aktivno traženje kontakata oboljelih. Osim toga Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira rad svih epidemioloških službi na terenu i drugih dijelova zdravstvene zaštite uz praćenje međunarodne situacije i međunarodnu komunikaciju, dnevno praćenje kretanja bolesti i podatke o virološkoj konfirmaciji oboljelih i dnevnu analizu epidemiološke situacije, procjenu rizika i predlaganje protuepidemijskih mjera.

Uz epidemiološku službu, najveći teret podnosi infektološka djelatnost, uz poseban napor djelatnika jedinica intenzivnog liječenja zbog liječenja teških komplikacija bolesti poput virusne pneumonije. Dodatno, mnogi drugi bolnički odjeli trpe zbog opterećenost pandemijom s obzirom da se infekcija širi bolničkim odjelima te nedostaje prijeko potrebnih zdravstvenih djelatnika.

U globalu epidemija uzrokuje znate posljedice na cjelokupni zdravstveni sustav zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika, smanjenih bolničkih kapaciteta za oboljele tako i zbog nekontroliranog širenja virusa te povećanog broja novooboljelih.

Zdravstveni sustav ima ključnu ulogu u epidemiološkom, kliničkom i virološkom praćenju COVID-19, na temelju kojeg donosi i provodi protuepidemijske mjere i liječenje kojima će se smanjiti rizik od širenja pandemijskog virusa te time smanjiti morbiditet i mortalitet.

Različite strukture nezdravstvenog sustava osiguravaju tijekom pandemije funkcioniranje javnih službi (opskrba energijom, transport, snabdijevanje hranom) kako bi se smanjio utjecaj na zdravstveni sustav, gospodarstvo i društvo u cjelini.

Ozbiljnost događaja pandemije kao i posljedični događaji uvelike ovise o pitanjima koje svaka pandemija postavlja:

a) Koliko učestalo se pojavljuju novi slučajevi,

b) Koje grupe ljudi će teže i ozbiljnije oboliti ili imaju veći rizik za umiranje,

c) Koji oblici oboljenja i posljedičnih komplikacija su viđeni u trenutku pojave,

d) Da li je koronavirus osjetljiv na antiviralnu terapiju,

e) Koliko će uopće po procjeni ljudi oboljeti od COVID-19,

f) Kakav će biti utjecaj na zdravstveni sektor u cjelini uključujući i cjelokupni angažman kompletnog zdravstvenog sustava koji ima.

S obzirom na broj osoba oboljelih i umrlih od COVID-19, kao i broj osoba koji koristite i koji će koristiti zdravstvene resurse, dolazi do prekomjernog pritiska na zdravstvene i socijalne službe, te je potrebno osigurati organizacijske prilagodbe sukladno postojećim planovima korištenja kapaciteta potrebnih za povećan priliv oboljelih osoba.

U trenutcima pandemijskog vrhunca smještaj u bolnicama oboljelih od COVID-19, je kapacitetom ograničen, pa je potreban dodatni smještajni kapacitet u drugim ustanovama poput umirovljeničkih domova, dječjih vrtića, škola, hotela i sličnih objekata.

Nadalje, posljedice pandemije uzorkovane novim koronavirusom obuhvaćaju i sve aspekte proizašle iz provedbe protuepidemijskih mjera koji se odnose na socijalne navike stanovništva poput izbjegavanja fizičkog kontakta, pridržavanje socijalne distance, restrikcije putovanja, zatvaranja granice za putovanja, zatvaranja škola i drugih ustanova, te izračun posljedičnih šteta ovakvih događaja također treba uzeti u obzir.

Zdravstveni resursi koji podnose glavni teret javno zdravstvenog odgovora na pandemiju na području Grada Knina su:

- Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije - ispostava Knin,

- Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije – ispostava Knin,

- Dom zdravlja Knin

### 6.2.5 Uzrok

Uzrok pandemije je novi koronavirus SARS—CoV-2, koji se pojavio krajem 2019. godine u Kini. Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi te uzrokuje bolest COVID-2019.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Pojava novog koronavirusa koji se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka) iako virus potječe od životinja te je uzrokovao pandemiju.

Pandemija (od grčke riječi pan "svi" i demos "ljudi") označava širenje infekcijske bolesti u širokim geografskim regijama, kontinentalnih ili globalnih razmjera.

### 6.2.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Pandemija koronavirusa proširila se na Hrvatsku 25. veljače 2020. godine. Prvi slučaj potvrđen je u Zagrebu. Obolio je 26-godišnjak koji je od 19. do 21. veljače boravio u talijanskom gradu Milanu. Nakon što je pozitivno testiran, hospitaliziran je u Sveučilišnoj bolnici za zarazne bolesti dr. Frana Mihaljevića u Zagrebu.

Dana 19. ožujka 2020. zabilježeno je više od 100 slučajeva. Broj oboljelih samo za 2 dana duplicirao se na 200, a zaključno s 27. ožujka potvrđeno je više od 500 slučajeva. Dana 2. travnja zabilježeno je više od 1.000 slučajeva.

#### 6.2.6.1 Posljedice

##### 6.2.6.1.1 Život i zdravlje ljudi

Tablica 27. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2 | Male | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036 > | x |

##### 6.2.6.1.2 Gospodarstvo

Posljedice pandemije uzrokovane novim koronavirusom primarno se očituju kroz indirektne troškove kao posljedica „lockdown-a“, apsentizma zaposlenih osoba i troškove zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih i provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja pandemije.

Tablica 28. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 | x |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

##### 6.2.6.1.3 Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Zdravstvo

Moguće su poteškoće u održavanju zdravstvene zaštite zbog većeg broja oboljelih koji zahtijevaju veći angažman zdravstvenih djelatnika.

Javne službe

Može doći do poteškoća u radu javnih službi zbog povećanog broja osoba na bolovanju.

Tablica 29. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Ne očekuje se znatnija šteta ili gubitci do kojih bi moglo doći na građevinama od javnog društvenog značaja. Iako se može očekivati odsustvo zaposlenika u pojedinim društvenim djelatnostima zbog bolovanja, ne treba očekivati značajne poteškoće u radu kritičnih službi na rok dulji od 10 dana. Tome bi sigurno doprinijele preventivne mjere u tim skupinama zaposlenika i posljedice bi se mogle procijeniti kao male.

Tablica 30. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 | x |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Zbog povećanog broja bolovanja dolazi do poteškoća u radu kritičnih službi koje zahtijevaju i prekovremeni rad i uvođenje dodatnih smjena te je zbog provedbe preventivnih mjera i organizacijskih prilagodbi došlo do prestanka rada nekih javnih službi na više od mjesec dana te su radile samo hitne službe.

Tablica 31. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | x |  |  |
| 2. |  | x | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

S obzirom na razmatrajuće podatke, odabrana je mala vjerojatnost pojavljivanja.

Tablica 32. Vjerojatnost / frekvencija – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | x |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

#### 6.2.6.2 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Revizija Procjene rizika od velikih nesreća Općina Biskupija (2022. godina),

- Općina Biskupija,

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

- European Centre for Disease Prevention and Control -An agency of the European Union.

### 6.2.6 Matrice rizika

Rizik: Epidemije i pandemije

Naziv scenarija: Pandemija uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2 virusa)

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.2.7 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 10. Karta rizika – epidemija i pandemija

### 6.2.8 Karta posljedica

Slika 11. Karta posljedica – epidemije i pandemije

## 6.3 Potres

### 6.3.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIIIo MCS LJESTVICE

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

### 6.3.2 Uvod

Potresi su tipična katastrofa s brzim izbijanjem, događaju se u bilo koje doba i izbijaju bez upozorenja. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. To je prirodna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne su važnosti.

### 6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Od mogućih posljedica zbog utjecaja na infrastrukturu i strateške objekte urbanog područja pogođenog potresom posebno treba istaknuti:

- Izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost zbog sekundarnih posljedica, primjerice odrona ili klizišta, mogu otežati prometnu povezanost i usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje i evakuaciju, raščišćavanje ruševina, pregled oštećenja građevina itd.).

- Oštećenje ili rušenje objekata koji predstavljaju kritične točke prometne infrastrukture, posebice mostova, nadvožnjaka, potpornih zidova itd. mogu prekinuti važne prometne tokove.

- Oštećenja industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad uključivati dodatne posljedice za zaposlene osobe te gospodarstvo u cjelini, a u pojedinim slučajevima moguće su i dugoročne posljedice zbog potencijalnih opasnosti za okoliš.

- Prekidi u telekomunikacijskoj mreži zbog oštećenja stanovništvu i hitnim službama mogu otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

- Opasnost od oštećenja zdravstvenih ustanova s odgovarajućom zdravstvenom opremom može dodatno ugroziti najranjivije stanovništvo i otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za pružanje pomoći ozlijeđenim osobama.

- Oštećenje javnih objekata društvene namjene može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi i dugoročno utjecati na uobičajen odvijanje društvenih aktivnosti.

- Posebice treba obratiti pozornost na oštećenja vrtića i škole, a oštećenje vjerskih objekata i kulturno - povijesne baštine može dovesti do nenadoknadivih gubitaka i dodatno demoralizirati stanovništvo.

- U slučaju oštećenja građevina u kojoj se odvijaju poslovi državne uprave postoji opasnost od zastoja u državnoj administraciji i narušavanja političke stabilnosti, a od posebnog je značaja sigurnost i raspoloživost hitnih službi, uključujući vatrogastvo i policiju.

Iz tablice utjecaja na infrastrukturu vidljivo je da očekivane posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva.

### 6.3.4 Kontekst

Hrvatska se nalazi u seizmički vrlo aktivnom alpsko-mediteranskom području. U Hrvatskoj postoji velika vjerojatnost pojave potresa jer se njezin teritorij proteže između Panonskog bazena, istočnih Alpa i Dinarida, a najveća je u njezinu sjeverozapadnom dijelu i duž jadranske obale. Hrvatska je osobito osjetljiva na potrese zbog infrastrukture izgrađene prije donošenja suvremenih propisa za protupotresnu gradnju i praksi u graditeljstvu, pri čemu je prvi takav zakon donesen 1964. Iako je suvremena infrastruktura prilagođena standardima današnjeg Eurokoda 8 (EC8), procjenjuje se da čak trećina zgrada u Hrvatskoj nije građena u skladu s EC8.

Slika 12. Prikaz epicentara potresa u Republici Hrvatskoj

Izvor: Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet

Analizom epicentara potresa u Hrvatskoj (Slika 9.) u povratnom razdoblju od 1850. – 2025. godine može se zaključiti da se područje Općine Biskupija nalazi na seizmički aktivnijim, područjima gdje postoji opasnost od potresa.

Jačina potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hip centra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Potresi imaju primarne i sekundarne učinke. Primarni učinci potresa su rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, zarobljeni ljudi u srušenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga. Sekundarni učinci potresa su požari, poplave, klizanje tla, bolesti.

Jedan od načina opisivanja potresa je putem intenziteta potresa. Seizmičnost se prikazuje različitim makroseizmičkim ljestvicama koje opisuju intenzitet: Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS), Modificirana Mercallijeva (MM, u SAD-u), Medvedev-Sponheuer-Karnikova (MSK) i Europska makroseizmička ljestvica (EMS). One su prilagođene područjima za koja su nastajale: npr. karakteristikama uobičajen gradnje objekata (drvene, ciglene, betonske zgrade i sl.), a razlikuju se i po složenosti pri klasifikaciji učinaka. Ljestvice za određivanje makroseizmičkog intenziteta najčešće imaju 12 stupnjeva, a svaki stupanj opisuje tipične učinke potresa te jačine, npr. prvi stupanj jakosti potresa su nezamjetljivi potresi koje bilježe samo seizmografi, dok je dvanaesti stupanj velika katastrofa. Najčešće ljestvice u upotrebi su MCS (jednostavna), MSK (složena) te EMS (vrlo složena, detaljna). U Hrvatskoj se koristi ljestvica MCS za brzu procjenu intenziteta potresa, dok se za detaljno određivanje intenziteta upotrebljava ljestvica MSK ili u novije vrijeme EMS ljestvica.

Tablica 33. MCS ljestvica intenziteta potresa

| Stupanj intenziteta potresa | Opis | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Nezamjetljiv potres | Bilježe ga jedino seizmografi. |
| II. | Jedva osjetan potres | Osjeti se samo u gornjim katovima visokih zgrada. |
| III. | Lagan potres | Tlo podrhtava kao kad ulicom prođe automobil. |
| IV. | Umjeren potres | Prozorska okna i staklenina zveče kao da je prošao težak teretni automobil. |
| V. | Prilično jak potres | Njišu se slike na zidu. Samo pojedinci bježe na ulicu. |
| VI. | Jak potres | Slike padaju sa zida, ormari se pomiču i prevrću. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | Vrlo jak potres | Ruše se dimnjaci, crijepovi padaju sa krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | Razoran potres | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | Pustošni potres | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |
| X. | Uništavajući potres | Većina se kuća ruši do temelja, ruše se mostovi i brane. Izbija podzemna voda. |
| XI. | Katastrofalan potres | Srušena je velika većina zgrada i drugih građevina. Kidaju se i ruše stijene. |
| XII. | Veliki katastrofalan potres | Do temelja se ruši sve što je čovjek izgradio. Mijenja se izgled krajolika, rijeke mijenjaju korito, jezera nestaju ili nastaju. |

Tablica 34. EMS-98 ljestvica intenziteta potresa

| Stupanj intenziteta potresa | Opis | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Neosjetan | a) ne osjeća se b) nema učinaka c) nema štete |
| II. | Jedva osjetan | a) podrhtavanje osjećaju samo na izdvojenim mjestima (<1%) osobe koje se odmaraju i u posebnom su položaju u prostorijama b) nema učinaka c) nema štete |
| III. | Slab | a) neki ljudi u prostorijama osjete potres; ljudi koji se odmaraju osjećaju ljuljanje ili podrhtavanje svjetiljaka b) viseći predmeti se lagano ljuljaju c) nema štete |
| IV. | Primijećen | a) potres osjete mnogi u prostorijama a vani samo neki; mali se broj ljudi probudi; razina vibracija ne zastrašuje; vibracija je umjerena; opaža se lako podrhtavanje ili ljuljanje zgrada, prostorija ili kreveta, stolica itd. b) posuđe, čaše, prozori i vrata zveče; obješeni se predmeti ljuljaju; u nekim se slučajevima lako pokućstvo vidljivo trese; drvene konstrukcije ponegdje škripe |
| V. | Jak | a) većina osjeća potres u prostorijama, vani samo neki; mali broj ljudi je uplašen i istrčava van; mnogi se zaspali bude; osjeća se jako potresanje ili ljuljanje cijele zgrade, prostorija ili namještaja b) obješeni se predmeti jako ljuljaju; posuđe i čaše međusobno se sudaraju; mali predmeti teški u gornjemu dijelu i/ili nesigurno pridržani mogu kliznuti ili pasti; vrata i prozori se ljuljaju, otvaraju ili lupaju; u malo slučajeva pucaju prozorska stakla; tekućine osciliraju i mogu isteći iz napunjenih spremnika; životinje u prostorijama postaju nemirne c) šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda oštetljivosti A i B |
| VI. | Malo štetan | a) većina ga osjeti u prostorijama, a mnogi i vani; mali broj osoba gubi ravnotežu; mnogi su uplašeni i bježe van b) mali predmeti oblične stabilnosti mogu pasti a namještaj može klizati; u malo slučajeva posuđe i stakleni predmeti se lome; seoske životinje (čak i vani) mogu se poplašiti c) šteta 1. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A i B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda A i B; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda C |
| VII. | Štetan | a) većina ljudi je uplašena i istrčava van; mnogi teško stoje, posebno na višim katovima b) namještaj kliže, a namještaj s visokim težištem može se prevrnuti; veliki broj predmeta pada s polica; voda se izlijeva iz spremnika i bazena c) šteta 3. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A; šteta 4. stupnja na malo zgrada razreda A; šteta 2. stupnja na mnogim zgradama razreda B: šteta 3. stupnja na malo zgrada razreda B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda C; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda D |
| VIII. | Jako štetan | a) mnogi ljudi teško stoje, čak i vani b) namještaj se prevrće; predmeti kao što su televizori, pisaći strojevi itd. padaju na tlo; nadgrobni spomenici se negdje pomiču, uvrću ili prevrću; na mekom se tlu mogu vidjeti valovi c) šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda A; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda D |
| IX. | Razoran | a) opća panika; potres ljude baca na tlo b) mnogi spomenici i stupovi padaju ili se uvrću; na mekom se tlu vide valovi c) šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda A; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda E |
| X. | Vrlo razoran | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda A; šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda B; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XI. | Pustošan | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda B; šteta 4. stupnja na većini, a šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda C; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XII. | U cijelosti pustošan | a) sve zgrade razreda A, B i praktično sve do razreda C su razorene; većina zgrada razreda D, E i F su razorene; potres je dostigao je najveći pojmljiv učinak |

U prethodnoj tablici EMS-98 ljestvica intenziteta potresa slova a) predstavlja učinke na ljude, b) učinke na predmete i prirodu, c) učinke na zgrade. Količine su podijeljene u tri skupine, neki – predstavlja količinu od 0-20%, mnogi – količinu od 10-60% te većina – količinu od 60-100%.

Drugi način opisivanja potresa je preko magnitude potresa (mjera elastične energije oslobođene tijekom potresa) i prikazuje se preko Richterove ljestvice koja ima 10 stupnjeva.

Na Karti potresnih područja – Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 (povratno razdoblje 475 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g. Područje Općine Biskupija nalazi se u području vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina u području 0,24 g što odgovara VIII ° po MCS ljestvici.

Općina Biskupija

Slika 13. Vršna ubrzanja tla uzrokovana potresima za područje Općine Biskupija

za povratni  period za 475 godina

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Općina Biskupija

Slika 14. Isječak karte potresnih područja Republike Hrvatske - HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade

Izvor: http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Veza između vršnih ubrzanja i MCS ljestvice prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 35. Veza između vrijednosti vršnog ubrzanja tla i MCS ljestvice

| MCS stupanj potresa | VRŠNO UBRZANJE TLA (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) | NAZIV POTRESA |  | OPIS POTRESA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | 0,05 g | jak | Ljudi bježe iz zgrada. Sa zidova padaju slike, ruše se predmeti, razbija se posuđe, pomiče ili prevrće pokućstvo. Zvone manja crkvena zvona. Lagano se oštećuju pojedine dobro građene kuće. |  |
| VII. | 0,1 g | vrlo jak | Crijepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci. Oštećuje se pokućstvo u zgradama. Ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja. |  |
| VIII. | 0,2 g | razoran | Znatno oštećuje do 25% zgrada. Pojedine se kuće ruše, a veliki broj ih je neprikladan za stanovanje. U tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta. |  |
| IX. | 0,3 g | pustošni | Oštećuje 50% zgrada. Mnoge se zgrade ruše, a većina ih je neupotrebljiva. U tlu se javljaju velike pukotine, a na padinama klizišta i odroni. |  |

Klasična podjela oštećenja zgrada koja se najčešće navodi i često upotrebljava kao osnova za slične kategorizacije temelji se na Europskoj makroseizmičkoj ljestvici EMS-98, s kategorijama oštećenja od I do V, pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja.

Tablica 36. Stupnjevi oštećenja za zidane građevne prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima. Otpadanje malih komada žbuke Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova ziđa. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u brojnim zidovima. Otpadanje većih komada žbuke. Djelomično otkazivanje dimnjaka. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Velike, razvedene pukotine u većini zidova. Otpadanje crijepa. Otkazivanje dimnjaka u razini krova Otkazivanja pojedinačnih nekonstruktivnih elemenata (pregradni, zabatni zidovi) |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Značajno otkazivanje zidova. Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Potpuno ili gotovo potpuno rušenje |

Tablica 37. Stupnjevi oštećenja za AB građevne prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Tanke pukotine u žbuci okvirnih elemenata ili zidova prizemlja. Tanke pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u stupovima, gredama ili nosivim zidovima. Pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. Otpadanje lomljive obloge i žbuke. Otpadanje morta iz sljubnica nenosivog ziđa. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Pukotine u spojevima okvira u prizemlju i spojevima povezanih zidova. Otpadanje zaštitnog sloja betona. Izvijanje šipki armature. Velike pukotine u pregradnim. |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Velike pukotine u konstruktivnim elementima uz otkazivanje betona u tlaku. Lom i proklizavanje armature. Naginjanje stupova, otkazivanje nekoliko stupova i cijelog gornjeg kata. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Rušenje prizemlja ili dijelova konstrukcije. |

Stanovništvo i društvo

Ukupna površina Općine Biskupija iznosi 133,4 km2. Na području Općine Biskupija nalazi se 8 naselja: Biskupija, Markovac, Orlić, Ramljane, Riđane, Uzdolje, Vrbnik i Zvjerinac. Ukupan broj stanovnika Općine iznosi 1 177, dok je gustoća naseljenosti područja 8,8 stanovnika/km2. Naselje Vrbnik ima najviše stanovnika i najviše ugroženih se može očekivati u ovom naselju zbog veće gustoće naseljenosti.

Na području Općine Biskupija nalazi se 1 629 stana, od kojih je ukupno stalno nastanjeno njih 542.

### 6.3.5 Uzrok

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su rezultat tektonskih aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. Republika Hrvatska nalazi se na Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verkojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjeatlantskog hrpta.

#### 6.3.5.1 Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći

Tektonski poremećaji u litosferi, kao što su kretanje litosfernih ploča u zoni subdukcije, mogu dovesti do pojave potresa. Uzrok nastanka potresa u priobalnom dijelu Republike Hrvatske (područje Općine Biskupija) povezan je s podvlačenjem Jadranske platforme pod Dinaride, kao posljedica kretanja Afričke ploče u odnosu na Euro-azijsku. Rasjedi kao potencijalne žarišne točke osim toga nastaju unutar pojedinih tektonskih ploča kao posljedica diferencijalnih naprezanja u Zemljinoj kori. Rasjedi, kao potencijalne žarišne točke, osim toga nastaju unutar pojedinih tektonskih ploča kao posljedica diferencijalnih naprezanja u Zemljinoj kori.

#### 6.3.5.2 Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Uzroci potresa su prirodni, preciznije rečeno tektonski, povezani s kretanjima u unutrašnjosti Zemlje, odnosno sa smicanjem velikih blokova stijena koje grade gornje dijelove zemljine kore. Energija se duž rasjeda nakuplja godinama i oslobađa u vidu manjih potresa od kojih većinu ljudi ne osjete. Nažalost, uslijed pritiska jednog bloka stijene na drugi, na nekim seizmogenim rasjedima nakupljanje energije može trajati i preko 100 godina. Kad takav pritisak prijeđe graničnu točku, dolazi do naglog smicanja blokova jedan o drugi pa se oslobađa ogromna količina energije koja rezultira jakim potresima.

### 6.3.6 Potres – opis događaja s najgorim mogućim posljedicama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja nastanak potresa jačine VIII° MCS ljestvice na području Općine Biskupija.

Prognoza šteta na stambenom fondu

Izračun procjene štete na stambenom fondu Općine Biskupija izrađuje se uz sljedeće pretpostavke:

- potres jačine VIII° MCS ljestvice pogodio je Općinu Biskupija;

- prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za 475 godina, cjelokupno područje Općine Biskupija nalazi se u području s vršnom akceleracijom od 0,24 g,

- trajanje potresa je 15 sekundi;

- ukupan broj stanovnika u Općini iznosi 1 177,

- ukupan broj stanova na području Općine je 1 629,

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VIII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba;

- u trenutku potresa se svi stanovnici nalaze u svojim stambenim jedinicama.

Podjela objekata prema tipu građevina i razredu ranjivosti

Tablica 38. Tipovi građevina

| TIPOVI GRAĐEVINA | OPIS GRAĐEVINA |
| --- | --- |
| Tip A - I grupa objekata | zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline (na području do 9%) |
| Tip B – II grupa objekata | zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena (na području do 67-72 %) |
| Tip C – III grupa objekata | zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno-panelne zgrade, dobro građene drvene zgrade (na području do 12-24%) |

Izvor: dr. Ratko Stojanović, Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, Beograd, 1984. god.

Tablica 39. Razredi ranjivosti različitih tipova zgrada (EMS-98)

| Tip konstrukcije | Razred ranjivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| Zidane zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od prirodnog, lomljenog i neobrađenog kamena | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od nepečene opeke | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od grubo obrađenog kamena |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od obrađenog kamena |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Nearmirane, od proizvedenih zidnih elemenata |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nearmirane, s armirano-betonskim stropovima |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Armirane ili s omeđenim zidovima |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Armirano-betonske zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, neprojektirane za potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Okvirne, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| S nosivim zidovima, neprojektirane na potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |

Izvor: European Macroseismic Scale 1998, GFZ Potsdam, Germany 1998.

Prema navedenoj raspodjeli u Općini Biskupija ima sljedećih tipova zgrada prema razredu ranjivosti:

- 5% zgrada tipa A

- 30% zgrada tipa B

- 30% zgrada tipa C

- 35% zgrada tipa D

- 0% zgrada tipa E

- 0% zgrada tipa F

| Tip gradnje | Ukupno stanova u Općini Biskupija | OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nema oštećenja | I. | II. | III. | IV. | V. |
|  |  |  | Neznatno do blago oštećenje | Umjereno oštećenje | Značajno do teško oštećenje | Vrlo teško oštećenje | Rušenje |
| A | 81 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 16 |
| B | 489 | 0 | 0 | 98 | 293 | 98 | 0 |
| C | 489 | 0 | 98 | 293 | 98 | 0 | 0 |
| D | 570 | 0 | 456 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO: | 1629 | 0 | 554 | 505 | 407 | 147 | 16 |

Objekti tipa A:

- 16 objekata pretrpjeti će značajna do teška oštećenja,

- 49 objekata pretrpjeti će vrlo teška oštećenja,

- 16 objekata biti će u postupnosti srušena.

Objekti tipa B:

- 98 objekata pretrpjeti će umjerena oštećenja,

- 293 objekta pretrpjeti će značajna do teška oštećenja,

- 98 objekata pretrpjeti će vrlo teška oštećenja.

Objekti tip C:

- 98 objekata pretrpjeti će neznatna do blaga oštećenja,

- 293 objekata pretrpjeti će umjerena oštećenja,

- 98 objekta pretrpjeti će značajna do teška oštećenja.

Objekti tipa D:

- 456 objekata pretrpjeti će neznatna do blaga oštećenja,

- 114 objekata pretrpjeti će umjerena oštećenja

Procjena broja stradalih stanovnika

| POSLJEDICE | OŠTEĆENJA |  |  |  |  | BROJ ŽRTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Bez ozljeda | 400 | 347 | 247 | 68 | 4 | 1066 |
| Lake ozlijede | 0 | 11 | 35 | 20 | 3 | 69 |
| Liječenje kod doktora | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 23 |
| Hospitalizacija | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Smrt | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |

Procjena stupnja oštećenja objekata i broja stanovnika u njima omogućuje procjenjivanje broja ozlijeđenih i poginulih stanovnika. Veći stupanj oštećenja građevine upućuje i na veći rizik od ozljeđivanja, pa se pri pojavi potresa od VIII° prema ljestvici EMS-98 očekuju sljedeće posljedice na stanovnike Općine:

- 1066 osoba neće pretrpjeti nikakve ozljede,

- 69 osoba zadobiti će lake ozljede,

- 23 osoba zadobiti će ozljede koje mogu sanirati liječnici opće medicine ili hitna pomoć,

- 8 osoba zadobiti će teške ozljede koje će zahtijevati bolničko liječenje,

- 11 osoba smrtno će stradati.

#### 6.3.6.1 Posljedice

##### 6.3.6.1.1 Život i zdravlje ljudi

Na području Općine Biskupija sukladno statističkom praćenju te seizmološkim procjenama i proračunima, razmatra se mogućim potres do VIIIº po EMS-98 ljestvici. Ovi primarni kao i sekundarni učinci potresa imali bi sljedeće posljedice:

- 1066 osoba neće pretrpjeti nikakve ozljede,

- 69 osoba zadobiti će lake ozljede,

- 23 osoba zadobiti će ozljede koje mogu sanirati liječnici opće medicine ili hitna pomoć,

- 8 osoba zadobiti će teške ozljede koje će zahtijevati bolničko liječenje,

- 11 osoba smrtno će stradati.

Osim osoba kojima bi stambeni objekti bili u potpunosti srušeni, potrebno bi bilo zbrinuti sve obitelji kojima bi njihovi stambeni objekti bili toliko oštećeni da nisu sigurni za korištenje. Možemo pretpostaviti da bi bilo potrebno evakuirati 501 osobu. Kod potresa u pravilu nastaju veće štete što je područje gušće naseljeno. U otklanjanje posljedica nužno će se morati uključiti šira društvena zajednica, a oporavak može biti dugotrajan. S obzirom na uključene podatke, odabiru se katastrofalne posljedice.

Tablica 40. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2 | Male | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036 > | x |

##### 6.3.6.1.2. Gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo veže se na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktni gubici se vežu za oštećenja građevina (stambenih jedinica) kao što je trošak popravka građevine (dovođenje građevine u dostatnu razinu sigurnosti) ili trošak uklanjanja građevine (za građevine koje su procijenjene da nisu sigurne za uporabu) i izgradnje novih (zamjenskih) građevina itd. Uobičajena je pretpostavka se da će se vrlo teško oštećene građevine morati ukloniti i ponovo izgraditi jer će šteta premašiti 50% vrijednosti građevine. Značajno do teško oštećenim građevinama ne bi izravno bila ugrožena nosivost konstrukcije pa je moguća sanacija (nakon procjene), a građevine s umjerenim oštećenjem će se uglavnom moći brzo i jeftino sanirati.

Indirektni (neizravni) gubici bi bili značajni s obzirom da se na području Općine nalaze obrazovne institucije, poslovni subjekti i kulturna baština neprocjenjive nacionalne vrijednosti itd. Troškovi se mogu promatrati kroz: prekid poslovanja, zaustavljene razne proizvodne aktivnosti (primjerice energija), prekid dostave resursa za održavanje poslovanja, gubitak opreme (industrijske, zdravstvene, računalne, itd.) u objektima, gubitak zarade, oštećenje transportnih putova, prekid komunikacijske mreže, oštećenje ključne komunalne infrastrukture (energija, voda itd.), gubitak radnih mjesta, gubitak radne snage, povećane potrebe za smještajnim kapacitetima, zagađenje okoliša, srušene trgovine, itd. Ostali potencijalni indirektni utjecaji mogu biti: požari, odroni tla i otvaranje klizišta, poplave, tehničko-tehnološke katastrofe slijedom stradavanja gospodarskih objekata, epidemiološke i sanitarne opasnosti slijedom ne funkcioniranja nadležnih, prekidi proizvodnih i opskrbnih lanaca, nesreće na odlagalištima otpada itd.

Očekivani, mogući potresi intenziteta od VIIIº po EMS-98 ljestvici izazvali bi sljedeće učinke:

- Rušenje 16 objekata,

- Vrlo teška oštećenja na 147 objekata,

- Znatna do teška oštećenja na 407 objekata,

- Umjerena oštećenja na 505 objekta,

- Neznatna do blaga oštećenja na 554 objekata.

Od direktnih šteta nastat će štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na sredstvima za proizvodnju i rad. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije, troškovi spašavanja, liječenja, gubitak dobiti. Od indirektnih šteta nastat će troškovi izostanka djelatnika sa svojih radnih mjesta, gubitak poslova i pretanak poslovanja, pad prihoda i pad proračuna.

Tablica 41. Približni jedinični troškovi izgradnje raznih objekata

| Opis Cost (€/m2 ) | Cijena (€/m2 ) |
| --- | --- |
| Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično. | 146,4 |
| Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajima | 372,6 |
| Kongresni centri, zračne luke, | 451,6 |
| Kliničko-bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Bal I.E., Crowley H., Pinho R. (2010.) Displacement - Based Earthquake Loss Assessment: Method Development and Application to Turkish Building Stock, Research Report Rose 2010/02, IUSS Press, Pavia, Italy

Za izračun troškova štete na stambenom fondu, korišteni su podaci iz tablice 41. Ukupne štete samo na stambenom fondu iznosile bi:

- za 14 građevina koje su srušene i za 129 građevina koje su vrlo teško oštećene te se moraju potpuno obnavljati uz pretpostavku da imaju pravo obnove na prosječno 50 m2 po obitelji – 163 × 175,8 €/m2× 50 m2 = 1.432.770,00 €

- za 358 građevina koje se mogu popraviti uz prosječno pravo nužnog popravka (nužni smještaj) od 50 m2 i cijenu od 15% obnove kuće ukupna šteta je 690.780,75 €

- za najmanje popravke 444 građevine uz isto pravo popravka od 50 m2 po obitelji i 5% ukupne cijene obnove cijele kuće ukupni trošak je 285.703,75 €.

Tablica 42. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 | x |

##### 6.3.6.1.3. Društvena stabilnost i politika

Na prostoru Općine Biskupije nema odgojno-obrazovnih ustanova kao ni zdravstvenih ustanova. U nastavku je prikazan popis objekata u kojem može boraviti veći broj osoba na području Općine Biskupija.

Tablica 43. Popis objekata na području Općine Biskupija u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi

| OBJEKT / PRAVNA OSOBA | BROJ OSOBA |
| --- | --- |
| Tvornica Knauf d.o.o. Polje 91, Uzdolje | Oko 70 |
| Općina Biskupija Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić | Oko 10 |
| Župne crkve na području Općine | Oko 50 |

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

U slučaju potresa od VIIIº po MCS elektroenergetski objekti (TS Kosovo 35/10 kV, TS Vrbnik 110/35 kV, TS 10/0,4 kV i dalekovodi ) pretrpjeli bi oštećenja koja bi dovela do nestanka električne energije na širem području Općine.

Obzirom na opremljenost i ekipiranost Elektre Šibenik sve posljedice bi trebale biti otklonjene unutar 48 sati čime funkcioniranje Općine neće biti dovedeno u pitanje. Ukoliko do otklanjanja problema ipak ne bi došlo u spomenutom vremenu, koristit će se alternativni načini dobivanja električne energije (agregati).

Vodno gospodarstvo

Ukoliko bi došlo do razornog potresa  postoji vjerojatno od pucanja cjevovoda i promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima što bi uzrokovalo prekid opskrbe vodom na području Općine Biskupija.

Zdravstvo

Onemogućavanje i prekid pružanja medicinskih usluga kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD). Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ukoliko su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Prijevoz opasnih tvari

Kroz Općinu prolaze državne i županijske ceste po kojoj postoji mogućnost prijevoza opasnih tvari, te postoji mogućnost nekontroliranog ispuštanja opasnih tvari u okolinu.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Rušenjem baznih stanica mobilne telefonije dolazi do prekida signala iste. Uslijed potresa intenziteta VIIIº po MCS ljestvici može doći i do prestanka rada fiksne telefonske mreže, prestanak rada TV odašiljača i nestanak TV signala, nema fiksne telefonije.

Promet

Predviđena snaga potresa može imati štetne posljedice na promet državnim cestama te županijskim i lokalnim cestama na području Općine. U određenim slučajevima može doći do odrona cesta na strmim kosinama i do mjestimičnih pukotina u cestama. Posljedice su izolacija, prekid u distribuciji hrane i lijekova, otežan dolazak snaga civilne zaštite. Obzirom na sigurnosne standarde u projektiranju mostova, nadvožnjaka i tunela predviđena snaga potresa ne bi trebala imati štetne posljedice na iste.

Hrana

Prestanak distribucije namirnica, smanjenje količine potrebnih namirnica. Nestanak pakirane pitke vode.

Javne službe

Oštećenje objekata navedenih snaga uzrokovalo bi nemogućnost pravovremene reakcije snaga civilne zaštite koje ne bi bile u mogućnosti u potrebnoj mjeri izvršavati svoje redovite zadaće (pružanje zdravstvene zaštite, osiguranje javnog reda i mira, gašenje požara). Smanjene mogućnosti intervencija zbog uništenja dijela materijalno-tehničkih sredstava.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

U slučaju potresa od VIIIº po MCS ljestvici pojedini objekti kao što su sakralni objekti, povijesne građevine i tradicionalne kuće pretrpjele bi određena oštećenja - otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrada, razaranje veza među pojedinim dijelovima zgrade, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune.

Tablica 44. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura –potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 | x |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Objekti od javnog društvenog značaja neće biti znatno oštećeni, ali su moguća duga razdoblja njihovog zastoja u obavljanju djelatnosti zbog nestanka struje, vode i telefonskih veza. Odabrane su umjerene posljedice zbog broja javnih ustanova na kojima mogu nastati oštećenja.

Tablica 45. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 | x |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Tablica 46. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – potres

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  | x |  |
| 4. |  |  | x |
| 5. | x |  |  |

Vjerojatnost događaja

Odabir scenarija odgovara potresnom djelovanju prema Karti potresnih područja s prikazom poredbenih vršnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina.

Tablica 47. Vjerojatnost/frekvencija - potres

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

S obzirom da se Republika Hrvatska a tako i Općina Biskupija nalazi na području izrazite tektonske aktivnosti gdje se značajniji potresi javljaju otprilike svakih 100 godina za očekivati je nove značajne potrese s time da su stručnjaci složni da iste nije moguće predvidjeti.

#### 6.3.5.2  Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Revizija Procjene rizika od velikih nesreća Općina Biskupija (2022. godina),

- Općina Biskupija,

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- European Macroseismic Scale 1998, GFZ Potsdam, Germany 1998.,

- Državni zavod za statistiku,

- https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba.

### 6.3.7 Matrice rizika

Rizik: Potres

Naziv scenarija: Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIIIo MCS ljestvice

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.3.8 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 15. Karta rizika – potres

### 6.3.9 Karta posljedica

Slika 16. Karta posljedica – potres

## 6.4 Poplava

### 6.4.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Poplava na vodnom području rijeke Kosovčice

Grupa rizika

Poplava

Rizik

Poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodnih tijela

Radna skupina

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

### 6.4.2 Uvod

Obrana od poplava u Republici Hrvatskoj regulirana je kroz zakonsku regulativu prvenstveno kroz Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva te druge zakonske i pod zakonske akte. Na teritoriju Republike Hrvatske za operativne aktivnosti preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, kroz izgradnju vodnih građevina za obranu od poplava, održavanje postojećeg sustava obrane od poplava te organizaciju operativne obrane od poplava na terenu, nadležne su Hrvatske vode zajedno s resornim ministarstvom, odnosno Upravom vodnog gospodarstva.

U cilju prepoznavanja, boljeg i učinkovitijeg upravljanja rizicima od nastanka potencijalnih velikih nesreća i katastrofa te smanjenja i ublažavanja potencijalnih šteta od njihovog nastanka, u nastavku se obrađuje Procjena rizika od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela.

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i ne građevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Poplave su među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.

Poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u 7 osnovnih skupina:

- riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega te nedovoljnih

- propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- ledene poplave,

- poplave mora te

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja klizišta, neprimjerenih gradnji i slično.

Znatan su problem i poplave u urbanim sredinama koje nastaju zbog kratkotrajnih oborina visokih intenziteta i koje zbog velikih koncentracija stanovništva na relativno malim prostorima, često uzrokuju velike materijalne štete.

Slika 17. Vodene površine na području Općine Biskupija

Izvor: geoportal.dgu.hr

### 6.4.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.4.4 Kontekst

Područje Općine Biskupija pripada Vodnom području sektora F – južni Jadran. Općina Biskupija se tako nalazi u području maloga sliva „Krka – Šibensko primorje“ - branjeno područje 27 sektora F.

Branjeno područje 27: područje malog sliva “Krka – Šibensko primorje” površinom obuhvaća cijelo područje Šibensko-kninske županije iz kojeg je izuzeto područje općine Civljane koji pripada slivu rijeke Cetine.

Ovo slivno područje ima sličnu specifičnu problematiku obrane od poplava na vodama prvog i drugog reda koja je prvenstveno karakterizirana velikim oscilacijama protoke unutar vodotokova kao i kratkoćom vremena propagacije poplavnih valova. Osim rijeke Krke kao stalnog vodotoka i rijeke Čikole koja povremeno presušuje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima, a na pojedinim lokacijama o kanalima za unutarnju odvodnju melioriranih ili nemelioriranih polja.

Slika 18. Branjeno područje 27 – Područje malog sliva Krka – Šibensko primorje

Područjem Općine bogato je vodom, jezerima koja su prosječne dubine jedanaest metara te ih nastanjuju šarani, amuri, klenovi i bjelice. Rječica Kosovčica je mala rijeka lijevog pritoka Krke, duga je 12,5 km. Izvire u zapadnom podnožju planine Kozjak, u jugoistočnom dijelu Kosovog polja nedaleko od sela Riđani, a zatim teče kroz Kosovo polje, prema sjeveru. Rječica Kosovčica presijeca zamalo cijelo polje čineći ga plodnim, a tu su i brojni izvori koji su život ovdašnjih ljudi oduvijek činili lakšim i boljim.

Također na području Općine djelomično se nalaze Šarena jezera na istočnom rubu Kninskog polja.  Ukupno imaju sedam manjih jezera, od kojih su dva veća (320 x 50 m i 120 x 100 m). Dubine od 6 – 7 m su ujednačene u jezerima.

Područje Općine Biskupija dobavlja vodu sa izvora rijeke Kosovčice i Lopuškog vrela.

Sa izvora rijeke Kosovčice opskrbljuje se tvornica Knauf te naselja Markovac, Orlić, Ramljane, Uzdolje i Riđane. Od izvorišta glavni cjevovod (Ø 160 mm) ide do tvornice Knauf, a nakon toga uz prometnicu do južne granice Općine (područje Lužine) u dužini od 9,2 km.

Na izvoru Kosovčice uređen je vodozahvat, crpna stanica i vodosprema V=250 m3. Na ovaj glavni vod spaja se lokalna mreža za prethodno navedena naselja. Sa izvora Lopuško vrelo glavni cjevovod (Ø 180 mm) ide uz prometnicu do naselja Biskupija, Orlić te do Markovca u ukupnoj dužini od 8,5 km. Postoje dvije vodospreme javnog sustava: Lopuško vrelo u mjestu Lopuže kapaciteta 200 m3 i Kosovčica kapaciteta 250 m3.

Najznačajniji radovi izvedeni u okviru sustava zaštite od poplava na području Kosovog polja su:

Regulacija korita rijeke Kosovčice. Korito Kosovčice regulirano je, u duljini od oko 7 km, na velike vode 10-godišnjeg povratnog razdoblja s nadvišenjem krune popratnih nasipa iznad tih voda za 0,5 m.

| Dionica vodotoka | Stacionaža vodotoka (km) | Širina dna reguliranog korita (m) | Pad dna reguliranog korita (‰) | Nagibi pokosa reguliranog korita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I dionica | 0+000 do 3+621,5 | 11,0 | 0,8 | 1:1,5 |
| II dionica | 3+621,5 do 5+000 | 8,5 | 1,3 | 1:1,5 |
| III dionica | 5+000 do 5+843 | 7,5 | 2,0 | 1:1,5 |
| IV dionica | 5+843 do 6+700 | 7,0 | 2,0 | 1:1,5 |
| V dionica | 6+700 do 6+853 | 6,5 | 2,0 | 1:1,5 |

Izgradnja lijevog obrambenog nasipa uz Kosovčicu od km 0+400 do km 0+900. Lijevi obrambeni nasip uz Kosovčicu izveden je u duljini od 500 m na dionici od crpne stanice „Potkonj“ (nije u funkciji) do ušća Lopuškog potoka u Kosovčicu. Nasip je izveden s krunom širine 1,5 m i nagibom pokosa 1:1,5.

Izgradnja popratnih nasipa uz Kosovčicu od km 0+900 do km 5+000. Na ovoj dionici izgrađeni su popratni nasipi uz lijevu i desnu obalu Kosovčice, a s obzirom na način njihove izvedbe, karakteristične su dvije dionice:

a) Nasipi na dionici km 0+900 do km 3+621,5. Na ovoj dionici, duljine 2721,5 m, uz regulirano korito Kosovčice izvedeni su obostrano popratni nasipi s krunom širine 1,0 m i nagibom pokosa 1:1,5.

b) Nasipi na dionici km 3+621,5 do km 5+000. Na ovoj dionici, duljine 1378,5 m, popratni nasipi uz obje obale izvedeni su u obliku razvučenih deponija duž vodotoka. Uređeni dijelovi ovih nasipa zadržali su konstruktivne elekmente nizvodne dionice (širina krune 1,0 m i nagibi pokosa 1:1,5).

Uređenje Lopuškog kanala i izgradnja lijevog obrambenog nasipa uz njega. Lopuški kanal ulijeva se u Kosovčicu u km 0+895, a nastavak je gornjeg i donjeg istočnog obuhvatnog kanala u Kosovu polju. Regulacija Lopuškog kanala provedena je uzvodno od ušća u Kosovčicu od km 0+000 do km 0+700. Regulirano korito, širine dna 12,5 m, nagiba pokosa obala 1:1,5 (desna obala) i 1:4 (lijeva obala), te uzdužnim padom dna korita od 0,7‰, dimenzionirano je na protok od 10 m3/s. Uz regulirano korito Lopuškog kanala izveden je lijevi obrambeni nasip s krunom širine 1,0 m i pokosima nagiba 1:1,5. Krune nasipa su izvedene na koti 218,85 m n.m. i nadvisuju projektnu uspornu veliku vodu Kosovčice na ušću Lopuškog kanala za 0,5 m. Uspor Kosovčice kod velikih voda osjeća se na cijeloj duljini Lopuškog kanala.

Djelomična izgradnja sustava odvodnje voda s područja Kosovog polja izvedbom istočnog i zapadnog obuhvatnog kanala i kanala u polju kojim se brdske vode i vode s viših terena odvode gravitacijski u Kosovčicu, kao i izgradnja crpne stanice „Potkonj“, kojom se osigurala odvodnja nižih dijelova polja uz lijevi popratni nasip uz Kososvčicu. Zbog nedovršenosti sustava u polju, podcijenjenog dimenzioniranja odvodnih kanala unutar polja i CS Potkonj, te neodržavanja izvedenih građevina, sustav je danas znatno oštećen i zapušten.

### 6.4.5 Uzrok

Opasnost od poplava na području Općine Biskupija dolazi od plavljenja rijeke Kosovčice. Poplave se mogu javiti kada ovo područje zahvate obilne i/ili dugotrajne oborine. Ako je tlo u području Općine već zasićeno vodom ranijih kiša, a razina rijeke Kosovčice visoka, površinske vode nemaju kuda otjecati prirodnim padom te uzrokuju poplave na poljoprivrednim područjima uz rijeku Kosovčicu u Kosovom polju.

U nastavku su prikazane mjesečne i godišnje količine oborine kao i broj dana s količinom oborine >=0.1 mm.

Tablica 48. Mjesečne i godišnje količine oborina, Knin 2005. – 2024.

| God | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred. | 95,6 | 82,2 | 77,3 | 80,8 | 87,7 | 82,1 | 41,8 | 78,5 | 106 | 93 | 149,7 | 119,2 | 1107,4 |
| Std. | 58,6 | 44 | 53,5 | 37,7 | 56,3 | 53,7 | 31,6 | 63 | 61,7 | 71,5 | 87,7 | 81,3 | 217,6 |
| Max. | 200,8 | 155,5 | 193,5 | 164,7 | 234,5 | 199,6 | 136,5 | 255,3 | 295,3 | 303,4 | 371,7 | 298,6 | 1450,2 |
| Min. | 4,9 | 9,1 | 0 | 14,4 | 28,7 | 5,5 | 3,3 | 0 | 26,2 | 13,7 | 27,7 | 0 | 738,1 |

Izvor: DHMZ

Tablica 49. Broj dana s količinom oborine >=0.1 mm, Knin 2005.- 2024.

| MJESECI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRED | 11,3 | 10 | 10,2 | 11,1 | 13 | 9,6 | 7,1 | 7,4 | 9,4 | 8,8 | 12 | -38,8 | 71 |
| STD | 5 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 5,4 | 219,7 | 226,6 |
| MAX | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 152 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | -996 | -914 |

Izvor: DHMZ

Iz tablica je vidljivo je da prosječno godišnje padne 71 mm oborina. Najveće količine oborina pojavljuju se od studenog do ožujka te u mjesecu svibnju što dovodi do zaključka da upravo u tim mjesecima dolazi do porasta vodostaja.

Slika 19. Maksimalno godišnje trajanje kišnog razdoblja [dani] s dnevnom količinom oborine P ≥1mm u razdoblju 1991.–2020.

Izvor podataka: Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020.

#### 6.4.5.1 Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći

Događaji koji su prethodili velikoj nesreći su dugotrajne i obilne oborine. U nekim slučajevima se poplave mogu javiti u vrijeme otapanja snijega što dovodi do prelijevanja potoka/rijeka iz korita i nastanka poplava zbog nemogućnosti prirodnog otjecanja.

#### 6.4.5.2 Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Okidači nastanka poplave mogu biti dugotrajne oborine manjeg intenziteta ili kratkotrajne oborine velikog intenziteta. Veća je vjerojatnost da će doći do kratkotrajne oborine većeg intenziteta.

### 6.4.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama

#### U najgorem slučaju poplavljena površina neće biti velika u odnosu na ukupnu površinu Općine Biskupija. Ovaj scenariji pretpostavlja izlijevanje rijeke Kosovčice u Kosovom polju.

#### 6.4.6.1 Posljedice

##### 6.4.6.1.1 Život i zdravlje ljudi

Poplava neće utjecati na život i zdravlje ljudi stoga su odabrane neznatne posljedice.

Tablica 50. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 | x |
| 2 | Male | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036 > |  |

##### 6.4.6.1.2 Gospodarstvo

Procjena se temelji na štetama koje poplava može uzrokovati na gospodarskim objektima u zoni u kojoj postoji opasnost od poplave (Prilog 1.). Ukupna procijenjena šteta se procjenjuje na male posljedice ako se uzmu u obzir direktne i indirektne štete.

Tablica 51. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 | x |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

##### 6.4.5.1.3 Društvena stabilnost i politika

Procjena se temelji na procjeni štete koju može uzrokovati poplava u odnosu na proračun Općine Biskupija.

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Može doći do oštećenja dijelova sustava (trafostanica, dalekovoda, stupova el. mreže) i do prekida napajanja električnom energijom što može dovesti do otežanog redovitog funkcioniranja tvrtki i domaćinstava.

Promet

Može doći do oštećenja i plavljenja prometnica što može dovesti do otežanog odvijanja redovitog funkcioniranja prometa.

Vodno gospodarstvo

Može doći do onečišćenja vode za piće iz bunara i vodoopskrbnog sustava.

Hrana

Može doći do štete na usjevima (kod predugog zadržavanja vode na površini tla).

Tablica 52. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 | x |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Ne očekuju se značajne posljedice na ustanovama od javnog društvenog značaja.

Tablica 53. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Tablica 54. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – poplava

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. |  |  | x |
| 3. | x |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Frekvencija događaja temelji se na podacima o pojavnosti poplava na području Općine Biskupija.

Tablica 55. Vjerojatnost / frekvencija - poplava

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

#### 6.4.6.2 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Revizija Procjene rizika od velikih nesreća Općina Biskupija (2022.),

- Općine Biskupija,

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja sektor F – južni Jadran, branjeno područje 27: područje malog sliva KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE,

- Državni zavod za statistiku.

### 6.4.7 Matrice rizika

Rizik: Poplava

Naziv scenarija: Poplava na vodnom području rijeke Kosovčice

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

### 6.4.8 Karte

Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.), Prilog 1.

Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.), Prilog 2.

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | x |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.4.9 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 20. Karta rizika – poplava

### 6.4.10 Karta posljedica

Slika 21. Karta posljedica – poplava

## 6.5 Ekstremne temperature

### 6.5.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala na području Općine Biskupija

Grupa rizika:

Ekstremne vremenske pojave

Rizik:

Ekstremne temperature

Radna skupina:

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

### 6.5.2 Uvod

Klimatske promjene, iz godine u godine, uzrokuju povećanje temperature zraka. Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva i stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Toplinski valovi uzrokovani klimatskim promjenama, radi veće učestalosti i intenziteta, mogu dovesti do povećanja rizika za stanovništvo.

Prema „Protokolu o postupanju i preporukama za zaštitu od vrućine“ na području Republike Hrvatske u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna se prema hitnim medicinskim intervencijama prati pobol i smrtnost stanovništva prema riziku pojave toplinskog vala. Veza između zdravstvenih posljedica po stanovništvo i izloženosti toplinskom stresu pokazuje povećan pobol i smrtnost u praćenom periodu. Reakcija na topli stres je brža od reakcije na hladni stres i ima neposredni utjecaj na pobol i smrtnost kod ljudi.

Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva i stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Ekstremne temperature koje mogu predstavljati rizik za stanovništvo nisu jednake u svim dijelovima godine, jer osjetljivost ljudi ovisi o prilagodbi organizma na prethodne vremenske prilike, a osobito nepovoljan učinak mogu uzrokovati ekstremne temperature koje traju dulje vrijeme.

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se sa razdobljem turističke sezone kada je  koncentracija osoba, a samim tim i opasnost daleko veća.

### 6.5.3 Prikaz utjecaja na kritičnu strukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
|  | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.5.4 Kontekst

Područje općine Biskupija obilježavaju submediteranske klimatske karakteristike s modificiranim mediteranskim utjecajem u kontinentalnom prostoru. Prevladava prijelazni etezijski tip klime sa slabijim maritimnim i jačim kontinentalnim utjecajem. Ističu se relativno visoke ljetne i niske zimske temperature zraka, izrazito mediteranski režim padalina sa zimskim maksimumom i ljetnim minimumom. Općina Biskupija po svom položaju, klimi i ostalim uvjetima spada u područje koje nije izrazito ugroženo u zimskom periodu. Za područje Općine karakteristični su hladna bura i vlažno jugo. U rijetkim prilikama jaka bura predstavlja problem u odvijanju redovnog prometa.

Iznenadni porast temperature zraka često praćen i visokim postotkom vlage u zraku. Dakle izrazito toplo vrijeme u dugotrajnijem razdoblju mjereno u odnosu na uobičajeni vremenski obrazac određenog područja u promatranom godišnjem dobu dovodi do toplinskog vala.

Toplinski val je prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika.

Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva i stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Klimatske promjene i varijabilnost u obalnom području Šibensko-kninske županije posljedica su promjena koje se odvijaju na regionalnim i globalnim prostornim skalama te jedan od najvažnijih elemenata je i porast temperature zraka.

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se sa razdobljem turističke sezone kada je  povećana koncentracija osoba, a samim tim i opasnost daleko veća.

Premda razdoblje toplinskog vala nije dugotrajno, može imati štetne posljedice po stanovništvo. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Slika 22. Ocjena vremenskih prilika u Hrvatskoj u razdoblju ljeto 2019. godine

Izvor: http://meteo.hr

Klimatske promjene i varijabilnost na području Šibensko-kninske županije posljedica su promjena koje se odvijaju na regionalnim i globalnim prostornim skalama te jedan od najvažnijih elemenata je i porast temperature zraka.

Tablica 56. Vrijednost procjene  promjena temperature za Šibensko-kninsku županiju

| Temperatura |  | 2030. | 2050. | 2100. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godišnje | +0,7° C | +1,7° C | +4,2° C |
|  | Zima | +0,3° C | +1,0° C | +3,2° C |
|  | Proljeće | +0,4° C | +1,2° C | +3,8° C |
|  | Ljeto | +1,0° C | +2,5° C | +5,0° C |
|  | Jesen | +0,8° C | +2,3° C | +4,6° C |

Izvor: Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije

Dugoročna mjerenja površinske temperature zraka ukazuju da u cijelom obalnom pojasu hrvatskog dijela Jadrana, uključivo i područje Šibensko-kninske županije, temperatura zraka raste. Trendovi porasta temperature zraka koje predviđaju regionalne klimatske simulacije u području Županije će i dalje biti pozitivni. Tako se u razdoblju 2011.–2040. predviđa porast temperature zraka od oko 0,4°C u zimskom te oko 1°C u ljetnom razdoblju u odnosu na razdoblje 1961.–1990., u razdoblju 2041.–2070. taj porast se predviđa oko 1,5°C zimi i 2,8°C ljeti, a u razdoblju 2071.–2100. porast će iznositi oko 3,5°C zimi te 5,0°C ljeti.

U nastavku je prikazana tablica sa brojem vrućih dana na području Grada Knina.

Tablica 57. Mjesečni broj vrućih dana >=30°C, Knin 2005.-2024.

| Mjeseci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj vrućih dana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBROJ | 0* | 0* | 0* | 0* | 32* | 222* | 434* | 367* | 114* | 4* | 0* | 0* | 1086* |
| SRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 11,7 | 22,8 | 21,6 | 6,7 | 0,2 | 0 | 0 | 63,9 |
| STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 5,4 | 4,7 | 6,1 | 5,5 | 0,7 | 0 | 0 | 12,6 |

Izvor: DHMZ

Na temelju egzaktnih podataka mjerenih u Državnom hidrometeorološkom zavodu godišnje ima 3,5% umjerenih, 2,5% jakih i 1,5% ekstremnih toplinskih valova, odnosno oko 13 umjerenih, 9 jakih i 5-6 ekstremnih. Obzirom da se takvi događaji ne javljaju tijekom cijele godine već uglavnom u 4 mjeseca (120 dana) od 15. svibnja do 15. rujna, to bi značilo da se u tom razdoblju umjereni toplinski valovi u prosjeku mogu očekivati jednom u cca 9 dana, jaki jednom u 13 dana i ekstremni jednom u 22 dana.

Državni zavod u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnosti da temperatura prijeđe prag, izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala. Najveći broj smrti događa se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature i kada razdoblje „opasnih razina“ temperatura potraje dulje vrijeme.

Najugroženije – ranjive skupine izloženog stanovništva su mala djeca i starije dobne skupine, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom te osobe koji rade na otvorenom prostoru.

Za predočenje opsega opterećenosti zdravstvenih ustanova navodi se koje skupine bolesnika će biti toliko ugrožene da se hospitaliziraju ili će zatražiti stručnu medicinsku pomoć i intervenciju. Prvenstveno su to osobe s već postojećim kroničnim bolestima (hipertoničari, šećeraši, bubrežni, mentalni/depresija najviše). U skupinu posebno ugroženih osoba pritom treba nadodati radnike na otvorenom.

Slika 23: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka u Hrvatskoj za ljeto 2020. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja srednje temperature zraka u srpnju 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od -0,9 °C (Makarska) do 0,9 °C (Puntijarka). Na većini postaja temperatura zraka je bila prosječna ili neznatno viša od prosjeka normale 1981. - 2010., izuzev postaja Varaždin, Karlovac, Šibenik, Makarska, Hvar i Komiža na kojima je temperatura zraka bila većinom neznatno niža od prosječne.

Temperaturne prilike u Hrvatskoj u srpnju 2020. godine izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: hladno (okolica Makarske), normalno (glavnina teritorija) i toplo (područje sjeverozapadno od Puntijarke i okolica Ploča).

Slika 24: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka u Hrvatskoj za ljeto 2021. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja srednje temperature zraka u srpnju 2021. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 1,4 °C (Rijeka i Rab) do 3,2 °C (Gradište). Na svim postajama temperatura zraka je bila značajno viša od prosječne.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za srpanj 2021. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (Kvarner s otocima izuzev južnog dijela otoka Cresa i Malog Lošinja), vrlo toplo (dijelovi istočne Hrvatske, sjeverna Hrvatska, Gorski kotar i sjeverni dio Velebita, Istra, sjevernodalmatinski otoci, Ravni kotari, otoci i dio srednje Dalmacije, dio južne Dalmacije) i ekstremno toplo (istok Hrvatske, veći dio središnje Hrvatske, Lika, južni Velebit, glavnina sjeverne Dalmacije, dijelovi srednje Dalmacije, Pelješac i Mljet).

Slika 25: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka u Hrvatskoj za ljeto 2022. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja srednje temperature zraka u srpnju 2022. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 1,3 °C (Komiža) do 3,0 °C (Pazin i Rijeka). Na svim postajama temperatura zraka je bila viša od prosječne.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za srpanj 2022. godine bile su u kategorijama: toplo (sjeverni dio središnje Hrvatske, Vis), vrlo toplo (istočna, dijelovi središnje i gorske Hrvatske, veći dio srednje Dalmacije) i ekstremno toplo (okolica Gradišta, zapadni dio središnje Hrvatske, dijelovi gorske Hrvatske, Istra, dijelovi Kvarnera s otocima, sjeverna Dalmacija sa zaleđem, jug srednje Dalmacije, južna Dalmacija).

Državni zavod u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnosti da temperatura prijeđe prag, izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala. Najveći broj smrti događa se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature i kada razdoblje „opasnih razina“ temperatura potraje dulje vrijeme.

Najugroženije – ranjive skupine izloženog stanovništva su mala djeca i starije dobne skupine, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom te osobe koji rade na otvorenom prostoru.

Za predočenje opsega opterećenosti zdravstvenih ustanova navodi se koje skupine bolesnika će biti toliko ugrožene da se hospitaliziraju ili će zatražiti stručnu medicinsku pomoć i intervenciju. Prvenstveno su to osobe s već postojećim kroničnim bolestima (hipertoničari, šećeraši, bubrežni, mentalni/depresija najviše). U skupinu posebno ugroženih osoba pritom treba nadodati radnike na otvorenom.

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se s razdobljem turističke sezone kada je  koncentracija osoba, a samim tim i opasnost daleko veća. U skupinu posebno ugroženih osoba pritom treba nadodati turiste te radnike na otvorenom. Iznimno visoke dnevne temperature u kombinaciji s naglim ulaskom u more česti su uzrok smrti, naročito turista.

Slika 26: Odstupanje količine oborine u Hrvatskoj za ljeto 2020. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja količine oborine u srpnju 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 10 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Dubrovnik gdje je palo 2,7 mm oborine, do 250 % u Varaždinu gdje je palo 205,2 mm oborine. Analiza odstupanja količina oborine za srpanj 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine bile iznad prosjeka na postajama Gradište, Bilogora, Bjelovar, Križevci, Varaždin, Puntijarka, Zagreb-Maksimir, Parg, Ogulin, Senj, Zavižan, Rab, Mali Lošinj i Gospić. Na ostalim postajama količine oborine su bile prosječne ili ispod prosjeka.

Slika 27: Odstupanje količine oborine u Hrvatskoj za ljeto 2021. godine

Izvor: DHMZ

Oborinske prilike u Hrvatskoj u srpnju 2021. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica Makarske, Komiže i Dubrovnika), normalno (središnja i dio istočne Hrvatske, Dalmacija izuzev spomenutih sušnih područja), kišno (dio istočne Hrvatske, okolica Bilogore, gorska Hrvatska, Istra, Kvarner s otocima), vrlo kišno (okolica Rijeke, područje od Senja do Zavižana, okolica Gospića) i ekstremno kišno (Senj i Zavižan).

Slika 28: Odstupanje količine oborine u Hrvatskoj za ljeto 2022. godine

Izvor: DHMZ

Oborinske prilike u Hrvatskoj u srpnju 2022. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (okolica Križevaca), vrlo sušno (šira okolica Slavonskog Broda i Križevaca), sušno (istočna i dijelovi središnje Hrvatske, okolica Karlovca, okolica Zavižana i dijelovi kvarnerskih otoka, okolica Zadra i postaje Split-Marjan), normalno (dijelovi središnje i gorske Hrvatske, Kvarner i dijelovi otoka, Istra, Dalmacija izuzev okolice Zadra, Šibenika i postaje Split-Marjan), kišno (šira okolica Šibenika) i vrlo kišno (okolica Šibenika).

Odstupanja srednje temperature zraka za ljeto 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 0,4 °C (Makarska) do 1,4 °C (Bilogora). Na svim postajama temperatura zraka je bila viša od višegodišnjeg prosjeka.Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za ljeto 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (krajnji sjever Hrvatske, okolica Bjelovara i Zagreba, šire makarsko područje), toplo (veći dio Hrvatske) i vrlo toplo (šire osječko područje, okolica Bilogore).

Slika 29: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka u Hrvatskoj za ljeto 2023. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja količine oborine za ljeto 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 77 % višegodišnjeg prosjeka u Gradištu gdje je palo 158,4 mm oborine, do 239 % u Lastovu (167,5 mm). Analiza odstupanja količina oborine za ljeto 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile više od višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike za ljeto 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: normalno (istočna i istočni dio središnje Hrvatske, šire ogulinsko područje, šire zadarsko područje, otok Vis, dio Hvara, šire dubrovačko područje), kišno (dio središnje Hrvatske, veći dio gorske Hrvatske, gotovo čitavo južno Hrvatsko primorje), vrlo kišno (okolica Puntijarke, dijelovi gorske Hrvatske, obala Istre i dio Kvarnera, otok Lastovo) i ekstremno kišno (šire riječko područje sa zaleđem, okolica Raba).

Slika 30: Odstupanje količine oborine u Hrvatskoj za ljeto 2023. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja srednje temperature zraka, u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 1,8 °C (Makarska) do 3,6°C (Bilogora, Gradište).

Prema raspodjeli percentila, u cijeloj Hrvatskoj ljeto je bilo ektremno toplo. Na većini postaja to je najtoplije ljeto otkad postoje mjerenja.

Slika 31: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka u Hrvatskoj za ljeto 2024. godine

Izvor: DHMZ

Odstupanja količine oborine, u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 58 % (Makarska 75,5 mm) do 144 % (Lastovo 100,7 mm). Prema raspodjeli percentila, u većini Hrvatske ljetna količina oborine bila je u granicama normale. Na postajama Slavonski Brod, Varaždin, Parg i Makarska ljeto je bilo sušno, dok je kišno bilo na području Zagreba te postajama Rab, Gospić i Lastovo.

Slika 32: Odstupanje količine oborine u Hrvatskoj za ljeto 2024. godine

Izvor: DHMZ

Tablica 58. Broj dana s količinom oborine >=0,1 mm, Knin 2005. - 2024.

| MJESECI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRED | 11,3 | 10 | 10,2 | 11,1 | 13 | 9,6 | 7,1 | 7,4 | 9,4 | 8,8 | 12 | -38,8 | 71 |
| STD | 5 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 5,4 | 219,7 | 226,6 |
| MAX | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 152 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | -996 | -914 |

Izvor: DHMZ

Klimatske promjene

Predviđeni porast temperature zraka u 21. stoljeću globalnog je karaktera pri čemu se najveće zatopljenje može očekivati nad kopnom i u visokim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere zimi. Amplituda zatopljenja najmanja je nad oceanima na južnoj hemisferi. Dugoročna mjerenja površinske temperature zraka ukazuju da u cijeloj Hrvatskoj temperature zraka rastu te će se trendovi porasta temperature nastaviti.

Slika 33. Srednje godišnje zagrijavanje (promjena prizemne temperature zraka u °C) iz simulacija više modela prema B1 (gore), A1B (sredina) i A2 (dolje) scenarijima za tri razdoblja: 2011. - 2030. (lijevo), 2046. - 2065. (sredina) i 2080. - 2099. (desno). Zagrijavanje je izračunato u odnosu na razdoblje 1980. - 1999.

Izvor: DHMZ

Rezultati globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM za područje Europe

U Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) analizirani su rezultati združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM nad područjem Europe. Ovaj model je razvijen u Max Planck institutu u Hamburgu u Njemačkoj i uključen je u posljednje izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene.

Integracije ECHAM5/MPI-OM modela sastoje se od 3 člana ansambla koji se međusobno razlikuju u definiciji početnih uvjeta te obuhvaćaju razdoblje 1860. - 2000. u kojem koncentracije plinova staklenika odgovaraju izmjerenim vrijednostima. U budućoj klimi globalni model integriran je prema nekoliko scenarija emisije plinova staklenika, a u DHMZ-u su korišteni rezultati modela dobiveni prema A2 scenariju koji je jedan od najnepovoljnijih scenarija za okoliš. Rezultati modela za A2 scenarij obuhvaćaju razdoblje 2001. - 2100. i također su dostupni za 3 realizacije koje se nastavljaju na simulacije modelom do 2001. godine.

Prema rezultatima ovog modela za područje Europe sredinom 21. stoljeća (2041. - 2070.) očekuje se porast prizemne temperature zraka u odnosu na temperaturu u klimi 20. stoljeća (1961. - 1990.). Zimi (prosinac - veljača) je predviđeno zatopljenje najveće u sjeveroistočnoj Europi (više od 3 °C), dok je ljeti (lipanj - kolovoz) područje najvećeg porasta prizemne temperature zraka južna Europa gdje na Pirenejskom poluotoku temperature mogu biti više i za 4 °C.

Slika 34. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Europi u razdoblju 2041-2070. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine u Hrvatskoj

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja:

- Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.

- Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.

Projicirane promjene temperature zraka

Prema rezultatima RegCM-a za područje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija upućuje na povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta veća je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna u oba razdoblja. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj - kolovoz) nego zimi (prosinac - veljača).

U prvom razdoblju buduće klime (2011. - 2040.) na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C.

Slika 35. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2011. - 2040. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

U drugom razdoblju buduće klime (2041. - 2070.) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2 °C u kontinentalnom dijelu i do 1,6 °C na jugu, a ljeti do 2,4 °C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno do 3 °C u priobalnom pojasu.

Slika 36. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2011. - 2040. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

### 6.5.5 Uzrok

#### 6.5.5.1 Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći

Obzirom na proljetne hladnije vremenske prilike koje prethode toplinskom ekstremu, osjetljivost ljudi na nagli temperaturni porast, nije prilagođena. Posebno nepovoljan učinak na ljudski organizam ovaj klimatski stres uzrokuje pri nagloj, iznenadnoj pojavi ekstremno visokih temperatura koje potraju dulje vrijeme.

#### 6.5.5.2 Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Toplinski val je prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika.

### 6.5.6 Ekstremne temperature – opis događaj s najgorim mogućim posljedicama

Pojava toplinskog vala zahvatila je područje Općine  Biskupija, a temperatura iznosi 38°C.

Na temelju egzaktnih podataka mjerenih u Državnom hidrometeorološkom zavodu godišnje ima oko 13 umjerenih, 9 jakih i 5-6 ekstremnih toplinskih valova.

Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio-respiratorne bolesti.

Mala djeca od 0 do 6 godina starosti jako su osjetljiva na dehidraciju i stariji iznad 60 godina života kod kojih je smanjena kompenzatorna kardio-vaskularna sposobnost organizma. Među starijim osobama, razdoblja ekstremne vrućine su povezana s povećanim rizikom od hospitalizacije za nadoknade tekućine i poremećaje elektrolita, zatajenja bubrega, infekcije urinarnog trakta, sepsu i toplinski udar. Ekstremna toplina stavlja starije osobe na 18% veći rizik od hospitalizacije za nadoknadu tekućine i poremećaje elektrolita; 14% veći rizik za zatajenje bubrega; 10% veći rizik za infekcije mokraćnog sustava; i 6% veći rizik od sepse. Starije osobe imaju 2½ puta veću vjerojatnost da će biti hospitalizirani od toplinskog udara tijekom razdoblja toplinskog vala nego tijekom dana bez toplinskog vala. Za trošenje prekomjernog stvaranja topline, pretile osobe moraju više protok krvi usmjeriti kroz potkožne žile te stoga imaju veće kardiovaskularno naprezanje i s višim frekvencijama kada su izložene toplinskom stresu. Iz tih razloga, pretili ljudi su osjetljiviji na umjereni toplinski stres, ozljede i toplinski udar.

Starost i bolest su u korelaciji što je dob viša povećan je broj bolesti, invalidnosti, uzimanja lijekova i smanjena je kondicija. Ovi učinci stavljaju starije osobe u viši rizik tijekom ekstremnih toplotnih uvjeta koji dovode do višeg pobola i smrtnosti.

Radnik na otvorenom bez adekvatne opskrbe tekućinom i dovoljno odmora svih 8 sati vrlo teškog rada izložen jakom i direktnom sunčevom svjetlu na kritičnoj temperaturi zraka >30oC u opasnosti je od toplinskog stresa. Za analizu uvjeta rada na otvorenom, pri visokim temperaturama, upotrebljava se humidity index – HI mjerenjem temperature i vlage. Ako je izmjerena temperatura zraka 31°C pri relativnoj vlazi od 65% Humidex iznosi 42°C. Mogući su simptomi toplinskog stresa i obavezno je uzimanje dodatnih količina vode te radnika treba uputiti liječniku. Za rad na direktnom suncu se dodaje 1 do 2°C (ovisno o stupnju naoblake).

#### 6.5.6.1 Posljedice

Pošto na području Općine Biskupija nema zdravstvenih ustanova, zdravstveni resursi koji bi podnijeli glavni teret odgovora na ukupnost krize koju toplinski val kao izvanredna okolnost može izazvati, čine slijedeći zdravstveni kapaciteti:

- Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije - ispostava Knin,

- Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije – ispostava Knin

- Dom zdravlja Knin.

U pojavi toplinskog vala povećanje intervencija je dnevno za 20%. Pružanje hitne medicinske pomoći u vrijeme toplinskog vala ovisi o raspoloživim timovima Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije- ispostave Knin.

##### 6.5.6.1.1 Život i zdravlje ljudi

U slučaju toplinskog vala predviđa se veće obolijevanje stanovništva nego inače, posebice skupina s postojećom kroničnom bolešću. Obzirom na nepostojanje prethodne metodologije ekonomske analize i procjene šteta za klimatsku nepogodu toplinskog vala uzete su dosadašnja stručna iskustva i prosudbe djelatnika zavoda za hitnu medicinu i transfuzijsku medicinu. Očekuje se 20% više hitnih intervencija, viša stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva, kao i više komplikacija i smrtnih ishoda kod ranjivih skupina stanovništva i radnika na otvorenom. Pojava događaja toplinskog vala umjerenog rizika od 1 – 2 dana očekuje se jednom u 9 dana u ljetnoj sezoni (120 dana) s porastom smrtnosti stanovništva za 5%. Moguće je očekivati male posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 59. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2 | Male | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036 > | x |

##### 6.5.6.1.2 Gospodarstvo

Tablica 60. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 | x |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

##### 6.5.6.1.3 Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Javne službe

Postojeća organizacija hitne medicinske službe je primjerena te bi se održala potrebna razina aktivnosti neophodnih da se zadovolje elementarne potrebe stanovništva u uvjetima umjerenog toplinskog vala.

Energetika

Povećana potrošnja električne energije.

Vodno gospodarstvo

Promjene ekosustava uslijed povišenja temperatura nastaju i u međusobnim odnosima mikroorganizama s obzirom na novo klimatski promijenjeno okruženje, što za posljedicu može imati probleme u opskrbi stanovništva pitkom vodom.

Hrana

Zbog ekstremnih temperatura dolazi do smanjenog prinosa poljoprivrednog uroda, što za posljedicu ima smanjen prinos, dostupnost i cijenu hrane.

Tablica 61. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Ne očekuju se posljedice na građevinama javnog društvenog značaja.

Tablica 62. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Tablica 63. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | x | x | x |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Višegodišnji temperaturni trendovi koje prati Državni hidrometeorološki zavod za klimatska područja u Republici Hrvatskoj ukazuju na vrlo veliki rizik od ekstremno visokih temperatura.

Tablica 64. Vjerojatnost / frekvencija – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | x |

#### 6.5.6.2 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Biskupija (2022. godina),

- Općine Biskupija,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije (2015.),

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Biskupija

- Plan zaštite od požara za Općinu Biskupija

- Državni hidrometeorološki zavod.

### 6.5.7 Matrice rizika

Rizik: Ekstremne temperature

Naziv scenarija: Pojava toplinskog vala na području Općine Biskupija

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | x |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.5.8 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 37. Karta rizika – Ekstremne temperature

### 6.5.9 Karta posljedica

Slika 38. Karta posljedica – Ekstremne temperature

  - 6.6 Industrijske nesreće

    - 6.6.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Industrijska nesreća u postrojenju Knauf d.o.o.

Grupa rizika

Tehničko tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik

Industrijske nesreće

Radna skupina

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

    - 6.6.2 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - 6.6.3 Kontekst

Operater  Knauf d.o.o. u postrojenju ima 90 proizvodnih i 14 administrativnih zaposlenika.

Proizvodnja se u postrojenju provodi u cjeline:

- Pogon za proizvodnju štuk gipsa

- Pogon za proizvodnju gips-kartonskih ploča

- Pogon za proizvodnju cinčanih profila

Proizvodni procesi u proizvodnji gipsanih proizvoda za građevinarstvo čine tehnološku cjelinu, koja se sastoji od sljedećih postupaka:

Drobilično postrojenje; Postrojenje za pečenje (kalcificiranje) gipsa; Postrojenje za proizvodnju gips kartonskih ploča; Postrojenje za skladištenje i utovar gotovih proizvoda, i Postrojenje (radionica) za održavanje.

Mogućnost nastanka industrijskih nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji, geografskom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga spašavanja.

Na lokaciji proizvodnog postrojenja KNAUF d.o.o. nalaze se slijedeće bitne građevine/cjeline: -Upravna zgrada i portirnica

- proizvodna hala i skladište

- proizvodna hala za profile s mehaničkom radionicom

- hala drobiličnog postrojenja

- spremnici za štuk gips, dva velika i 1 manji

- spremnik okomiti u tankvani-veliki, za teško loživo ulje (mazut)-prazni-van funkcije!

- spremnici (2) ogrnuti zemljom, za UNP -prazni, van funkcije

- spremnik za dizel-gorivo ( interna BP od 10 m3)

- spremnik UNP 5000 lit. (u najmu od INA-e)

Okruženje lokacije postrojenja:

- sa zapada: Željeznička pruga s lok.postajom Kosovo, državna cesta D-33, pojedinačne naseljene i nenaseljene kuće, 1 manji ugostiteljski objekt

- sa sjevera: smjer prema Kninu-želj.postaja i odvojak namjenskog kolosijeka za teretne vagone opskrbe  operatora, slobodne zelene površine,

- sa istoka: prazan zeleni pojas bez raslinja i naselja,

- sa juga: službeni ulaz, parkiralište za goste i kamione na čekanju, trafostanica, zeleni pojas.

Scenarij koji je prepoznat kao događaj s najgorim mogućim posljedicama je slučaj istjecanja cjelokupne količine UNP-a iz spremnika pri čemu se formira zapaljivi oblak para koji u konačnici eksplodira.

Tablica 65. Količina opasnih tvari na lokaciji postrojenja Kanuf d.o.o.

Naftni derivati (sada samo spremnik D2) nalazi se u vodoravnom nadzemnom čeličnom spremniku manjeg kapaciteta, a UNP je sada samo u manjem (5m3)  spremniku i u bocama od 10 kg za viličare.

Veliki spremnik mazuta (400m3) od ranije te 2 polu-zatrpana spremnika UNP-a velikog kapaciteta su van funkcije, odsopojeni !  te opasnosti od njih ne postoje!

Mjesta čuvanja manjih količina opasnih tvari su namjenska i po pravilu pod nadzorom, s propisanim infrastrukturnim instalacijama, pristupom, oznakama te PP, hidrantskom  i drugom namjenskom opremom, a značajniji i pod nadzorom Ex Agencije.

Slika 39. Prikaz spremnika UNP (5 m3)

Izvor: Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari - KNAUF d.o.o.  Knin (Vizor d.o.o., ožujak, 2025. godine.)

    - 6.6.4 Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, smetnja u funkciji ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar iz izvora opasnosti, te može doći do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaja prikazani tablicom.

Tablica 66. Mogući uzroci izvanrednog događaja

| SKUPINA UZROKA | Mogući uzroci unutar skupine |
| --- | --- |
| LJUDSKI FAKTOR | Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari tj. Pretakanja, remonta i sl. |
|  | Uporaba otvorenog plamena ili pak rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način. |
|  | Nepridržavanje uputa za rukovanje opasnim tvarima (uporaba otvorenog plamena ili alata koji iskri, pušenje na mjestima koja nisu za to predviđena i sl.). |
|  | Nošenje odjeće koja stvara statički elektricitet u blizini lako zapaljivih tvari. |
|  | Nepoštivanje propisa o rukovanju i održavanju postrojenja (pranje uređaja zapaljivim tekućinama dok su u radu). |
|  | Nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom remonta postrojenja. |
|  | Neprikladno pohranjivanje manjih količina zapaljivih tvari. |
|  | Nepažnja prilikom rukovanja opasnim tvarima. |
| POREMEĆAJ TEHNOLOŠKOG PROCESA | Zatajenje prateće opreme spremnika (električna oprema, sigurnosni ventili, odušci, cjevovodi, i sl.) |
|  | Propuštanje spremnika. |
|  | Kvarovi većeg opsega na postrojenju. |
| NAMJERNO RAZARANJE | Organizirani kriminal. |
|  | Terorizam. |
|  | Sabotaže. |
|  | Psihički nestabilne osobe. |
| PRIRODNE NEPOGODE JAČEG INTENZITETA | Potres |
|  | Poledica |

Za najvjerojatniji mogući izvanredni događaj uzrok može biti ljudski faktor, poremećaji tehnološkog procesa i prirodne nepogode jačeg intenziteta, a za najgori mogući slučaj uzrok može biti namjerno razaranje.

#### 6.6.4.1 Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći

Na lokaciji se nalazi spremnik UNP-a kapaciteta 5000 l na kojem je došlo do oštećenja te istjecanja cjelokupne količine UNP-a.

#### 6.6.4.2 Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Nailaskom na izvor zapaljenja, zapaljivi oblak eksplodira.

    - 6.6.5 Industrijska nesreća – opis događaja s najgorim mogućim posljedicama

Podaci o zonama ugroženosti, scenariju najgoreg slučaja, vjerojatnosti nastanka iznenadnog događaja te procjeni broja žrtava preuzeti su iz Procjene rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari - KNAUF d.o.o. Knin (Vizor d.o.o., ožujak, 2025. godine.)

Knauf d.o.o. tvornica gipsa i gipsanih proizvoda nalazi se na adresi Uzdolje polje 91  22300 Knin, od Knina je udaljena 9 km a od Drniša 10 km. Položajno tvornica se nalazi na području Općine Biskupija od čijeg je središta udaljena 5,5 km, u manjem naselju Kosovo odnosno podalje od naselja Zvjerinac, Uzdolje i Riđane, uz državnu cestu D-33  Knin-Drniš i  željezničku prugu Zagreb-Split.

Sadašnje postrojenje u radu je od 2004.godine. Površina područja postrojenja je 78.000m2, od čega je pod građevinama 18.050m2 dok ostalo čine zelene površine, interne prometnice te industrijsko dvorište.

Postrojenje je udaljeno: od sjedišta općine Biskupija – 5,5km, te od grada Knina 9 i Grada Drniša 10km. Okolna manja naselja sa pojedinačnim kućama su Kosovo i Uzdolje-na cca 150m te Zvjerinac i Riđane – na oko 2km. Lokacija postrojenja je ograđena žičanom ogradom te bitne cjeline pod internim video-nadzorom.

Najgori mogući slučaj s opasnom tvari

U procjeni posljedica, u skladu s 40CFR68 i njegovim pratećim smjernicama, osim svojstava opasnih tvari i njihova agregatnog stanja uzet je u obzir i način njihova skladištenja i/ili korištenja, odnosno uzeto je u obzir da li istjecanje i/ili posljedice istjecanja iz jednog sustava mogu izazvati istjecanje iz drugog sustava, te su na osnovu toga kod operatora procijenjeni sljedeći procesi s opasnim tvarima:

- Worst-case tj. najgori mogući slučaj predstavlja predviđanje istakanja značajnog sadržaja spremnika ili cisterne na površinu, njezino zapaljenje i eksploziju.

Najgori mogući slučaj s opasnom tvari – predstavljao bi pak izvanredni događaj velikog nekontroliranog požara u postrojenju koji bi obuhvatio spremnik i boce s UNP, spremnik D2 te moguće pojedinačne boce plinova od kojih su najopasnije boce s acetilenom. To bi dovelo do eksplozija boca/spremnika plinova pod tlakom i stvaranja oblaka produkata požara, koji bi se proširio ali ne i van perimetra postrojenja (neće ugroziti stanovništvo jer njega u okružju proizvodnog postrojenja nema, niti promet na državnoj cesti D33).

Identificirane opasne tvari ili plinovi u postrojenju operatora ili njihove mješavine, dalje možemo procjenjivati – utvrđivati zone rizika, na klasičan način-po propisu EPA 40CFR68. Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) definira najgori mogući slučaj kao ispuštanje najveće količine opasne tvari koje rezultira najvećom udaljenošću od mjesta ispuštanja do granice opasnosti za danu opasnu tvar. Osnovna pretpostavka pri analizi najgoreg mogućeg slučaja je da se cjelokupna količina opasne tvari u procesu ispusti (izlije) u okoliš. Pritom se ne postavlja pitanje o tome koja je vjerojatnost takvog ispuštanja. Prilikom analize najgoreg mogućeg slučaja zanemaruje se postojanje aktivnih mjera zaštite na lokaciji. Dokument 40CFR68 ne određuje programski paket/model za proračun zone ugroženosti, pa operator ovlaštenik može koristiti bilo koji programski paket/model koji odgovara karakteristikama opasne tvari i pretpostavljenim scenarijima. Zone ugroženosti za najgori mogući slučaj određene su tijekom izrade Procjene primjenom istih programskih paketa/modela za iste opasne tvari, a u cilju ujednačavanja kriterija i izrade usporedne analize za iste opasne tvari. Za potrebe ove Procjene rizika razmotriti ćemo dešavanja izvanrednih događaja/scenarija sa: 1. Najgori mogući slučaj sa ispuštanjem cjelokupne količine ukapljenog naftnog plina iz spremnika od 5.000 litara (≈3 tone), i stvaranje oblaka para koji je toksičan, zapaljiv i eksplozivan. Za analizu koristimo računalni program ALOHA 5.4.7.

Slika 40. Udarni val eksplozije oblaka para

Izvor: Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari - KNAUF d.o.o.  Knin (Vizor d.o.o., ožujak, 2025. godine.)

Za lokaciju postrojenja se procjenjuje da:

- najveći rizik od opasne tvari je za zatečene radnike neposredno uz spremnik UNP-a, ako bi došlo do njegovog zapaljenja/eksplozije. Takav slučaj je moguć samo kod pretakanja UNP-a iz autocisterne dovoza u spremnik operatora. Stradati mogu 1-2 osobe.

- nema rizika (potencijala ugroze) za stanovništvo i materijalna dobra van područja postrojenja niti za okoliš.

Rezultat proračuna (aproksimativne vrijednosti više tvari) su udaljenosti od točke ispuštanja do točaka u kojima su koncentracije u 3 razine (smrtne opasnosti, opasnosti po zdravlje i okoliš, bez trajnih posljedica) prikazana iz predmetnog programa-modela u 3 boje sukladno koncentracijama u ppm.

| ZONA UGROŽENOSTI |  |
| --- | --- |
| Crvena zona (ERPG-3) | Neposredne životne ugroženosti ljudi (udarni val, plamen, koncentracija plinova opasnih tvari), do 60 m od mjesta lokacije tvari – zona ugroženosti je u granicama perimetra postrojenja operatera. |
| Narančasta zona (ERPG-2) | Zona ugroze zdravlja ljudi, flore i faune, trajnih oštećenja okoliša i voda, do 170 m od epicentra smještaja opasne tvari – zona ugroženosti djelomično je van granica perimetra postrojenja operatera, i obuhvaća željeznički kolosijek i dio državne ceste D-33, javne prostore i interno parkiralište. |
| Žuta zona (ERPG-1) | Zona mogućeg dosega opasne tvari za detekciju, bez trajnih posljedica za ljude i okoliš, do 600 m od epicentra smještaja opasne tvari, zona ugroženosti je van perimetra postrojenja operatera, obuhvaća veći dio željezničke pruge, državne ceste, pojedinačne nenaseljene i naseljene stambene jedinice. |

Slika 41. Zone djelovanja udarnog vala eksplozije oblaka para UNP spremnika 5 m3

Izvor: Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari - KNAUF d.o.o.  Knin (Vizor d.o.o., ožujak, 2025. godine.)

#### 6.6.5.1 Posljedice

##### 6.6.5.1.1 Život i zdravlje ljudi

Procjena broja smrtno stradalog okolnog stanovništva napravljena je prema metodologiji danoj u dokumentu IAEA-TECDOC-727:Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries , Rev 1, November 1996, pog. 4. Estimation of consequences of major accidents to human (Procjena posljedica velikih nesreća za ljude). Rezultat napravljene procjene iznosi u određenim inačicama indicira mogućnost pojedinih i smrtno stradalih osoba (djelatnika operatera u perimetru postrojenja).

Tablica 67. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

##### 6.6.5.1.2 Gospodarstvo

Za očekivati je da bi došlo do značajne materijalne štete na objektima postrojenja Knauf d.o.o.. Također, moguće su štete na vozilima i stambenim objektima unutar zona ugroženosti. Na temelju procjene, odabrane su umjerene posljedice.

Tablica 68. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 | x |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

##### 6.6.5.1.3 Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Mogu se očekivati male posljedice na kritičnu infrastrukturu zbog prekida prometovanja državnom cestom D33 i željezničkom prugom Knin-Drniš. Ne očekuju se štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja, kao niti prekid dulji od 10 dana u radu kritične infrastrukture.

Promet

Može doći do prekida prometovanja državnom cestom D33 i željezničkom prugom Knin-Driš.

Tablica 69. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 |  |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 | x |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Neće izazvati posljedice na građevinama javnog društvenog značaja i zbog toga su odabrane neznatne posljedice.

Tablica 70. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (€) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 7.446,80 – 14.893,60 | x |
| 2. | Male | 14.893,60 – 74.468,00 |  |
| 3. | Umjerene | 74.468,00 – 223.404,00 |  |
| 4. | Značajne | 223.404,00 – 372.340,00 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 372.340,00 |  |

Tablica 71. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Procjena vjerojatnosti iznenadnih događaja izračunata je prema IAEA – TECDOC-727 metodi.

IAEA METODA:

Np,t=N*p,t + nsu + nz + npƃ + nn,

N = | log 10 P |

gdje je

N*p,t= prosječni broj vjerojatnosti za promet tvari;

nsu = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne uvjete prometnog sustava;

npδ = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za gustoću prometa;

nn = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom području;

N – vjerojatnost nastanka iznenadnog događaja

P - vjerojatnost pojave iznenadnog događaja.

N = 3 x 10-6

Tablica 72. Vjerojatnost / frekvencija – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

#### 6.6.5.2 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari   -

(KNAUF d.o.o.  Knin, Vizor d.o.o. ožujak 2025.)

- Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općina Biskupija (2022.),

- Općine Biskupija,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

    - 6.6.6 Matrice rizika

Rizik: Industrijska nesreća

Naziv scenarija: Industrijska nesreća u postrojenju Knauf d.o.o.

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | x |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

    - 6.6.7 Karta prijetnji

Karta prijetnji – Industrijska nesreća na lokaciji postrojenja Knuf d.o.o. Prilog 3.

    - 6.6.8 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 42. Karta rizika – industrijska nesreća

    - 6.6.9 Karta posljedica

Slika 43. Karta posljedica – industrijska nesreća

# USPOREDBA RIZIKA

U ovom poglavlju prikazana je usporedba rezultata procjene jednostavnih rizika te obrada svih scenarija. Svi rezultati iskazani u zajedničkoj matrici.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

IND. NESREĆA

EKSTREMNE TEMP.

EPIDEMIJA I PANDMIJA

POŽAR

POPLAVA

POTRES

# ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za potrebe analize sustava civilne zaštite potrebno je izraditi analizu na području preventive i reagiranja. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija ocjenjivat će se temeljem tvrdnji iz tabličnih prikaza te izvedenih zaključaka. Ocjene će se dodijeliti temeljem omjera pozitivnih i negativnih tvrdnji u tablicama. Ocjene će se prikazati na sljedeći način:

- 0-25% - vrlo niska spremnost

- 26-50% - niska spremnost

- 51-75% - visoka spremnosti

- 76-100% - vrlo visoka spremnost

## 8.1 Područje preventive

Analiza na području preventive sastoji se od sljedećih elemenata:

    - 8.1.1 Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li zaposlenik/zaposlenici Općine Biskupija zaduženi za praćenje propisa iz sustava civilne zaštite i njihovu implementaciju, vođenje baze podataka, praćenje troškova nastalih prirodnim nepogodama? | x |  |
| 2. | Osnovan Stožer civilne zaštite | x |  |
| 3. | Osnovana postrojba civilne zaštite opće namjene | x |  |
| 4. | Osnovane gotove snage civilne zaštite (Vatrogasne postrojbe, Društvo Crvenog križa, HGSS) | x |  |
| 5. | Određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite | x |  |
| 6. | Imenovani povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite | x |  |
| 7. | Izrađena Procjena rizika od velikih nesreća | x |  |
| 9. | Izrađen Plan djelovanja civilne zaštite | x |  |
| 10. | Izrađeni Operativni planovi civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (vatrogasne postrojbe, HGSS, Društvo Crvenog križa, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) |  | x |
| 11. | Izrađene smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite | x |  |
| 12. | Izrađena godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite | x |  |
| 13. | Izrađen godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | x |  |
| 14. | Izrađen Plan pozivanja Stožera civilne zaštite | x |  |
| 15. | Izrađen Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite | x |  |

Uzimajući u obzir sve izrađene dokumente od značaja za sustav civilne zaštite, njihovu međusobnu povezanost i usklađenost razina spremnosti po ovom operativno važnom elementu procijenjena je visokom.

Tablica 73. Prikaz ocjene usvojenosti strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.2 Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li sva naselja Općine Biskupija pokrivena sirenama za uzbunjivanje kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti? |  | x |
| 2. | Je li uspostavljena razmjena podataka između izvršnog tijela Općine i Službe civilne zaštite Šibenik o mogućim brzo narastajućim prijetnjama velikom nesrećom? | x |  |
| 3. | Postoji li obveza vatrogasnih postrojbi s područja Općine Biskupija da obavijeste izvršno tijelo o intervencijama s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega? | x |  |
| 4. | Jesu li poznata područja koja mogu biti zahvaćena brzo narastajućim ugrozama odnosno velikom nesrećom? | x |  |
| 5. | Je li stanovništvo upoznato s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite? |  | x |

Institucije kao što su Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvatske vode, druge znanstvene institucije, inspekcije, središnja tijela državne uprave za unutarnje poslove, obranu i radiološku i nuklearnu sigurnost i druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija te izrada predviđanja i prognoza dio redovne djelatnosti razvijaju nacionalne mreže za prikupljanja podataka (npr. mjerna hidrološka mreža DHMZ-a i Hrvatskih voda, meteorološka motrenja - mjerenja i opažanja, prognoze vremena na objektivnim izračunima razvoja stanja atmosfere te prijenos podataka i njihova daljnja obrada, sustav ranog upozoravanja na opasne meteorološke pojave – METEOALARM, SPUNN - Nacionalni sustav upozoravanja za radiološka mjerenja). Iz tih se izvora osiguravaju potrebne informacije ranog upozoravanja i dostavljaju MUP-Ravnateljstvu civilne zaštite, a za što su razvijeni posebni komunikacijski protokoli.

Iste podatke Služba civilne zaštite Šibenik dostavlja općinskom načelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Biskupija.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Općinski načelnik informacije o mogućim ugrozama dobiva od:

- Županijskog centra 112 - Split,

- Službe civilne zaštite Šibenik,

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće na području Općine Biskupija, općinski načelnik obavještava župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi.

Kako bi se stanje sustava u ovome segmentu podiglo na višu razinu potrebno je organizirati tribine i ukazati lokalnom stanovništvu na posljedice velikih nesreća i upoznati ih s načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite te postaviti sirene za javno uzbunjivanje stanovništva. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

Tablica 74. Prikaz ocjene stanja sustava ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.3 Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li predstavničko tijelo raspravljalo o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja? |  | x |
| 2. | Je li Stožer raspravljao o prijetnja i mjerama odgovora na iste, naročito o štetama izazvanim u posljednje tri godine te mjerama kako su se mogle spriječiti ili ublažiti? | x |  |
| 3. | Jesu li u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva? |  | x |
| 4. | Jesu li u objektima, u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi, organizirana predavanja o prijetnjama velikim nesrećama, načinu kolektivne zaštite i samozaštite prisutnih osoba te da li se organiziraju vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja? |  | x |
| 5. | Jesu li ostali sudionici civilne zaštite (povjerenici civilne zaštite, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) upoznati s načinom djelovanja prijetnje, njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje te posebno načinu samozaštite od iste? |  | x |

Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Osim toga potrebno je po naseljima organizirati tribine te upoznati lokalno stanovništvo s mogućim posljedicama neželjenih događaja kao i načinu samozaštite. Potrebno je i planirati mjere odgovora na moguće velike nesreće koje prijete gradu. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se kao niska razina spremnosti.

Tablica 75. Prikaz ocjene stanja svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.4 Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li prostornim planom definirane posebne vrijedne poljoprivredne površine, šumska područja, zaštićena područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode i dr.), područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih voda i dr. | x |  |
| 2. | Jesu li doneseni urbanistički planovi naselja i gospodarstva i jesu li u njima za građenje izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna klizišta i dr.) | x |  |
| 3. | Jesu li u područjima velike opasnosti utvrđen broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice tih prijetnji? |  | x |
| 4. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za ukop poginulih osoba i životinja? |  | x |
| 5. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za privremeno odlaganje otpada nastalog kao posljedice velikih nesreća? |  | x |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena  na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, provođenja legalizacije te planskog korištenja zemljišta. Općina Biskupija raspolaže sa sljedećim dokumentima prostornog planiranja:

Prostorni plan uređenja Općine Biskupija (2006.)

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Biskupija, 2009.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Biskupija, 2016.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Biskupija, 2018.

Strateški razvojni program Općine Biskupija, travanj, 2017.

Plan ukupnog razvoja Općine Biskupija za razdoblje od 2021. - 2027.

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru

Zahtjevi civilne zaštite u dokumentima prostornog uređenja.

Stanje prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta procjenjuje se kao visoka razina spremnosti.

Tablica 76. Prikaz ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.5 Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li predviđena financijska sredstva, za realizaciju preventivnih mjera, koja uključuju sustav civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Jesu li predviđena financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću? |  | x |
| 3. | Jesu li predviđena financijska sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja (proračunska zaliha)? |  | x |
| 4. | Jesu li predviđena sredstva za opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite (postrojba civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i dr.) |  | x |

Općina Biskupija u Proračunu za 2025. godinu osigurala je financijska sredstva namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava civilne zaštite. U nastavku je prikazana raspodjela financijskih sredstva.

| Vatrogastvo i civilna zaštita | (€) |
| --- | --- |
| Osnovna djelatnost DVD- a | 70.000 |
| Civilna zaštita | 500 |
| HGSS | 3.000 |
| Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija | 1.000 |

Uvidom u stavke Proračuna Općine Biskupija za 2025. godinu i obzirom na podatke o opremanju operativnih snaga civilne zaštite, ocjene fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je niskom razinom spremnosti. U sljedećem proračunskom razdoblju trebalo bi predvidjeti financijska sredstva za realizaciju preventivnih mjera i povrat u funkciju ugroženog područja.

Tablica 77. Prikaz ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.6 Baza podataka

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li baza podataka o pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Postoji li baza podataka o članovima Stožera civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite? | x |  |
| 3. | Postoji li baza podataka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite? | x |  |
| 4. | Postoji li baza podataka o prirodnim nepogodama i štetama koje su iste prouzročile? | x |  |
| 5. | Postoji li baza podataka o otkazivanju kritične infrastrukture? |  | x |
| 6. | Postoji li baza podataka s osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama, starijima i nemoćnima? |  | x |
| 7. | Ažuriraju li se navedene baze podataka redovito? | x |  |

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Razina spremnosti ove kategorije procijenjena je visokom.

Tablica 78. Prikaz ocjene baza podataka

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

Zaključna ocjena sustava civilne zaštite u području preventive prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 79. Analiza sustava civilne zaštite – područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  | x |  |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave |  |  | x |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  | x |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  | x |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  | x |  |  |
| Baze podataka |  |  | x |  |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite potrebno je izraditi analizu na području preventive i reagiranja.

## 8.2 Područje reagiranja

Analiza na području reagiranja sastoji se od sljedećih elemenata:

    - 8.2.1 Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li izvršno tijelo upoznato sa svojim ovlastima i odgovornostima za odgovarajuću primjenu mjera u slučaju nadolazeće prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću te zna li koji su mu resursi na raspolaganju? | x |  |
| 2. | Je li izvršno tijelo osposobljeno za obavljanje poslova civilne zaštite od strane Ministarstva unutarnjih poslova? | x |  |
| 3. | Poznaje li izvršno tijelo moguće rizike odnosno neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te poznaje li mjere i opseg snaga civilne zaštite koje će angažirati? | x |  |
| 4. | Je li izvršno tijelo odredilo osobu koja obavlja vođenje baze podataka i operativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga civilne zaštite pri povećanoj prijetnji nastanka velike nesreće? | x |  |
| 5. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen za izvršavanje zadaća u području civilne zaštite. | x |  |
| 6. | Poznaje li Stožer civilne zaštite rizike, moguće neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te mjere, opseg i način angažiranja potrebnih snaga za provođenje mjera civilne zaštite te sanaciju posljedica velikih nesreća? | x |  |
| 7. | Ima li Stožer u svom sastavu odgovarajuće operativno osoblje za imenovanje koordinatora na lokaciji (za prioritetne prijetnje). | x |  |

Tablica 80. Prikaz ocjene spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost | x |

    - 8.2.2 Spremnost operativnih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen i kapacitiran za provedbu mjera u slučaju pojava prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 2. | Jesu li vatrogasne snage osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 3. | Jesu li vatrogasne snage opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 4. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 5. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 6. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Knin osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 7. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Knin opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 8. | Jesu li pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene osposobljeni i kapacitirani za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 9. | Jesu li pripadnici postrojbe civilne zaštite opremljeni za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 10. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici osposobljeni i kapacitirani za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 11. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 12. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite upoznate sa svojim zadaćama? |  | x |
| 13. | Imaju li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite izrađene Operativne planove civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 14. | Jesu li potpisani sporazumi i definirane aktivnost s pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite kao potpora sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 15. | Provode li se godišnje vježbe sustava civilne zaštite? |  | x |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima: popunjenost ljudstvom, spremnost zapovjedništva, osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja, opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima, vremenu mobilizacijske spremnosti, samodostatnosti te logističkoj potpori.

Stožer civilne zaštite Općine Biskupija

Stožer civilne zaštite Općine Biskupija imenovan je Odlukom načelnika Općine Biskupija (KLASA: 240-02/25-01/1; URBROJ: 2182-17-02-25-01, od 29. svibnja 2025. godine.). Sastoji se od načelnika i zamjenice načelnika Stožera te 4 člana. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik. Stožer civilne zaštite Općine Biskupija upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Biskupija imenuju se:

  - Miloš Trkulja, za načelnika,

  - Jovanka Ilić, za zamjenicu načelnika

  - Goran Matijaš, za člana,

  - Ivona Slavica  za člana,

  - Kristijan Gutić, za člana,

  - Mićo Medaković, za člana,

  - Anđelka Balić, za člana.

U nastavku je prikazana ocjena spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Biskupija.

Tablica 81. Prikaz ocjene spremnosti Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Postrojba opće namjene sastavljena je od jednog tima koji u svom sastavu ima dvije skupine, a svaka skupina ima tri ekipe, sukladno potrebama koje proizlaze iz procjene ugroženosti. Postrojba opće namjene broji ukupno dvadeset tri pripadnika.

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće. Za zapovijedanje snagama i sredstvima CZ nadležan je načelnik.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima CZ nadležan je Općinski načelnik. Uredbom o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite definirat će se postrojba opće namjene civilne zaštite: upravljačka i operativne skupine.

Tablica 82. Prikaz ocjene spremnosti Postrojbe civilne zaštite opće namjene

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | x |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

Općinski načelnik Općine Biskupija dana 13. listopada 2022. godine, imenovao je povjerenike i njihove zamjenike Odlukom (Klasa: 240-01/22-01/07, Ur.broj: 2182-17-02-22-01).Na području Općine Biskupija imenovano je 4 Povjerenika civilne zaštite te 4 zamjenika Povjerenika civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite.

Daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije te sudjeluju u organiziranju i provođenju edukacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Općine Biskupija mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika u slučaju neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Biskupija, a sve sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine Biskupija.

Tablica 83. Prikaz ocjene spremnosti povjerenika civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | x |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Vatrogasne snage na području Općine Biskupija

Na području Općine Biskupija djeluje DVD Biskupija sa 6 dobrovoljnih vatrogasaca, te JVP Knin sa 22 profesionalna vatrogasca u slučajevima nastanka nezgoda većih razmjera.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone u Općini Biskupija temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s time da se program svake godine nadograđuje.

U motrenju i preventivnim ophodnjama sudjeluju pripadnici Hrvatskih šuma, Dobrovoljnog vatrogasnog društava Biskupija u periodu od 01. 06. – 30.09.

Popis opreme DVD-a Biskupija:

vatrogasno intervencijsko vozilo MAGIRUS, 2+1,

vatrogasno vozilo MERCEDES ATEGO 1820, 2+1,

vatrogasno vozilo MITSUBISHI PAJERO, 4+1,

VHF radio uređaj GP340,

Pumpa Honda,

Pumpa Pedrolo MCM,

Motorna pila MS271.

Vatrogasne postrojbe na području Općine Biskupija nisu dostatne su za djelovanje na više intervencija istovremeno, za gašenje višednevnih požara na otvorenom prostoru, jer ne raspolažu sa dovoljnim brojem vatrogasaca i materijalno tehničkim sredstvima.

Tablica 84. Prikaz ocjene spremnosti vatrogasnih postrojbi

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Gradsko društvo Crvenog križa Knin

Na području Općine Biskupija djeluje GDCK Knin koje ima 4 djelatnika i volontere. Od opreme posjeduju: 60 spužvi, 100 deka, 1 agregat, 1 isušivač, 1 teretno vozilo, 1 gospodarsko vozilo i 2 šatora.

HCK ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za: procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja.

Tablica 85. Prikaz ocjene spremnosti Gradskog Društva Crvenog križa Knin

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik

HGSS Stanica Šibenik broji 36 pripadnika, na čelu Stanice je pročelnik. Koordinator i voditelj intervencije je pročelnik Stanice ili gorski spašavatelj koji posjeduje određena specijalistička znanja za vođenje potrebne intervencije. Pročelnik Stanice ili voditelj intervencije vrši koordinaciju s ostalim subjektima sustava CZ te traži dodatan angažman snaga ukoliko je potrebno.

Uzbunjivanje stanice se vrši po dobivanju poziva na dežurni telefon kojeg posjeduje službujući gorski spašavatelj.  Po zaprimanju poziva od Županijskog centra 112, OKC MUP-a, građana ili zainteresirane stranke, vrši se procjena na osnovu dostupnih podataka te se pristupa daljnjem obavještavanju članova Stanice. Ukoliko je događaj veći od mogućnosti djelovanja HGSS Stanice Šibenik, stanica će pozvati neku od Stanica HGSS-a koja ima potrebne resurse za određenu situaciju, sukladno propisima iz djelokruga CZ.

Poziv bilo kojem članu Gorske službe spašavanja ujedno je i poziv cijeloj službi čime se mobiliziraju svi potrebni potencijali cijele službe. U pravilu intervenira stanica koja je najbliža mjestu nesreće, a po potrebi se angažiraju i druge stanice.

Stanica je osposobljena za izvršavanje slijedećih temeljnih zadaća:

- sprječavanje nesreća i spašavanje u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine,

- potraga za izgubljenim osobama u planinama i drugim nepristupačnim područjima,

- spašavanje iz speleoloških objekata, litica i kanjona,

- spašavanje na uređenim i neuređenim skijalištima, penjalištima i drugim objektima i prostorima u prirodi, za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih, rekreativnih, kulturoloških i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području, te speleološkom objektu,

- potraga i spašavanje iz lavina i provođenje preventivnih mjera u svezi s opasnostima od snježnih lavina u planinskim područjima,

- sudjelovanje u sustavu traganja i spašavanja za nestalim zrakoplovima i drugim prometnim sredstvima u planinama, strmim dijelovima obale i drugim nepristupačnim područjima,

- spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima,

- spašavanje u nesrećama u slučaju loših vremenskih uvjeta uz primjenu posebnih stručnih znanja i tehničke opreme za spašavanje u planinama.

U nastavku je prikazana oprema HGSS-a Stanice Šibenik:

| Rednibroj | RESURS | KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
| 1. | TERENSKO VOZILO | 1 |
| 2. | KOMBI PUTNIČKO VOZILO | 1 |
| 3. | OSOBNO VOZILO | 1 |
| 4. | ČAMAC RAFT | 1 |
| 5. | PRIKOLICA ZA PSE | 1 |
| 6. | NOSILJKA STIJENA/ZEMLJA | 2 |
| 7. | NOSILJKA SPELEOLOŠKI OBJEKTI | 2 |
| 8. | NOSILJKA SNIJEG | 1 |
| 9. | NOSILJKA UT VIŠENAMJENSKA | 1 |
| 10. | SKIJE TURNO I OPREMA | 13 |
| 11. | KRPLJE | 6 |
| 12. | AKU BUŠILICA | 3 |
| 13. | RADIO STANICE MOBILNE 5 W | 10 |
| 14. | RADIO STANICE FIKSNE 25 W | 3 |
| 14. | GPS UREĐAJI | 11 |
| 15. | VAKUM MADRAC | 2 |
| 16. | MEDICINSKA TORBA | 2 |
| 17. | TORBA SA KISIKOM | 2 |
| 18. | AED DEFIBRILACIJSKI UREĐAJ | 2 |
| 19. | UŽETA STATIČNA (u metrima) | 806 |
| 20. | SPONKE RAZNE | 186 |
| 21. | OSOBNI SPAŠAVATELJSKI KOMPLETI | 6 |

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja. Uz sve aktivnosti navedene u tablicama članovi stanice sudjeluju u radu županijskog te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni stanični sastanci zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici stanice sudjeluju na svim važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a.

Tablica 86. Prikaz ocjene spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Pravne osobe i ostali subjekti koji će, poradi nekoga interesa civilne zaštite, materijalnih i kulturnih dobara Općine Biskupija, dobiti zadaću, su:

1. Komunalno društvo Biskupija d.o.o.

Tablica 87. Prikaz ocjene spremnosti pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti | x |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  | x |  |  |

U nastavku se nalazi tablica s konačnim ocjenama spremnosti operativnih snaga.

Tablica 88. Prikaz ocjene spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Gradsko Društvo Crvenog križa Knin |  |  | x |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

    - 8.2.3 Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite opremljen komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 2. | Jesu li sve vatrogasne snage opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? | x |  |
| 3. | Je li HGSS-Stanica Šibenik opremljena komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? | x |  |
| 4. | Je li Gradsko Društvo Crvenog križa Knin opremljeno komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 5. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 6. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 7. | Je li postrojba civilne zaštite opće namjene opremljena komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 8. | Posjeduje li Stožer civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? |  | x |
| 9. | Posjeduje li Općina transportna sredstva za prijevoz operativnih snaga na teren? |  | x |
| 10. | Posjeduje li postrojba civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? |  | x |
| 11. | Posjeduju li povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite i koordinatori transportna sredstva za prijevoz na teren? |  | x |
| 12. | Posjeduju li vatrogasne snage transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 13. | Posjeduje li HGSS - Stanica Šibenik vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 14. | Posjeduje li Gradsko Društvo Crvenog križa Knin vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 15. | Posjeduju li pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta. Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je niskom razinom i to zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 89. Prikaz ocjene komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

U nastavku se nalazi zaključna ocjena na području reagiranja sustava civilne zaštite.

Tablica 90. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja - zbirno

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  | x |  |  |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  | x |  |  |

    - 8.2.4 Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika

U nastavku su prikazane tablice sa ocjenama spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Biskupija prema rizicima obrađenim u ovoj Procjeni rizika od velikih nesreća.

Tablica 91. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave potresa

| POTRES | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| GDCK Knin |  | x |  |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  | x |  |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Općine Biskupija neće biti dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica potresa VIII° MCS, postojećim snagama civilne zaštite Općine Biskupija biti će potrebna pomoć sa županijske razine i državne razine.

Za djelotvorniju provedbu civilne zaštite potrebno je:

- kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zaštite,

- opremiti vatrogasne postrojbe sa potrebnim MTS - a za spašavanje u slučaju potresa,

- educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od potresa,

- prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata poštivati mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje posljedica potresa  (protu potresno projektiranje),

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju potresa.

Tablica 92. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave požara otvorenog tipa

| POŽAR OTVORENOG TIPA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| GDCK Knin |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  | x |  |  |

Raspoložive snage civilne zaštite neće biti dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica više požara otvorenog tipa. Postojećim snagama civilne zaštite Općine Biskupija biti će potrebna pomoć operativnih i specijalističkih snaga sa županijske i državne razine.

Tablica 93. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave epidemija i pandemija

| EPIDEMIJE I PANDEMIJE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| GDCK Knin |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  | x |  |  |

Postojeće snage sustava civilne zaštite u navedenom slučaju (najgori slučaj) ne bi bile dovoljne u provođenju mjera civilne zaštite i zatražila bi se pomoć županijske razine zbog malog kapaciteta operativnih kapaciteta i materijalno-tehničkih sredstava.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju epidemije i pandemije potrebno je:

- osigurati pravovremeno obavješćivanje stanovništva o mogućoj opasnosti od epidemije i pandemije,

- provoditi edukaciju stanovništva u provođenju zdravstvene zaštite,

- osigurati pravovremene mjere zaštite stanovništva,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju epidemije i pandemije.

Tablica 94. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave ekstremnih temperatura

| EKSTREMNE TEMPERATURE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| GDCK Knin |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Općine Biskupija biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica ekstremnih temperatura.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju pojave ekstremnih temperatura i toplinskog vala:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva,

- provoditi edukaciju stanovništva u provođenju samozaštite i uzajamne zaštite,

- opremiti operativne snage civile zaštite na području Općine sa potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima,

- snage civilne zaštite upoznati sa njihovim zadaćama u provođenju mjera civilne zaštite,

- redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima.

Tablica 95. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave poplave

| POPLAVA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| GDCK Knin |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  | x |  |  |

Moguće poplave koje prijete Općini Biskupija ne mogu poprimiti obim velike nesreće. Postojeće snage civilne zaštite u navedenom slučaju (najgori slučaj) bile bi dovoljne u provođenju mjera civilne zaštite. Veličina ugroženog područja i infrastrukture u navedenom slučaju zahtijevat će pomoć sa županijske razine zbog malog kapaciteta operativnih snaga.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju poplave potrebno je:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva,

- provoditi edukaciju stanovništva u provođenju samozaštite i uzajamne zaštite,

- opremati kadrovski i materijalno sustav civilne zaštite Općine Biskupija,

- snage civilne zaštite upoznati sa njihovim zadaćama u provođenju mjera civilne zaštite,

- redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici sustava civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju poplava.

Tablica 96. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave industrijske nesreće

| INDUSTRIJSKE NESREĆE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Općine Biskupija |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Općine Biskupija |  |  | x |  |
| GDCK Knin |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Šibenik |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Biskupija |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – zbirno |  |  | x |  |

Moguće tehničko-tehnološke nesreće koje prijete Općini Biskupija ne mogu poprimiti obim velike nesreće. Postojeće snage civilne zaštite u navedenom slučaju (najgori slučaj) bile bi dovoljne u provođenju mjera civilne zaštite. Po potrebi se može zatražiti pomoć županijske razine zbog malog kapaciteta operativnih kapaciteta i materijalno-tehničkih sredstava.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju tehničko-tehnološke nesreće potrebno je:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva,

- opremati kadrovski i materijalno vatrogasne snage Općine Biskupija,

- snage sustava civilne zaštite upoznati s njihovim zadaćama u provođenju mjera civilne zaštite,

- redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici sustava civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju industrijskih nesreća.

U nastavku se nalazi zbirna ocjena cjelokupnog sustava civilne zaštite Općine Biskupija.

Tablica 97. Analiza sustava civilne zaštite – sustav civilne zaštite - zbirno

| ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  | x |  |  |

# VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se svrstavaju u tri razreda: prihvatljivi, tolerirani i neprihvatljivi. Svrha vrednovanja rizika je određivanje važnosti pojedinog rizika tj. odlučivanje da li će se određeni rizik prihvatiti ili će se poduzimati mjere u cilju njegovog smanjenja.

Slika 44. Vrednovanje rizika – ALARP NAČELA

Izvor: DUZS, Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava DUZS, Sektor za civilnu zaštitu od 28. studenog 2016. godine.

Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

- Prihvatljivi rizik – svi su niski za koje uz uobičajene nije potrebno planirati  poduzimanje dodatnih mjera.

- Tolerirani rizik - umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit, i visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

- Neprihvatljivi rizik - su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzimati određene mjere kako bi se sukcesivno smanjio. U procesu odlučivanja o daljim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio procjene.

Kod vrednovanja treba, sukladno prethodnoj slici, podijeliti rizike u tri područja i unijeti ih u tablicu rizika, s tim da vrlo visok rizik najvjerojatnije ulazi u neprihvatljivo područje, a nizak rizik u prihvatljivo. Mogućnost smanjenja rizika očituje se iz opisa scenarija i same analize. Polje vrednovanja potrebno je označiti sljedećim bojama:

- crveno – neprihvatljivi rizici,

- narančasto i žuto – tolerantni rizici,

- zeleno – prihvatljivi rizici.

Tablica 98. Vrednovanje rizika

| SCENARIJ | VREDNOVANJE |
| --- | --- |
| Poplava |  |
| Potres |  |
| Ekstremne temperature |  |
| Epidemije i pandemije |  |
| Požari otvorenog prostora |  |
| Industrijske nesreće |  |

Tolerirani rizici:

Epidemija i pandemija – rizik je tolerantan pošto je ugroženo je cijelo područje Republike Hrvatske, mjere prevencije i intervencije nisu na razini Općine pa je područje tolerantno. Izdaju se upozorenja stanovništvu od strane Zavoda za javno zdravstvo.

Poplava – rizik je tolerantan zbog vrlo male vjerojatnosti nastanka velike nesreće. Za zaštitu polja od plavljenja Kosovo polja za melioracijsku odvodnu i natapanje Prostornim planom su naznačene građevine koje je potrebno održavati, rekonstruirati i nedostatne izgraditi: građevine za regulaciju korito rijeke Kosovčice i toka Mianovca; obrambeni nasipi uz Kosovčicu i Mianovac i sustav odteretih lateralnih kanala.

Potres – rizik je tolerantan jer je vrlo mala je vjerojatnost velike nesreće (VIII°MSC). Propisane su tehničke mjere za osiguranje otpornosti građevina na potres.

Ekstremne temperature – rizik je tolerantan pošto je ugroženo cijelo područje Općine. Tehničke mjere ne mogu se organizirano provesti. Izdaju se upozorenja stanovništvu od strane DHMZ-a.

Industrijske nesreće – rizik je tolerantan jer je vrlo mala  vjerojatnost nastanka velike nesreće. Mjere smanjenja rizika su na razini pravne osobe, a mjere reagiranja kod vatrogasnih snaga Općine Biksupija.

Neprihvatljivi rizici:

Požari otvorenog prostora -  rizik je neprihvatljiv zbog nedostatka ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava. Potrebno je dodatno opremiti DVD Biskupija sa materijalno-tehničkim sredstvima te educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od požara otvorenog tipa.

Rizike vrednovane toleriranima, odnosno prihvatljivima na nacionalnoj razini, na regionalnim i lokalnim razinama na kojim i dalje predstavljaju rizik neprihvatljive razine potrebno je provođenjem adekvatnih politika upravljanja rizicima smanjivati do razine prihvatljivosti.

Konačnu odluku donijela je samostalno Općina Biskupija u sklopu prihvaćanja Procjene rizika od velikih nesreća, te na taj način samostalno odlučila koje će rizike prihvatiti, a za koje će prioritetno primijeniti mjere smanjenja, odnosno koje će podvrgnuti pojačanom nadzoru.

# POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA

RIZIK: Epidemija i pandemija

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

RIZIK: Potres

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

RIZIK: Požari otvorenog prostora

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

RIZIK: Poplava

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

RIZIK: Ekstremne temperature

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

RIZIK: Industrijska nesreća

Goran Matijaš

Miloš Trkulja

Jovanka Ilić

# PRILOZI

## PRILOG 1. Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.)

## PRILOG 2. Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2025.)

## PRILOG 3. Karta prijetnji - Industrijska nesreća u postrojenju Knauf d.o.o. (zona ugroženosti)

## PRILOG 4. Karte prijetnji – pregledni zemljovidi s ucrtanim šumama po stupnjevima ugroženosti od požara prikazani u sekcijama A-E (Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Biskupija, RADNA SIGURNOST j.d.o.o., veljača, 2016.)

## PRILOG 5. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Biskupija

## PRILOG 6. Ovlaštenje

U ovu kategoriju ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika Općine Biskupija

Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije, 2015.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija  2024. godini

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine

Izvor: https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_promjene#sec1