PLAN RASVJETE

OPĆINE GORNJA STUBICA

Mjesto i datum: Ivanec, travanj 2025.

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Naručitelj izrade plana rasvjete:

OPĆINA GORNJA STUBICA

Trg svetog Jurja 2,

4

9245 Donja Stubica

OIB: 82071829681

Izrađivač plana rasvjete:

TESLA d.o.o.

Horvatsko 18,

4

2244 Klenovnik

OIB: 24079480259

Oznaka plana: JR-PR-25/11

Voditelj izrade plana rasvjete:

Goran Ribić, mag.ing.el.

Dario Kornet, bacc.ing.el.

Suradnici:

Patrik Novoselec, bacc.ing.el.

Karlo Baniček, bacc.ing.mech.

ODOBRIO VODITELJ IZRADE PLANA RASVJETE:

Goran Ribić, mag.ing.el.

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Sadržaj

I.

OPĆE ODREDBE ............................................................................................................................. 1

II.

TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU ................................................................................. 2

1

2

3

4

5

.

.

.

.

UVOD ........................................................................................................................................... 2

ZAKONODAVNI OKVIR................................................................................................................... 3

SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE ........................................................................................................... 4

DEFINIRANJE ZONA RASVIJETLJENOSTI.......................................................................................... 9

. TERMINSKI PLAN RADA RASVJETE.....................................................................................................13

5.1. VANJSKA RASVJETA....................................................................................................................13

5.2. DEKORATIVNA RASVJETA, SVJETLOSNE INSTALACIJE I/ILI SKULPTURE.........................................13

5.3. KRAJOBRAZNA RASVJETA ...........................................................................................................14

5.4. PRIRODNA VODNA TIJELA ..........................................................................................................14

5.5. CESTOVNA RASVJETA I RASVJETA DRUGIH PROMETNIH POVRŠINA ............................................15

5.6. MOSTOVI, NADVOŽNJACI I VIJADUKTI........................................................................................17

5.7. OGLASNE PLOČE ........................................................................................................................17

5.8. GRADILIŠTA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA I SKLADIŠTA...............................................................17

5.9. SPORTSKE POVRŠINE I IGRALIŠTA...............................................................................................18

5.10. GRAĐEVINE POSLOVNE, TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE NAMJENE .............................................18

6. BILANCA POKRIVENOSTI ...................................................................................................................21

7. MJERE ZAŠTITE POSEBNO OSJETLJIVIH PODRUČJA ............................................................................23

7

.1. PODRUČJA NATURE 2000 PREMA DIREKTIVI O STANIŠTIMA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA

STUBICA: ..........................................................................................................................................23

.2. MJERE ZAŠTITE...........................................................................................................................25

. PRIJEDLOG SMJERNICA RAZVOJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE ............................................................26

7

8

8.1 SUSTAV REGULACIJE SVJETILJAKA ...............................................................................................26

8.2 PAMETNI GRADOVI I OPĆINE (SMART CITY) ................................................................................27

8.3 CNUS ..........................................................................................................................................28

8.4 TEMPERATURA BOJE SVJETLA .....................................................................................................31

9. ZAKLJUČAK .......................................................................................................................................32

III.

PRILOG 1 - GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI.....................................................................33

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

I.

OPĆE ODREDBE

Plan rasvjete Općine Gornja Stubica (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je tvrtka Tesla d.o.o. iz

Ivanca, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Gornja Stubica – Jedinstvenim upravnim

odjelom.

Plan se odnosi na cjelokupno područje Općine Gornja Stubica.

Plan je izrađen u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj

1

4/19), Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima

upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“ broj 128/20) i Pravilnikom o sadržaju, formatu

i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i /ili rekonstrukcije vanjske rasvjete

(„Narodne novine“ broj 22/23).

1

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

II.

TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU

1

.

UVOD

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) uređuje se zaštita od svjetlosnog

onečišćenja koja obuhvaća obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere zaštite od

svjetlosnog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja,

ograničenja i zabrane rasvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju

vanjske rasvjete, mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja

svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja. Prema članku 12.

stavku 3 istog Zakona, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su za svoje područje

izraditi plan rasvjete i dostaviti ih Ministarstvu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu

pravilnika iz članka 10. stavka 3. i članka 12. stavka 8. istoga Zakona.

Kako bi sam Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja bio kompletan doneseno je i stupilo na

snagu tri dodatna pravilnika. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima

rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20) kojim se propisuje

obvezni način i uvjeti upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene

vrijednosti rasvjetljavanja, uvjete za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterije energetske učinkovitosti,

uvjete i najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti vezano za

rasvjetu. Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša (NN br. 22/23) kojim se

propisuje način mjerenja rasvijetljenosti okoliša, sadržaj i način izrade izvješća o provedenom

mjerenju te način mjerenja radi utvrđivanja razine rasvijetljenosti. Pravilnik o sadržaju, formatu i

načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN br.

2

2/23) kojim se propisuje format i način dostave plana rasvjete kao i akcijskog plana gradnje i/ili

rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Plan rasvjete je plan vanjske rasvjete i dekorativne rasvjete koji donose jedinice lokalne

samouprave i Grad Zagreb, u skladu s prostornim i urbanističkim planovima, a kojim se određuju

zone ugradnje rasvjete i tehnički parametri rasvjete, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o sadržaju,

formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete

(NN br. 22/23).

Javna rasvjeta igra ključnu ulogu u modernim urbanim sredinama, pružajući osvjetljenje i sigurnost

tijekom noći. Međutim, često se podcjenjuje utjecaj potrošnje električne energije koju generiraju ti

sustavi. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu predstavlja značajan udio ukupne potrošnje

električne energije u urbanim područjima te ima značajan ekološki i financijski utjecaj. Energetska

učinkovitost postaje sve važnija jer gradovi teže smanjenju svojih troškova energije i smanjenju

emisija stakleničkih plinova. Prelazak na LED tehnologiju za javnu rasvjetu može rezultirati

značajnim uštedama energije, smanjenjem troškova održavanja i smanjenjem emisija CO2. Pored

toga, moderni sustavi upravljanja rasvjetom omogućuju prilagodljivost osvjetljenja prema

potrebama, što dodatno optimizira potrošnju energije.

Važno je istaknuti i socijalni aspekt potrošnje električne energije za javnu rasvjetu. Osvjetljenje

javnih prostora ne samo da pruža sigurnost građanima, već također potiče aktivnosti poput

rekreativnih šetnji, sportskih aktivnosti i društvenih događanja. Stoga je ključno osigurati adekvatno

osvjetljenje uz istovremeno smanjenje potrošnje energije radi očuvanja okoliša i ekonomskih

resursa.

2

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

2

.

ZAKONODAVNI OKVIR

Smjernice za izradu Plana rasvjete počivaju na zakonodavnom okviru opisanom kako slijedi:

-

-

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19)

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili

rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN br. 22/23)

-

Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20).

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) – Ovim se Zakonom uređuje zaštita

od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvaća obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere

zaštite od svjetlosnog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja,

ograničenja i zabrane rasvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju

vanjske rasvjete, mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja

svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja.

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili

rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN br. 22/23) - Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, format

i način dostave plana rasvjete (u daljnjem tekstu: Plan) i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije

vanjske rasvjete (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), način informiranja javnosti o Planovima i

Akcijskim planovima, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i

prirode, kao i druga pitanja u vezi s tim.

Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20) - Ovim Pravilnikom propisuju se obvezni

načini i uvjeti upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene

vrijednosti rasvjetljavanja, uvjeti za odabir i postavljanje svjetiljki, kriteriji energetske učinkovitosti,

uvjeti i najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti, obveze jedinica

lokalne samouprave vezano za propisane standarde, kao i druga pitanja u vezi s tim.

3

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

3

.

SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana

emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava

sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu,

ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava

prirodnu ravnotežu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i

nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.

Svjetlosno zagađenje okoliša predstavlja globalni izazov s ozbiljnim ekonomskim, astronomskim,

sigurnosnim i zdravstvenim implikacijama koje utječu na ljudski život, izazivajući različite neželjene

zdravstvene posljedice. Usprkos tome, pojam svjetlosnog onečišćenja relativno je nov za širu

javnost u usporedbi s tradicionalnim oblicima zagađenja poput onečišćenja vode, tla ili zraka.

Slika 1 Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj

Ovo onečišćenje ima opsežne štetne posljedice na okoliš, ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave.

Prvenstveno, svjetlosno onečišćenje narušava noćni ekosustav, remeteći prirodne obrasce

kretanja, navigacije i komunikacije mnogih životinjskih vrsta.

Dopunski, svjetlosno onečišćenje negativno utječe na ljudsko zdravlje. Izlaganje neprirodnoj

svjetlosti tijekom noćnih sati može poremetiti cirkadijalni ritam, dovodeći do nesanice, umora i

drugih zdravstvenih poteškoća. Studije sugeriraju da ovakvo onečišćenje može povećati rizik od

određenih zdravstvenih tegoba, uključujući karcinom, dijabetes i kardiovaskularne bolesti.

Nadalje, svjetlosno onečišćenje ima estetski i kulturni utjecaj. Pretjerano osvijetljeni urbani prostori

gube mogućnost promatranja noćnog neba i zvijezda, smanjujući kvalitetu iskustva te

ograničavajući mogućnost povezivanja s prirodnim svijetom na način na koji su to činile generacije

prije nas.

Kako bi se smanjili štetni efekti svjetlosnog onečišćenja, nužno je poduzeti odgovarajuće korake.

To uključuje primjenu adekvatne rasvjete koja minimizira refleksije i širenje svjetla izvan

namijenjenih područja, korištenje svjetlosnih izvora s manjom potrošnjom energije i provođenje

zakonskih propisa koji reguliraju svjetlosno onečišćenje.

4

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Putem edukacije javnosti o štetnosti svjetlosnog onečišćenja i promicanja odgovornog korištenja

rasvjete, možemo zajednički raditi na stvaranju okoline koja je prijateljska prema ljudima,

životinjama i prirodi.

Urbanizacija, koja često uključuje intenzivnu upotrebu umjetne rasvjete na ulicama, prometnicama,

javnim prostorima i spomenicima, pretpostavlja se kao preduvjet modernog načina života.

Svjetlosno onečišćenje uglavnom uzrokuju vanjske svjetiljke koje zbog nepravilnog postavljanja

svjetlost emitiraju prema nebu ili na stranu. SLIKA prikazuje podjelu svjetiljki prema količini

svjetlosnog zagađenja („non-cutoff“, „semi-cutoff“, „cutoff“, „full-cutoff“). Starije svjetiljke značajno

doprinose svjetlosnom zagađenju dok su modernije tehnologije uvelike smanjile svjetlosno

onečišćenje.

Slika 2 Podjela svjetiljki prema svjetlosnom onečišćenju

U nastavku su navedene definicije nekih osnovnih pojmova iz područja vanjske rasvjete i

svjetlosnog onečišćenja.

ekološki prihvatljiva svjetiljka je svjetiljka koja zadovoljava potrebe za umjetnom rasvijetljenošću

pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima zaštite od

svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Maksimalna

korelirana temperatura boje svjetlosti (CCT) je najviše 3000 K uz G – indeks ≥ 1,5. U zaštićenim

područjima iznos korelirane temperature boje svjetlosti (CCT) je najviše 2200 K uz G – indeks ≥ 2.

Iznimno u slučajevima kada nije moguće izračunati G – indeks primjenjuje se samo uvjet korelirane

boje svjetlosti.

G – indeks je mjera količine iznosa plavog svjetla u vidljivom dijelu spektra izvora svjetlosti.

napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira

informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu

5

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost

s građanima. Napredni sustav upravljanja, u smislu ovoga Pravilnika, mora biti zasnovan na

otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme

namijenjene »Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja, u smislu ovoga

Pravilnika, smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem

(driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost

regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem

nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoT ready) s opcijom

samostalnog GPS pozicioniranja.

onečišćujuće svjetlo (u daljnjem tekstu: OS) (pollutant light) je onaj dio ukupnog svjetlosnog

toka svjetiljke (ULOR) koji se isijava iznad horizontale prema nebu u odnosu na ukupni svjetlosni

tok (vidi Prilog I. točku B. Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima

rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima).

provalno svjetlo (u daljnjem tekstu: PS) (light trespass) je onaj dio svjetlosnog toka (DLOR)

koji rasvjetljava prostor između korisnog svjetla i horizontale obzorja svjetiljke i koji zahvaća

površinu u susjedstvu koja nije u vlasništvu investitora rasvjete (vidi Prilog I. točku B. Pravilnika o

zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim

sustavima).

rasipno svjetlo (u daljnjem tekstu: RS) (spill light) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke (DLOR)

koji rasvjetljava prostor između korisnog svjetla i horizontale obzorja svjetiljke za koje ne postoji

namjera rasvjetljavanja (vidi Prilog I. točku B. Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim

vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima).

sjaj neba (sky glow) je osvijetljenost noćnog neba koja nastaje kao posljedica širenja svjetla bilo

od svjetiljki koje emitiraju izravno prema gore ili se odbijaju od zemlje. Svjetlost se raspršuje na

molekulama prašine i plinova u atmosferi, stvarajući blistavu pozadinu. Nebeski sjaj je vrlo

promjenjiv i ovisan je o neposrednim vremenskim uvjetima, količini prašine i plina u atmosferi,

količini svjetlosti usmjerenoj prema nebu i smjeru iz kojeg se gleda. Sjaj neba mjeri se u

magnitudama po kvadratnoj lučnoj sekundi. Sastoji se od dvije zasebne komponente i to:

–

prirodna osvijetljenost neba – onaj dio sjaja neba koji se može pripisati zračenju nebeskih izvora

i svjetlosnih procesa u Zemljinoj gornjoj atmosferi i

osvijetljenost neba uzrokovana ljudskim djelovanjem – onaj dio osvijetljenosti neba koji se može

–

pripisati djelovanju čovjeka u smislu postave izvora zračenja (npr. umjetna vanjska rasvjeta),

uključujući zračenje koje se emitira izravno prema gore i zračenje koje se odražava s površine

Zemlje.

sustav upravljanja rasvjetom je automatizirani sustav koji omogućuje upravljanje s povezanom

rasvjetom, a omogućuje upravljanje intenzitetom, vremenom uključivanja-isključivanja i vremenima

promjene intenziteta te definiranje dinamičkih scena rasvjete; u slučaju korištenja RGB ili RGBW

svjetiljka omogućuje i vremensko definiranje promjena boja i intenziteta rasvjete.

svjetiljka je električna naprava (nepokretna ili prenosiva) koja ima ugrađen jedan ili više izvora

svjetlosti, a namijenjena je emisiji, usmjeravanju ili filtriranju svjetla.

svjetlosna refleksija je dio svjetlosti koje je napustilo površinu koja se rasvjetljava, a koji je po

intenzitetu manji za iznos apsorbirane svjetlosti rasvijetljene površine.

6

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

svjetlosni sustav je električni sklop sastavljen od jednog ili više izvora svjetlosti i uređaja koji

omogućuju da taj izvor emitira svjetlost te u ovisnosti o vrsti svjetlosti može biti:

–

svjetlosni sustav koji emitira svijetlost vidljivog dijela spektra iz područja od 380 do 780 nm (RGB

sustav)

–

svjetlosni sustav koji kombinira svijetlost vidljivog dijela spektra iz područja od 380 do 780 nm

(RGB izvore svjetlosti) i bijelu svijetlost (RGBW sustav) i

–

svjetlosni sustav koji kombinira svijetlost vidljivog dijela spektra iz područja od 380 do 780 nm

(RGB izvore svjetlosti) i monokromatsku ambra svjetlost (RGBA sustav).

ukupno proizvedeni svjetlosni tok svjetiljke LOR (Light Output Ratio) je ukupno proizvedeni

svjetlosni tok svjetiljke koji se dijeli na ULOR i na DLOR

–

ULOR (Upward Light Output Ratio) predstavlja dio svjetlosnog toka kojeg svjetiljka isijava iznad

horizontale u odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke. Podrazumijeva se da je svjetiljka montirana

prema tvorničkim parametrima

–

ULORinst (Upward Light Output Ratio installed) predstavlja dio svjetlosnog toka kojeg na

drugačiji način montirana svjetiljka u odnosu na tvorničke parametre isijava iznad horizontale u

odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke

–

DLOR (Downward Light Output Ratio) predstavlja dio svjetlosnog toka kojeg svjetiljka isijava

ispod horizontale u odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke. DLOR se dijeli na korisno svjetlo

(KS), RS i na provalno svjetlo PS.

Primjer korisne rasvjete i štetne, odnosno neželjene komponente kod tipične svjetiljke vanjske

rasvjete:

Slika 3 Korisno i štetno svjetlo javne rasvjete

7

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Slika 4 Opis svjetlotehničkih veličina

Kandela (cd) – intenzitet svjetla kojega daje neki izvor svjetla, izražava se u kandelama [cd]. Ovo

je osnovna jedinica količine svjetla. Nekada se kandelama izražavala količina svjetla proizašla iz

plamena svijeće. SI sustav mjera, definira kandelu kao svjetlosni intenzitet na danoj udaljenosti, za

izvor monokromatske radijacije vala frekvencije 540 x 1012 Hz, a koji ima polarni intenzitet u tom

smjeru 1/683 W/sr (Watt / steradijan).

Lumen (lm) – Jedinica svjetlosnog toka nekog izvora svjetla. Točkasti izvor od jedne kandele,

proizvesti će svjetlosni tok od 1 lumena kroz prostorni kut od jednog steradijana (kugla ima ukupnu

površinu do 4π steradijana. Stoga točkasti izvor od jedne kandele ima ukupni svjetlosni tok od 4π

ili 12,57 lumena). Općenito se može reći da je lumen količina svjetla emitirana iz nekog izvora pri

određenom intenzitetu.

Iluminacija (rasvjetljenost) (lx) – ili razina iluminacije je definirana kao količina svjetla koja padne

na određenu površinu. SI jedinica za iluminaciju jest lux (lx), što odgovara jednom lumenu na

kvadratni metar. Imperijalna mjera je footcandela što odgovara jednoj kandeli po kvadratnoj stopi.

Iluminacija se opisuje inverznim kvadratnim zakonom. Prema tom zakonu rasvijetljenost neke

površine se smanjuje direktno proporcionalno kvadratu udaljenosti.

Luminacija (svjetlina) (cd/m2) – Svjetlina objekta ovisi o karakteristikama materijala od kojega je

izgrađen (reflektivna svojstva). Budući svjetlina predstavlja odbijenu komponentu svjetla, objekt se

u ovom slučaju ponaša kao novi izvor svjetla. Postoji izravni odnos između svjetline gledanog

objekta i rezultantne rasvijetljenosti slike koja padne na rožnicu promatračevog oka. Jedinica za

svjetlinu je kandela / m2.

8

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

4

.

DEFINIRANJE ZONA RASVIJETLJENOSTI

S obzirom na sadržaj, aktivnosti i kriterije, određene su i razgraničene sljedeće zone rasvijetljenosti:

-

-

-

-

-

E0 – područja prirodne rasvijetljenosti,

E1 – područja tamnog krajolika,

E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti,

E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti i

E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti.

Razgraničenje površina iz stavka 1. ovog članka određeno je na kartografskom prikazu br. 1.

“Zone rasvijetljenosti” mj. 1:25.000.

Zona E0 uvijek mora biti okružena zonom E1. Sva rasvjeta koja se nalazi u zonama E0 i E1 mora

biti popisane u planu rasvjete i posebno navedena.

U zonama E0 i E1 nije dopuštena upotreba dekorativne rasvjete kao ni krajobrazne rasvjete, nego

je ona samo dopuštena u zonama E2, E3 i E4. Upotreba dekorativne i krajobrazne rasvjete u

zonama E0 i E1 je dopuštena u iznimnim slučajevima.

Zona E0 - Područja prirodne rasvijetljenosti

-

-

-

-

Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica

Parkovi tamnog neba

Prirodna područja otvorenog prostora

Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na

svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste

Zaštićena područja – Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite

unutar parkova prirode i nacionalnih parkova

-

-

-

Skloništa divljih vrsta

Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.

Kriteriji za zonu E0 su:

-

Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe na prirodno okruženje. Utjecaji

uključuju ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima u uživanju i

uvažavanju prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost je podređena prirodi. Vizura ljudi i korisnika

prilagođena je mraku i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla.

Prirodna područja otvorenog prostora -šumska područja; livade i pašnjaci; prirodna i

umjetna vodena tijela – npr. rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci

važni za očuvanje ptica.

Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja

od skloništa prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje strane i

najmanje 300 m sa svake strane ulaza zelenog mosta važni za migraciju strogo zaštićenih

vrsta i njihovog plijena; prijelazi za divlje životinje.

-

-

-

-

Čitavo područje strogog rezervata.

Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su

proglašeni.

-

-

-

Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, osim ako

posebnim propisom kojim se uređuje zaštita i očuvanju zaštićenih područja nije predviđeno

drugačije.

Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno

onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi velikih

parkova i perivoja koji se nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.).

Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih

obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije

bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno

onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.).

-

Kada nije potrebna, rasvjetu treba ugasiti.

9

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Zona E1 - Područja tamnog krajolika

-

-

-

-

-

Ruralna i urbana područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti

Građevine unutar prirodnih područja otvorenog prostora

Međumjesne lokalne prometnice uglavnom nerasvijetljene

Zaštićena područja izvan granica naselja osim zaštićenih područja u E0

Zaštićena područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene vrste ukoliko su u

području naselja ključna staništa i skloništa unutar naselja

-

Skloništa i staništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja.

Kriteriji za zonu E1 su:

-

Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i faunu ili bitno remeti karakter

područja.

-

Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom aktivnosti izvan granica naselja važna

za divlje vrste osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene

vrste ukoliko su u području ključna staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost

ljudi.

-

Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje

značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili

kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta

osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.).

-

-

Građevine u područjima izvan naselja s ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih

područja otvorenog prostora.

Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja nisu izravno

osvijetljena i osigurani su tamni koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana,

pijenje vode, migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog osvjetljavanja izlaza iz skloništa

te ostavljanja tamnog koridora između skloništa i lovnog staništa.

-

-

Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe rasvijetljenosti. Vanjska

rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano.

U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.

Zona E2 - Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti

-

-

-

-

-

Građevinska područja naselja

Rezidencijalne zone

Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1

Zone korištenja unutar parkova prirode i nacionalnih parkova

Zaštićena područja unutar granica naselja.

Kriteriji za zonu E2 su:

-

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim

rasvijetljenosti.

-

Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u parkovima prirode i nacionalnim parkovima

vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu i ostala zaštićena područja unutar granica

naselja vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu.

Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno ujednačeno ili

kontinuirano.

-

-

U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine

aktivnosti.

Zona E3 - Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti

-

-

-

Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena građevinska područja izvan naselja

Industrijske i trgovačke zone unutar naselja

Prometna infrastruktura.

10

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Kriteriji za zonu E3 su:

-

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim do

srednje jakim razinama rasvijetljenosti.

-

Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan

građevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u

građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1.

-

-

Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, udobnost i često je jednolična

i/ili kontinuirana.

U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine

aktivnosti.

Zona E4 - Područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti

-

Urbana područja komercijalnog karaktera s visokim stupnjem noćne aktivnosti.

Kriteriji za zonu E4

-

-

-

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjereno visokim

razinama rasvijetljenosti.

Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, udobnost i često je jednolična i

/

ili kontinuirana.

U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se razina aktivnosti

smanjuje.

Kriteriji za određivanje zona rasvijetljenosti temeljeni su i u skladu s:

-

Prostornim planom uređenja Općine Gornja Stubica, "Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

županije“ broj 14/04, 6/12, 36/15, 11/21 i 6/20

11

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

U tablici u nastavku navedeni su kriteriji definiranja zona rasvijetljenosti:

Kriterij prema drugim

podlogama

Zona

Kriteriji prema prostornim planovima

-

područja Nature 2000

prema direktivi o

staništima na području

Općine Gornja Stubica:

-

ostale površine unutar područja Općine Gornja

E0

Stubica:

-

šuma gospodarske namjene

-HR2000583 - Medvednica

-HR2001190 - Židovske

jame

-

ostale površine unutar područja Općine Gornja

Stubica:

E1

-

-

ostala obradiva tla (P3)

ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

-

građevinska područja naselja (mješovita namjena)

-

gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička:

-

T2 – kamp, bungalovi

E2

- sportsko rekreacijska namjena

-

-

-

površine infrastrukturnih sustava (IS1)

groblje (+)

nerazvrstane prometnice

-

-

-

gospodarska namjena – proizvodna:

I1 – pretežito industrijska

I2 – pretežito zanatska

E3

E4

- gospodarska namjena – poslovna:

-

K1 – pretežno trgovačka

-

sav važniji cestovni promet na području Općine

Gornja Stubica (postojeći i planirani)

-

12

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

5

. TERMINSKI PLAN RADA RASVJETE

Ovim se Odredbama propisuje terminski plan rasvjete te izuzeća s obzirom na način i uvjete

upravljanja rasvjetljavanjem.

Rasvjeta se mora paliti sa zalaskom sunca, te se mora ugasiti do zore. Pravilnikom o zonama

rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim

sustavima (NN br. 128/20) definiran je svjetlostaj koji predstavlja vremenski period noći za čijeg

trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. Intenzitet rasvjete

se mora smanjiti na način da se zadovolje maksimalne vrijednosti horizontalne i vertikalne

rasvijetljenosti kao i maksimalnu razinu luminancije na površinama građevina.

5

.1. VANJSKA RASVJETA

Vanjska rasvjeta koja se koristi za rasvjetljavanje okoliša, a uključuje cestovnu, javnu, dekorativnu,

krajobraznu, prigodnu te rasvjetu za zaštitu i oglasne ploče.

U zonama E0, E1, E2, E3 i E4 predviđen je svjetlostaj minimalno od 00:00 do 4:00 sata. Vrijeme

trajanja svjetlostaja može biti duže od navedenih vremena, ovisno o namjeni površine koja se

osvjetljuje.

Sve svjetiljke smiju raditi sa režimom da se intenzitet smanjuje prije navedenih vremena, te isto

tako da svjetiljke rade sa smanjenim intenzitetom nakon kraja svjetlostaja.

5

.2. DEKORATIVNA RASVJETA, SVJETLOSNE INSTALACIJE I/ILI SKULPTURE

Dekorativna rasvjeta dopuštena je samo u zonama E2, E3, E4.

Udio svjetlosnog toka rasvjetnih tijela dekorativne rasvjete iznad horizontalne ravnine može biti i

veći od 0,0 % uz uvjet da je svjetlost usmjerena prema građevini i ne izlazi iz gabarita osvjetljavanja.

U slučajevima specifičnog oblika građevine ili dijela građevine kojeg se želi osvijetliti, a kojeg nije

moguće drukčije osvijetliti, dozvoljeno je da svjetlosni tok (do deset posto) ne završava na

građevini.

Maksimalna srednja vrijednost svjetline površine dekorativne rasvjete ne smije prelaziti propisane

vrijednosti definirane tablicom:

Tablica 1. maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina

Granične vrijednosti rasvijetljenosti na otvorima građevina koje se rasvjetljavaju dekorativnom

rasvjetom moraju udovoljiti vrijednostima definiranima u tablici:

Tablica 2. maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih

građevina

Dekorativna rasvjeta mora biti izvedena s mogućnošću reguliranja intenziteta unutar područja od

1

00 do 0 %.

Za vrijeme svjetlostaja intenzitet dekorativne rasvjete se mora smanjiti za najmanje 50 % početnog

intenziteta ili ugasiti. Iznimno više od 50% ako se dekorativna rasvjeta koristi kao dio javnih priredbi

(do jedan sat po završetku javne priredbe).

13

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Ovisno o tipu građevine, vrsti i boji podloge moguće je koristiti svjetiljke sa statičkom ili dinamičkom

koreliranom temperaturom boje. Za dekorativnu rasvjetu moguće je koristiti sustav s promjenjivom

temperaturom boje i RGB, RGBW i RGBA.

Za svjetlosne instalacije i/ili skulpture vrijede ista pravila kao i za dekorativnu rasvjetu.

5

.3. KRAJOBRAZNA RASVJETA

Krajobrazna rasvjeta dopuštena je samo u zonama E2, E3, E4.

Udio svjetlosnog toka rasvjetnih tijela krajobrazne rasvjete iznad horizontalne ravnine može biti i

veći od 0,0 % uz uvjet da svjetlost usmjerena prema zelenilu ili raslinju ne izlazi iz gabarita

osvjetljavanja.

Kod novo realiziranih projekata pejzažne arhitekture širina toka projektirane rasvjete ne smije

izlaziti iz gabarita očekivanog rasta zelenila ili raslinja u vremenu od najmanje 50 % životnog vijeka

trajanja postavljene svjetiljke.

Za gabarit zelenila ili raslinja uzima se u obzir kad biljka dosegne svoj razvojni maksimum na

godišnjoj razini (cvjetanje u proljeće). Krajobrazna rasvjeta bjelogoričnog bilja koje tokom zime

ostaje bez vlastitog pokrova, u zimskom periodu mora biti isključena.

Maksimalna vrijednost vertikalne rasvijetljenosti površine krajobrazne rasvjete iznosi 20 lx u

naseljenim područjima i 8 lx u nenaseljenim područjima.

Krajobrazna rasvjeta mora biti izvedena s mogućnošću reguliranja intenziteta unutar područja od

1

00 do 0 %. Za vrijeme svjetlostaja krajobrazna se rasvjeta mora ugasiti. Iznimno u vrijeme

svjetlostaja krajobrazna rasvjeta ne mora biti ugašena ako se koristi kao dio javnih priredbi (do

jedan sat po završetku javne priredbe).

Ovisno o vrsti zelenila ili raslinja moguće je koristiti svjetiljke sa statičkom, dinamičkom ili RGBW,

RGBA i RGB koreliranom temperaturom boje do 2200 K.

5

.4. PRIRODNA VODNA TIJELA

Nije dozvoljeno rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema prirodnom

vodnom tijelu.

Iznimno se dozvoljava korištenje svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema

vodnom tijelu u slučajevima kada se isti koriste:

-

kao rasvjeta nepokretnog kulturnog dobra kad su prirodna vodna tijela dio nepokretnog

kulturnog dobra i to dio: grada, naselja, građevine ili njezin dio s okolišem, element

povijesne opreme naselja, dio arheološkog nalazišta, krajolik ili njegov dio koji sadrži

povijesno karakteristične strukture, dio vrtova, perivoja i parkova

-

-

kao privremena umjetnička instalacija na vodi ili u vodi uz vremensko ograničenje trajanja

koje se određuje odlukom Općine

za potrebe priredbi ili velikih događaja u vremenu održavanja istih (zabave, koncerti i sl.)

najranije jedan sat prije i najkasnije jedan sat nakon završetka priredbe.

Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine iznosi 20 lx u naseljenim područjima i 8 lx u

nenaseljenim područjima ako se koriste neka od gore navedenih izuzeća

Cestovna i javna rasvjeta uz prirodna vodna tijela svojim usmjerenim i izlaznim tokom svjetlosti na

vodenoj površini mora emitirati svjetlost manju od emisija propisanih u tablici:

Tablica 3. maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana

cestovnom rasvjetom

14

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete mora se smanjiti na najmanje 30 % početnog intenziteta

ili ugasiti. Iznimno za vrijeme svjetlostaja može biti i više od 30 % početnog intenziteta ako se

rasvjeta koristi kao dio javnih priredbi (do jedan sat po završetku javne priredbe).

5

.5. CESTOVNA RASVJETA I RASVJETA DRUGIH PROMETNIH POVRŠINA

Cestovna rasvjeta podrazumijeva rasvjetu javnih cesta i nerazvrstanih cesta sukladno posebnim

propisima kojima se uređuju ceste i komunalno gospodarstvo.

Rasvjeta drugih prometnih površina odnosi se na sve prometne površine sukladno posebnom

propisu kojim se uređuju ceste i komunalno gospodarstvo.

Svrha cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina je stvaranje uvjeta koji sudionicima u

prometu osiguravaju dobru vidljivost i preglednost svih mogućih zapreka i detalja u cilju smanjenja

opasnosti i rizika od nesreća i povećanja sigurnosti pri kretanju.

U sustavima rasvjete koja se koristi za rasvjetljavanje cesta i drugih prometnih površina moraju se

primjenjivati samo ekološki prihvatljive svjetiljke čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima

propisanim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19) i čiji udio

svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke mora biti u skladu s prikazanom

tablicom u nastavku uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 3000K. Iznimno od u

zaštićenim područjima za rasvjetljavanje cesta i drugih prometnih površina moraju se primjenjivati

samo ekološki prihvatljive svjetiljke čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima propisanim

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19) i čiji udio svjetlosnog

toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke mora biti u skladu sa prikazanom tablicom u

nastavku uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 2200 K i G indeks ≥ 2.

Tablica 4. maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst –

Upward Light Output Ratio installed)

Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina mora udovoljavati zahtjevima važeće norme

za cestovnu rasvjetu kojima se definiraju smjernice za odabir razreda rasvjete, zahtijevana

svojstva, proračun svojstava, metode mjerenja svojstava rasvjete i pokazatelji energetskih

svojstava rasvjete. U ovisnosti o prometnoj razini ceste, količini i gustoći prometa, razini prometnog

opterećenja, jednosmjernog odnosno dvosmjernog prometa i razini opremljenosti ceste

prometnom signalizacijom uz uvažavanje svih sudionika u prometu uključujući motocikliste,

bicikliste i pješake u noćnom režimu definiraju se maksimalne vrijednosti horizontalne

rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete prometnih površina.

Kvalitetu određenog sustava cestovne rasvjete određuju tehnička svojstva i kvaliteta izvora

svjetlosti, svjetiljke i površine kolnika.

Vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih

površina predstavljaju granične vrijednosti koje se ne smiju prekoračiti.

Tablica 5. maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim

prometom

15

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Za prometne površine koje su u funkciji odvijanja pješačkog prometa (pješačke staze, otoci i zone),

biciklističkog prometa (biciklističke trake i staze), zaustavne trake i parkirališta uz prometnicu,

maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti prikazane su tablicom:

Tablica 6. maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na

nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu

Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti za prometne površine u funkciji

pješačkog prometa uz željeznički i tramvajski promet iznosi 20 lx.

Maksimalne vrijednosti za rasvijetljenost parkirališnih površina s obzirom na gustoću prometa,

odnosno namjenu parkirališne površine, prikazane su tablicom:

Tablica 7. maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina

Svjetlostaj na parkirališnim površinama vezan je na namjenu i radno vrijeme objekta/centra i traje

u periodu od jednog sata nakon zatvaranja i jednog sata prije otvaranja objekta/centra.

Rasvjeta pješačkih prijelaza smatra se sigurnosnom rasvjetom u skladu s propisom kojim se

uređuje sigurnost na cestama.

Svjetiljka kojoj je isključiva namjena rasvjeta pješačkog prijelaza mora imati takav optički blok da

rasvjetljava samo pješački prijelaz. Svjetiljka mora biti izvedena na način da ima osiguranu

regulaciju uključenja i potrebnog trajanja rasvjetljavanja. Rasvijetljenost se mora smanjiti na

najmanje 40% vrijednosti kada nema pješaka u zoni pješačkog prijelaza.

Vrijeme trajanja rasvjetljavanja pješačkih prijelaza mora osigurati siguran prijelaz korisnika preko

pješačkog prijelaza.

Maksimalne vrijednosti vertikalne rasvijetljenosti za pješačke prijelaze prikazane su tablicom:

Tablica 8. maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza

Svjetiljke u novim i/ili rekonstruiranim sustavima cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih

površina moraju imati ugrađen upravljački uređaj koji regulira razinu (smanjenje) rasvjete.

Smanjenje rasvjete počinje u sredini noći (početak svjetlostaja).

Za vrijeme svjetlostaja intenzitet cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina ne smije

biti veći od granične vrijednosti maksimalne srednje horizontalne rasvijetljenosti.

Za pješačke zone unutar luka posebnih namjena (sportske luke, marine) maksimalna vrijednost

srednje horizontalne rasvijetljenosti iznosi 8 lx. Iznimno je moguća veća vrijednost rasvijetljenosti,

ali ne viša od 20 lx pod uvjetom da se rasvjeta uključuje na senzor pokreta.

16

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

5

.6. MOSTOVI, NADVOŽNJACI I VIJADUKTI

Svjetiljke koje osvjetljavaju mostove, nadvožnjake i vijadukte moraju biti usmjerene prema površini

koja se rasvjetljava.

Ovisno o prometu i kategoriji prometa primjenjuju se pravila cestovne rasvjete.

Prijelazi za divlje životinje, kao i prilazi prijelazima za divlje životinje trebaju biti neosvijetljeni.

Gornji dio zelenih mostova i perimetar od jedan kilometar sa svake strane ulaza na zeleni most

treba ostati neosvijetljen.

5

.7. OGLASNE PLOČE

Oglasne ploče ili mediji za oglašavanje s obzirom na način rasvjetljavanja dijele se na oglasne

ploče:

-

s vanjskim svjetiljkama, obvezno postavljenim s gornje strane oglasnog panoa čiji svjetlosni

tok mora završiti na površini koja se rasvjetljava

-

-

s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom

s unutarnjim svjetiljkama i/ili dinamičkim prijenosom informacija, rasvjetom i promjenom

rasvjete – (velezaslon – mega display) uz uvjet da je ULOR = 0 %

Najviše dopuštene vrijednosti svjetline (luminancije) oglasnih ploča s obzirom na zone

rasvijetljenosti prikazane su tablicom:

Tablica 9. najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje

Za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete oglasnih ploča mora se smanjiti za najmanje 50 %

početnog intenziteta ili ugasiti.

Oglasne ploče površine veće od 20 m2 moraju biti isključene za vrijeme svjetlostaja.

Oglasne ploče postavljaju se tako da ne zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih

znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti

opasna za sigurnost prometa.

Oglasne ploče ne postavljaju se:

-

-

-

-

-

u zoni prometnih raskrižja u naseljenim mjestima i izvan naseljenih mjesta

na svim vrstama prometnica izvan naseljenih mjesta

u parkovnim dispozicijama ili općenito u šumskim područjima

u blizini vodenih tijela

u blizini važnih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta osjetljivih na svjetlosno

onečišćenje

-

u zonama E0 i E1

5

.8. GRADILIŠTA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA I SKLADIŠTA

S obzirom na zonu rasvijetljenosti u kojoj se nalaze manipulativne i radne površine koje su dio

gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom, skladišta na otvorenom, propisane su referentne

vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje su prikazane

sljedećom tablicom:

17

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Tablica 10. referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje

su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx]

Ako tehnološki proces na nekoj mikro lokaciji s obzirom na propis iz područja zaštite na radu,

zahtijeva veću rasvijetljenost, dopuštene su više referentne vrijednosti srednje horizontalne

rasvijetljenosti. U projektu vanjske rasvjete definiraju se više vrijednosti uz naznaku propisa radi

kojega su nužne.

Ako tehnološki proces na nekoj mikro lokaciji s obzirom na propis iz područja zaštite na radu, u

periodu van obavljanja aktivnosti ne zahtijeva rasvijetljenost u skladu s gore navedenom tablicom

za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete se mora smanjiti na najmanje 50 % početnog intenziteta

ili ugasiti.

5

.9. SPORTSKE POVRŠINE I IGRALIŠTA

Površine namijenjene za sportske aktivnosti, ovisno o namjeni dijele se na rekreacijske sportske

površine i površine za profesionalna sportska događanja. Za rekreacijske sportske površine

maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti iznosi 200 lx.

Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti površine za službena sportska

događanja iznosi 3 500 lx i primjenjuje se samo u vremenu 60 minuta prije, za vrijeme i 45 minuta

nakon događanja, osim u zoni gdje se nakon događanja nastavlja televizijski prijenos.

Obvezno je gašenje rasvjete za rekreacijske sportske površine i igrališta u skladu s Planom

rasvjete, a najkasnije do početka svjetlostaja.

Rasvjeta za rekreacijske sportske površine i igrališta, mora biti opremljena uređajem za

isključivanje rasvjete u vrijeme kako je to Planom rasvjete predviđeno.

5

.10. GRAĐEVINE POSLOVNE, TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE NAMJENE

Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti prometnica i površina u područjima oko

poslovnih, turističkih i ugostiteljskih građevina iznosi 30 lx u naseljenim područjima i 12 lx u

nenaseljenim područjima.

Maksimalne vrijednosti vertikalne rasvijetljenosti na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina

uzrokovane rasvjetom objekata propisane su te prikazane sljedećim tablicama:

Tablica 11. maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih

građevina

Tablica 12. maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara i

susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja koje

JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete

18

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Tablica 13. maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina

Za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete se mora smanjiti za najmanje 50 % početnog intenziteta

ili ugasiti.

Izuzeća s obzirom na način i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem

Sportsko - rekreacijske namjene - zona E2

Kod održavanja važnijih sportskih događaja na otvorenim sportskih terenima, iznimno je moguće

prekoračiti dopuštene razine rasvijetljenosti za zonu E2.

Ugostiteljsko- turistička namjena - zona E2

Kod održavanja raznih tematskih manifestacija, festivala, promocija, priredba, zabava i koncerata,

iznimno je moguće prekoračiti dopuštene razine rasvijetljenosti za zonu E2.

Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna - zona E3

Za planirane proizvodne namjene, ovisno o njihovom tehnološkom procesu, iznimno je moguće i

naknadno smanjiti razinu rasvijetljenosti, na zonu E2, zbog blizine naselja.

Dekorativnim svjetiljkama se za vrijeme svjetlostaja intenzitet mora smanjiti za najmanje 50%

početnog intenziteta, ili se mogu ugasiti. Iznimno intenzitet dekorativne rasvjete u vrijeme

svjetlostaja može biti i više od 50 % ako se dekorativna rasvjeta koristi kao dio javnih priredbi.

Od navedenog plana dozvoljena su sljedeća izuzeća koja nastaju zbog:

-

rasvjetljavanja proizvodnog pogona i energetskih objekata, koje je namijenjeno

proizvodnom procesu za vrijeme rada te 30 minuta prije početka i 30 minuta nakon

završetka rada, u skladu s tehnološkim procesom, radnim okolišem i propisima zaštite na

radu, pritom poštujući zabranu korištenja izvora svjetlosti bilo koje vrste usmjerenih u nebo

uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili

okolnostima koje mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te u

većim razmjerima narušavati okoliš

-

-

-

-

-

-

sigurnosne rasvjete, ako je njezin rad uređen propisima kojima se uređuju tehnički

sigurnosni sustavi

vojnih, obrambenih ili zaštitnih djelatnosti na područjima za potrebe obrane, zaštite,

spašavanja i pomoći od prirodnih i drugih nepogoda, određenih posebnim propisima

rasvjete za zaštitu osoba i građevina koje se štite u skladu s propisima zaštite određenih

osoba, zgrada i okoliša

signalizacije u zračnom, cestovnom, željezničkom prometu, prometu na unutarnjim vodama

i sigurnosti plovidbe, u skladu s posebnim propisima

plinske javne rasvjete

19

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Zakonom se zabrana ne primjenjuje na privremena rasvjetna tijela i to za svjetiljke koje se koriste:

-

-

kao rasvjeta nepokretnih kulturnih dobara određenih posebnim propisom

za vrijeme pripreme, trajanja i sanacije radova na otvorenim površinama gradilišta na kojima

se, u skladu s propisima, obavlja djelatnost građenja, održavanje, sanacija, intervencija ili

drugi radovi na otvorenom

-

-

-

na javnim priredbama u vremenu održavanja priredbi ili velikih događaja (zabave, koncerti

i sl.) najranije 1 sat prije i najkasnije 1 sat nakon završetka priredbe

na sportskim igralištima, najranije 1 sat prije i najkasnije 1 sat nakon završetka sportske ili

druge manifestacije

kao dekorativna ili prigodna vanjska rasvjeta zgrada i drugih građevina te javnih površina

tijekom trajanja blagdana u razdoblju od 25. studenoga do 12. siječnja i raznih manifestacija

koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju planom rada dekorativne ili prigodne vanjske

rasvjete, pritom poštujući zabranu korištenja svjetlosnih snopova bilo koje vrste usmjerenih

u nebo u skladu s Zakonom

-

rasvjetljavanja luka unutarnjih voda.

Tokom dana rasvjeta smije raditi u posebnim slučajevima, a to su:

-

-

Vrlo loši vremenskih uvjeta kao što su: gusta magla, jaka kiša ili snijeg i sl., odnosno kada

se radi o potrebi uključivanja rasvjete za zaštitu.

Prilikom izvođenja radova na održavanju rasvjete

20

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

6

. BILANCA POKRIVENOSTI

U tablici u nastavku navedene su površine zona rasvijetljenosti određenih kartografskim prikazom

br. 1. “Zone rasvijetljenosti”.

Zona

E0

Površina (ha)

1977,20

2115,23

708,96

78,20

Udio (%)

40,52 %

43,35 %

14,53 %

1,60 %

E1

E2

E3*

E4

0

0,00 %

Ukupno:

4879,59

100,00%

E3* - iz obračuna je izuzet sav važniji cestovni promet koji je prikazan na kartografskom prikazu

kao linijska zona E3

E3

,60%

E4

0.00%

1

E2

4,53%

1

E0

0,52%

4

E1

43,35%

E0

E1

E2

E3

E4

Slika 5 Bilanca pokrivenosti zona rasvijetljenosti

Na kružnom grafu, kao i u tablici primjećuje se kako je najveći udio ukupne površine u zonama E0

i E1, odnosno zone prirodne rasvijetljenosti i tamnog krajolika. Zaključujemo da na

administrativnom području Općine Gornja Stubica prevladavaju zelene površine, šume,

poljoprivredna zemljišta i ostala obradiva tla.

U nastavku je priložen tablični prikaz sa popisom važnijeg cestovnog prometa na području Općine

Gornja Stubica koji se tretira kao linijska zona E3.

21

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

DRŽAVNE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA

duljina na području

Općine Gornja

Stubica

oznaka

ceste

ukupna duljina

(km)

opis ceste

(km)

Mokrice (DC307) – Dubrava Zabočka – Bedekovčina –

Selnica – Podgrađe (DC29)

1

7,42

1,37

DC 14

DC 307

DC 29

Mokrice (DC1) – Oroslavje – Donja Stubica – Marija Bistrica

(DC29)

23,55

8,40

0,38

Novi Golubovec (DC35) – Zlatar – Marija Bistrica – Soblinec

(DC3)

4

9,78

DRŽAVNE CESTE UKUPNO:

1

0,15

ŽUPANIJSKE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA

duljina na području

Općine Gornja

Stubica

oznaka

opis ceste

ceste

(km)

5,57

1,41

10,14

2,18

2,58

21,88

ŽC 2201 Dubovec (DC14/LC22078) – Banšćica (DC307)

ŽC 2223 Modrovec – Samci (DC307)

ŽC 2224 Gornja Stubica (DC307) – Karivaroš – Laz Bistrički (DC29)

ŽC 2225 Gornja Stubica (ŽC2224/LC22093) – Slani Potok

ŽC 2226 Gornja Stubica (ŽC2224) – Sekirevo Selo

ŽUPANIJSKE CESTE UKUPNO km:

LOKALNE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA

duljina na području

Općine Gornja

Stubica

oznaka

opis ceste

ceste

(km)

2,39

LC 22056

Hum Bistrički (DC307) – Šagudovec

22

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

LC 22078

LC 22092

LC 22093

LC 22094

LC 22101

Dubovec (DC14/ŽC2201) – Hum Bistrički (DC307)

Samci (DC307 – Muzej seljačkih buna)

Samci (LC22092) – Gornja Stubica (ŽC2224)

Selnica (LC22078) – Gusakovec (DC307)

Gornja Stubica (ŽC2225 – ŽC2224)

0,25

0,80

0,86

1,93

0,39

LOKALNE CESTE UKUPNO km:

6,47

7

. MJERE ZAŠTITE POSEBNO OSJETLJIVIH PODRUČJA

Za područja prirodne rasvijetljenosti E0 nastavno su pobrojane prirodne postojeće i planirane zone

u obuhvatu Općine Gornja Stubica za koje je propisan najduži svjetlostaj, kroz cijelu godinu, od

zalaska sunca do zore.

7

.1. PODRUČJA NATURE 2000 PREMA DIREKTIVI O STANIŠTIMA NA PODRUČJU OPĆINE

GORNJA STUBICA:

-

-

HR2000583 - Medvednica

HR2001190 - Židovske jame

HR2000583 - Medvednica

Dio je europske ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća područja važna za očuvanje

ugroženih biljnih i životinjskih vrsta te stanišnih tipova. Medvednica, smještena u neposrednoj

blizini Zagreba, proglašena je parkom prirode 1981. godine i prostire se na površini od 17.938

hektara. Na području Medvednice zabilježeno je 1.205 biljnih vrsta, što čini oko 23% ukupne

vaskularne flore Hrvatske. Biljni pokrov najvećim je dijelom sastavljen od bukovih šuma, a zbog

razvedenosti reljefa i raznovrsnih geoloških podloga postoji čak 12 šumskih zajednica.

Naziv stanišnog tipa

Kod (EU)

Kratak opis

Ilirske hrastovo-grabove šume Erythronio-Carpinion

Bioraznolike listopadne šume

u

toplijim

dijelovima

Medvednice

Šume pitomog kestena

Bukove šume

—

Kestikove

zbog tradicionalnog korištenja

Tipične

šume

Vlažnije

bogatim biljnim slojem

Šume uz potoke i klance, s

lipom i javorom

šume

značajne

Luzulo-Fagetum

Aremonio-Fagion

Tilio-Acerion

planinske

bukove

Ilirske bukove šume

Šume strmih padina i klanaca

bukove

šume s

Špilje i jame zatvorene za 8310

javnost

Podzemni sustavi važni za

šišmiše

Karbonatne

hazmofitskom vegetacijom

stijene

s 8210

Stjenoviti predjeli s biljkama

koje rastu u pukotinama

Vrsta

Jelenak

Alpinska strizibuba

Znanstveni naziv

Lucanus cervus

Rosalia alpina

Skupina

Kukac

Kukac

23

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Velika četveropjega cvilidreta

Potočni rak

Žuti mukač

Mali potkovnjak

Veliki potkovnjak

Južni potkovnjak

Širokouhi mračnjak

Dugokrili pršnjak

Velikouhi šišmiš

Veliki šišmiš

Morimus funereus

Austropotamobius torrentium

Bombina variegata

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus euryale

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Kukac

Rak

Vodozemac

Šišmiš

Šišmiš

Šišmiš

Šišmiš

Šišmiš

Šišmiš

Myotis myotis

Šišmiš

Grundov šumski bijelac

Gorski potočar

Potočna mrena

Mirišljavi samotar

Leptidea morsei

Cordulegaster heros

Barbus balcanicus

Leptir

Vodenjak (vretence)

Riba

Osmoderma eremita

Kukac

HR2001190 - Židovske jame

Područje Natura 2000 pod oznakom HR2001190 – Židovske jame smješteno je u Općini Gornja

Stubica, Krapinsko-zagorska županija. Ovo područje obuhvaća špilju poznatu kao Židovske jame,

koja je najdulja špilja u Krapinsko-zagorskoj županiji s duljinom kanala od 95,8 metara i

površinom od 0,79 hektara. Židovske jame predstavljaju izuzetno važno stanište podzemne

faune. Tijekom istraživanja provedenih 2014. godine od strane Hrvatskog biospeleološkog

društva, zabilježena je značajna bioraznolikost špiljske faune. Jedan od najvažnijih nalaza bio je

pronalazak vrste pauka Troglohyphantes subalpinus, koja je u Hrvatskoj zabilježena samo u

ovom objektu i na Medvednici. Ovi nalazi predstavljaju najjužnija i najistočnija staništa ove vrste u

Europi, koja je prethodno opisana u sjevernom Tirolu u Austriji te pronađena u Njemačkoj i

Sloveniji.

Vrsta

Troglofauna (špiljski

pauk)

Znanstveni naziv

Troglohyphantes

subalpinus

Skupina

Pauk

Status / Napomena

Rijetka vrsta; u

Hrvatskoj poznata

samo iz Židovskih

jama i Medvednice

Strogo zaštićena

vrsta; važna za

špiljska staništa

Prioritetna vrsta

prema Direktivi

Južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

Šišmiš

Šišmiš

Širokouhi mračnjak

Barbastella

barbastellus

9

2/43/EEC

24

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

7

.2. MJERE ZAŠTITE

U navedenoj zoni se ne preporučuje upotreba javne ili dekorativne rasvjete. Zbog nepostojanja

infrastrukture javne upotrebe, u području zone E0 se ne može graditi infrastruktura rasvjete.

Definirana zona E0 su pretežno šume gospodarske namjene i osobito vrijedno obradivo tlo, te

zbog vrste namjene rasvjeta nije potrebna za nesmetanu upotrebu.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja određuju se radi:

-

-

-

sprječavanja nastajanja prekomjernih emisija svjetlosti

smanjivanja postojeće rasvijetljenosti okoliša na dopuštene vrijednosti

udovoljavanja osnovnim zahtjevima za zaštitu koja se odnose na rasvjetna tijela, režim rada

rasvjetnih tijela i način postavljanja rasvjetnih tijela

-

osiguranja dostupnosti javnosti informacija planova rasvjete i akcijskih planova gradnje i/ili

rekonstrukcije vanjske rasvjete (u daljnjem tekstu: akcijski plan).

Obvezna mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja pri ugradnji novih izvora rasvjete je planiranje,

projektiranje i gradnja rasvjete u skladu s Zakonom.

Obvezna mjera zaštite kod postojeće vanjske rasvjete je sanacija izvora svjetlosti kod kojih je

svjetlosni tok usmjeren iznad horizontale tijekom redovitog održavanja. Obvezna mjera zaštite kod

vanjske rasvjete je redovito održavanje vanjske rasvjete i rekonstrukcija u skladu s akcijskim

planovima.

Potrebno je provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o

ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN

br. 80/19, 119/23), a može se donijeti i Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke

mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.

Svi planirani zahvati koji mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje podliježu ocjeni

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 24. Zakona o zaštiti prirode (NN br.

8

0/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14).

Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20) propisani su obvezni načini i uvjeti upravljanja

rasvjetom, zone rasvijetljenosti i zaštite, maksimalne dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjeti

za odabir i postavljanje svjetiljki, kriteriji energetske učinkovitosti i maksimalne dopuštene

vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti.

Zabranjeno je:

-

-

-

koristiti svjetlosne snopove usmjerene prema nebu ili prirodnim vodnim tijelima,

rasvjetljavati otvore zaštićenih ili stambenih prostora iznad propisanih vrijednosti,

postavljati vanjsku rasvjetu tako da emitira svjetlost iznad dopuštenih razina prema

stambenim objektima,

-

-

-

-

-

usmjeravati svjetiljke u građevinama s transparentnim fasadama prema nebu,

ugrađivati svjetiljke protivno propisanim načinima upravljanja,

ugrađivati svjetiljke koje prelaze dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša,

postavljati ekološki neprihvatljive svjetiljke,

postavljati svjetiljke koje svijetle u horizont i iznad njega te prema prirodnim vodnim tijelima,

osim kada je to dopušteno Zakonom,

-

-

-

-

-

usmjeravati svjetlosni tok vanjskih svjetiljki za osvjetljavanje oglasnih ploča, dekorativne i

krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekata izvan dopuštenih granica osvjetljavanja,

u zaštićenim područjima postavljati svjetiljke s koreliranom temperaturom boje iznad 2200

K te osvijetljene oglasne ploče,

postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela tako da emitiraju svjetlost veću

od dopuštenih emisija,

postavljati oglasne ploče koje zaklanjaju prometne znakove, zasljepljuju sudionike u

prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u opasnoj mjeri,

postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost iznad propisanih razina.

25

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

8

. PRIJEDLOG SMJERNICA RAZVOJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

U nastavku je dan pregled i kratak opis smjernica za poboljšanje sustava javne rasvjete. Cilj

predloženih smjernica je smanjenje potrošnje električne energije uz zadržavanje ili poboljšanje

kvalitete sustava javne rasvjete. Isto tako, predložene su i smjernice s ciljem zadovoljavanja

minimalnih zakonom i normom propisanih zahtjeva koje mogu rezultirati povećanjem potrošnje

energije. U nastavku su dani kriteriji za pripremu i provođenje smjernica za poboljšanje sustava

javne rasvjete:

-

-

-

zadovoljavanje propisanih svjetlotehničkih uvjeta (HRN EN 13 201)

povećanje energetske učinkovitosti

zadovoljavanje kriterija i smjernica prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

8

.1 SUSTAV REGULACIJE SVJETILJAKA

Regulacija javne rasvjete može se izvesti kao grupna (centralna) regulacija smještena u ormaru

javne rasvjete (OJR) ili kao pojedinačna regulacija smještena u svakoj svjetiljci zasebno.

U oba slučaja smanjuje se struja za izvore svijetlosti na bazi LED-a te se na taj način smanji i sjaj

izvora svijetlosti (žarulja ili LED) (100%-75%-50%), a sve sukladno smanjenju intenziteta prometa

u određenom trenutku (gluho doba noći = mali intenzitet prometa).

Nivo rasvijetljenosti ovisi o nizu faktora kao što su gustoća prometa, kompleksnost prometne

konfiguracije, broju križanja itd. Od svih faktora gustoća prometa je varijabilna. Kada se na cesti

smanji gustoća prometa, vozači ne trebaju isti nivo rasvijetljenosti kao i prije. Sličan princip se može

primijeniti i na dekorativne (urbane javne rasvjete) instalacije u sisu gdje se ponekad radi uštede

energije isključuju instalacije nakon određenog vremenskog perioda.

U slučaju cestovne javne rasvjete regulacija rasvjete po principu gašenja svake druge svjetiljke je

jako opasna po pitanju sigurnosti u prometu, jer vodi do nejednolikosti osvjetljenja i pojave crnih

rupa na cesti. Radi toga je regulacija u smislu redukcije nivoa svjetlosti (a time i energetske

potrošnje) najbolja solucija. „Step dimming“ princip redukcije smanjuje svjetlosni nivo za 50% i

energetsku potrošnju za od 35% do 45% u odnosu na standardnu opciju cjelonoćnog 100% nivoa

svjetlosti.

Regulator integriran u driver koji vrši funkciju smanjenja intenziteta, mora biti u mogućnosti ostvariti

minimalno četiri razine intenziteta svijetlosti (energije), koje se mogu definirati prema stupnju i

trajanju, za svaku pojedinačnu rasvjetnu svjetiljku.

Kod optimalne konfiguracije regulatora (smanjenje intenziteta svjetla i snage) može se ostvariti

prosječna ušteda od 25% do 50% na godišnjoj razini.

26

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Slika 6 Grafički prikaz ušteda ostvarenih regulatorom

8

.2 PAMETNI GRADOVI I OPĆINE (SMART CITY)

PAMETNI GRADOVI I OPĆINE (SMART CITY) funkcionalnost javne rasvjete – za sva rasvjetna

tijela potrebno je predvidjeti pripremu za tzv. „pametnu rasvjetu“. Svjetiljke koje se ugrađuju na

predmetnom dijelu moraju biti opremljene SR (sensor/smart/system ready) LED driverom te Zhaga

konektorom standardiziranim od strane „Zhaga Consortium“ (https://www.zhagastandard.org/) ili

jednakovrijedan standard sa gornje strane svjetiljke za budući priključak kontrolera i jedan s donje

strane za priključak senzora oba zaštićena pripadajućim čepom.

Slika 7 Standardizacija povezivanja koristeći „SR socket“

27

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Slika 8 Prednosti SR drivera za sustav upravljanja

8

.3 CNUS

Centralni nadzorno upravljački sustav potrebno je implementirati u cilju smanjenja troškova za

potrebe pregleda ispravnosti sustava javne rasvjete kao i za potrebe praćenja potrošnje kako bi

investitor mogao verificirati uštedu nastalu prilikom modernizacije sustava javne rasvjete. U tu

svrhu moguće je predvidjeti mogućnost grupnog i pojedinačnog upravljanja i nadzora nad

svjetiljkama ugradnjom nadzorno upravljačkog uređaja u ormare javne rasvjete i/ ili na same

svjetiljke. Komunikacija između nadzorno upravljačkog uređaja i „cloud“ bazirane web aplikacije

odvija se putem GSM-a ili jednakovrijednog rješenja.

Pojedinačno upravljanje

U sustavu nadzora i upravljanja rasvjetom pojedinačno upravljanje podrazumijeva individualnu

kontrolu svjetiljke. To znači da se upravljanje vrši na nivou jedne svjetiljke. Kontrolira se paljenje i

gašenje svjetiljke, regulacija snage svjetiljke prema unaprijed definiranim režimima rada. Režimi

rada se u ovom slučaju u bilo kojem trenutku mogu prilagoditi bez potrebe za skidanjem svjetiljke

sa stupa. Svjetiljka preko komunikacijskog modula šalje energetske parametre te se u svakom

trenutku zna potrošnja svjetiljke. Ova karakteristika je bitna kod sustava koji su dio ESCO projekta

gdje projekt zahtijeva kontinuirano praćenje utrošene energije. Komunikacijski moduli imaju

standardni priključak prema Zhaga book 18 pravilima te se može priključiti na bilo koju „smart

ready“ svjetiljku koja je izrađena i isporučena sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti,

dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br.

1

28/20).

28

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Ključne funkcionalne karakteristike aplikacijskog modula su:











On/Off prigušenje od 0-100%;

Konfiguracija radnih profila s minimalno 6 različitih stanja;

Konfiguracija RTC, GMT zone, automatska promjena ljetno/zimsko vrijeme;

Automatsko prepoznavanje vremena izlazaka i zalazaka sunca prema geolokaciji svjetiljke;

Odašiljanje statusa svjetiljke u fiksnim vremenskim intervalima (upaljena, ugašena, nivo

snage, itd.);





Odašiljanje energetskih parametara svjetiljke u fiksnim vremenskim intervalima (snaga,

napon, struja, faktor snage, vrijeme rada, itd.). Mogućnost izravnog očitanja parametra

pametnog drivera preke DALI 2.0 sabirnice od strane aplikacije;

Omogućena promjena intervala slanja statusnih poruka i energetskih parametara;

Slika 9 Prikaz pojedinačnog upravljanja svjetiljkama JR

Grupno upravljanje

Pametna kontrolna jedinica instalirana unutar ormara javne rasvjete nudi napredne funkcije

nadzora mreže i upravljanje grupama svjetiljki. Nadzorno upravljački uređaj se može instalirati u

bilo kojem ormaru javne rasvjete bez potrebe za novim kabliranjem. Može se iskoristiti kao zamjena

za MTU jedinicu ili luxomat. Preko standardiziranih protokola osiguran je prijenos podataka prema

aplikacijama za nadzor i upravljanje baziranih na „cloud“ tehnologiji. Standardni komunikacijski

kanal za prijenos podataka osigurava ugrađeni 4G LTE modem koji koristi postojeće mreže

telekom operatera. Pored LTE modema, uređaj može podržavati i LPWAN protokole: LoRaWAN,

Sigfox, NB-IoT, itd.

29

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

Slika 10 Prikaz grupnog upravljanja svjetiljkama JR

Upravljačko nadzorna aplikacija

Softversko rješenje se treba sastojati od IoT paltforme i specijalizirane web aplikacije. Softversko

rješenje treba biti modularno i mora zadovoljiti razne potrebe Smart City koncepta.

IoT platforma je središnje mjesto koje povezuje mjerna mjesta i razne procese i web aplikaciju.

Platforma treba biti modularna i izgrađena na mikroservisnoj arhitekturi, skalabilna i smještena u

Cloud-u unutar EU. Korisničko sučelje treba biti višejezično, minimalno na Hrvatskom i Engleskom

jeziku.

Preporučeno je da softversko rješenje omogućava: postavljanje organizacijskog ustrojstva

korisnika, otvaranje troškovnih centara i mjernih mjesta, upravljanje korisnicima, omogućavanje

prikupljanja podataka s mjernih uređaja neovisno o proizvođaču, parametriziranje mjernih uređaja,

obrada ulaznih podataka u skladu s predefiniranim setom poslovnih pravila, pohranjivanje i

arhiviranje svih podataka u jednu bazu i agregiranje dijela podataka u zasebnu bazu podataka,

postavljenje raznih izvještajnih oblika obrade i prikaza podataka u razne oblike vizualizacije

podataka u specijalizirane aplikacije.

Preporučeno je da web aplikacija omogućava nadzor svih parametara vezanih uz sustav javne

rasvjete. Aplikacija treba biti modularna sa modulima koji zajedno omogućavaju evidenciju i pregled

rasvjetnih tijela i njihovih raznih statičkih parametara te povezivanje istih sa obračunskim mjernim

mjestima. Kroz pojedine module moguće je pratiti i dinamičke parametre i podatke koji se

prikupljaju daljinskim putem kako bi se uspostavio nadzor nad trenutnim i povijesnim energetskim

parametrima poput potrošnje, snage, napona,.. Aplikaciju je moguće koristiti prije i nakon provedbe

djelomičnih ili cjelovitih mjera energetske učinkovitosti. Uspostavom nadzora nad potrošnjom nad

obračunskim mjernim mjestima omogućava se uspostava bazne potrošnje energije prije provedbe

mjera energetske učinkovitosti i daljnje analize podataka te izrada izvještaja za mjerenje i

verifikaciju ušteda ostvarenih nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti.

30

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

8

.4 TEMPERATURA BOJE SVJETLA

Korelirana temperatura boje svjetlosti koristi se za označavanje boje izvora svjetlosti u usporedbi

s bojom svjetlosti grijanog crnog tijela, a izražava se u kelvinima [K].

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) definirano je kako maksimalna

korelirana temperatura boje svjetlosti (CCT) iznosi najviše 3000 K uz G – indeks ≥ 1,5. U zaštićenim

područjima iznos korelirane temperature boje svjetlosti (CCT) je najviše 2200 K uz G – indeks ≥ 2.

Iznimno u slučajevima kada nije moguće izračunati G – indeks primjenjuje se samo uvjet korelirane

boje svjetlosti.

RGB je kratica za aditivni model boja Red (crvena) Green (zelena) Blue (plava) kod kojeg se

zbrajanjem osnovnih boja dobiva bijela boja, opisana s tri vrijednosti: dio crvene, dio zelene i dio

plave boje u kojem svaki dio boje varira između 0 % i 100 % (u daljnjem tekstu: RGB)

RGBA je kratica za aditivni trokanalni aditivni RGB model boja kod kojeg se uz zbrajanje osnovnih

nalazi i amber boja (2200 – 2400K) (u daljnjem tekstu: RGBA)

RGBW je kratica za aditivni RGB model boja kod kojeg se uz zbrajanje osnovnih nalazi i bijela boja

s ciljem pojačanja intenziteta bijele boje (u daljnjem tekstu: RGBW)

Sustav upravljanja rasvjetom može omogućavati u slučaju korištenja RGB ili RGBW svjetiljka

vremensko definiranje promjena boja i intenziteta rasvjete. Takav sustav naziva se sustav s

promjenjivom temperaturom boje (tuneable white system) predstavlja rasvjetni sustav s

dinamičnom promjenom korelirane temperature boje.

Preporučeno je koristiti svjetiljke odnosno izvore svjetlosti jednakih temperatura boje na jednoj

prometnici ili dijelu prometnice. Čovjekovo oko se prilagođava boji svjetlosti i stoga uslijed česte

promjene temperature boje svjetlosti oko se stalno prilagođava što rezultira povećanjem umora.

Slika 11 Temperature boje svjetlosti

31

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

9

. ZAKLJUČAK

Jedinice lokalne samouprave, uključujući Grad Zagreb, moraju izraditi plan rasvjete sukladno tim

propisima. Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje

i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN br. 22/23) te Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti,

dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br.

1

28/20) detaljno se propisuju zahtjevi i uvjeti za izradu plana rasvjete, uključujući zone

rasvijetljenosti i energetsku učinkovitost.

Javna rasvjeta, koja trenutno troši značajne količine električne energije, predstavlja ključnu

infrastrukturnu komponentu gradova i općina. Kroz prilagodbe regulacije, uvođenje LED svjetiljki

te pametno upravljanje, moguće je ostvariti značajne energetske uštede.

Važno je usklađivati tehnološki napredak s potrebama zaštite okoliša kako bi se postigla ravnoteža

između zahtjeva modernog života i očuvanja prirodnih resursa. Plan razvoja sustava javne rasvjete

stavlja naglasak na implementaciju naprednih tehnologija radi postizanja veće energetske

učinkovitosti, smanjenja svjetlosnog onečišćenja te poboljšanja regulacije i upravljanja rasvjetom.

Analizom područja, Općina Gornja Stubica identificira ciljeve i potrebe za javnom rasvjetom,

uzimajući u obzir karakteristike područja poput prometa i sigurnosti. Postavljanje minimalnih

standarda osvjetljenja prilagođenih svakom području ključno je za osiguravanje adekvatne rasvjete

i poštivanje specifičnih zahtjeva.

U skladu s lokalnim i regionalnim planovima te strateškim dokumentima, Općina Gornja Stubica je

istaknula važnost povećanja energetske učinkovitosti kroz provedbu projekata modernizacije javne

rasvjete 2019. i 2023. godine, dok istovremeno stavlja naglasak na održivi razvoj općine. Planom

rasvjete Općine Gornja Stubica nastavlja se dosadašnja politika usmjerena prema ekonomskom i

infrastrukturnom napretku općine.

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) koji govori da se

Akcijskim planom planira gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske rasvjete u

vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno operatora vanjske rasvjete s odredbama ovoga

Zakona. Predmetni Akcijski plan izrađuje se na temelju plana rasvjete za područje jedinice lokalne

samouprave i čini stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Sukladno članku 29. gore navedenog, Općina Gornja Stubica dužna je izraditi Akcijski plan gradnje

i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete. Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete će se

izraditi prije bilo kakvog planiranog zahvata na sustavu javne rasvjete.

32

PLAN RASVJETE OPĆINE GORNJA STUBICA - TEKSTUALNI DIO

III.

PRILOG 1 - GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Prilog 1 sadrži grafički dio Plana rasvjete, odnosno kartografski prikaz zona rasvijetljenosti koji je priložen uz ovaj dokument u punoj rezoluciji u .pdf obliku pod

nazivom „Prilog 1_kartografski prikaz zona rasvijetljenosti Općine Gornja Stubica“. Slika 12 prikazuje isječak kartografskog prikaza koji je preuzet iz priloženog

originalnog dokumenta.

Slika 12 Isječak kartografskog prikaza zona rasvijetljenosti

33